甘肃省定西市安定区2019——2020学年度第一学期

九年级物理期末（模拟）试卷

学校                     班级              成绩

一、选择题（每小题3分，共30）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 下列用电器中，利用电流的热效应工作的是

A．电水壶           B．电冰箱

C．电视机           D．电风扇 2.下列说法中，错误的是

2. 关于温度、热量和内能，下列说法正确的是

A．温度相同的物体内能一定相等

B．汽油机做功冲程中燃气的内能减小

C．我们不敢大口喝热气腾腾的汤，是因为汤含有的热量较多

D．电能可以使灯泡发光，同时产生内能，这些内能又可以自动转化为电能

3. 下列做法中不符合安全用电原则的是

A．不接触低压带电体，不靠近高压带电体

B．更换灯泡、搬动电器前先断开电源开关

C．用湿毛巾擦洗正在发光的台灯灯泡，保持其清洁

D．长期使用的家用电器达到使用寿命后应及时更换

4. 如图所示，闭合开关，甲、乙、丙三灯泡均正常发光，两电表均有示数。一段时间后，三灯泡突然熄灭，两电表示数均变为零。若将甲、乙两灯泡互换，一电表示数仍为零，另一电表有示数。造成此现象的原因可能是

A．甲灯短路

B．甲灯断路

C．乙灯断路

D．丙灯断路

5根据欧姆定      下列说法正确的是(　  )

A．通过导体的电流越大，这段导体的电阻就越小

B．导体两端的电压越高，这段导体的电阻就越大

C．导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比

D．导体的电阻与电压成正比，与电流成反比

6.学校的前后门各安装一个开关，传达室内有红、绿两盏灯、电铃和电池组，若前门来人闭合开关时，红灯亮、电铃响；后门来人闭合开关时，绿灯亮、电铃响．图中符合要求的电路图是

7. 图是四冲程汽油机一个工作循环中的两个冲程，下列判断正确的是（      ）

A.甲图为吸气冲程，燃气的内能转化为活塞的机械能
   B.乙图为压缩冲程，活塞的机械能转化为燃气的内能
   C.甲图为做功冲程，活塞的机械能转化为燃气的内能
   D.乙图为排气冲程，燃气的内能转化为活塞的机械能

8. 在研究电和磁的漫长历史中，有许多物理学家做出过杰出的贡献。我国宋代的科学 家沈括的突出贡献是

A．最早记述了磁偏角              B．最先发现磁能生电

C．最先发现电能生磁              D．最先发现电与磁之间的联系

9. 如图所示，通过开关的通断来研究电路连接和电路故障等问题，下列说法正确的是

A．断开S1和S3，闭合S2时，R1和R2并联

B．断开S1和S3，闭合S2时，电压表测量电源电压

C．断开S2，闭合S1和S3时，R1和R2串联

D．断开S1，闭合S2和S3时，R2被短路

10.甲、乙两个小灯泡上分别标有“6 V　3 W”和“4 V　2 W”字样，现在把它们按不同方式接在不同电路中(不考虑灯丝电阻的变化)，下列判断错误的是

A．若把它们并联在4 V电路中，乙灯正常发光

B．若把它们并联在4 V电路中，甲灯比乙灯亮

C．若把它们串联在10 V电路中，两灯都可以正常发光

D．若把它们串联在10 V电路中，甲灯比乙灯亮

二、填空题（每空2分共38分）

11.家庭中使用电热壶烧开水，能量的转化是__________；若4.2×105J的热量被水全部吸收，在1个标准大气压下，能将2kg、20℃的水加热到________℃。

【c水=4.2×l03J/( kg．℃)】

12.某单缸四冲程汽油机正常工作时飞轮的转速为2400r/min，若每次做功冲程对外所做的有用功为300J，则该汽油机的输出功率为　      W，所使用的燃料是　   　能源（选填“可再生”或“不可再生”）。

13.电阻R1＝5Ω，R2＝20Ω，串联起来接到某一电源上，它们两端的电压之比U1︰U2＝_______；通过它们的电流之比I1︰I2＝_______；每分钟它们产生的热量之比Q1︰Q2＝_______。

14.某用电器，正常工作的电压为6V，阻值为15Ω，正常工作时的电流为           ，将它与一只20Ω的电阻        联后接到电压是     V的电源上，此用电器才能正常工作。

15.如图甲所示电路，当开关S1、S2闭合后，A2与R2是串(选填“串”或“并”)联的，电流表A1测量的是通过         (选填“干路”“R1”或“R2”)的电流，电流表的指针偏转如图乙所示，电流表的示数为       A.

16.图示为电阻A和B的I－U图像．若将A、B串联接入某电源两端，则闭合开关后，它们两端的电压UA、UB之比是        ；若将A、B并联接入电源两端，闭合开关后，测得干路电流为0.6 A，则电源电压是     。

17. 标 “6V 12W”字样的灯泡，其中“6V”是        ，“12W”是       ，若将其接到3V的电路中，它的实际功率是______W。

18.如图甲所示是电阻R和灯泡L的I－U图像．由图可知，电阻R的阻值是_     __Ω.将电阻R和灯泡L接在图乙电路中，S闭合，电流表示数为0.3 A，则电源电压为_      _V。

三、实验探究题（每空2分共14分）

19.如图甲是小东探究“不同物质吸热规律”的实验装置：

（1）两个相同的烧杯中装有　   　相同且初温相同的水和煤油，用相同的酒精灯对它们加热。

（2）根据实验数据，小东作出了水和煤油的温度随加热时间变化的图象（见图乙）。

由图乙可知，杯中的水和煤油，升高相同的温度时，吸收的热量　   　（填“相同”或“不相同”），计算出煤油的比热容是　    　J/（kg•℃）。[c水＝4.2×103J/（kg•℃）]

20. 在用伏安法测量标有“2.5 V”灯泡额定功率的实验中，小明发现电流表损坏，其他元件完好．

(1)小明用已有的器材、5 Ω电阻R0和另一块电压表，设计了如图所示电路图．其中虚线框内的元件组合体相当于                _．

(2)小明进行了如下实验，请补充完整．

①连接好电路，将滑动变阻器连入电路的阻值调到_        __．

②合上开关，移动滑片，使灯泡两端电压为 _            _V.

③再读出R0两端的电压为1.5 V.

(3)若实验操作正确，则灯泡的额定功率为             W。

四、计算题（21题8分，22题10分共18分）

21. 在如图所示的电路中，电阻R1的阻值为10Ω．闭合开关S，电流表A1的示数为0.3A，电流表A的示数为0.5A．求：

（1）电源电压；

（2）电阻R2的阻值；

22. 小丽家新买了一台电热水器，下表是该热水器的一些技术参数．

现将水箱中装满水，通电后正常工作40min，水温从25℃上升到45℃，求：

（1）此过程中水所吸收的热量；

（2）热水器中电热丝的电阻；

（3）热水器的效率．