2019-2020学年第一学期九年级物理模拟测试卷

班级：______________      姓名：_______________

一、选择题（每题2分，共40分）

1．下列现象中，不能体现“分子在不停地做无规则运动”的是（    ）

A．花香满园      B．尘土飞扬      C．樟脑丸变小    	D．糖在水中溶解

2．关于温度、比热容、热量、内能，以下说法正确的是 （    ）

A．一块0℃的冰没有内能，它的分子不会运动

B．汽油机的做功冲程是将机械能转化为内能

C．一个物体温度升高了，它的内能一定增加

D．两手互相搓搓，觉得暖和，是通过热传递的方法增加了物体的内能

3．下列关于比热容、热值的说法正确的是（    ）

A．冰和水是同种物质，所以它们的比热容一样大

B．制做体温计常用水银作介质，原因之一是水银的比热容小

C．把煤磨成煤粉，把煤粉粘成煤粒，加大送风量，可以有效提高煤的热值

D．完全燃烧的汽油比不完全燃烧的汽油的热值大

4．如图所示为四冲程汽油机的四个剖面图，其中属于内能转化为机械能的是（    ）

A．    B．   C．    D．

5．小新和同学一起用粗糙硬纸板搭建了图示的轨道，并将小球从O位置静止释放，使其自由运动到E点位置。关于小球运动过程中的说法错误的是（    ）

A．A点时的动能大于B点时的动能

B．B点的机械能等于C点的机械能

C．C点的内能小于D点的内能

D．由于受到阻力的作用，从D点到E点可能保持匀速运动

6．如图所示，验电器甲带负电，箔片张开一定的角度，乙不带电，用一根带绝缘柄的铜棒连接两验电器，则下列有关判断正确的是（    ）

A．电流方向为甲→乙，甲箔片张角减小，乙箔片张角增大

B．电流方向为乙→甲，甲箔片张角减小，乙箔片张角增大

C．电流方向为乙→甲，甲、乙张角不变

D．因为只有甲箔片上带负电，所以铜棒中无电流，甲、乙箔片张角都不变

7．如图所示的电路中，如果通过灯L1和L2的电流分别

为0.4A和0.8A．则电流表A1和A2的示数分别是（    ）

A．0.8A，0.4A	B．0.4A，0.8A

C．1.2A，0.4A	D．1.2A，0.8A

- 8.在如图所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转

- 均如图（b）所示，则电灯L1 和L2两端的电压分別为（   ）

A．7.5V，1.5V    B．1.5V，7.5V

C．6V，1.5V    D．1.5V，6V

9．如图所示是小明设计的压力传感器的原理图，其中弹簧上端和滑动变阻器的滑片P固定在一起，AB间有可收缩的导线，R1为定值电阻。当开关S闭合，压力F增大时，电流表与电压表示数变化情况是（    ）

A．电流表示数不变，电压表示数变小

B．电流表示数变大，电压表示数变小

C．电流表示数变小，电压表示数变大

D．电流表、电压表示数都变小

10．如图所示，电源电压不变，闭合开关S，电路各元件工作正常。一段时间后，若其中一只电压表示数变大，则（    ）

A．另一个电压表示数变小    B．其中有一盏灯亮度不变

C．灯L2可能断路           D．灯L2可能短路

11．根据欧姆定律，下列说法正确的是（    ）

A．通过导体的电流越大，这段导体的电阻就越小

B．通过导体的电流跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比

C．导体两端的电压越大，这段导体的电阻就越大

D．导体两端的电压为零时，电阻值也为零

12．小明“在探究通过导体的电流与其两端电压的关系”时，将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图象，根据图象，下列说法错误的是（    ）

A．当在导体乙的两端加上1V的电压时，通过导体乙的电流为0.1A

B．当甲、乙两导体并联后接到电压为3V的电源上时，干路中的电流为0.9A

C．将甲、乙两导体串联后接入电路，测得电流为0.2A，则电源电压为3V

D．导体甲的电阻是导体乙的电阻的二倍

13．如图甲为某可调亮度的台灯，如图乙为其用于调光的电位器结构图，a、b、c是它的三个接线柱，a、c分别与弧形电阻丝的两端相连，b与金属片相连。当转动电灯旋钮时，滑片会在弧形电阻丝上同向滑动，即可调节灯泡亮度。下列分析正确的是（    ）

A．若只将b、c接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡变暗

B．若只将a、b接入电路逆时针转动旋钮时，灯泡变亮

C．若只将a、c接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡变亮

D．若将a、b电路接入同一点，c接入电路的另一点时，旋动旋钮时不能改变灯泡亮度

14．在测定小灯泡功率的实验中，已知小灯泡的额定电压为2.5V，小明同学通过正确实验得到的数据如下表，分析数据得到的下列结论，正确的是（　　）

| 电压U/V | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |

A．小灯泡的实际功率随它两端电压的增大而减小

B．通过小灯泡的电流与它两端的电压成正比

C．小灯泡的额定功率为四次功率的平均值

D．小灯泡的额定功率为0.8W

15．如图所示的电路中，电源电压保持不变，开关S闭合后，滑片P向右滑动时，（    ）

A．电流表示数变大，电压表示数变小，灯泡变暗

B．电流表示数变小，电压表示数变大，灯泡变亮

C．灯泡的实际功率减小

D．灯泡的实际功率增大

16．如何利用阻值已知的电阻R0和一只电流表或一只电压表，测出未知电阻Rx的阻值，同学们设计了如图所示四种电路（电源电压未知），其中不可行的方法有（    ）

A．（1）（2）        B．（1）（3）       C．（2）（4）       D．（2）（3）

17．将如图甲所示的电热水瓶，接入家庭电路中单独工作时，观察到电能表（如图乙）的转盘转6转用时1min。下列关于电能表和电热水瓶的说法正确的是（　　）

A．电能表应接在空气开关和用电器之间

B．该电能表所在家庭电路用电器同时工作时总功率不能超过2200W

C．电热水瓶的实际功率是600W

D．若电热水瓶的指示灯损坏，它的发热电阻还能工作，说明它们之间是串联的

18．如图是探究电流通过导体时产生热量的多少与哪些因素有关的实验装置。两个透明容器中密封着等量的空气，下列说法正确的是（    ）

A．U形管液面高度变化是因为U形管中液体的温度发生了变化

B．图甲所示的装置可以用来探究电流通过电阻产生的热量跟电流大小的关系

C．图乙所示的装置可以用来探究电流通过电阻产生的热量跟电阻大小的关系

D．通电后，甲图中A、B电阻产生的热量之比是1:2

19．图示为小明家厨房里的电路，电灯L与电水壶正常工作，在三孔插座中接入电饭煲时，电水壶突然停止工作，但灯L仍正常发光，拔出电饭煲的插头，用试电笔分别测试三孔插座的左右两孔，氖管均发光，此时电路故障可能是（     ）

- 插座短路                   B．AB间断路                 C．CD间断路                    D．DE间断路

20．下列说法正确的是（　　）

A．甲图，揭示了磁场对电流的作用，动圈式话筒应用了这一原理

B．乙图，揭示了电磁感应现象，将机械能转化为电能，发电机应用了这一原理

C．丙图，是奥斯特实验，揭示了磁可以生电，电磁继电器应用了这一原理

D．丁图，只能探究电磁铁的磁性强弱与线圈匝数的关系，A的上端为N极

姓名：_______________             班级：_________________

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

二、作图题（每题2分，共6分）

21．根据图1所示的实物连接图，在图2的框中画出电路图。

- 电磁铁通电后，小磁针静止时的指向如图所示。请标出： (1)电源右侧的极性(用“+”或“一”表示)。 (2)静止的小磁针右端的极性。

23．请用笔画线表示导线，将图中的开关、电灯和插座接入家庭电路中。要求：开关控制电灯，插座单独使用。

- 实验题（共27分）

24．（5分）为了比较甲乙两种液体的吸热能力，某同学设计了以下实验：

a.在两个同样的烧杯中，分别装入等体积的甲乙两种液体

b.用温度计分别测出甲乙两种液体的初温

c.在两个烧杯中分别装入功率相同的电热器，且加热时间相同

d.用温度计分别测出甲乙两种液体的末温

请解答下列问题：

（1）在上述a、b、c、d四个实验步骤中，存在错误的是步骤_____（填写步骤前的字母），该步骤中错误的内容应改为_____；

（2）步骤c中“加热时间相同”是为了使甲乙两种液体_____；

（3）如图是甲乙两种液体的温度随时间变化的关系图象．若将液体甲和液体乙加热相同的时间，则液体_____温度升高得快，甲乙两种液体的比热容的大小关系是c甲____c乙．

25．（6分）在探究影响导体电阻大小的因素时，小兵、小红两位同学作出了如下猜想：

①导体的电阻与导体的长度有关．

②导体的电阻与导体的横截面积有关．

③导体的电阻与导体的材料有关．

实验室提供了4根电阻丝，

规格、材料如右表

为了验证上述猜想，他们设计了如图所示的实验电路．

- 为了验证上述猜想①，应该选用编号

- 为___________两根电阻丝进行实验；如果

- 选用编号为A、D两根电阻丝进行实验，

- 是为了验证猜想___________（填序号）．

（2）小兵在接入A电阻丝的实验过程中，灯泡突然熄灭，同时观察到电流表示数变大，小红判断可能是______________发生了__________故障。

（3）解决故障后，分别将A和D两电阻丝接入电路中M、N两点间时，电流表示数不相同，由此，初步得到的结论是：______________________________________________________．

（4）有同学认为：可以只根据灯泡亮度的变化来判断接入的电阻丝阻值的变化情况．老师指出：此实验中这种方法不可取．这是因为电源电压一定时，所选电阻丝的阻值若是相差不大，那么灯泡亮度变化___________（选填“明显”或“不明显”）．

26．（9分）如图甲是小明和同学做“测定小灯泡额定电功率”实验的电路，电源电压为6V，己知小灯泡正常工作时的电压为2.5V，正常发光时灯丝的电阻约为10Ω．

（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应置于______端（选填“A”或“B”），若实验室有三种规格的滑动变阻器，分别是甲“10Ω  1A”、乙“20Ω  0.5A”、丙“50Ω  0.2A”，则小明应选用______（选填“甲”、“乙”或“丙”）．

（2）更换相同规格灯泡后，当滑动变阻器的滑片在某一位置时，电压表的示数如图乙所示，为了使灯泡正常发光，应将滑片向________（选填“左”或“右”）移动；小明实验后绘出小灯泡的电流随电压变化的曲找如图丙所示，可知小灯泡正常发光时的电功率为_______W．

（3）另一位同学在连接好电路后，闭合开关，在移动滑动变阻器滑片P的过程中发现；灯泡变亮时电压表示数变小；灯泡变暗时，电压表示数变大．经检查所用器材完好，出现这种现象的原因可能___________________________．

（4）他们继续用如图所示装置来探究“电流与电压的关系”，首先把5Ω的电阻接入原来小灯泡的位置，调节滑动变阻器依次测得数据如表一所示，由表一可归纳出：_______________，其中滑动变阻器除了保护电路外，其作用主要是                    ；

- （5）接着他们探究“电流与电阻的关系”．其操作步骤是分别把5Ω、10Ω、15Ω的电阻接入原小灯泡的位置，立即闭合开关记录读数如表二所示．当我们将电阻由5Ω换成10Ω后，接下来的操作正确的是（　　 ）

A.将滑片P向左移动，保持电压表示数不变   B.将滑片P向左移动，保持电流表示数不变

C.将滑片P向右移动，保持电压表示数不变   D.将滑片P向右移动，保持电流表示数不变

（6）由表中的实验数据发现，通过导体的电流跟它的电阻不成反比，其原因可能是遗漏了重要的操作步骤，此步骤是：________________________________。

表一                                   表二

- （6分）为探究电磁铁的磁性跟哪些因素有关，小聪所在的实验小组用漆包线（表面涂在绝缘漆的导线）在大铁钉上绕若干圈，制成简单的电磁铁，结合其它实验器材做了如图所示的实验．根据b、c、d中观察到的情况，完成下面填空：

（1）通过观察电磁铁吸引大头针数目的不同，来判断它________ 不同．

（2）通过比较________ 两种情况，可以知道通过的电流越大，电磁铁的磁性越强．

（3）通过比较d中甲、乙两个电磁铁，发现外形结构相同的电磁铁，通过相同的_________时，线圈匝数越________ ，磁性越强．

（4）这个实验中用到了物理学中常用的一种方法，叫_________法．请列举我们学过的一个运用了这一方法的另一个实验：________。

四、计算题（每题12分，共24分）

28．小明家有一台加湿器，说明书上有原理图（如图甲）。表格中为其部分技术参数，R1、R2为发热电阻，且R2=R1，S为旋转型开关，1、2、3、4为触点，通过旋转开关可实现“关”、“抵挡”、“高挡”之间的转换（抵挡为小功率加热，高挡为大功率加热）

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 水箱容积 | 3L |
| 抵挡功率 | 110W |

（1）求加湿器处于高温挡时的电功率；

（2）若水箱加满水，用抵挡功率加热，则当水吸收6.3x104J的热量时，水温从10℃可升高到多少℃？（3）如图乙所示，加湿器工作30分钟消耗的电能为多少？

- 29.甲醛的浓度大于0.08mg/m3的临界点，可引起眼红、眼痒、咽喉不适或疼痛等。小玲同学自制了一款甲醛测试仪，用于监测房屋内的甲醛污染程度，其工作原理如图所示。电源电压U=12V，气敏传感器的阻值R随甲醛气体浓度C的增大而减小。检测前，闭合开关S，调节滑动变阻器R0的滑片，当毫安表的示数为100mA时，标记此刻度对应的甲醛气体浓度为零。检测时，保持滑动变阻器R0的滑片位置不变。

（1）当甲醛气体浓度为零时，求气敏传感器电阻R的电功率；

- 当甲醛气体浓度为零时，求R0接入电路中的阻值；

（3）在某次检测中，毫安表的示数为120mA，请通过计算，判断甲醛气体浓度是否超过临界点？

- 五、开放题（共4分）

- 30、2017 年 12 月 28 日，由我国完全自主知识产权研发与铺设的全球首段光伏高速公路在山东济南亮相．目前， 半透明的路面已铺设完毕，一些车辆已经开始在路面上进行测试．那么，这段公路到底有多神奇？交通产业跟新能源产业组合在一起，又会擦出什么样的火花？据了解，这种路面的全称是承载式高速光伏路面，最上面一层是类似毛玻璃的半透明新型材料，摩擦系数高于传统沥青路面．在保证轮胎不打滑的同时，还拥有较高的透光率，可以让阳光穿透它，使下面的太阳能电池发电，实时输送上电网，就好像一个巨大的“充电宝”．在冬季，这段路面还可以将光能转化为热能，消融冰冻积雪，确保行车安全．目前，路面下还预留了电磁感应线圈．未来，随着电动汽车无线技术的配套，可实现电动汽车在此路段行驶过程中，边跑边充电，再也不用担心电池不够用了．

请找出一个与以上情景有关的物理信息，并指出对应的物理知识，不得与事例重复. 示例：

物理信息：路面下还预留了电磁感应线圈 物理知识：机械能转化成电能

（1）物理信息：____________________________________.

物理知识：_________________________________________.

（2）物理信息：____________________________________.

物理知识：_________________________________________.