2019年秋绵阳示范初中绵阳南山双语学校

初三期末复习模拟试卷

班级          姓名

1. 如图所示，将手机充电器插入家庭电路插座中，即可为手机充电。充电器为手机充电时的输出电压约为（　　）

A．1.5V	B．5V

C．110V	D．220V

2.如图是汽车四冲程发动机的一个冲程示意图，下列说法正确的是（　　）

A．该冲程是做功冲程

B．该冲程机械能转化为内能

C．这种汽车对环境没有污染

D．此发动机的效率可达90%

3. 下列符合安全用电要求的是（　　）

A．只要低于36V的电压，人体都可接触

B．三脚插头较长的那只脚无用，可以去掉

C．用湿布擦台灯前将其插头从插座中拔出

D．发现有人触电时，可直接用手去拉触电者

4. 关于分子和物体内能，下列说法正确的是（　　）

A．杯子里的水可以任意倒出，说明水分子间没有引力

B．固体间能扩散，表明固体物质分子是运动的

C．把0℃的冰块加热熔化成0℃的水，其内能不变

D．用力搓手，手发热是通过热传递增加手的内能

5. 下面实例不是采用做功方式使划横线物体之内能改变的是（　　）

A．热水倒入茶杯，茶杯的温度升高

B．水蒸气冲开水瓶塞子

C．电炉通电后，电阻丝逐渐变红

D．汽油机压缩冲程中燃料混合物的温度发生变化

6. 图（a）所示电路，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均为图（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（　　）

A．8V  2V	B．10V  2V	C．2V  8V	D．2V  10V

7. 某同学在做“用滑动变阻器改变电流”的实验时，连接如图所示的电路，将滑动变阻器的滑片移动到最大阻值处，闭合开关S，发现小灯不亮，接下来的操作，在以下步骤中最合理的是（　　）

A．断开开关S，更换灯泡重新实验

B．断开开关S，增加电池的节数重新实验

C．断开开关S，拆掉导线重新连接电路

D．观察电流表的示数是否为零，判断电路是否断路

8. 如图所示，已知电源电压不变，为了比较电阻R1和R2的大小，四位同学分别设计了如下的电路，其中不可行的是（　　）

A．	B．

C．	D．

9. 某房间原来只接有一只标有“PZ220﹣40”的灯泡，小明又用一只完全相同的灯泡，将它俩串联在一起，在电源电压不变的情况下，房间内的总亮度将（　　）

A．变亮	B．变暗	C．不变	D．无法确定

10. 把一个标有“10V3W”的小灯泡和定值电阻R串联后接在电压为12V的电源上（如图所示），小灯泡恰能正常工作。该电路工作10s定值电阻产生的热量是（　　）

A．60J	B．36J	C．30J	D．6J

11. 用两只相同的电加热器，分别给相同体积的水和某种油加热，在开始和加热3min时各记录一次温度，如下表所示。已知ρ水＝1.0×103kg/m3．c水＝4.2×103J/（kg•℃），ρ油＝0.8×103kg/m3，加热的效率都为90%，油的末温没有达到它的沸点，下列说法正确的是（　　）

| 加热时间（min） | 0 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 水的温度（℃） | 18 | 28 |
| 油的温度（℃） | 18 | 43 |

A．这种油的比热容为1.68×103J/（kg•℃）

B．这种油的比热容为2.1×103J/（kg•℃）

C．因为这种油的密度比水小，所以它的比热容比水小

D．加热效率没有达到100%，是因为电加热器没有把电能全部转化为内能

12. 如图所示，电源电压不变，开关S闭合后，把滑片P向右移动，则滑动变阻器接入电路的阻值将　     　，电压表示数将　    　（两空均选填“变大”“变小或“不变”）。

13.如图所示电路，开关S闭合后，两灯均发光，电压表测的是灯　    　（选填“L1“或“L2”）两端电压。一段时间后，两灯均熄灭，但电压表有读数且示数较大，电流表无读数，则故障可能是　      　（选填“L1短路”、“L1断路”或”L2断路”）。

14 用试电笔可辨别火线和零线，使氖管发光的是　     　。如图所示的电路，闭合开关后，发现电灯不亮，用试电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，可能发生的故障是　          　。

15. 如图甲是一种家用电器，图乙是其简化的电路图，已知R1＜R2，电暖器的部分参数如表中所示。闭合开关S，要让电器处于第二档工作，则应再将开关　      　闭合；若电暖器在第二档正常工作10min，则产生的热量是　        　J．

| 额定电源 | 220V |
| --- | --- |
| 功率选择 | 一档950W 二档1150W 三档2100W |

16. 在“探究串联电路的电流特点”的实验中，小红同学选用两个不同的小灯泡组成了如图甲所示的串联电路，然后用一个电流表分别接在a，b，c三处去测量电流。

（1）她先把电流表接在a处，闭合开关后，发现两灯的亮度不稳定，电流表的指针也来回摆动。故障的原因可能是　   　。

A．某段导线断开

B．某接线柱处接触不良

C．某灯泡被短路

D．电流表被烧坏

（2）她排除故障后，重新闭合开关，电流表的指针指示位置如图乙所示，则所测的电流值为　    　A。

（3）她测量了a，b，c三处的电流，又改变灯泡的规格进行了多次实验，其中一次实验的测量数据如下表，在分析数据时，发现三处的测量值有差异。下列分析正确的是　   　。

| Ia/（A） | Ib/（A） | Ic/（A） |
| --- | --- | --- |
| 0.16 | 0.15 | 0.14 |

A．可能是因为测量误差造成的

B．是因为没有对电流表调零造成的

C．串联电路中各处的电流本来就不等

D．电流从电源正极流向负极的过程中，电流越来越小

17.小聪同学用伏安法测电阻，实验电路图如图甲所示。

（1）该实验的原理是　     　。

（2）闭合开关S前，滑动变阻器滑片P应置于　     　端（选填“a”或“b”）。

（3）假如小聪同学用完好的器材按如图甲所示实验电路图正确连接电路，实验时正确操作，刚一“试触”，就发现电流表的指针迅速摆动到最大刻度，其原因可能是：

①　              　；②　             　。

（4）调整后，小聪同学重新按图甲所示的实验电路图正确连接电路，进行实验，某次实验中电压表示数如图乙所示，电流表示数如图丙所示，被测电阻Rx＝　     　Ω。

（5）若滑动变阻器的最大阻值为R，被测电阻的阻值为Rx，实验过程中电流表突然损坏，不能正常使用了，他想出一个方法，在撤掉电流表的情况下，利用现有的器材，也能测出电阻Rx的阻值。

实验步骤如下：

①将滑动变阻器滑到a端，闭合开关S，读出电压表的读数，记为U；

②　                                                       　；

③读出滑动变阻器的最大值R；

④则被测电阻Rx的阻值为：Rx＝　                      　（写出表达式）。

18. 图13是小邦同学设计的调光灯电路，R0为定值电阻，S为选择开关，当S接触a点时，小灯泡正常发光但不能调光，当S接触b点时，电路断开，当S接触c点时，电路可连续调光。已知滑动变阻器R的规格为“10Ω2A”，灯泡L上标着“10V12W”的字样，电源电压恒为16V。

（1）求定值电阻R0的阻值；

（2）当S接触c点时，调节R的滑片至中点位置，电路中的电流为1A，求此时灯泡的实际功率。

19. 在如图甲所示的电路中，电源电压恒定不变，R1、R2为定值电阻，已知电灯L的伏安特性曲线（即电流随两端电压的变化图象）如图乙所示，当开关S1、S3闭合，S2断开时，电流表的示数为0.26A；当开关S2、S3闭合，S1断开时，电流表的示数为1.25A；当开关S3闭合，S1、S2断开时，电流表的示数为0.2A．求：

（1）当开关S1，S3闭合，S2断开，5min内电路消耗的电能是多少？

（2）当开关S3闭合，S1、S2断开，R2消耗的电功率是多大？

参考答案

1.B    2.A     3.C     4.B    5.A

6.A    7.D     8.D     9.B     10.D    11.B

12. 答案：变大；变小

13. 答案：L1；L1断路

14. 答案：火线；ab之间断路

15. 答案：S1；6.9×105

16. 答案：（1）B；（2）0.22；（3）A

17. 答案：（1）R＝UI；（2）b；（3）电源电压过大；选用电流表的量程太小；（4）8；（5）将滑动变阻器滑到b端，闭合开关S，读出电压表的读数，记为U1；   。

18. 解：（1）当S接触a点时，灯泡L与电阻R0串联，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，且灯泡正常发光，

所以，R0两端的电压：

U0＝U﹣UL＝16V﹣10V＝6V，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，由P＝UI可得，电路中的电流：

I＝＝12W6V＝1.2A，

由I＝可得，定值电阻R0的阻值：

R0＝6V1.2AV＝5Ω；

（2）当S接触c点时，灯泡L、R0、12R串联，此时电路中的电流I′＝1A，

则R0和12R两端的电压之和：

U1＝I′（R0+12R）＝1A×（5Ω+12×10Ω）＝10V，

此时灯泡两端的电压：

UL′＝U﹣U1＝16V﹣10V＝6V，

则此时灯泡的实际功率：

PL′＝UL′I′＝6V×1A＝6W。

答：（1）定值电阻R0的阻值为5Ω；

（2）当S接触c点时，调节R的滑片至中点位置，电路中的电流为1A，此时灯泡的实际功率为6W。

19. 解：（1）当开关S1、S3闭合，S2断开时，定值电阻R1、R2被短路，只有电灯L接入电路，如下图所示：

电流表的示数为0.26A，由灯泡L的伏安特性曲线可知，L两端的电压UL＝5V，则电源电压U＝UL＝5V，

5min内电路消耗的电能为：

W＝UI1t＝5V×0.26A×5×60s＝390J；

（2）当开关S2、S3闭合，S1断开时，R2和灯泡L被短路，只有定值电阻R1接入电路，如下图所示：

此时电流表的示数为1.25A，由I＝UR得，定值电阻R1的阻值为：

R1＝5V1.25A＝4Ω；

当开关S3闭合，S1、S2断开时，定值电阻R1、R2和灯L串联接入电路，如下图所示：

此时电路中的电流I3＝0.2A，由图象可知UL′＝3V，

由欧姆定律可得R1两端的电压：U1＝I3R1＝0.2A×4Ω＝0.8V，

由串联电路的电压特点可得，R2两端的电压：U2＝U﹣UL′﹣U1＝5V﹣3V﹣0.8V＝1.2V，

则R2消耗的电功率：P2＝U2I3＝1.2V×0.2A＝0.24W。

答：（1）当开关S1，S3闭合，S2断开，5min内电路消耗的电能是390J；

（2）当开关S3闭合，S1、S2断开，R2消耗的电功率是0.24W。