2019年秋期九年级质量监测

物理

注意事项

1、本试卷共6页,21小题，满分70分，考试时间60分钟。

2、本试卷上不要答题，请按答题卡注意事项的要求直接把答案填写在答题卡上，答在试卷上的答案无效。

一、填空题(本题共6小题，每空1分，共14分)

1、生活中的“粘”字常与一些物理现象有关，如表面平滑的铅块紧压后会粘在一起，这是因为分子间存在                  ；在干燥的天气里，衣服表面容易粘灰尘，这是由于衣服互相摩擦为分子间存在而带上了电荷，带电体能够          轻小的灰尘。

2、某燃气热水器将质量为100kg、温度为20℃的水加热到50℃，水的比热容是4.2×103J/(kg.℃)；水吸收的热量是            J；假设天然气完全燃烧，消耗的天然气体积为1m3，天然气的热值是3.6×107J/ m3， 天然气完全燃烧放出的热量是          J，该热水器工作时的效率是        ﹪。

3、图1是一种电热水袋，其电路结构如

图2所示，在正常情况下，专用插头插入电源

时，插头上的指示灯L会亮，发热体R给袋内的水加热。由图2知，指示灯L和发热体R

是        联在电路中的，电流通过发热体R会使其温度升高，是利用了电流的            效应。

4、城市景观路灯很多，这些路灯是         (选填“串联”或“并联”)连接的；一到夜晚，所有路灯都工作，非常美丽；若有几盏路灯突然熄灭，则电路中的总电流将           （填“增大”或“不变”“减小”)。

5、如图3所示的电路，电源电压不变。闭合开关后，

滑片P由b端滑到a端，电压表示数U与电流表示数I

的变化关系如图4所示，则可判断电源电压是       ，

定值电阻R的阻值是            ，滑动变阻器的最大

阻值为              。

6、电冰箱等用电器的电源插头有三条线，如图5所示，其中一条接火线，

一条接零线，第三条线标着“E”；稍长一些的脚E是把电冰箱等用电器的外壳

与             相连接的，而且脚E稍长一些可保证在插入抽座和拔出插座时

更安全，原因是                                          。

二、选择题(本题共8小题，每小题2分，共16分。第7-12题每小题只有一个选项符合题目要求，第13-14题每小题有两个选项符合题目要求，全部选对得2分，选对但不全的得1分，有选错的得0分)

7、下列对于图6中所描述的物理过程分析正确的是（       ）

A、图甲，空气压缩引火仪内的空气被压缩时，空气的内能减少

B、图乙，瓶子内的空气推动塞子跳起时，瓶内的空气的内能增大

C、图丙，小孩从滑梯滑下，臀部发热，小孩的内能增大

D、图丁，汽缸内的气体推动活塞向下运动时，气体的内能增大

8、在如图7所示的交通工具中，利用热机做动力的是（           ）

9、火电厂最主要的设备是锅炉、汽轮机和发电机，它们安装在发电厂的主厂房内。下列关于主厂房内发生的能量转化顺序的描述正确的是（      ）

A、燃料的化学能→机械能→内能→电能    B、燃料的化学能→内能→机械能→电能

B、燃料的化学能→内能→势能→电能      D、燃料的化学能→动能→内能→电能

10、火车在两节车厢之间有两间厕所，只有当两间厕所的门都关上时(每扇门相当于一个开关)，车厢中指示牌内的指示灯亮，指示牌就会显示“厕所有人”字样，提醒旅客两间厕所内部有人，在图9所示的电路图中，正确的是（        ）

11、下列有关电现象的说法中正确的是（      ）

A、摩擦起电创造了电荷

B、自然界只存在正，负两种电荷

C、同种电荷相吸引，异种电荷相排斥

D、从静电现象认识到原子核是可分的

12、用同一导体制成长度相等但横截面积不同的圆柱体a和b(a和b互相连接)，a比b的横截面积大，将它们接入电路中，如图10所示，通过a，b的电流分别为Ia,Ib…，a、b两端电压分别为Ua，Ub，则下列说法正确的是（         ）

A 、Ia>Ib  Ua=Ub

B 、Ia<Ib  Ua=Ub

C、 Ia=Ib  Ua>Ub

D、 Ia=Ib  Ua<Ub

13、(双选)某水电站的年发电量在8亿千瓦时以上：“千瓦时”是下列哪个物理量的单位（    ）

A、电功率            B、电能            C、电功            D、时间

14、(双选)如图11所示是某家庭电路，闭合开关，灯不亮，用试电笔接触c点氖管不发光，接触d点氖管发光。若电路有两处错误，下列判断正确的是（   ）

A、ac间断路

B、b d间断路

C、c d间断路

D、e b间断路

三、作图题(本题共2小题，每小题2分，共4分)

15、在“测量小灯泡的电功率”实验中，电源电压为3V，请解决下列问题；

(1)在图12中的圆圈内正确填入电表符号，使电路图完整。

(2)请你用笔画线代替导线，把图13中电路连接完整，要求变阻器滑片向右移动，电压表示数变大。

16、某额定电压为220V的电动扶梯(已接地)，

火线只需在白天且有人时才开启，利用红外线自动

开关S1(有人时S1闭合；无人时断开)，以及可见光

自动开关S2(白天闭合；夜间S2断开)控制电路，

可达到目的。请在图14中完成电路连接。

四、实验探究题(本题共3小题，第17题4分，第18题6分，第19题8分，共18分)

17、小明在“探究电流通过导体产生热量的多少与什么因素有关”时，采用了如图15所示的

实验装置，其中a、b、c、d四个相同的容器密闭着等量空气并与U形管紧密相连，实验前U形管两端液面相平，将1、2和3、4导线分别接到电源两端。请回答；

(1)在实验过程中，通过观察U形管中        的

变化来比较电流通过电阻丝产生热量的多少。

(2)图15甲所示的装置是用来研究电流通过电阻丝

产生的热量与            的关系。

(3)图15乙所示的装置是用来研究电流通过电阻丝产生的热量与            的关系。

(4)综合分析图15甲、乙两装置的实验现象，可以得出的结论是：电流通过导体产生热量与通过导体的电流和电阻大小有关，通过导体的电流越大，导体的电阻越大，产生的热量               。

18、在“探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系”时，各小组同学从甲、乙，丙三种规格的灯泡中，选取两个并联起来接在相同电源上，组成如图16所示的电路。然后把一个电流表分别接入电路中A、B、C处测量电流，并记录数据。

(1)小明将调零后的电流表接在A处，

闭合开关，电流表指针位置如图17所示，

为了使测量结果较准确，她应该断开开

关       ，重新进行实验。

(2)小华测量时，闭合开关，发现电流表

指针向“0”刻度的左侧偏转，电流表连接存在的错误是                          。

(3)老师收集到两个小组的实验数据如下：

第一小组

| 试验次数 | L1的规格 | L2规格 | IA/A | IB/A | IC/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲 | 甲 | 0.12 | 0.12 | 1.20 |
| 2 | 乙 | 乙 | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
| 3 | 丙 | 丙 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |

第二小组

| 试验次数 | L1的规格 | L2规格 | IA/A | IB/A | IC/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲 | 乙 | 0.16 | 0.20 | 0.36 |
| 2 | 乙 | 丙 | 0.20 | 0.24 | 0.44 |
| 3 | 甲 | 丙 | 0.16 | 0.24 | 0.40 |

①分析第一小组的实验数据，会发现第1次实验测量的三个数据中有一个过大，可能是读数时出现了错误，你认为他们的错误是               ，如果正确读数，该电流值应该是            A。全面分析第一组的三次实验，会得到“并联电路各支路的电流都相等，干路中的电流是支路中电流的两倍”，这一结论显然不具有普遍性，造成这一现象的原因是                                。

②对比第二小组与第一小组的实验数据，还发现：虽然各小组实验时所用电源相同，对于同一规格的灯泡，第二小组测出的电流总比第一小组的大0.04A，造成这种错误的原因是            。

19、小华同学为了探究“电流与电阻的关系”，设计了如图18甲所示的电路图，她在学校实验室找来了如下一些实验器材：电压恒为3V的电源，电流表、电压表各一只，一个开关，阻值分别为10Ω,20Ω,50Ω的定值电阻各一个，滑动变阻器上标有“20Ω1A”字样，导线若干。

(1)在连接实物电路时，小华应将开关处于          状态，闭合开关前，应将滑动变阻器滑片滑到最              (选填“左”或“右”)端。

(2)小华先把10Ω的电阻接入电路，闭合开关后，移动滑动变阻器滑片，使电压表示数为2V，读出电流表示数；断开开关，她直接拆下10Ω的电阻，改换成阻值为20Ω的电阻继续做实验，闭合开关，电压表示数如图18乙所示，其示数是           V，要完成这次实验，接下来她应将变阻器滑片向         端(选填“左”或“右”)移动，使电压表的示数为V                 。

(3)当小华改用50Ω的电阻继续实验时，发现无论怎样移动滑片，都无法使电压表示数达到实验要求的值，你认为“电压表的示数无法达到实验要求的值”的原因可能是（    ）

A、电源电压太小                B、电压表量程选小了

C、滑动变阻器的阻值太小        D、滑动变阻器烧坏了

(4)小华解决了上述问题后，完成了实验，作出了如图18丙所示的I——R关系图象，则电流与电阻的关系是                                               。评估本实验采用的主要科学探究方法是：                   法。

五、综合应用题(本题共2小题，每小题9分，共18分)

20、如图19甲所示，是一种恒温调奶路，以自动调试好加水的奶粉，然后加热到最适合宝宝饮用的温度40℃，还可以自动保温，特别适合夜间使用。图19乙所示是机器的参数表及电路简图(R1、R2为电热丝，S为双触点自动开关。)求：

(1)调奶器处于保温状态时的工作电流(结果保留两位小数)；

(2)电阻R2的阻值；

(3)若把200g调好的奶从20℃加热到40℃所用时间为32s则调好的奶的比热容是多少(不计热量损失)?

21、某品牌智能滚筒洗衣机具有洗净度高、不伤衣物、可设定洗涤温度、方便安全等优点。其简化等效电路如图20所示，此时处于空档位置。闭合开关S，旋钮绕P转动，实现档位转换，旋至1档时R1、R2同时工作，洗衣机处于加热状态；旋至2档时R2和电动机同时工作，洗衣机处于保温洗涤状态。主要参数如图20中的表所示。(C水=4.2×103J/kg.℃))

(1)洗衣机内注入10kg的水，在额定电压下连续加热1050秒，水温由20℃上升到50℃，此过程中的加热效率是多少？

(2)防电墙技术的应用是洗衣机未来发展的趋势。防电墙通过在洗衣机内部形成水久性电阻保证人的安全。异常漏电情况下，电流依次经防电墙和人体流入大地，若人体的最大电阻为1×105Ω，人体的安全电压不高于36V，通过计算判断防电墙技术能否保证人的安全。