2019年下期九年级期末质量检测

物 理 试 题

提示：试卷满分100分，理化同堂考试时间120分钟

一．单项选择题（每小题4分，共28分）

1．如图所示的四种实验现象中，能够说明分子间存在引力的是

2. 将肉片直接放入热油锅里爆炒，会将肉炒焦或炒糊，大大失去鲜味。厨师预先将适量的淀粉拌入肉片中，再放到热油锅里爆炒，炒出的肉片既鲜嫩味美又营养丰富，对此现象说法不正确的是

A．在炒肉片过程中，肉片的温度升高，内能增加

B．附着在肉片外的淀粉糊有效防止了肉片里水分的蒸发

C．附近能闻到肉香体现了分子在不停地做无规则的运动

D．在炒肉片过程中，肉片内能增加主要通过做功实现的

3.如图所示的用电器中，利用电流热效应的是

A．抽油烟机           B．电饼铛         C．电视机         D．洗衣机

4.某同学按如图所示电路做“伏安法测小灯泡电阻”的实验，则一“试触”，就发现电流表的指针迅速摆动到最大刻度，发生这种现象的原因可能是

A．电流表的正、负接线柱接反了[来源:Z+xx+k.Com]

B．线路接错，电路中的某处发生了短路

C．小灯泡的灯丝断了

D．以上说法都不正确

5. 如图所示是汽车油量表工作原理的示意图，图中油量表实质是一个电流表，当油量减少时，下列分析正确的是

A. 电路上电阻增大，电流减小

B. 电路上电阻增大，电流增大

C. 电路上电阻减小，电流减小

D. 电路上电阻减小，电流增大

6．如图所示的电路中，电源电压不变，闭合开关S后

A．电流表的示数变大     B．电压表的示数变大

C．电路中的总电阻变大   D．电路消耗的总功率变小

7.如图所示的电路，开关s闭合后，滑动变阻器滑片P向右滑动的过程中，有关电流表、电压表的读数以及灯泡亮度的变化，下列说法中正确的是

A．电流表的读数变大，电压表的读数变小，灯泡变暗

B.电流表的读数变小，电压表的读数变大，灯泡变亮

C.电流表、电压表的读数都变小，灯泡变暗

D.电流表、电压表的读教都变大，灯泡变亮

二．图示题（15分）

8.（4分）根据下列图示提供的信息完成填空：

（1）电流表测定的是          电流；（2）当开关闭合时用电压表能测出             两端的电压；（选填“电源”“L1”“L2”）；

（3）闭合开关，发现灯泡甲比灯泡乙亮。则甲、乙两灯泡消耗的电功率大小关系

是P甲            P乙；

（4）两定值电阻甲、乙中的电流与电压关系如图所示，甲的电阻值          的电阻值。

9.（3分）（1）如图所示电路中，要使电铃和电灯同时有电流通过，开关闭合与断开情况是                     ；

（2）汽油机是由四个冲程不断循环而工作的，图中表示的是       转化为         的冲程；

10.（4分）按图所示的实物图在右边的方框内画出它相应的电路图。

11．（4分）用笔画线表示导线，按照图甲所示的电路图，将图乙中各元件连接起来。（导线不允许交叉）

三．实验与探究题（本大题包括2个小题，共20分）

12.（10分）在测定“小灯泡电功率”的实验中，电源电压为4.5V，小灯泡额定电压为2.5V、电阻约为10Ω。

(1) 请你用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整。

(2)某同学连完电路并闭合开关后，发现电压表示数为零，电流表有一定示数，产生这一现象的原因可能是_________________________________。

(3)故障排除后，移动滑动变阻器的滑片，使小灯泡正常发光时，电流的示数如图乙所示，请读出电流表的示数，并请将所缺内容在表中填写完整。

| 电压 U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5[来源:学¦科¦网Z¦X¦X¦K] | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流 I/A | 0.18 | 0.2 | 0.22 |  | 0.28 |
| 电功率P/w | 0.18 | 0.3 | 0.44 |  | 0.84 |
| 灯泡发光情况 | 很暗 → 暗 → 正常发光 → 很亮 |  |  |  |  |

(4) 小组同学们分析了实验数据得出：小灯泡的发光亮度是由灯泡的__________决定的。

13. （10分）探究电流与电压、电阻的关系。

【提出问题】通过导体的电流与导体两端电压及导体电阻的大小有什么关系？

【猜    想】①导体的电阻一定时，通过导体的电流与其两端电压成正比。

②导体的电阻一定时，通过导体的电流与其两端电压的平方成正比。

③导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

【实验器材】电源（电压恒为4.5 V），电流表、电压表各一只，开关一个，三个定值电阻（5 Ω、10 Ω、15 Ω），两只滑动变阻器（20 Ω 2 A、50 Ω 1 A），导线若干。

【实验过程】（1）根据图所示实物图在虚线框内画出电路图。

+

-

0.6

3

A

3

V

15

（2）小明移动滑动变阻器，通过改变定值电阻R两端的电压，测得电流、电压的值如表一。分析数据可得出猜想      是正确的。

表一

| 电压U/V | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A[来源:Z_xx_k.Com] | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |

表二

| 电阻R/Ω | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流 I/A | 0.30 | 0.15 | 0.10 |

（3）小红在探究时得到了表二中的实验数据。分析数据得出，猜想       是正确的。

【知识拓展】

（1）小明实验时选择的是        Ω电阻。

（2）小红实验时选择的电压是           V的电压。

四．论证与计算题（本大题3个小题，共37分）

14．（10分）在“探究水沸腾的温度变化的特点”实验中，用酒精灯给烧杯的水加热，烧杯中盛有初温20℃、质量为100g的水，在1个标准大气压下完全燃烧3g酒精加热至沸腾。若水的比热容为4.2×103J/kg. ℃,酒精的热值为3.0×107 J/kg。求：

（1）水吸收的热量是多少？

（2）此过程中酒精灯烧水的热效率是多少？

（3）科学研究表明：1g温度100℃的水汽化成同温度的水蒸气需要吸收2.26×103J热量。水开始沸腾后继续观察沸腾现象，同时发现水的质量减少了5g，求此过程水汽化成水蒸气所吸收的热量是多少？

15.（12分）某宾馆对物品进行消毒时使用高温高压蒸汽消毒锅，如图（甲）所示。图（乙）为自动测定锅内温度的电路原理图，其中电源电压为6V，R0为5Ω的定值电阻，A为温度指示表(实质是一只量程为0～0.6A的电流表)，Rx(测温探头)为热敏电阻(其电阻值随锅内温度的升高而减小)。已知热敏电阻的阻值与温度的对应关系如下表所示，求：

| 锅内的温度值／℃ | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rx对应的电阻值／Ω | 150 | 80 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | ？ |

(1)当锅内温度为100℃时，电流表的示数多大？

甲

乙

测温探头

测温

电路

(2)当锅内温度为125℃时，电流表的示数为0.6A，则此时热敏电阻Rx的阻值和它的电功率各是多少？

16．(15分)图甲是一台常用的电热饮水机，图乙是它的电路原理图，下表是它的铭牌数据，其中S是温控开关，R1是定值电阻，R2是加热电阻．当S闭合时，饮水机处于加热状态；当S断开时，饮水机处于保温状态。

[来源:Zxxk.Com]

（1）在加热状态下，饮水机正常工作时电路中的电流是多大？

（2）饮水机正常工作时，将热水箱中的水从20 ℃加热到90 ℃需用时14 min.[水的比热容为4.2×103J/(kg·℃)]求此加热过程中：

①水吸收的热量；②饮水机的加热效率；③求电阻R1的阻值。(保温功率是指整个电路消耗的功率)

2019年下期九年级期末质量检测

物理参考答案及评分标准

一．单项选择题（每小题4分，共28分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | C | D | B | B | A | A | C |

二．图示题（15分）

8.（4分）(1)R1(1分)；(2) 电源（1分）；(3) 大于（1分）；(4) 小于（1分）.

9.（3分）闭合S2，断开S1、S3；内能；机械能。10.（4分）（略）11．（4分）（略）

三．实验与探究题（本大题包括2个小题，共20分）

12.（10分）（1）图略（2分）

（2）灯泡短路（或电压表断路或小灯泡没有接入电路）（2分）

（3） 0.24  0.6 （每空2分，共4分）

（4）实际功率（答实际电压也给分）（2分）

13. （10分）【实验过程】

（1）右图（2分）（2）①（2分）

（3）③（2分）

【知识拓展】

（1）10 （2分）（2）1.5（2分）

四．论证与计算题（本大题3个小题，共37分）

14．（10分）解：（1）由热量公式有：

Q吸=cm（t2-t1）…………………………….(1分)

Q吸=4.2×103J/kg. ℃×0.1kg×（100℃-20℃）…………………………….(1分)[来源:学科网ZXXK]

Q吸=3.36×104J…………………………….(1分)

（2）由效率和热值公式有：

η＝Q吸/Q放…………………………….(1分)

Q放=qm…………………………….(1分)

代入数据求解得：

η＝3.36×104J/3.0×107 J/kg×0.003kg…………………………….(1分)

η＝37.3％…………………………….(1分)

（3）有题意有：

Q吸=wg…………………………….(1分)

Q吸=2.26×103J/g×5g…………………………….(1分)

Q吸=1.13×104J…………………………….(1分)

15.（12分）解：（1）由表可知：当锅内温度为100℃时，R1=10Ω……………….(2分)

因为 R2与R1串联

所以R=R2+R1=5Ω+10Ω=15Ω………………….(2分)

由欧姆定律的计算公式，可得

I=U/R=6V/15Ω=0.4A ………………….(2分)

(2)当锅内温度为125℃时，

由欧姆定律的计算公式I=U/R，可得R=U/I=6V/0.6A=10Ω………………….(2分)

R1=R-R2=10Ω-5Ω=5Ω………………….(2分)

由电功率的计算公式，可得

P=UI=I2R=(0.6A)2×5Ω=1.8W ………………….(2分)

16．(15分)解：(1)由表信息可知：

饮水机加热过程中的电流：I＝P/U=440W/220V=2 A…………………………(2分)

(2)热水箱中的水质量

m＝ρ水V＝1.0×103 kg/m3×1×10－3 m3＝1 kg…………………………(2分)

①水吸收的热量

Q吸＝cm(t2－t1)

＝4.2×103J/(kg·℃)×1 kg×(90 ℃－20 ℃)

＝2.94×105 J…………………………(2分)

②电流做的功W＝Pt＝440 W×14×60 s＝3.696×105 J…………………………(2分)

饮水机的加热效率：η＝Q吸/W×100%＝2.94×105/3.696×100%≈79.5%………………(2分)

③当S闭合时，饮水机处于加热状态R2＝P=U2/P加热＝（220V）2/440W＝110 Ω…(2分)

当S断开时，饮水机处于保温状态R总＝U2/P保温＝（220V）2/40W＝1210 Ω………(2分)

所以R1＝R总－R2＝1100 Ω。…………………………(1分)