2019—2020年度湖南省邵阳县黄亭市镇中学九级物理期末考试试卷

时量：90分钟，满分：100分

一、单选题（每个2分；共36分）

1.近期热播的动画片《熊出没》深受广大观众喜爱，片中熊二能够嗅到树木深处的蜂蜜味是因为蜂蜜（    ）

A. 分子在不停地做无规则运动         B. 分子间有空隙         C. 分子间存在引力         D. 分子间存在斥力

2.将食品装进保鲜盒，放进冰箱里，食品的温度降低过程（         ）

A. 吸收热量                           B. 放出温度                           C. 热量増大                           D. 内能减小

3.如图所示的四种用品中，通常情况下属于导体的是（         ）

A.            B.      C.       D.

不锈钢勺子              木制锅铲               塑料收纳盒                橡胶保洁手套

4.如图所示的电路中，开关S闭合后，两个灯泡属于串联的是（          ）

A.        B. C.         D.

5.三只小灯L1、L2、L3串联在电路中，灯L1最亮，灯L3最暗，则通过它们的电流（          ）

A. 灯L1最大                             B. 灯L2最大                             C. 灯L3最大                             D. 一样大

6.如图所示是一种定时课间音乐播放装置的原理图，“播放器”是有电流通过时会播放音乐的装罝；“定时开关”是到达设定时间会自动断开的开关．闭合开关S，当“定时开关”处于闭合状态时，指示灯  ①  (填“会”或“不会”)亮，播放器  ②  (填“会”或“不会”)播放音乐；到达设定时间定时开关”处于  ③   (填“闭合”成“断开”)状态，“播放器”播放音乐，下列选项中正确的是（          ）

A. ①会，②不会，③断开

B. ①不会，②会，③闭合
C. ①不会，②会，③断开

D. ①会， ②不会，③闭合

7.下面所做探究活动与得出结论相匹配的是（            ）

A. 活动：用铁屑探究磁体周围的磁场→结论：磁感线是真实存在的
B. 活动：观察惯性现象→结论：一切物体都受到惯性力的作用
C. 活动：马德堡半球实验→结论：大气压真实存在且很大
D. 活动：探究带电体间的相互作用→结论：同种电荷相互吸引，异种电荷相互排斥

8.同学们为敬老院的老人买了一辆电动轮椅，工作原理如图所示。操纵杆可以同时控制S1和S2两个开关，就是能使S1、S2同时接1或2。向前推操纵杆时轮椅前进且能调速，向后拉操纵杆时轮椅以恒定速度后退.已知蓄电池电压为24V，定值电阻R2为20Ω，R1为滑动变阻器.下列对电路的判断正确的是（        ）

A. S1接触点1，S2接触点2时，轮椅前进

B. S1和S2都接触点1时，轮椅后退
C. 轮椅后退时电路中的电流小于1.2A

D. 轮椅后退时电路中的电流为1.2A

9.三盏小灯泡分别按图中甲、乙两种方式连接在电源两端，电源电压相等．当闭合开关后，下列说法错误的是（　       　）

A. 甲图中的三盏灯是串联，乙图中的三盏灯是并联
B. 甲图中，电压表的示数为灯L1和L2两端的电压之和
C. 乙图中，电流表的示数为通过灯L1和L3电流之和
D. 乙图中，电压表的示数为灯L1和L2两端的电压之和

10.如图所示，在“○”处可以连接电流表或电压表测量电路中的电流、电压，为使L1与L2串联，999以下做法正确的是（　　       ）

A. a为电流表，b为电压表，c为电流表

B. a为电压表，b为电压表，c为电流表
C. a为电流表，b为电流表，c为电压表

D. a为电流表，b为电流表，c为电流表

11.将一根短的铁丝拉长，一定变大的是它的（           ）

A. 质量                                     B. 体积                                     C. 密度                                     D. 电阻

12.如下左图所示的电路，电源电压不变。闭合开关后，将滑动变阻器的滑片向A端移动，小灯泡的亮度和电压表的示数将（             ）

A. 变亮、变小                       B. 不变、变小                       C. 变暗、变大                       D. 变亮、变大

13.如上右图所示，电源电压不变，闭合开关S，当滑动变阻器滑片P向左移动时（             ）

A. 电流表 A1 示数变小，电压表V示数变小              B. 电流表 A2 示数变大，电压表V示数变大
C. 电压表V示数与电流表 A1 示数比值不变              D. 电压表V示数与电流表 A2 示数比值变小

14.实验室里将一根粗细均匀的铜导线减去一半，那么剩下部分与原来比较电阻将（         ）

A. 不变                                  B. 变大                                  C. 变小                                  D. 不能判定

15.下列估测符合生活实际的是（           ）

A. 两个鸡蛋重约1N                                                  B. 人感觉舒适的温度是40℃
C. 人脉搏ls跳动约70次                                           D. 教室的高度约为1.5m

16.如图所示，是探究“电流产生热量与哪些因素有关”的实验装置．烧瓶内装有质量和初温完全相同的煤油，瓶中铜丝和镍铬合金丝的长度.横截面积相同．下列选项正确的是（          ）

​

A. 甲图不能用来探究电流产生热量与电流大小的关系
B. 乙图也可以用来探究电流产生的热量与电阻的关系
C. 在乙图中，滑动变阻器仅起保护电路的作用
D. 在甲图中，闭合开关一段时间后，B瓶中温度计的示数更高

17.冬天来临，小王给奶奶买了一个暖手宝．该暖手宝加热过程中所产生的电热与时间的关系如下左图所示，由此可知该暖手宝加热时的功率约为（             ）

A. 2400W                                  B. 400W                                  C. 40W                                  D. 24W

18.如上右图，小明利用标有“6V  6W”的灯泡L1和“6V  3W”的灯泡L2  ， 进行实验。两个灯泡的I-U图像如图，在保证电路安全的前提下，下列说法中正确的是（            ）

A. 当L2正常发光时，通过L2的电流为1.0A
B. L1的电阻恒为6Ω
C. 两灯串联时的最大总功率为4W
D. 当L1和L2串联且有一个灯正常工作时，另一个灯的功率为I.5W

二、填空题（每空1分；共20分）

19.用锯条锯木头，锯条的温度升高，内能________，这是通过________方式使锯条内能改变的，使锯条改变内能的另一方式是________。

20.用电流表测量电流，被测电流的大小不能超过电流表的________ （选填“分度值”或“量程”）；待测电流的范围未知时，一般先试用________．

21.判断串、并联：

A：________               B：________               C：________

22.一只小灯泡正常发光时的电压为8V，通过它的电流为0.4A，现将该小灯泡接在12V的电源上，为使其正常发光，应________联一个________Ω的电阻。

23.在测量电阻Rx阻值的实验中，测得通过电阻Rx的电流为0.5A，此时与电阻Rx并联的电压表的示数如下左图所示，则电压表的示数为________V，电阻Rx的阻值为________Ω。

24.如上右图是“探究电流通过导体产生热量与导体电阻关系”的实验装置，两阻值分别为R和2R的电阻丝浸在相同质量和相同初温的煤油中，每一烧瓶里各插一支温度计，则闭合开关，经过一段时间，两电阻丝产生热量的多少是通过________反映出来的；采用这种连接方式的目的是________。

25.小明用伏安法测量小灯泡额定功率的实验中，当小灯泡正常发光时，并联在小灯泡两端的电压表的示数如下左图甲所示，与小灯泡串联的电流表的示数如图乙所示，则电压表的示数为________ V，电流表的示数为________ A，小灯泡的额定功率为________ W。

26.如上右图所示的电路中，电源电压为6V，开关S断开时，电流表的示数为0.3A，开关S闭合时电流的示数为0.5A，则R2的阻值为________ Ω，R1消耗的功率是________ W，2秒种内整个电路消耗的电能是________ J．

三、作图题（每个图3分；共6分）

27.根据如图甲所示的实物连接图，在如图乙的框中画出电路图。

28.在图中的里填上适当的电表符号，要求电键闭合后两盏灯都能发光。

四、实验题（每空1分；共21分）

29.在“比较不同物质的吸热情况”实验中，某同学在两只相同的烧杯里分别装入水和食用油，用相同的加热器加热，如图所示。

（1）水和油吸收热量的多少是通过________来反映的（填“温度计示数”或“加热时间”）；

（2）分析表中的数据可知：质量相同的水和油，升高相同温度时，水吸收的热量________（填“大于”或“小于”）油吸收的热量；

（3）通过实验可以得到不同的物质吸热能力不同，物质的这种特性用________这个物理量来描述。

30.如图是用来“探究导体电阻与那些因素有关”所用的电路图和器材。

（1）甲实验小组想探究导体的电阻与与材料是否有关，他们可以选择导体________ 和________ 的两端分别接入电路M、N间，并记录电流表的示数I1、I2；如果I1≠I2  ， 说明导体的电阻与材料________ 关。

（2）乙小组打算将导体A、C的两端分别接入电路M、N间，并记录电流表的示数IA、IC。这是为了探究导体的电阻与________ 是否有关，如果IA＜IC  ， 说明RA________ RC（选填：“＜”、“＝”或“＞”）。

31.小李同学在探究电流与电压关系的实验时，请回答下列问题：

（1）按照图甲所示的电路图，请用笔代替导线，完成图乙所示的实物图的连接________．

（2）连接电路时，开关应处于________状态．

（3）在做探究电流与电压关系的实验时，采用的实验方法是________法，要求保持电阻阻值不变，通过改变电阻两端的________，观察电流大小的变化．

（4）如图丙所示，是他在实验中的第三次测量结果，请把实验数据填入到记录表中________．

实验记录如上右表：定值电阻R=5Ω

（5）分析实验数据，可以得出结论：在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成________．

32.如图1所示，是小明在“测量小灯泡电功率”实验中连接的实验电路，所用小灯泡的额定电压为3.8V，电源是电压为6V且保持不变的蓄电池组．

（1）实验开始，当开关闭合，变阻器滑片P向右移动时，电流表示数________，电压表示数________．（选填“变大”、“变小”或“不变”）

（2）同组的小红发现连线中有一处不符合实验要求，所以才出现上述现象，而且只需改动一根导线的连接，就可以顺利进行实验．请你在需要改动的导线上打“×”，并用笔画线代替导线画出正确的接线．

（3）电路连接正确后，小明他们正常进行实验并将实验数据记录在表中．若第二次测量时电流表的示数如图2所示，则此时电路电流为________ A，可得小灯泡的额定功率为________ W．分析表中数据，请写出你还能得出的一个结论：________．

（4）如果电压表的0～15V量程被损坏，只有0～3V量程能正常使用，实验室里也没有其它电压表可供更换，要求利用现有器材测出小灯泡的额定功率．请在图3虚线框中画出你设计的电路图．

五、计算题（33题7分；34题12分；共17分）

33.如图所示，电源电压不变，电阻R1=18Ω，灯泡的电阻为12Ω，当S1、S2闭合时，灯泡两端的电压为6V，电流表的读数为0.9A．

（1）求R2的阻值；

（2）当S1和S2都断开时，求灯泡两端的电压．

34.如图所示，是家用保温式电压力锅和它的电路原理图，S是手动、温控一体开关﹣﹣必须用外力按下才能闭合，但当锅底温度达到大约103℃以上时，会自动弹起断开进入保温状态．已知R2=792Ω，电饭锅的额定加热功率为550W．

（1）电压力锅内的水可以加热到103℃才沸腾，是因为________增大使液体的沸点升高．

（2）当电压力锅处于保温状态时，保温功率是多大？

（3）当电压力锅处于正常加热状态时，将2kg的水从20℃加热到75℃需要多少时间？

参考答案

一、单选题

1. A   2.D  3. A   4. A   5. D   6.A  7.C  8.C  9.D  10.B  11.D  12.D  13.D  14. C   15. A

16. D   17. B   18. C

二、填空题

19.增加；做功；热传递  20.量程；大量程  21.并联；并联；并联  22.串联；10Ω  23.2；4

24.煤油升高的温度；控制电流与通电时间相同  25.2.5；0.3；0.7526.20；1.2；6

三、作图题

27. 如图所示：                           28.如图所示:

四、实验探究题

29.（1）加热时间（2）大于（3）A

30.（1）A；D；有 （2）横截面； ＞

31.（1）

（2）断开（3）控制变量；电压（4）2.4、0.4（5）正比

32. （1）变大；不变
（2）
（3）0.42；1.596；灯的电流随两端电压增大而增大
（4）

五、计算题

33.（1）解：读图可知，当S1、S2闭合时，灯泡与R2并联，电流表测干路电流，

灯泡两端的电压为6V，则电源电压U=6V，

则灯泡的电流为：IL= = =0.5A，

则流经R2的电流为：I2=I﹣IL=0.9A﹣0.5A=0.4A，

R2的阻值为：R2= = =15Ω．

答：R2的阻值为15Ω；
（2）解：读图可知，当S1和S2都断开时，电阻R1与灯泡串联，

电路中的总电阻为：R=R1+RL=18Ω+12Ω=30Ω，

此时电路中的电流为：I′= = =0.2A，

则灯泡两端的电压为：UL=IRL=0.2A×12Ω=2.4V．

答：当S1和S2都断开时，灯泡两端的电压为2.4V．

34. （1）液体表面的气压
（2）解：当S闭合时，电阻R2被短路，电路消耗的功率为P= U2R1 ；

当S断开时，两只电阻串联，电路消耗的功率为P′= U2R1+R2 ，

因为P＞P′，所以S闭合时为加热状态，

因为P= U2R ，

所以R1的阻值为R1= U2P加热=(220V)2550W  =88Ω，

当S断开时，压力锅的保温功率为P保温= U2R1+R2  = (220V)288Ω+792Ω  =55W；

答：保温功率为55W；
（3）解：水吸收的热量为Q=cm△t=4.2×103J/（kg•℃）×2kg×（75℃﹣20℃）=4.62×105J；

因为η= QW ，所以消耗的电能为W= Qη=4.62×105J84%  =5.5×105J；

因为P= Wt ，所以电压力锅正常工作时间为t= WP=5.5×105J550W  =1000s．

答：压力锅工作时间为1000s．