浯溪二中2019年下学期物理期末复习试卷

审核人：李水兵

一、选择题（每小题2分，共30分）

1、下列现象中不能用分子热运动观点解释的是（　　）

A． 酒香不怕巷子深                                   B． 把青菜用盐腊成咸菜

C． 沙尘暴起，尘土满天                           D． 衣橱里的樟脑球逐渐变小

2、关于物体的内能，下列说法正确的是(     )

A．在相同物态下，同一物体温度降低，它的内能会减少

B．物体内能增加，一定要从外界吸收热量

C．温度为0℃的物体没有内能

D．温度相等的1kg水和100g水内能相同

3、用相同的电加热器分别对质量相等的A和B两种液体（不计热量损失）如图是A和B的温度随加热时间变化的图像，下列说法正确的是（  ）

- A的比热容与B的比热容之比为2：1

- BA的比热容与B的比热容之比为2：3

- 都加热t时间，A和B吸收热量之比为1:2

- A和B升高相同的温度，吸收热量之比为1:1

4、下列过程，属于内能转化为机械能的是

A．从滑梯上滑下时臀部发热	B．电热水壶烧水

C．内燃机的做功冲程	D．向下压活塞引燃棉花

5、甲内燃机比乙内燃机的效率高，表示(     )

A．甲的功率比乙的大

B．甲燃烧需要的燃料比较少

C．工作时间相同，甲耗油较少

D．甲用来做有用功的那部分能量与燃料完全燃烧所放出的能量的比值比乙大

6、如下图所示，通草球甲、乙相互排斥，甲、丙相互吸引，如果已知甲带正电，那么乙、丙带电情况是(     )

A．乙带负电，丙带正电

B．乙带正电、丙带正电

C．乙带负电，丙带负电或不带电

D．乙带正电、丙带负电或不带电

7、下面右图中的四个电路中与实物图对应的是（　　）

A．  B．  C．  D．

8、如图甲所示的电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均如图乙所示，则电灯L1和L2两端的电压分别为（　　）

A． 4.8V，1.2V       B． 6V，1.2V       C.1.2V，6V         D.1.2V，4.8V

9、如右上图所示电路，电源电压为6V．闭合开关后，两个小灯泡均不发光，用电压表测得ac与bd两点间的电压均为6V，则故障可能是（　　）

A． L1的灯丝断了      B． L2的灯丝断了

C． R的电阻丝断了     D． 开关接触不良

10、如右图所示的电路中，电源两端电压保持不变，当开关S闭合时，灯L正常发光．如果将滑动变阻器的滑片向右滑动，则下列说法中正确的是(     )

A．电流表的示数变小，灯L变亮            B．电流表的示数变大，灯L变暗

C．电流表的示数变小，灯L变暗            D．电流表的示数不变，灯L变暗

11、如图所示的电路中，电源电压为3V，R为定值电阻，灯L标有“6V 3W”的字样，灯L的电阻不随温度变化．闭合开关S后，电流表的示数为0.75A，则定值电阻R 的阻值为（　　）

A．10Ω     B．6Ω    C．15Ω      D．8Ω

12、图所示电路中，当开关S闭合，甲、乙两表是电压表时，示数之比U甲：U乙=3：2，当开关S断开，甲、乙两表都是电流表时，则两表的示数之比I甲：I乙为(     )

A．2：1              B．3：1             C．2：3            D．1：3

13、把标有“6V  6W”的小灯泡L1和标有“6V  3W”的小灯泡L2串联后接在电源电压为6V的电路中（不考虑灯丝电阻的变化），下列说法正确的是          （       ）

A．因为通过它们的电流相等，所以一样亮

B．因为灯L2 电阻较大，实际功率较大，所以灯L2较亮

C．因为灯L1额定功率较大，所以灯L1较亮

D．因为灯L1实际功率较大，所以灯L1较亮

14、某同学利用图甲所示的电路测量小灯泡的电功率。电路中电源电压保持4.5 V不变，灯泡上标有“3V，1W”字样。闭合开关，将滑片P滑到某一位置时，电压表的指针指示的位置如图乙所示。下列说法错误的是（　　）

A．灯泡的额定功率为1 W                             B．灯泡正常发光时的电阻为9Ω

C．灯泡的实际功率为0.64W                         D．此时灯泡和滑动变阻器的阻值之比为8:7

15、如果电烙铁、电视机和电风扇上都标有“220V  150W”字样，它们都在额定电压下工作相同时间，则三个用电器产生热量最多的是（　）

A．电烙铁        B．电视机           C．电风扇      D．一样多

二、填空题（每空1分，共18分）

16、如图为我市某中学生在物理课外活动中制作的小船，他是利用燃烧的蜡烛加热易拉罐中的水来推动其前进的，易拉罐中的水是通过            来增大内能的，当水水汽化 时产生大量的蒸汽从小孔中冲出，小船就能向前运动，此时         能转化为           能。

17、其四冲程汽油机飞轮的转速为2400r/min。则在1s内，汽油机完成了       个冲程，对外做功        次。

18、教室里的各盏照明灯之间是         联的，当教室里多开一盏照明灯时，干路上的电流大小将            。（选填“变大”、“不变”或“变小”）

19、如图a所示的电路，电源电压保持不变。闭合开关S，调节滑动变阻器，两电压表的示数随电路中电流变化的图像如图b所示，根据图像的信息可知：_____（选填“甲”或“乙”）是电压表V2 示数变化的图像，电源电压为_____V，电阻R1的阻值为_____Ω。

20、小明家的电能表如图所示。当他家的某用电器单独工作了30min后，转盘刚好转过500圈，则这段时间内该用电器消耗的电功是__________    J，电功率是       W。

21、将标有“6V，3W”、“6V，6W”的甲、乙两个灯泡，串联接在9V的电源上，它们的实际功率分别是           W和           W。

22、一根均匀的电阻丝，当两端电压为3V时，通过的电流是0．2A，该电阻丝的电阻为______Ω;当两端电压为0时，该电阻丝的电阻为______Ω。

23、如图所示电路，电源电压恒为8V，电压表量程为0～3V，电流表量程为0～0.6A，滑动变阻器的规格为 “20Ω  1A”，灯泡标有“6V  3W”字样．若闭合开关，两电表示数均不超过所选量程，灯泡两端的电压不超过额定值，不考虑灯丝电阻变化，灯L正常工作时，滑动变阻器的功率为          W。为了保证电路中各元件安全工作，滑动变阻器允许接入电路的阻值范围是              Ω。

三、实验探究题（每空2分，作图共6分，共26分）

24、为了比较水和沙子的吸热能力，小明利用实验室的装置做了如图所示的实验，实验数据记录如表所示：

（1）实验准备了两个规格相同的酒精灯、两支温度计、两支试管、秒表、适量的水和沙子，为了完成实验，还需要__________；

（2）分析表中数据可知，相同质量的水和沙子升高相同的温度，______需要的时间长，______吸收的热量多，由此判断______吸热能力更强．

| 物质 | 质量m/g | 升高5℃所需时间/s | 升高10℃所需时间/s | 升高15℃所需时间/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | 50 | 15 | 30 | 45 |
| 沙子 | 50 | 3 | 6 | 9 |

（3）小强用同样的仪器，采取不同于小明的方案，给水和沙子加热相同的时间，通过比较_____________，判断水和沙子的吸热能力大小．

25、在“测量小灯泡电功率”的实验中，电源电压恒为6V，小灯泡的额定电压为2.5V，正常发光时灯丝电阻约为10Ω，所用滑动变阻器的最大阻值40Ω。

（1）请用笔画线代替导线在图13甲中完成实物电路的连接，并在左侧方框内画出该电路图；

（2）同学们进行试触时，发现小灯泡不发光，电流表无示数，电压表有示数，则电路中发生的故障可能是                   （选填“小灯泡断路”、“小灯泡短路”或“滑动变阻器处断路”）；

（3）某次实验中，同学们看到电压表示数为1.8V，要使灯泡L正常发光应向_____（选填“”或“”）端移动滑片，同时视线应注意观察__________(选填“电流表”或“电压表”）示数，当灯正常发光时，电流表示数如图13乙所示，则小灯泡的额定功率是           W；

（4）某同学还想探究电流与电阻的关系，于是将甲图中的小灯泡换成定值电阻，并使电压表的示数始终保持2V不变，多次更换阻值不同的定值电阻，记录各次电流表的示数，在不更换其他器材的情况下，为了能够完成实验，他更换的定值电阻的阻值不能大于            Ω。

四、计算题（26题12分，27题14分，共26分）

26、为了倡导低碳生活，太阳能热水器被广泛应用于现代生活。如下表提供的是冬季一装满初温为20℃水的太阳能热水器在冬天一天太阳照射下的相关信息。

| 太阳照射时间/h | 每1m2太阳能面板上接受的太阳能/j | 热水器最大水容量/L | 有效接收面积/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2.8×106J | 100 | 1.5 |
| 水升高后的温度/℃ | 水的比热容/ | 水的密度/ |  |
| 60 |  |  |  |

根据上表信息，求：（1）热水器中水的质量是多少？（2）热水器中的水吸收的热量是多少?

（3）此次太阳能热水器在冬季的效率为多少？

27、如图为一台两挡式电热水器的内部简化电路。一档为加热档，另一档为保温档，S为温控开关，当S接a时电路中的电流为5 A；当S接b时电路消耗的电功率为22 W，求：

（1）R 1 的电阻；

（2）加热档工作时电路消耗的电功率；

（3）在低温挡工作l0 min，电流通过R 2 产生的热量。