2018年四川省成都市金牛区中考物理一诊试卷

一、单选题（本大题共15小题，共30分)

1．（2分）隆冬腊梅盛开，空气中传来阵阵花香，这说明（　　）

A．分子非常小

B．分子间存在着相互作用力

C．分子是可分的

D．分子在永不停息地做无规则运动

2．（2分）如图所示是汽油机工作时各冲程的示意图，其中表示内能转化为机械能的冲程是（　　）

A．	B．	C．	D．

3．（2分）小明根据如表所提供的数据得出了四个结论，其中正确的是（　　）

| 几种物质的比热容/J•（kg•℃）﹣1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 | 4.2×103 | 水银 | 0.14×103 |
| 酒精 | 2.4×103 | 沙石 | 0.92×103 |
| 煤油 | 2.1×103 | 铝 | 0.88×103 |
| 冰 | 2.1×103 | 铜 | 0.39×103 |

A．液体的比热容一定比固体的比热容大

B．同种物质发生物态变化后，比热容不变

C．由于水的比热容大，白天海水温度比沙滩低

D．不同物质比热容一定不同

4．（2分）如图所示的“吸引现象”属于静电现象的是（　　）

A．摩擦后的气球吸引头发	B．压紧的铅块互相吸引

C．磁铁吸引硬币	D．吸盘吸在墙壁上

5．（2分）下列物品，通常情况下属于导体的是（　　）

A．橡胶棒	B．塑料梳子	C．玻璃镜子	D．金属勺子

6．（2分）有一个看不见内部情况的小盒（如图所示），盒上有两只灯泡，由一个开关控制，闭合开关两灯都亮，断开开关两灯都灭；拧下其中任一灯泡，另一灯都亮。选项所示的图中符合要求的电路图是（　　）

A．	B．

C．	D．

7．（2分）如图所示的电路，闭合开关后，下列说法正确的是（　　）

A．两个灯泡串联

B．开关只能控制灯L1

C．电流表测的是通过灯泡L1的电流

D．若L2断路，电流电示数将变小

8．（2分）如图所示的电路闭合开关S后，电压表测的是哪个元件两端的电压（　　）

A．L1 	B．L2	C．开关S	D．电源

9．（2分）小明用如图所示实验装置“探究影响电阻大小的因素”，a、b为长度一样的镍铬合金，b比a横截面积大，关于此实验，下列说法正确的是（　　）

A．小灯泡越亮，表示接入的合金丝电阻越大

B．接入合金丝时小灯泡比未接入合金丝时更亮

C．为了准确比较两条合金的电阻，可在电路中串联一个电压表

D．利用此装置能探究导体电阻大小和导体横截面积，导体长度的关系

10．（2分）如图所示的电路中，电源两端的电压保持不变，R2为定值电阻。闭合开关S，在滑动变阻器的滑片P向左滑动的过程中，关于电压表和电流表的示数变化，下列四个选项中，判断正确的是（　　）

A．电压表、电流表示数均变大

B．电压表、电流表示数均变小

C．电压表示数变大，电流表示数变小

D．电压表示数变小，电流表示数变大

11．（2分）图中所示的家用电器工作时，主要将电能化为机械能的是（　　）

A．电磁炉	B．电风扇

C．电视机	D．电烤箱

12．（2分）11月初小明家中的电能表示数为，电能表的12月初的示数如图所示，下列说法正确的是（　　）

A．电能表是测量用电器消耗电功率的仪表

B．小明家11月初至12月初消耗的电能是1200kW•h

C．小明家11月初至12月初消耗的电能是110度

D．电能表转盘转过1200转，用电器消耗的电能为3.6×103J

13．（2分）将两只电压表按图所示电路连接。“探究电功率与电压的关系”，下列说法错误的是（　　）

A．小灯泡的实际电功率可以通过灯泡的亮度来判断

B．选用的两只小灯泡规格必须相同

C．将小灯泡串联是为了控制通过灯泡的电流相同

D．将其中一只电压表移接到电源两端也可以完成实验

14．（2分）对图所示的实验装置，下列说法正确的是（　　）

A．该装置是电动机的工作原理图

B．该装置可以研究磁场对电流的作用

C．该装置只能探究感应电流方向与导体运动方向的关系

D．该装置可以研究电磁感应现象

15．（2分）定值电阻R1＝6Ω，R2＝3Ω，现将R1，R2接入如图所示的电路，电源电压为3V，当开关S闭合时，下列分析正确的是（　　）

A．通过R1和R2的电流之比为1：2

B．R1、R2消耗的电功率之比为2：1

C．R1、R2两端的电压之比为1：2

D．电路消耗的总电功率等于3W

二、填空题（本大题共9小题，共36分）

16．（4分）如图所示，小华从滑梯上滑下时，臀部温度升高，内能　   　（选填“增大”或“减小”），这是通过　   　（选填“做功”或“热传递”）的方式改变物体的内能。

17．（4分）完全燃燃烧0.5kg的木炭放出的热量为1.7×107J，则木炭的热值是　   　J/kg；如果燃烧不充分，它的热值将　   　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

18．（4分）电阻丝A和B的材料、长短都相同，粗细不同。将它们按如图所示连入电路，闭合开关S，则通过电阻丝A的电流IA和通过电阻丝B的电流IB的大小关系是IA　   　IB，它们两端的电压大小关系是UA　   　UB（两空都选填“＜”或“＞”或“＝”）。

19．（4分）如图所示电路中，只闭合S1、S2时，灯、L1、L2的连接方式是　   　（选填“串联”或“并联”）；同时闭合开关S1，S2和S3会造成　   　。

20．（4分）如图所示，通电线圈在磁场中发生扭转，说明　   　对通电导线有力的作用。利用这个原理可以制作　   　（填“电动机”或“发电机”）。

21．（4分）如图所示，闭合开关后，电压表的示数为6V，电流表的示数为0.3A，则电阻R的阻值为　   　Ω；当开关断开时，该电阻的阻值为　   　Ω。

22．（4分）如图所示电路，电源电压保持不变，R1＝20Ω，电源电压为12V，滑动变阻器的最大阻值是20Ω，滑片在两个端点a、b间滑动，则电流表的最大示数是　   　A，R1两端的最小电压是　   　V。

23．（4分）图甲是通过灯泡L的电流跟其两端电压关系的图象。现将L与阻值为10Ω的电阻R连入图乙所示电路。闭合开关S，L的实际功率为1.8W．则电源电压是　   　V，此时通过R的电流是　   　A。

24．（4分）某款迷你电饭煲有加热和保温两档。其电路如图所示，已知R1＝88Ω，R2＝2112Ω．开关S置于　   　（选填“1”或“2”）时是保温挡，保温10min产生的热量是　   　J。

三、作图及计算题（本大题共4小题，共16分）

25．（3分）按要求作图。

如图所示是电冰箱的简易工作电路图。电冰箱的电动机只由温控开关控制，电箱的照明灯只由门控开关控制。请按要求连接电路图。

26．（3分）在图中根据小磁针的磁极：①标出磁感线的方向，②并标出电源的“+”极和“﹣”极。

27．（5分）某工厂利用地热温泉水辅助冬季供暖，地热温泉水每天出水量为25t，温泉水的初温是80℃，供暖后温度降到40℃．温泉水的比热容是4.2×103J/（kg•℃）。

试求：

（1）这些温泉水每天放出的热量是多少？

（2）若这些热量由热值是3.0×107J/kg的焦炭提供，至少需要燃烧多少千克的焦炭？

28．（5分）如图所示的电路中，电源电压保持不变，灯L标有“12V 12W”的字样，R2＝12Ω，当S1、S2都闭合时。电流表示数为1.2A．这时灯L正常发光（忽略温度对灯丝电阻的影响），求：

（1）电源电压；

（2）电阻R1的阻值；

（3）若将开关S1、S2都断开。此时灯L实际消耗的功率是多少？

四、实验与探究题（3小题，共18分）

29．（7分）如图所示，是“探究电流产生的热量与哪些因素有关”的实验装置，甲乙瓶中电阻R甲＞R乙。

（1）为了在较短的时间内达到明显的实验效果，常选用煤油而不用水做实验，是因为煤油具有比热容较　   　（选填“大”或者“小”）、升温较　   　（选填“快”或“慢”）的特点。

（2）本实验甲乙两瓶中煤油的初温和　   　应相同，并通过观察　   　来比较电流产生热量的多少。

（3）通电一定时间后，发现　   　瓶（选填“甲”或“乙”）中的温度计示数更高，由此得出的实验结论是：电流相等通电时间相同时，电阻越　   　（选填“大”或“小”）电流产生的热量越多。

（4）本实验的装置还能探究电流产生的热量与通电时间和　   　大小的关系。

30．（4分）“为探究影响电磁铁磁性强弱的因素”，小明用电池（电压一定）、滑动变阻器、甲乙两枚铁钉和数量很多的大头针以及足够长的漆包线为主要器材，进行如图所示的实验，闭合开关后：

（1）将滑动变阻器的滑片向左移动，可以观察到电磁铁吸引大头针的数量　   　。（选填“增加”、“不变”或“减少”），说明匝数一定时，电流越大，磁性越　   　。（选填“强”或“弱”）

（2）由图可知，　   　铁钉的磁性较强，说明电流一定时，电磁铁的匝数越多磁性越　   　。（选填“强”或“弱”）

31．（7分）在“测量小灯泡的额定功率”实验中，实验器材有：电池组（3V不变）、电流表、电压表、小灯泡（额定电压为2.5V）、滑动变阻器、开关、导线若干，实物电路如图所示。

（1）将图中的电路图补充完整。要求滑片在左端时，滑动变阻器接入电路阻值最大。

（2）连接好电路闭合开关，调节滑动变阻器，发现小灯泡不亮，电压表示数始终为零，电流表示数变化明显，电路故障可能是　   　。

（3）排除故障后进行实验，调节滑动变阻器，某个时刻电压表的示数为2V，如果要测量灯泡的额定功率，则滑动变阻器的滑片应该向　   　（选填“左”或“右”）调节。

（4）表格是由实验数据得到的电压、电流值，则小灯泡额定功率是　   　W，此时灯泡灯丝的阻值是　   　Ω。

（5）分析表中的电压、电流值，发现小灯泡灯丝的阻值有明显变化，引起小灯泡灯丝阻值变化的因素是　   　。

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| I/A | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |

五、不定项选择题（每小题2分，共10分．下列各题有一个或两个选项符合题目要求，全部选对得2分，选对但未选全得1分，选错或不选均不得分）

32．（2分）关于物体的内能、热量和温度，下列说法正确的是（　　）

A．温度为0℃的物体没有内能

B．同一物体内能增加，一定是从外界吸收了热量

C．同一物体从外界吸收了热量，温度一定升高

D．同一物体温度升高，它的内能一定增加

33．（2分）如图所示是某家用电热器内部电路结构图，其中R1、R2为加热电阻丝（R1＞R2）．下列关于电阻丝的四种连接方式，可使电热器提供不同的发热功率，其中大小说法正确的是（　　）

A．如图的连接方式发热功率最小

B．如图的连接方式发热功率最小

C．如图的连接方式发热功率最大

D．如图的连接方式发热功率最大

34．（2分）如图所示是物理兴趣小组同学设计的太阳能路灯。图1中，甲和乙一个是太阳能电池板，一个是路灯，R为光敏电阻，其电阻大小与光照强度关系如图2所示；白天太阳能电池板为蓄电池充电，夜晚蓄电池为电灯供电。下列说法正确的是（　　）

A．白天光线较强时电磁铁磁性较弱

B．白天蓄电池相当于电源

C．甲是太阳能电池板，乙是路灯

D．甲是路灯，乙是太阳能电池板

35．（2分）如甲图所示的电路中，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压不变。闭合开关S后，滑片P从a端移动到b端，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如乙图所示，下列判断正确的是（　　）

A．滑动变阻器的最大阻值为10Ω

B．电阻R1的阻值为 10Ω

C．电源电压为6V

D．电源电压为4V

36．（2分）如图所示的电路中，电源电压U灯丝电阻都保持不变，灯L标有“6V 3W”字样；当开关S闭合后，滑动变阻器的滑片P在a、b两点间移动时，电压表示数的变化2～6V，且滑片P位于b点时灯L的功率是滑片P位于a点时灯L功率的9倍。滑片P在a点时，滑动变阻器的功率为Pa，滑片P在b点时，滑动变阻器的功率为Pb．则下列判断正确的是（　　）

A．U＝7V	B．U＝9V	C．Pa：Pb＝1：1	D．Pa：Pb＝1：2

六、填空题

37．（4分）按要求填空：

（1）小明用教材中的实验电路探究“电流与电阻的关系”时，老师提供的实验器材有：电源（电压恒为4.5V），电流表、电压表各一个，开关一个，四个定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω、20Ω），两只滑动变阻器（规格分别为“20Ω 2A”、“50Ω 1A”），导线若干。将5Ω的电阻接入电路，检查无误后闭合开关，移动滑片，使电压表的示数为1.5V，并记下相应的电流值，为了完成用四个定值电阻进行实验，滑动变阻器应选择：　   　（选填“20Ω 2A”或“50Ω 1A”）。

（2）如甲图所示，电路中有一个未画出的正确连接的电压表，电阻R1的阻值为8Ω，所用滑动变阻器R2是“10Ω 2A”和“5Ω 3A”中的一个。若某次实验时两表刻度盘上的指针位置如乙图所示，此时滑动变阻器接入电路的阻值恰为最大值的一半。他们实验时所选用的变阻器R2是　   　，R2两端的电压为　   　V或　   　V。

38．（6分）有一个电学黑箱，其外形如甲图所示，箱体外有A、B、C、D四个接线柱，箱体内部只有三个阻值分别为20Ω、15Ω、10Ω的定值电阻。为了探究其内部结构，先组装一个电路，如乙图所示，电源电压为3V，电流表量程为0﹣0.6A．电阻R的阻值为5Ω．把这个电路的E、F端分别与黑箱外的A、B、C、D接线柱相连，根据电流表的示数，推测黑箱内部电阻的连接情况。

（1）把组装电路的E、F端与黑箱接线的A、C端连接时，电流表示数为0.12A，此时，黑箱内的电阻

R＝　   　Ω，整个电路的总电功率是　   　W。

（2）把组装电路的E、F端分别与黑箱的接线柱连接：与C、D端连接时，电流表示数为0.06A；与A、D端连接时，电流表示数为0.1A；与A、D端连接时，同时用导线把B、D连接，电流表示数为0.15A。

①如果把E、F与A、D端相连接，通电10s黑箱电路消耗的电能是多少J？

②请在答题卷方盒内画出电阻的连接图，并在图中标出每个电阻的阻值。

2018年四川省成都市金牛区中考物理一诊试卷

参考答案与试题解析

一、单选题（本大题共15小题，共30分)

1．（2分）隆冬腊梅盛开，空气中传来阵阵花香，这说明（　　）

A．分子非常小

B．分子间存在着相互作用力

C．分子是可分的

D．分子在永不停息地做无规则运动

【分析】两种物质接触时，彼此进入对方的现象叫扩散，扩散表明一切物质的分子都是不停的做无规则的运动。

【解答】解：腊梅盛开，空气中传来阵阵花香，是梅花的芳香分子扩散到空气中，这种现象说明了分子在不停的做无规则的运动。

故选：D。

【点评】本题主要考查学生对分子动理论的基本知识的理解和掌握，是中考的热点。

2．（2分）如图所示是汽油机工作时各冲程的示意图，其中表示内能转化为机械能的冲程是（　　）

A．	B．	C．	D．

【分析】解答此类题注意总结规律，在内燃机的四个冲程中，进气阀和排气阀均关闭的只有压缩冲程和做功冲程，而在压缩冲程中活塞向上运动，做功冲程中活塞向下运动；一个气阀打开，另一个气阀关闭的是吸气冲程和排气冲程，而在吸气冲程中活塞向下运动，排气冲程中活塞向上运动；

在压缩冲程中，机械能转化为内能；在做功冲程中，内能转化为机械能。

【解答】解：A、进气门开启，活塞下行，气体流入汽缸，是吸气冲程；故不符合题意；

B、两气门都关闭，活塞上行，汽缸容积变小，是压缩冲程，机械能转化为内能；故不符合题意；

C、两气门都关闭，活塞下行，汽缸容积变大，是做功冲程，内能转化为机械能；故符合题意；

D、排气门开启，活塞上行，气体流出汽缸，是排气冲程；故不符合题意。

故选：C。

【点评】根据曲轴的转动方向判断活塞的运行方向，再根据气门的关闭情况就可以确定是哪一个冲程。

3．（2分）小明根据如表所提供的数据得出了四个结论，其中正确的是（　　）

| 几种物质的比热容/J•（kg•℃）﹣1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 | 4.2×103 | 水银 | 0.14×103 |
| 酒精 | 2.4×103 | 沙石 | 0.92×103 |
| 煤油 | 2.1×103 | 铝 | 0.88×103 |
| 冰 | 2.1×103 | 铜 | 0.39×103 |

A．液体的比热容一定比固体的比热容大

B．同种物质发生物态变化后，比热容不变

C．由于水的比热容大，白天海水温度比沙滩低

D．不同物质比热容一定不同

【分析】（1）比热容是物质本身的一种特性，同种物质（状态不变）比热一定；不同物质比热容一般不同；

（2）根据Q＝cm△t判定温度的高低。

【解答】解：A、液体的比热容一般比固体的比热容大，但也有例外，如冰的比热容比水银的比热容大，故液体的比热容不一定比固体的大，故A错误；

B、水和冰是同一物质，水变成冰后比热容变化了，由此可知同一物质发生物态变化后，比热容变化了，故B错误；

C、海水的比热容比沙石的比热容大，所以在白天有太阳光照射时，吸收相同的热量情况下，海水升温较慢，而陆地的沙石比热容小，升温就比较快，则白天海水温度比沙滩低，故C正确；

D、由表格中的数据可知，不同的物质，比热容可能相同，如煤油和酒精的比热容相同，故D错误。

故选：C。

【点评】本题考查了比热容的概念、热量公式Q＝cm△t的应用，考查的是基础知识，考查方式简单，是一道基础题。

4．（2分）如图所示的“吸引现象”属于静电现象的是（　　）

A．摩擦后的气球吸引头发	B．压紧的铅块互相吸引

C．磁铁吸引硬币	D．吸盘吸在墙壁上

【分析】（1）用摩擦的方法可以使物体带电，带电体具有吸引轻小物体的性质；

（2）分子间存在相互作用的引力与斥力；

（3）磁铁能够吸引硬币，说明磁铁与铁钉之间存在着相互作用的引力；

（4）吸盘吸在墙壁上由于大气压的作用。

【解答】解：

A、摩擦后的气球带上了电荷，能吸引不带电的头发，是由静电引起的，属于静电现象，故A正确；

B、两个压紧的铅块能吊起钩码，由于分子间存在相互作用的引力而使两块铅块“粘”在一起，不易分开，不属于静电现象，故B错误；

C、磁铁能够吸引硬币，是由于磁体具有吸引铁钴镍等金属的性质，属于磁体对物体的作用力，不属于静电现象，故C错误；

D、吸盘要固定在墙壁上，需要先用力挤压塑料吸盘，把盘内的空气挤出，然后吸盘就被外界的大气压紧压在了墙壁上，不属于静电现象，故D错误。

故选：A。

【点评】此题考查了磁力、分子间的作用力、摩擦起电现象以及大气压等知识，属于基础知识的考查。

5．（2分）下列物品，通常情况下属于导体的是（　　）

A．橡胶棒	B．塑料梳子	C．玻璃镜子	D．金属勺子

【分析】根据常见的导体和绝缘体进行判断，常见的导体包括：人体、大地、各种金属、酸碱盐的溶液等，常见的绝缘体包括：塑料、陶瓷、橡胶、空气、玻璃等。

【解答】解：

橡胶棒、塑料梳子、玻璃镜子都不容易导电，都属于绝缘体，而金属勺子是由金属构成，属于导体，故D符合题意。

故选：D。

【点评】对于常见的导体和绝缘体的记忆，不要死记硬背，要根据生活中哪些地面用什么导体来导电，用什么绝缘体来绝缘等。

6．（2分）有一个看不见内部情况的小盒（如图所示），盒上有两只灯泡，由一个开关控制，闭合开关两灯都亮，断开开关两灯都灭；拧下其中任一灯泡，另一灯都亮。选项所示的图中符合要求的电路图是（　　）

A．	B．

C．	D．

【分析】串联电路特点是电流有一条路径，串联电路的各用电器相互影响，开关控制整个电路；并联电路特点是电流有两条或两条以上路径，并联电路的各用电器不相互影响。干路上开关控制整个电路，支路上开关控制本支路。

【解答】解：

A．由电路图可知，两灯泡串联，拧下其中任一灯泡，电路断路，另一灯都不亮，故A不符合题意；

B．由电路图可知，两灯泡并联，开关S位于L1支路，断开开关，灯泡L2仍然亮，故B不符合题意；

C．由电路图可知，两灯泡并联，开关位于干路，闭合开关两灯都亮，拧下其中任一灯泡，另一灯亮，故C符合题意；

D．由电路图可知，开关S与L2并联后再与L1串联，闭合开关S，L2被短路，L2不亮，L1亮，故D不符合题意。

故选：C。

【点评】本题考查了学生对串并联电路的特点的了解与掌握，是一道电学基础题目。

7．（2分）如图所示的电路，闭合开关后，下列说法正确的是（　　）

A．两个灯泡串联

B．开关只能控制灯L1

C．电流表测的是通过灯泡L1的电流

D．若L2断路，电流电示数将变小

【分析】（1）根据电流流向先判断电路的连接方式，开关在干路上，根据电流表与被测用电器串联判断电流表测量对象。

（2）并联电路中，各用电器工作时互不影响。

【解答】解：

（1）由图可知，电流经开关后，分成两条路径，一支路经灯泡L2，另一支路经电流表A1、灯泡L1，汇合后回到电源负极。

因此，这是一个并联电路，电流表A1测通过L1电流，故C正确、AB错误；

（2）并联电路中各用电器互不影响，因此若L2断路，电流电示数不变，故D错误。

故选：C。

【点评】本题考查了电路连接情况的分析与判断，要学会运用电流流向法进行分析。

8．（2分）如图所示的电路闭合开关S后，电压表测的是哪个元件两端的电压（　　）

A．L1 	B．L2	C．开关S	D．电源

【分析】电压表的使用方法：电压表与被测用电器并联。据此可判断电压表的测量对象。

【解答】解：由图可知，当开关闭合时，L1与L2串联，电压表与L2并联，则电压表测的是L2两端的电压。

故选：B。

【点评】本题考查电压表的连接，关键是电压表的连接与使用，会分清与电压表并联的用电器。

9．（2分）小明用如图所示实验装置“探究影响电阻大小的因素”，a、b为长度一样的镍铬合金，b比a横截面积大，关于此实验，下列说法正确的是（　　）

A．小灯泡越亮，表示接入的合金丝电阻越大

B．接入合金丝时小灯泡比未接入合金丝时更亮

C．为了准确比较两条合金的电阻，可在电路中串联一个电压表

D．利用此装置能探究导体电阻大小和导体横截面积，导体长度的关系

【分析】（1）在此实验装置中，运用转换法，电阻的大小通过比较小灯泡的亮度来判断，但是现象不是很明显，效果不好，为了准确比较电阻的大小，可以在电路中串联一只电流表。

（2）因为两根电阻丝的材料一样，故运用控制变量法，可以探究导体的电阻大小和横截面积、长度的关系。

【解答】解：A、小灯泡越亮，电路中的电流越大，表示接入的合金丝电阻越小，故A错误；

B、因为合金丝有一定的阻值，所以接入合金丝时比未接入合金丝时电路的总电阻大，由欧姆定律可知，接入合金丝时比未接入合金丝时电路电流小，故小灯泡的亮度变暗，故B错误；

C、为了准确比较两条合金丝的电阻，可在电路中串联一个电流表，根据电流的大小来判断电阻的大小，故C错误；

D、利用此装置中的一根电阻丝，用夹子改变电阻丝的长度，也可以探究导体电阻大小和长度的关系，故D正确。

故选：D。

【点评】此题主要考查的是电阻大小的影响因素和转换法、控制变量法在物理实验中的熟练运用，是中考的常见题型。

10．（2分）如图所示的电路中，电源两端的电压保持不变，R2为定值电阻。闭合开关S，在滑动变阻器的滑片P向左滑动的过程中，关于电压表和电流表的示数变化，下列四个选项中，判断正确的是（　　）

A．电压表、电流表示数均变大

B．电压表、电流表示数均变小

C．电压表示数变大，电流表示数变小

D．电压表示数变小，电流表示数变大

【分析】由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流。根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和R2两端的电压变化，利用串联电路的电压特点可知R1两端的电压变化。

【解答】解：由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流。

在滑动变阻器的滑片P向左滑动的过程中，R1接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，

由I＝可知，电路中的电流变大，即电流表的示数变大，故BC错误；

由U＝IR可知，R2两端的电压变大，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，R1两端的电压变小，即电压表的示数变小，故A错误、D正确。

故选：D。

【点评】本题考查了电路的动态分析，涉及到串联电路的特点和欧姆定律的应用，利用串联电路的分压特点判断电压表的示数变化会更简单。

11．（2分）图中所示的家用电器工作时，主要将电能化为机械能的是（　　）

A．电磁炉	B．电风扇

C．电视机	D．电烤箱

【分析】电流做功的过程，实际上就是能量转化的过程，消耗电能转化成其它形式的能，据此分析判断。

【解答】解：A、电磁炉把电能转化成内能，故A不符合题意。

B、电风扇工作时转动，主要是电能转化成机械能，故B符合题意。

C、电视机主要是电能转化为声能和光能，故C不符合题意。

D、电烤箱把电能转化成内能，故D不符合题意。

故选：B。

【点评】本题考查了用电器中的能量转化，要知道电风扇主要部件是电动机，把电能转化为机械能。

12．（2分）11月初小明家中的电能表示数为，电能表的12月初的示数如图所示，下列说法正确的是（　　）

A．电能表是测量用电器消耗电功率的仪表

B．小明家11月初至12月初消耗的电能是1200kW•h

C．小明家11月初至12月初消耗的电能是110度

D．电能表转盘转过1200转，用电器消耗的电能为3.6×103J

【分析】（1）电能表是用于测量电能的仪表；

（2）读出11月和11月份电能表的示数，而后计算出电能多少即可；

（3）1200R/kW•h表示每消耗1kW•h的电能，电能表的转盘转1200转，据此求出消耗的电能。

【解答】解：A、电能表是测量用电器消耗电能多少的仪表，故A错误；

BC、12月初的示数1342.8kW•h，11月初小明家中的电能表示数1232.8kW•h，故小明家11月初至12月初消耗的电能是W＝1342.8﹣1232.8＝110kW•h＝110度，故B错误，C正确；

D、电能表的转盘转1200转消耗的电能为：W＝kW•h＝1kW•h＝3.6×106J，故D错误。

故选：C。

【点评】本题考查了电能表的作用和消耗电能的计算，关键是电能表参数含义的理解与掌握。

13．（2分）将两只电压表按图所示电路连接。“探究电功率与电压的关系”，下列说法错误的是（　　）

A．小灯泡的实际电功率可以通过灯泡的亮度来判断

B．选用的两只小灯泡规格必须相同

C．将小灯泡串联是为了控制通过灯泡的电流相同

D．将其中一只电压表移接到电源两端也可以完成实验

【分析】（1）根据灯泡的亮暗是由灯泡的实际功率决定的判断两灯泡实际功率之间的关系；

（2）探究电功率与电压的关系时，应控制电流相等，而两灯的电压不同，由欧姆定律可知两灯的电阻不同，据此分析；

（3）串联电路的电流相等；

（4）探究电功率与电压的关系，应控制电流相等，比较两灯的电压大小，根据串联电压的规律分析。

【解答】解：

A、灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，所以小灯泡的实际电功率可以通过灯泡的亮度来判断，故A正确；

B、探究电功率与电压的关系时，应控制电流相等，而两灯的电压不同，由欧姆定律可知两灯的电阻应不同，即两只小灯泡的规格不同，故B错误；

C、将小灯泡串联是为了控制通过灯泡的电流相同，故C正确；

D、探究电功率与电压的关系时，应控制电流相等，比较两灯的电压大小，若将其中一只电压表移接到电源两端，根据串联电压的规律可得出另一个灯的电压，所以也可以完成实验，故D正确。

故选：B。

【点评】本题探究电功率与电压的关系，考查灯泡亮度的因素、串联电路的规律等知识。

14．（2分）对图所示的实验装置，下列说法正确的是（　　）

A．该装置是电动机的工作原理图

B．该装置可以研究磁场对电流的作用

C．该装置只能探究感应电流方向与导体运动方向的关系

D．该装置可以研究电磁感应现象

【分析】（1）发电机是利用电磁感应的原理来工作的，将机械能转化为电能，发出的电为交变电流；电磁感应是闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动；

（2）感应电流方向与导体运动的方向有关，也和磁场方向有关。

【解答】解：

AD、该装置中没有电源，闭合电路中的导体棒切割磁感线时会产生感应电流，这是电磁感应现象，是发电机的工作原理图，这一装置可把机械能转化为电能，故A错误，D正确；

B、该装置中没有电源，不可以研究磁场对电流的作用，故B错误；

C、感应电流方向与导体运动的方向有关，也和磁场方向有关，所以该装置既可以探究感应电流方向与导体运动方向的关系，也可以探究感应电流方向与磁场方向的关系，故C错误；

故选：D。

【点评】了解发电机的原理与结构，会根据电磁感应现象进行分析，是解答本题的关键。

15．（2分）定值电阻R1＝6Ω，R2＝3Ω，现将R1，R2接入如图所示的电路，电源电压为3V，当开关S闭合时，下列分析正确的是（　　）

A．通过R1和R2的电流之比为1：2

B．R1、R2消耗的电功率之比为2：1

C．R1、R2两端的电压之比为1：2

D．电路消耗的总电功率等于3W

【分析】由电路图可知，R1与R2串联。

（1）根据串联电路的电流特点可知通过R1和R2的电流之比；

（2）根据串联电路的电流特点和P＝UI＝I2R求出R1、R2消耗的电功率之比；

（3）根据串联电路的电流特点和欧姆定律和求出R1、R2两端的电压之比；

（4）根据电阻的串联和P＝UI＝求出电路消耗的总电功率。

【解答】解：由电路图可知，R1与R2串联。

A．因串联电路中各处的电流相等，所以通过R1和R2的电流之比为1：1，故A错误；

B．由P＝UI＝I2R可得，R1、R2消耗的电功率之比为＝＝＝＝，故B正确；

C．由I＝可得，R1、R2两端的电压之比为＝＝，故C错误；

D．因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以电路消耗的总电功率P＝＝＝1W，故D错误。

故选：B。

【点评】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用，是一道较为简单的应用题。

二、填空题（本大题共9小题，共36分）

16．（4分）如图所示，小华从滑梯上滑下时，臀部温度升高，内能　增大　（选填“增大”或“减小”），这是通过　做功　（选填“做功”或“热传递”）的方式改变物体的内能。

【分析】改变内能的方式有两种，即做功和热传递，做功改变内能属于能量的转化，而热传递改变物体的内能属于能量的转移。

【解答】解：小华从滑梯上滑下，下滑的过程中，克服摩擦做功，使得其臀部的内能增加，故是通过做功的方式改变了内能。

故答案为：增大；做功。

【点评】在做功改变内能的过程中，若对物体做功，物体内能会增加，若物体对外做功，物体内能会减小。

17．（4分）完全燃燃烧0.5kg的木炭放出的热量为1.7×107J，则木炭的热值是　3.4×107　J/kg；如果燃烧不充分，它的热值将　不变　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

【分析】（1）根据燃料热值定义（单位质量的燃料完全燃烧时放出的热量）利用公式q＝进行求解；

（2）热值是燃料的本身的一种特性。

【解答】解：

（1）由Q放＝mq得木炭的热值：q＝＝＝3.4×107J/kg；

（2）热值是燃料的特性，只与燃料的种类有关，与其是否燃烧和燃烧是否充分无关，如果燃料没有完全燃烧，它的热值将不变。

故答案为：3.4×107；不变。

【点评】本题考查了学生对热值的物理意义及燃料完全燃烧放热公式Q放＝qm的了解与掌握，要理解：热值是燃料的特性，仅与燃料的种类有关，不随其他因素的改变而改变。

18．（4分）电阻丝A和B的材料、长短都相同，粗细不同。将它们按如图所示连入电路，闭合开关S，则通过电阻丝A的电流IA和通过电阻丝B的电流IB的大小关系是IA　＝　IB，它们两端的电压大小关系是UA　＜　UB（两空都选填“＜”或“＞”或“＝”）。

【分析】（1）串联电路中各处的电流相等；

（2）电阻是导体本身的一种性质，其大小只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，故在分析时用控制变量的思维来考虑；

（3）根据欧姆定律的变形公式可知它们两端的电压关系。

【解答】解：

图中A和B两段电阻丝串联连入电路中，因为串联电路中各处的电流相等，所以通过它们的电流大小相等，即IA＝IB。

A和B是由同种材料制成的长度相同的两段电阻丝，由于A的横截面积大，B的横截面积小，故电阻丝A的电阻小于电阻丝B的电阻，即RA＜RB；

由公式U＝IR可得它们两端的电压关系为UA＜UB。

故答案为：＝；＜。

【点评】本题考查串联电路的电流规律、影响电阻大小的因素及欧姆定律的应用，应熟记电阻大小与导体的长度成正比与导体的横截面积成反比。

19．（4分）如图所示电路中，只闭合S1、S2时，灯、L1、L2的连接方式是　并联　（选填“串联”或“并联”）；同时闭合开关S1，S2和S3会造成　短路　。

【分析】（1）串联电路中电流只有一条路径，电流依次从正极经过各用电器回到电源负极；并联电路中电流有多条路径，电流从电源正极出发分别经过各用电器回到负极；

（2）短路分为电源短路和用电器短路，电源短路是指用导线直接将电源两端相连；而用电器短路是指用一根导线将某个用电器的两端连接起来，使用电器两端的电压为零，也没有电流流过该用电器。

【解答】解：（1）由图知，只闭合S1、S2时，电流有两条路径：正极→S1→L1→负极，正极→L2→S2→负极，所以L1、L2是并联的；

（2）当开关S1、S2、S3同时闭合时，电源的两极直接用导线连接起来了，造成电源短路，会损坏电源。

故答案为：并联；短路。

【点评】本题考查了学生识别串、并联电路的能力，电路的识别一般就从电流路径上分析，只有一条路径的是串联，有多条路径的是并联。

20．（4分）如图所示，通电线圈在磁场中发生扭转，说明　磁场　对通电导线有力的作用。利用这个原理可以制作　电动机　（填“电动机”或“发电机”）。

【分析】根据磁场对电流的作用分析解答；将电能转化为机械能的机械为电动机。

【解答】解：通电线圈中有电流，在磁场中发生扭转，表明导体在磁场中受到了力的作用；电动机的工作特点是先通电然后线圈转动，所以可知电动机就是根据这一原理制成的。

故答案为：磁场；电动机。

【点评】电动机的原理和发电机的原理是历年考试中经常出现的考点。试题一般多以选择题出现，通常是电动机和发电机在一个题中出现。注意这两个原理的区别。简单理解就是电动机是先电后动，发电机是先动后电。

21．（4分）如图所示，闭合开关后，电压表的示数为6V，电流表的示数为0.3A，则电阻R的阻值为　20　Ω；当开关断开时，该电阻的阻值为　20　Ω。

【分析】知道电阻两端的电压和电路中的电流，根据欧姆定律求出电阻值，电阻是导体的一种属性，不随导体两端电压和导体中电流的改变而改变。

【解答】解：根据欧姆定律可得电阻的阻值：

R＝＝＝20Ω；

电阻是导体的一种属性，不随导体两端电压和导体中电流的改变而改变，所以当开关断开时，该电阻的阻值仍为20Ω。

故答案为：20；20。

【点评】此题主要考查的是学生对欧姆定律和电阻是导体属性的理解和掌握，基础性题目。

22．（4分）如图所示电路，电源电压保持不变，R1＝20Ω，电源电压为12V，滑动变阻器的最大阻值是20Ω，滑片在两个端点a、b间滑动，则电流表的最大示数是　0.6　A，R1两端的最小电压是　6　V。

【分析】由电路图可知，R1与R2串联，电流表测电路中的电流。

（1）当滑片位于a端时，电路为R1的简单电路，电路中的电流最大，根据欧姆定律求出电路中的电流；

（2）当滑片位于b端时，R1与滑动变阻器R2的最大阻值串联，电路中的电流最小，R1两端的电压最小，根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流，再根据欧姆定律求出R1两端的最小电压。

【解答】解：由电路图可知，R1与R2串联，电流表测电路中的电流。

（1）当滑片位于a端时，电路为R1的简单电路，电路中的电流最大，

则最大电流：

I大＝＝＝0.6A；

（2）当滑片位于b端时，电路中的电流最小，R1两端的电压最小，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，此时的电流：

I小＝＝＝0.3A，

R1两端的最小电压：

U1＝I小R1＝0.3A×20Ω＝6V。

故答案为：0.6；6。

【点评】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，判断串联电路中的最大和最小电流的电路的连接情况是关键。

23．（4分）图甲是通过灯泡L的电流跟其两端电压关系的图象。现将L与阻值为10Ω的电阻R连入图乙所示电路。闭合开关S，L的实际功率为1.8W．则电源电压是　6　V，此时通过R的电流是　0.6　A。

【分析】从图象上可以看出，当L的实际功率为1.8W时，对应的实际电压为6V，实际电流为0.3A，据此可知电源电压，利用欧姆定律可算出通过R的电流。

【解答】解：由图乙可知：灯泡L与电阻R并联，

根据P＝UI，从图象上可以看出，当L的实际功率为1.8W时，对应的实际电压为6V，实际电流为0.3A，

则电源电压U＝U实＝6V，

通过R的电流IR＝＝＝0.6A。

故答案为：6；0.6。

【点评】本题考查并联电路的特点和实际功率与实际电压、电流的判断，难点是学会从图象中所给信息中找到有用的数据。

24．（4分）某款迷你电饭煲有加热和保温两档。其电路如图所示，已知R1＝88Ω，R2＝2112Ω．开关S置于　2　（选填“1”或“2”）时是保温挡，保温10min产生的热量是　13200　J。

【分析】根据公式P＝判定保温档时开关的位置；根据Q＝W＝t求出产生的热量。

【解答】解：开关接1时，电阻R2被短路，电路中只有R1＝88Ω；开关接2时，电阻R2和R1；串联接入电路中，电路的总电阻为R＝R1+R2＝88Ω+2112Ω＝2200Ω；

在电压不变的情况下，根据公式P＝可知，开关接2时功率小，为保温档；

保温10min产生的热量为：

Q＝W＝t＝×600s＝13200J。

故答案为：2；13200。

【点评】本题考查串联电路特点、欧姆定律的应用以及热量的计算，关键是分析开关闭合与断开时电路的连接情况。

三、作图及计算题（本大题共4小题，共16分）

25．（3分）按要求作图。

如图所示是电冰箱的简易工作电路图。电冰箱的电动机只由温控开关控制，电箱的照明灯只由门控开关控制。请按要求连接电路图。

【分析】由题意可知，电动压缩机与温控开关串联，照明灯泡与门控开关串联；灯和压缩机可以独立工作、互不影响，即为并联。

【解答】解：

由题意可知：灯和压缩机是并联关系，且电动压缩机与温控开关串联，照明灯泡与门控开关串联，如下图所示：

【点评】本题考查了并联电路的特点和开关的作用，关键是根据题意得出灯泡与电动机独立工作、互不影响。

26．（3分）在图中根据小磁针的磁极：①标出磁感线的方向，②并标出电源的“+”极和“﹣”极。

【分析】由磁极间的相互作用规律可知螺线管的N、S极，由螺线管的极性，利用右手螺旋定则可判断电源的正负极，由小磁针的指向及磁感线的方向。

【解答】解：

图中小磁针的左端为N极，右端为S极，由磁极间的相互作用规律可知，通电螺线管的左侧为N极，右侧为S极；

由安培定则可知，电流由螺线管的右侧流入、左侧流出，则电源的右端为正极，左端为负极；

在磁体的外部，磁感线由N极指向S极，据此画出磁感线的方向。

如图所示：

【点评】安培定则涉及三个方向：磁场方向；电流方向；线圈绕向。告诉其中的两个方向可以确定第三个方向。

27．（5分）某工厂利用地热温泉水辅助冬季供暖，地热温泉水每天出水量为25t，温泉水的初温是80℃，供暖后温度降到40℃．温泉水的比热容是4.2×103J/（kg•℃）。

试求：

（1）这些温泉水每天放出的热量是多少？

（2）若这些热量由热值是3.0×107J/kg的焦炭提供，至少需要燃烧多少千克的焦炭？

【分析】（1）知道温泉水的质量、比热容和水的初温和末温，利用放热公式求水放出的热量；

（2）由题知，Q放＝Q吸，根据Q放＝mq求需要焦炭的质量。

【解答】解：

（1）温泉水放出的热量：

Q放＝c水m水△t＝4.2×103J/（kg•℃）×2.5×104kg×（80℃﹣40℃）＝4.2×109J；

（2）由题知，Q放＝Q吸＝4.2×109J，

由Q放＝mq得需要焦炭的质量：

m炭＝＝＝140kg。

答：（1）这些温泉水每天放出的热量是4.2×109J；

（2）若这些热量由热值为3.0×107J/kg的焦炭提供，至少需要完全燃烧140kg的焦炭。

【点评】本题考查了学生对物体放热公式和燃料完全放热公式的掌握和运用，属于基础题目。

28．（5分）如图所示的电路中，电源电压保持不变，灯L标有“12V 12W”的字样，R2＝12Ω，当S1、S2都闭合时。电流表示数为1.2A．这时灯L正常发光（忽略温度对灯丝电阻的影响），求：

（1）电源电压；

（2）电阻R1的阻值；

（3）若将开关S1、S2都断开。此时灯L实际消耗的功率是多少？

【分析】（1）当S1、S2都闭合时，L与R1并联，电流表测干路电流，根据并联电路中各支路两端的电压相等和额定电压下灯泡正常发光可知电源的电压；

（2）当S1、S2都闭合时，根据P＝UI求出通过灯泡的电流，根据并联电路的电流特点求出通过R1的电流，根据欧姆定律求出R1的阻值；

（3）根据欧姆定律求出灯泡的电阻，将开关S1、S2都断开时，L与R2串联，根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流，根据P＝I2R求出此时灯L实际消耗的功率。

【解答】解：（1）当S1、S2都闭合时，L与R1并联，电流表测干路电流，

因并联电路中各支路两端的电压相等，且灯泡正常发光，

所以，电源的电压U＝UL＝12V；

（2）当S1、S2都闭合时，由P＝UI可得，通过灯泡的电流：

IL＝＝＝1A，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，通过R1的电流：

I1＝I﹣IL＝1.2A﹣1A＝0.2A，

由I＝可得，R1的阻值：

R1＝＝＝60Ω；

（3）灯泡的电阻：

RL＝＝＝12Ω，

将开关S1、S2都断开时，L与R2串联，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，电路中的电流：

I′＝＝＝0.5A，

则灯L实际消耗的功率：

PL＝（I'）2RL＝（0.5A）2×12Ω＝3W。

答：（1）电源电压为12V；

（2）电阻R1的阻值为60Ω；

（3）若将开关S1、S2都断开。此时灯L实际消耗的功率是3W。

【点评】本题考查了串并联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用，要注意灯泡正常发光时的电压和额定电压相等。

四、实验与探究题（3小题，共18分）

29．（7分）如图所示，是“探究电流产生的热量与哪些因素有关”的实验装置，甲乙瓶中电阻R甲＞R乙。

（1）为了在较短的时间内达到明显的实验效果，常选用煤油而不用水做实验，是因为煤油具有比热容较　小　（选填“大”或者“小”）、升温较　快　（选填“快”或“慢”）的特点。

（2）本实验甲乙两瓶中煤油的初温和　质量　应相同，并通过观察　温度计示数的变化　来比较电流产生热量的多少。

（3）通电一定时间后，发现　甲　瓶（选填“甲”或“乙”）中的温度计示数更高，由此得出的实验结论是：电流相等通电时间相同时，电阻越　大　（选填“大”或“小”）电流产生的热量越多。

（4）本实验的装置还能探究电流产生的热量与通电时间和　电流　大小的关系。

【分析】（1）为了在较短的时间内达到明显的实验效果，即观察到得温度计示数变化大，则在同质量吸收相同热量的条件下，比热容小的液体温度变化大。

（2）探究两种电阻丝通过电流后产生热量的多少时，应控制煤油的质量和初温要相同；导体产生的热量是要通过煤油的温度变化体现出来；

（3）实验中采用控制变量法，探究电流通过导体产生的热量与电阻间关系时，控制通电时间和电流大小相同，将两电阻丝串联在电路中，控制电流相同，根据影响热量的因素进行分析；

（4）电流产生的热量与电流、电阻和通电时间有关，根据控制变量法分析解答。

【解答】解：（1）若将烧瓶中装有水，则由Q＝cm△t可知，在相同质量的水和煤油中，吸收相同的热量时，由于水的比热容大，温度升高的度数少，温度计的示数变化不明显；故常选用煤油而不用水做实验，是因为煤油的比热容较小，升温较快；

（2）探究两种电阻丝通过电流后产生热量的多少时，应控制煤油的质量和初温要相同；

两电阻丝产生热量的多少是通过温度计示数的变化反映出来的；

（3）通电一定时间后，甲瓶中温度计示数高，由此得出的实验结论是：电流相等，通电时间相同时，电阻越大，电流产生的热量越多；

（4）实验中移动滑动变阻器，可以改变电路的电流，所以本实验的装置还能探究电流产生的热量与通电时间和电流大小的关系。

故答案为：（1）小；快；（2）质量；温度计示数的变化；（3）甲；大；（4）电流。

【点评】本题考查了影响电流产生热量的因素，本实验采用控制变量法和转换法，是探究实验常用的方法。

30．（4分）“为探究影响电磁铁磁性强弱的因素”，小明用电池（电压一定）、滑动变阻器、甲乙两枚铁钉和数量很多的大头针以及足够长的漆包线为主要器材，进行如图所示的实验，闭合开关后：

（1）将滑动变阻器的滑片向左移动，可以观察到电磁铁吸引大头针的数量　增加　。（选填“增加”、“不变”或“减少”），说明匝数一定时，电流越大，磁性越　强　。（选填“强”或“弱”）

（2）由图可知，　乙　铁钉的磁性较强，说明电流一定时，电磁铁的匝数越多磁性越　强　。（选填“强”或“弱”）

【分析】（1）本题通过电磁铁吸引大头针的数量反映电磁铁磁性的强弱；影响电磁铁磁性强弱的因素：电流的大小、线圈的匝数、有无铁芯；分析滑动变阻器的滑片向左移时变阻器连入电路的电阻变化，由欧姆定律确定电流变化；在线圈的匝数一定，铁芯一定时，电流越大，磁性越强；

（2）根据串联电路电流的特点和控制变量法分析。

【解答】解：

（1）滑动变阻器的滑片向左移，连入电路的电阻变小，由欧姆定律可知，电流变大，在线圈的匝数一定、铁芯一定时，电流越大，吸引大头针的个数增加；说明通过电磁铁的电流越大，电磁铁的磁性越强；

（2）图中乙吸引大头针的个数多，根据转换法可知，乙的磁性强；串联电路各处的电流都相等，乙线圈匝数多，吸引大头针的数量多，这说明电流一定时，电磁铁线圈的匝数越多，电磁铁磁性越强。

故答案为：（1）增加；强；（2）乙；强。

【点评】此题是“研究电磁铁磁性强弱”的实验，考查了控制变量法和转换法在实验中的应用，同时涉及到了串联电路的电流规律的运用。

31．（7分）在“测量小灯泡的额定功率”实验中，实验器材有：电池组（3V不变）、电流表、电压表、小灯泡（额定电压为2.5V）、滑动变阻器、开关、导线若干，实物电路如图所示。

（1）将图中的电路图补充完整。要求滑片在左端时，滑动变阻器接入电路阻值最大。

（2）连接好电路闭合开关，调节滑动变阻器，发现小灯泡不亮，电压表示数始终为零，电流表示数变化明显，电路故障可能是　灯泡或电压表短路　。

（3）排除故障后进行实验，调节滑动变阻器，某个时刻电压表的示数为2V，如果要测量灯泡的额定功率，则滑动变阻器的滑片应该向　右　（选填“左”或“右”）调节。

（4）表格是由实验数据得到的电压、电流值，则小灯泡额定功率是　0.625　W，此时灯泡灯丝的阻值是　10　Ω。

（5）分析表中的电压、电流值，发现小灯泡灯丝的阻值有明显变化，引起小灯泡灯丝阻值变化的因素是　温度　。

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| I/A | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |

【分析】（1）要求滑片在左端时，滑动变阻器接入电路阻值最大确定变阻器右下接线柱连入电路中，根据灯的额定电压为2.5V确定电压表选用小量程与灯并联；

（2）连接好电路闭合开关，调节滑动变阻器，电流表示数变化明显，则电路为通路，根据小灯泡不亮，电压表示数始终为零分析；

（3）灯在额定电压下正常发光，比较电压表示数与额定电压的大小，根据串联电路电压的规律及分压原理确滑片移动的方向；

（4）灯在额定电压下正常发光，由表中数据知灯在2.5V时的电流，根据P＝UI求出小灯泡额定功率；由欧姆定律求出此时灯泡灯丝的阻值；

（5）灯的电阻随温度的变化而变化。

【解答】解：（1）要求滑片在左端时，滑动变阻器接入电路阻值最大，故变阻器右下接线柱连入电路中，灯的额定电压为2.5V，故电压表选用小量程与灯并联，如下所示：

（2）连接好电路闭合开关，调节滑动变阻器，电流表示数变化明显，则电路为通路，发现小灯泡不亮，电压表示数始终为零，电路故障可能是灯泡或电压表短路；

（3）灯在额定电压下正常发光，图中电压选用小量程，示数为2V小于灯的额定电压2.5V，应增大灯的电压，根据串联电路电压的规律，应减小变阻器的电压，由分压原理，应减小变阻器连入电路中的电阻大小，故滑片向右移动，直到电压表示数为额定电压2.5V；

（4）灯在额定电压下正常发光，由表中数据知，灯在2.5V时的电流为0.25A，小灯泡额定功率是：

P＝UI＝2.5V×0.25A＝0.625W，由欧姆定律，此时灯泡灯丝的阻值是：

R＝＝＝10Ω；

（5）分析表中的电压、电流值，发现小灯泡灯丝的阻值有明显变化，引起小灯泡灯丝阻值变化的因素是温度。

故答案为：（1）如上所示；（2）灯泡或电压表短路；（3）右；（4）0.625；10；（5）温度。

【点评】本题测量小灯泡的额定功率，考查电路连接、故障分析、操作过程、额定功率和电阻计算及影响电阻大小的因素。

五、不定项选择题（每小题2分，共10分．下列各题有一个或两个选项符合题目要求，全部选对得2分，选对但未选全得1分，选错或不选均不得分）

32．（2分）关于物体的内能、热量和温度，下列说法正确的是（　　）

A．温度为0℃的物体没有内能

B．同一物体内能增加，一定是从外界吸收了热量

C．同一物体从外界吸收了热量，温度一定升高

D．同一物体温度升高，它的内能一定增加

【分析】（1）任何物体都有内能；

（2）改变物体内能的方式有做功和热传递，做功属于能量的转化，热传递属于能量的转移；

（3）物体从外界吸收热量，内能增加，温度不一定升高；

（4）物体的温度越高，内能越大；

【解答】解：

A、内能是物体内部所有分子做无规则热运动的动能和分子势能的总和，任何物体都有内能，故A错误；

B、物体内能增加，不一定是物体吸收了热量，也有可能是外界对物体做了功，故B错误；

C、物体从外界吸收热量，温度有可能不变，例如晶体的熔化过程，吸收热量，但温度不变，故C错误；

D、同一物体温度升高，分子运动加剧，物体的内能增加，故D正确；

故选：D。

【点评】本题主要考查学生对内能概念的了解和掌握，改变内能的方式以及对决定内能大小的因素有哪些是否掌握。关于内能、温度和热量这三个物理量之间的关系和区别，学生一般很容易混淆，不容易辨析。

33．（2分）如图所示是某家用电热器内部电路结构图，其中R1、R2为加热电阻丝（R1＞R2）．下列关于电阻丝的四种连接方式，可使电热器提供不同的发热功率，其中大小说法正确的是（　　）

A．如图的连接方式发热功率最小

B．如图的连接方式发热功率最小

C．如图的连接方式发热功率最大

D．如图的连接方式发热功率最大

【分析】根据公式P＝可知，当电源电压不变时，接入的电阻越小、电功率越大，据此对选项逐一分析即可得出结论。

【解答】解：

A图中只有电阻R2工作，B图中两电阻串联，C图中两电阻并联，D图中只有电阻R1工作，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，且R1＞R2，

所以，选择中的电阻关系为RB＞RD＞RA＞RC，

则由P＝可知，PC＞PA＞PD＞PB。

故选：BC。

【点评】本题考查电功率大小的判断，关键是分析电路的连接，这是本题的难点，也是重点，还要知道串、并联电路电阻的规律。

34．（2分）如图所示是物理兴趣小组同学设计的太阳能路灯。图1中，甲和乙一个是太阳能电池板，一个是路灯，R为光敏电阻，其电阻大小与光照强度关系如图2所示；白天太阳能电池板为蓄电池充电，夜晚蓄电池为电灯供电。下列说法正确的是（　　）

A．白天光线较强时电磁铁磁性较弱

B．白天蓄电池相当于电源

C．甲是太阳能电池板，乙是路灯

D．甲是路灯，乙是太阳能电池板

【分析】根据光照强度与电阻R阻值的关系判定白天和黑夜的电流的连接状态；据此判定电路中各个元件的作用。

【解答】解：

电路中的R为光敏电阻，其电阻大小与光照强度的关系为光照越强，电阻越小，电流大，磁性强，衔铁在下部；晚上电阻大，磁性弱，衔铁在上部；

A、光照越强，电阻越小，电流大，磁性强，故A错误；

B、白天光线强时，太阳能电池板为蓄电池充电，蓄电池相当于用电器，故B错误；

CD、白天是路灯不工作，所以通过路灯无电流，故乙是太阳能电池板，甲是路灯，故C错误，D正确。

故选：D。

【点评】本题考查了太阳能电池板与蓄电池的能量转化、电磁继电器的工作原理，是一道基础题，知道转化前后能量存在的形式，是正确解题的关键。

35．（2分）如甲图所示的电路中，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压不变。闭合开关S后，滑片P从a端移动到b端，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如乙图所示，下列判断正确的是（　　）

A．滑动变阻器的最大阻值为10Ω

B．电阻R1的阻值为 10Ω

C．电源电压为6V

D．电源电压为4V

【分析】由图甲可知，两电阻串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流。

（1）当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，电压表的示数最大，根据图象读出电表的示数，利用欧姆定律求出滑动变阻器的最大阻值；

（2）利用串联电路的电压特点和欧姆定律表示出滑片P在a端和b端时的电源电压；利用电源的电压不变得出等式即可求出R1的阻值，进一步求出电源的电压。

【解答】解：

（1）由图甲可知，两电阻串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流。

当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，

由图乙可知，I最小＝0.4A，U2＝4V，

则滑动变阻器的最大阻值：

R2＝＝＝10Ω，故A正确；

（2）当滑动变阻器滑片P在b端时，根据串联电路中总电压等于各分电压之和和I＝可得电源的电压：

U＝I2R1+U2＝0.4A×R1+4V﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①

当滑动变阻器滑片P在a端时，滑动变阻器接入电路中的电阻为0，电路中的电流最大；

由图乙可知I最大＝1.2A，

由I＝可得，电源的电压：

U＝I最大R1＝1.2A×R1  ﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

解①②得：R1＝5Ω，U＝6V，故C正确、BD错误。

故选：AC。

【点评】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，关键是知道滑动变阻器接入电路中的电阻最大时电路中的电流最小、滑动变阻器接入电路中的电阻最小时电路中的电流最大。

36．（2分）如图所示的电路中，电源电压U灯丝电阻都保持不变，灯L标有“6V 3W”字样；当开关S闭合后，滑动变阻器的滑片P在a、b两点间移动时，电压表示数的变化2～6V，且滑片P位于b点时灯L的功率是滑片P位于a点时灯L功率的9倍。滑片P在a点时，滑动变阻器的功率为Pa，滑片P在b点时，滑动变阻器的功率为Pb．则下列判断正确的是（　　）

A．U＝7V	B．U＝9V	C．Pa：Pb＝1：1	D．Pa：Pb＝1：2

【分析】由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压。

（1）由串联电路的分压特点可知，滑片位于a点和b点时电压表的示数，根据串联电路的电压特点求出灯泡两端的电压，根据P＝UI＝结合滑片P位于b点时灯L的功率是滑片P位于a点时灯L功率的9倍得出等式求出电源的电压；

（2）滑片P在a点和b点时，根据串联电路的特点和欧姆定律求出求出通过灯泡的电流即为电路中的电流，根据P＝UI求出两种情况下滑动变阻器的电功率，然后求出它们的比值。

【解答】解：由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压。

（1）由题知，滑动变阻器的滑片P在a、b两点间移动时，电压表示数的变化2～6V，

滑片位于a点时，变阻器接入电路的阻值较大；而滑片位于b点时，变阻器接入电路的阻值较小；

由串联电路的分压特点可知，滑片位于a点时电压表的示数Ua＝6V，滑片位于b点时电压表的示数Ub＝2V，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，灯泡两端的电压分别为ULa＝U﹣Ua＝U﹣6V，ULb＝U﹣Ub＝U﹣2V，

因滑片P位于b点时灯L的功率是滑片P位于a点时灯L功率的9倍，

所以，＝＝（）2＝（）2＝，

解得：U＝8V，故AB错误；

（2）滑片P在a点时，滑动变阻器的功率：

Pa＝UaIa＝Ua×＝Ua×＝6V×＝，

滑片P在b点时，滑动变阻器的功率：

Pb＝UbIb＝Ub×＝Ub×＝2V×＝，

则Pa：Pb＝：＝1：1，故C正确、D错误。

故选：C。

【点评】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用，分清滑片位于不同位置时电压表的示数是关键。

六、填空题

37．（4分）按要求填空：

（1）小明用教材中的实验电路探究“电流与电阻的关系”时，老师提供的实验器材有：电源（电压恒为4.5V），电流表、电压表各一个，开关一个，四个定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω、20Ω），两只滑动变阻器（规格分别为“20Ω 2A”、“50Ω 1A”），导线若干。将5Ω的电阻接入电路，检查无误后闭合开关，移动滑片，使电压表的示数为1.5V，并记下相应的电流值，为了完成用四个定值电阻进行实验，滑动变阻器应选择：　50Ω 1A　（选填“20Ω 2A”或“50Ω 1A”）。

（2）如甲图所示，电路中有一个未画出的正确连接的电压表，电阻R1的阻值为8Ω，所用滑动变阻器R2是“10Ω 2A”和“5Ω 3A”中的一个。若某次实验时两表刻度盘上的指针位置如乙图所示，此时滑动变阻器接入电路的阻值恰为最大值的一半。他们实验时所选用的变阻器R2是　10Ω 2A　，R2两端的电压为　1　V或　5　V。

【分析】（1）探究电流与电阻的关系，应保持电阻两端的电压不变；根据串联电路电压的规律求出变阻器分得的电压，根据分压原理，求出当接入20Ω电阻时变阻器连入电路中的电阻；

（2）图乙中，若电压表选用大（小）量程，确定分度值读数；

若电流表选用小（大）量程确定分度值读数，得出电压表和电流表可能读数；

根据电压表示数和电流表示数大小，由欧姆定律R＝得出可能的电阻大小，并与R1大小和两个可能选用的变阻器最大值的二分之一比较，从而得出电压表连接的位置；

根据当电流为0.2A或1A时，由可能的电压表示数，由欧姆定律得出R1的电压，根据串联电路的规律和欧姆定律，从而求出变阻器连入电路的电阻，确定可能的情况，根据题意确定选用的变阻器的规格；

根据串联电路电压的规律求出R2两端的电压可能为多大。

【解答】解：（1）电阻两端的电压始终保持UV＝1.5V，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压：U滑＝U﹣UV＝4.5V﹣1.5V＝3V，变阻器分得的电压为电压表示数的2倍，根据分压原理，当接入20Ω电阻时，变阻器连入电路中的电阻为：

R滑＝2×20Ω＝40Ω，故为了完成整个实验，应为了完成用四个定值电阻进行实验，滑动变阻器应选择“50Ω 1A”；

（2）图乙中，若电压表选用大量程，分度值为0.5V，电压表示数为13V；若电压表选用小量程，分度值为0.1V，电压表示数为2.6V；

若电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流为0.2A，若电流表选用大量程，分度值为0.1A，电流为1A；

根据电压表示数和电流表示数大小，由欧姆定律R＝得出可能的电阻大小几种可能为：

2.6Ω、13Ω和65Ω，电阻大小都不等于8Ω，故电压表不可能并联在R1的两端；

且此时滑动变阻器接入电路的阻值恰为最大值的一半，不论选用的滑动变阻器R2是“10Ω 2A”还是“5Ω 3A”，都不可能是2.6Ω、13Ω和65Ω，故电压表也不可能并联在变阻器的两端，则电压表只能并联在电源两端；

①若电路的电流为0.2A，当电源电压为2.6V，由欧姆定律，R1的电压为：

U1＝I1R1＝0.2A×8Ω＝1.6V，根据串联电路的规律和欧姆定律，变阻器连入电路的电阻：

R滑＝＝＝5Ω；

当电源电压为13V，同理，R滑＝57Ω，不符合题意；

②若电路的电流为1A，由欧姆定律R1的电压为：

U1′＝I1′R1＝1A×8Ω＝8V，故电源电压只能为13V，

根据串联电路的规律和欧姆定律，变阻器连入电路的电阻：

R滑＝＝═5Ω；

综上，他们实验时所选用的变阻器R2是10Ω 2A；

故R2两端的电压可能为：

U2＝2.6V﹣1.6V＝1V；

或U2′＝13V﹣8V＝5V。

故答案为：（1）50Ω 1A；（2）10Ω 2A；1；5。

【点评】本题研究电流与电阻的关系，考查串联电路的规律及欧姆定律的运用及分类讨论能力、演绎推理能力，关键是正确确定电压表的连接，对学生思维能力要求较高。

38．（6分）有一个电学黑箱，其外形如甲图所示，箱体外有A、B、C、D四个接线柱，箱体内部只有三个阻值分别为20Ω、15Ω、10Ω的定值电阻。为了探究其内部结构，先组装一个电路，如乙图所示，电源电压为3V，电流表量程为0﹣0.6A．电阻R的阻值为5Ω．把这个电路的E、F端分别与黑箱外的A、B、C、D接线柱相连，根据电流表的示数，推测黑箱内部电阻的连接情况。

（1）把组装电路的E、F端与黑箱接线的A、C端连接时，电流表示数为0.12A，此时，黑箱内的电阻

R＝　20　Ω，整个电路的总电功率是　0.36　W。

（2）把组装电路的E、F端分别与黑箱的接线柱连接：与C、D端连接时，电流表示数为0.06A；与A、D端连接时，电流表示数为0.1A；与A、D端连接时，同时用导线把B、D连接，电流表示数为0.15A。

①如果把E、F与A、D端相连接，通电10s黑箱电路消耗的电能是多少J？

②请在答题卷方盒内画出电阻的连接图，并在图中标出每个电阻的阻值。

【分析】（1）把组装电路的E、F端与黑箱接线的A、C端连接时，根据欧姆定律求出总电阻，利用电阻的串联求出黑箱内的电阻，再利用P＝UI求出整个电路的总电功率；

（2）①把E、F与A、D端相连接，根据W＝UIt求出通电10s黑箱电路消耗的电能；

②把组装电路的E、F端分别与黑箱的接线柱连接，根据欧姆定律和电阻的串联求出与C、D端连接和与A、D端连接以及与A、D端连接同时用导线把B、D连接时箱内的电阻，然后得出电阻的连接图。

【解答】解：（1）把组装电路的E、F端与黑箱接线的A、C端连接时，

由I＝可得，电路的总电阻：

R总1＝＝＝25Ω，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，黑箱内的电阻：

R箱＝R总1﹣R＝25Ω﹣5Ω＝20Ω，

整个电路的总电功率：

P＝UI1＝3V×0.12A＝0.36W；

（2）①把E、F与A、D端相连接，通电10s黑箱电路消耗的电能：

W＝UI3t＝3V×0.1A×10s＝3J；

②把组装电路的E、F端分别与黑箱的接线柱连接：

与C、D端连接时，电路的总电阻R总2＝＝＝50Ω，箱内的电阻为45Ω；

与A、D端连接时，电路的总电阻R总3＝＝＝30Ω，箱内的电阻为25Ω；

与A、D端连接时，同时用导线把B、D连接，电路的总电阻R总4＝＝＝20Ω，箱内的电阻为15Ω；

综上可知，电阻的连接图如下图所示：

答：（1）20；0.36；

（2）①通电10s黑箱电路消耗的电能是3J；②如上图所示。

【点评】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式、电功公式的应用，分析数据得出电阻的连接方式和位置是本题的关键。

声明：试题解析著作权属菁优网所有，未经书面同意，不得复制发布

日期：2020/2/15 14:20:34；用户：3178537625；邮箱：3178537625@qq.com；学号：9978245