江西省南康区第八中学2018-2019学年度九年级上学期第二次月考试卷（无答案）

一、填空题（共40分，每空2分）

1．教室里的各盏照明灯之间是       联的，当教室里多开一盏照明灯时，干路上的电流大小将                。 （选填“变大”、“不变”或“变小”）

2． (黄冈)两只水果点亮了一只发光二极管（如图1），金属片A 是水果电池的____    （填“正极”或“负极”），两水果之间____    （填“串联”或“并联”）。现将二极管正负极接线对调，二极管不发光，此时水果电池的正负极之间_____（填“有”或“没有”）电压。

图1

图2

3．（常德）小明按图2甲的电路进行实验，当闭合开关用电器正常工作时，电压表V1和V2的指针完全一样，如图2乙所示，则L1两端的电压为　     　V，L2两端的电压为     　V．

4．(阜新)如图3所示电路中，若使L1、L2并联，则甲接________表，乙接 ________表，丙接________表．

图5

图3

图4

5．(漳州)如图4所示的电路，电源电压是3 V，闭合开关S后，两灯均发光，电压表的示数是1.4 V，此时灯L1两端的电压是________V；一段时间后，两灯同时熄灭，电压表示数变大，导致这种电路故障的原因可能是__________________．

6．(湖北)如图5所示为“探究影响导体电阻大小的因素”的实验电路图，A、B之间接电阻．

(1)本实验通过观察__________比较电阻的大小．

(2)小明发现手边只有一根较长的电阻丝，他可以探究导体的电阻是否与导体的__________和__________有关．

7．如图6所示的是四根高压输电线上的一个装置，利用这个装置将四根导线并联起来，相当于增大了导线的______________，从而减小了导线的__________，以达到减少输电线上电能损失的目的.

图6

8．（江苏盐城）某新型手电筒由电池，开关和三粒相同的LED灯珠连接而成，工作时每粒灯珠都正常发光且电压都为U。为探究三粒灯珠的连接方式，小明从正在发光的手电筒中取下其中一粒灯珠，发现另外两粒灯珠不亮，则手电筒中三粒灯      	联的，手电筒正常工作时通过三粒灯珠的电流	   （相等/不相等），手电筒电池的电压为		。

二、选择题（共32分，第9～14小题为单选；第15、16小题为多选；每小题4分）

9、（广州）图7所示电路，L1的电阻比L2的大.开关闭合，灯均发光，则【     】

A.    V示数等于V1示数　　      B.   V1示数大于V2示数

C.    A示数大于A1示数　　      D.   A2示数大于A1示数

图7

图8

10、（郴州）如图8所示，电源电压为6V，闭合开关后，电压表的示数为4V，下列描述不正确的是【    】

A．	L1两端电压为2V	       B．	L1两端电压为4V

C．	L2两端电压为4V	      D．	L1和L2两端电压之和为6V

11、（北京）通常情况下，关于一段粗细均匀的镍铬合金丝的电阻，下列说法中正确的【  】A．合金丝的电阻跟该合金丝的长度有关

B．合金丝的电阻跟该合金丝的横截面积无关

C．合金丝两端的电压越大，合金丝的电阻越小

D．通过合金丝的电流越小，合金丝的电阻越大

12、（菏泽）在如图9所示的电路连接中，下列说法正确的是【     】

A．	灯泡L1和L2并联，电流表测的是L1支路的电流

B．	灯泡L1和L2并联，电压表测量的是电源电压

C．	灯泡L1和L2串联，电压表测的是L2的电压

D．	灯泡L1和L2串联，电压表测的是L1的电压

图9

图10

13．（南充）如图10（a）所示电路中，当闭合开关后，两只电压表的指针偏转均如图10（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为【    】

A. 6V  1.5V        B. 7.5V  1.5V    C. 1.5V  7.5V      D. 1.5V  6V

14、（泰安）如图11所示电路，电源电压为3V，当开关S闭合后，只有一盏灯泡发光且电压表的示数为3V，产生这一现象的原因可能是【     】

|  | A． | 灯泡L1处短路 | B． | 灯泡L2处短路 | C． | 灯泡L1处断路 | D． | 灯泡L2处断路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图12

图11

15．小华用如图12所示电路进行如下操作，下列说法不正确的是【    】

A．直接将A、B连接，闭合开关后电路短路

B．测量电流时，应将电流表“＋”接在A点，“－”接在B点

C．在A、B间接电压表，闭合开关后电压表无示数

D．在A、B间接另一灯泡，两灯泡是并联的

16、（益阳）下列有关电阻的说法不正确的是【     】

A．导体的电阻越大，表明导体的导电能力越强

B．导体的电阻与导体两端的电压成正比

C．导体中的电流为零时电阻也为零

D．导体的电阻是导体本身的一种性质，与导体的材料、长度和横截面积等因素有关

三、作图、实验或探究题（共28分）

17．（4分）(汕尾)按照如图13的实物电路，画出对应的电路图．

图13

18．（8分）(湛江)小明同学对串联电路的电压规律进行了探究．

【猜想与假设】串联电路总电压等于各用电器两端的电压之和．

【设计与进行实验】

(1)按如图14所示的电路图连接电路．

(2)闭合开关，排除故障，用电压表测出L1两端的电压．

(3)在测L2两端的电压时，小明为了节省时间，采用以下方法：电压表所接的B接点不动，只断开A接点，并改接到C接点上．

(4)测出AC间的电压，得出结论．

| UAB/V | UBC/V | UAC/V |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | 1.4 | 3.8 |

图14

【交流与评估】

(1)在拆接电路时，开关必须__________．

(2)闭合开关，发现电压表示数为零，则小灯泡的故障可能是__________或__________．

(3)小明用上面的方法能否测出L2两端的电压？______.为什么？________________.

(4)方法改进后，测出AB、BC、AC间的电压记录在下面表格中，小明分析实验数据得出结论：串联电路总电压等于各用电器两端电压之和．此实验在设计方案上存在的不足之处是____________________．改进方法：______________________________________________.

19.（8分）（泰州）如图15是小明“探究并联电路电流特点”的电路图．实验中，他将一只电流表分别接在A、B、C三处，测得的数据如图甲中所示．完成此实验至少需要        根导线；小明由此得出：并联电路中干路电流等于                                   ；请指出小明就此得出结论的不科学之处：                                   ，你认为可做出的改进是                                                 .

图15

图16

20．（8分）在探究决定电阻大小的因素时，研究小组中甲、乙、丙三位同学作出如下猜想： 甲：导体的电阻与导体的长度有关。

乙：导体的电阻与导体的材料有关。

丙：导体的电阻与导体的横截面积有关。

实验室备有几种电阻丝，参数如下表。

如图16所示，是为完成探究连接的实验电路。

（1）实验中应通过比较              的大小，来比较电阻丝电阻的大小，达到验证猜想的目的。

（2）若要验证乙同学的猜想，则应该选用         (填编号)两根电阻丝进行对比实验。

（3）选用 b、c 两根电阻丝进行对比实验，是为了验证           同学的猜想。