甘肃省定西市安定区城区六校2019——2020学年度

12月份九年级物理月考卷

学校                     班级              成绩

一、选择题（每小题3分，共30）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.（2019福建省卷）.下列实例中，属于通过做功改变物体内能的是

A.搓手会发热                              B.川冷水冷却热鸡蛋

C.晒太阳取暖                              D.给热咖啡加冰降温

2. (2019，南京)关于温度、热量和内能，下列说法正确的是

A．温度相同的物体内能一定相等

B．汽油机做功冲程中燃气的内能减小

C．我们不敢大口喝热气腾腾的汤，是因为汤含有的热量较多

D．电能可以使灯泡发光，同时产生内能，这些内能又可以自动转化为电能

3. (2019，咸宁)古诗词往往蕴含丰富的物理知识，在下列诗词中能体现“分子在不停息运动”的是

A．水晶帘动微风起，满架蔷薇一院香

B．姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船

C．去年今日此门中，人面桃花相映红

D．两岸青山相对出，孤帆一片日边来

4. （2019四川成都）下列符合安全用电要求的是

A.只要低于36V的电压,人体都可接触

B.三脚插头较长的那只脚无用,可以去掉

C.用湿布擦台灯前将其插头从插座中拔出

D.发现有人触电时,可直接用手去拉触电者

D．电压表示数与电流表示数的比值不变

5. (2019，龙东)甲、乙两个小灯泡上分别标有“6 V　3 W”和“4 V　2 W”字样，现在把它们按不同方式接在不同电路中(不考虑灯丝电阻的变化)，下列判断错误的是(B)

A．若把它们并联在4 V电路中，乙灯正常发光

B．若把它们并联在4 V电路中，甲灯比乙灯亮

C．若把它们串联在10 V电路中，两灯都可以正常发光

D．若把它们串联在10 V电路中，甲灯比乙灯亮

6. (2019，武汉)如图所示，电源电压保持不变．只闭合开关S1，电流表和电压表均有示数，若再闭合开关S2，则下列说法正确的是

A．电流表示数变大，电压表示数变小

B．电流表示数变小，电压表示数不变

C．电压表示数与电流表示数的比值变小

7. (2019，绥化)下图是汽油机一个工作循环的四个冲程，不是靠飞轮惯性完成的冲程是

8. (2019，玉林)下列做法中，符合安全用电原则的是

9. (2019，天津)如图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图，当滑片P向左滑动时，连入电路的电阻变小的是

10. (2019，巴中)如甲图所示的电路中，电源电压为8 V恒定不变，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，闭合开关S后，在滑片P滑动过程中，电压表与电流表示数的变化关系如图乙所示，根据图像信息可知，下列判断错误的是

A．R0的阻值是5 Ω

B．电路的最大总功率12.8 W

C．R0的最小功率是1.6 W

D．滑动变阻器最大阻值是35 Ω

二、填空题（每空2分共26分）

- 11. （2019四川攀枝花）我国在南海海底开采出的天然气水合物，俗称“可燃冰”，1m3可释放出约0.8m3的水和164m3的天然气。居民使用天然气烧水是利用        （填“热传递”或“做功”）的方式改变水的内能。天然气热值为1.9×107J/m3，完全燃烧50m3的天然气释放的热量为                  J。

12. (2019，龙东)学校为方便学生参加中考，给每位学生发放统一的学习用品，包括：①涂卡备用铅笔芯、②金属圆规、③橡皮、④塑料尺，以上物品属于导体的是      (填序号)；与头发摩擦过的塑料尺具有的性质            ．

13. (2019，毕节)如图甲所示电路，当开关S1、S2闭合后，A2与R2是串(选填“串”或“并”)联的，电流表A1测量的是通过       (选填“干路”“R1”或“R2”)的电流，电流表的指针偏转如图乙所示，电流表的示数为        A.

14. (2019，河南)在家用电器调查活动中，小亮让电热水器单独工作2 min，测得家中如图所示的电能表的转盘转了70 r，热水器的实际功率为       W；若不计能量损失，这段时间内热水器中50 L的水可升温        ℃.由于热水器的功率远大于冰箱，从安全用电的角度考虑，热水器的电源线比冰箱的要_     _ (选填“粗”或“细”)．[已知ρ水＝1.0×103 kg/m3，c水＝4.2×103 J/(kg·℃)]

15.(2019，自贡)用试电笔可辨别火线和零线，使氖管发光的是         ．如图所示电路，闭合开关后，发现电灯不亮，用试电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，可能发生的故障是       之间断路．

16. (2018，淮安)如图甲所示是电阻R和灯泡L的I－U图像．由图可知，电阻R的阻值是_           __Ω.将电阻R和灯泡L接在图乙电路中，S闭合，电流表示数为0.3 A，则电源电压为__    __V。

17. (2019，宿迁)随着我国经济的飞速发展，汽车已经进入寻常百姓人家．如图是一种自动测定汽车油箱内油面高度的装置．R0为定值电阻，R是滑动变阻器，它的金属滑片连在杠杆的一端．从油量表(由电流表改装)指针所指的刻度就可知道邮箱内油面高低．当油面下降时，滑动变阻器连入电路的阻值将        ，电流表的示数将          (均选填“变大”“变小”或“不变”)．若换用电压表改装成油量表，要求油面升高时电压表示数变大，电压表应并联在图         元件两端．

18. (2019，抚顺)如图所示，电源电压为9 V，当闭合S、S1，断开S2时，调节滑片P，使电压表示数为5 V，此时电流表示数为1 A，小灯泡正常发光，则小灯泡的额定功率为    W.若保持滑片P位置不动，闭合S、S2，断开S1时，电流表示数增大0.5 A，则定值电阻R0的阻值为      Ω，此时R0的功率为         W.

三、作图题（共6分）

19.(2019，贵阳)如图所示是未完成连接的实物图，请用笔画线代替导线完成该电路的连接．要求：两灯并联，开关S在干路上，电流表只通过L1的电流，导线不能交叉．

20. (2019，绥化)请用笔画线表示导线，将图中的电灯、开关和插座正确接入家庭电路中．

四、实验探究题（每空2分共20分）

21. （2019贵州铜仁）小李为了探究“电流与电压的关系”，请你与他合作并完成以下实验步景。

(1)请你在虚线框中设计出相应的电路图。

(2)小李在探究电流与电压的关系时，要控制         不变。通过实验探究，得到以下数据。在进行数据分析时，小李发现表格中有一组错误的数据，请你找出第    组数据是错误的。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
| 电流I/A | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.44 | 0.48 |

(3)为了分析电流与电压的定量关系，请你利用正确的数据，在坐标中绘制出电流与电压关系的图像。

22. 在用伏安法测量标有“2.5 V”灯泡额定功率的实验中，小明发现电流表损坏，其他元件完好．

(1)小明用已有的器材、5 Ω电阻R0和另一块电压表，设计了如图所示电路图．其中虚线框内的元件组合体相当于                _．

(2)小明进行了如下实验，请补充完整．

①连接好电路，将滑动变阻器连入电路的阻值调到_        __．

②合上开关，移动滑片，使灯泡两端电压为 _            _V.

③再读出R0两端的电压为1.5 V.

(3)若实验操作正确，则灯泡的额定功率为             W。

五、计算题（共2小题，各7分共14分）

23. 我国自主研发的某品牌汽车进行技术测试，已知该车在某段长1.2km的水平路面做匀速直线运动，用时40s，汽车在行驶过程中受到的阻力为400N，汽车在此过程中发动机热机效率为48%，汽油的热值q=4.6×107J/kg。在该段测试过程中：
（1）汽车的功率为多少？
（2）燃烧了多少汽油？（计算结果保留两位小数）

24. (2019，岳阳)一新款节能电炖锅如图甲，有关技术参数如下表所示(设电炖锅不同挡位的电阻和加热效率均不变)．

| 额定电压 | 电炖锅挡位 | 额定功率/W |
| --- | --- | --- |
| 220 V |  |  |
| 低温 | 200 |  |
| 中温 | 400 |  |
| 高温 | 600 |  |

(1)求电炖锅在高温挡正常工作时的电流(计算结果保留一位小数)；

(2)在用电高峰期，关掉家里的其他用电器，只让处于中温挡状态的电炖锅工作，观察到标有“1 800 r/(kW·h)”的电能表转盘在121 s内转了20圈，求此时的实际电压；

(3)电炖锅正常工作时，用低温挡和高温挡分别给质量相同的冷水加热，待水温达到50 ℃时开始计时，绘制的水温随时间变化的图像如图丙所示．结合所给信息，通过计算，分析比较用高温挡还是用低温挡更节能．