2019-2020学年度第一学期潜山市教学质量验收

九年级物理试卷

考生注意：本卷满分100分，考试时间90分钟。

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |

| 得分 | 评卷人 | 一、填空题（每空2分，共30分）将答案直接填写在横线上，不必写出解题过程。 |
| --- | --- | --- |

- 吃面时闻到面的清香，说明分子发生了＿＿＿＿＿＿现象；两块表面干净的铅互相压紧能够吊住重物，说明分子间存在＿＿＿＿＿＿＿。

- 油罐车的尾部总装有一根拖在地上的铁链（如图），这是因为铁链和大地是＿＿＿＿＿，可以把运输过程中油与油罐的内壁摩擦产生的电荷引入大地，避免因＿＿＿＿＿产生的火花引起爆炸。

- 热机（如汽车、拖拉机的发动机等）是将燃料的内能转化为机械能的装置，热机的发展和应用推动了人类社会的进步与发展，但热机在能的转化过程中不可避免地会对环境造成一定程度的污染。请你列举热机对环境造成的污染：①＿＿＿＿＿污染；②＿＿＿＿＿污染。

- 在学习“磁体具有磁性”时，老师做了如图所示的实验：将一磁体靠近悬挂着的钢棒，钢棒会被磁体吸引。请你从场的角度解释钢棒被磁体吸引的原因：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

- 学校有前、后两个门，在前、后门各装一个按钮开关，学校传达室有红、绿两盏灯和电池组。要求：前门来人按下开关时红灯亮，后门来人按下开关时绿灯亮。请在方框内画出符合上述要求的电路图。

- 如图是小明在“测量小灯泡的电阻”实验中，根据实验数据描绘出的小灯泡的电流与电压关系图象，分析U－I图象可知，小灯泡的电流跟电压不成正比关系，原因可能是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

- 如图，是丹麦物理学家奥斯特所做的实验：在静止的小磁针上方平行地放置一根直导线，并将直导线接入电路中。闭合开关，当导线中通过电流时，它下方的磁针发生了偏转。为了进一步证明电流的周围存在着磁场，你下一步的操作是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

- n个阻值均为R0的电阻并联，其总电阻为R＝＿＿＿＿＿＿。现有两个阻值分别为12Ω和60Ω的电阻R1、R2并联起来，可以看作是＿＿＿个60Ω的电阻并联，所以这两个电阻并联后的总电阻是＿＿＿＿＿Ω。

电饭煲、电烙铁、电风扇上均标有“220V　60W”的字样，它们各自正常工作相同时间，＿＿＿＿＿＿（选填“电饭煲

九年级物理试卷　第 1 页　共 6 页

九年级物理试卷　第 2 页　共 6 页

九年级物理试卷　第3 页　共 6 页

”、“电烙铁”、“电风扇”）产生的热量最少。一只标有“220V　1800W”的电水壶正常工作12min，消耗的电能为＿＿＿＿＿＿＿kW·h。

| 得分 | 评卷人 | 二、选择题（每小题3分，共27分）以下各题所给出的四个选项中，只有一个选项是符合题意的，请将该选项的序号填入下列框内。 |
| --- | --- | --- |

| 题 号 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答 案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- “全国中小学安全教育平台”和物理学科都强调了安全用电。下列做法符合安全用电要求的是（　　）

A、选用插座时，所有家用电器都使用两孔插座

B、搬动电器时，可以不断开电源开关

C、有人触电时，首先要打电话叫供电所停电

D、当遇到高压电线断落地面时，应单脚跳或双脚并跳，撤离现场

- 有些物理量与物质的微观结构有关。下图中的示意图形象反映了物质处于三种状态下分子排列的特点。在物质由甲图变成乙图的过程中，下列物理量一定保持不变的是（　　）

A、温度　　　B、内能　　　C、质量　　　D、比热容

- 不属于利用如图所示实验原理工作的是（　　　）

A、动圈式扬声器　　　　　　　B、动圈式话筒

C、变压器　　　　　　　　　　D、电磁炉

- 下列说法正确的是（　　）

A、由于水的比热容大，烧开水时，需要吸收更多的热量，要消耗更多的燃料

B、用打气筒给自行车轮胎打气时主要是通过克服摩擦做功增加筒内气体的内能

C、电荷移动形成电流，而且正电荷移动的方向规定为电流的方向

D、通电导体在磁场中一定会受到磁场力的作用

- 如图所示是一个便携式充电器正在给手机电池充电，在充电过程中，该手机电池（　　）

A、相当于电路中的电源，电能转化为化学能

B、相当于电路中的用电器，电能转化为化学能

C、相当于电路中的电源，化学能转化为电能

D、相当于电路中的用电器，化学能转化为电能

- 有A、B、C、D四个带电体，已知D带正电，A和C互相排斥，C和B互相吸引，B和D互相排斥，则（　　）

A、A、C带正电，B带负电       B、A、C带负电，B带正电

C、B、C带正电，A带负电       D、C所带电性不能确定

- 如图所示，在螺线管内放一枚小磁针，当开关S闭合后，小磁针的N极指向将（   ）

A、不动　　　B、垂直纸面向外转90°　　C、垂直纸面向里转90°　　D、旋转180°

- 如图所示的电路中，电源电压不变，开关S始终闭合，S1由闭合到断开时，则（　　）

A、电压表的示数变大     B、电路中的总电阻变大

C、电流表的示数变大     D、电路消耗的总功率变大

- 如图所示的电路，将A、B两端接入10V电源，电压表示数为4V；拆去A、B两端电源，再将C、D两端接入20V 电源，电压表示数为12V，则R1∶R3的值为（　　）

A、3∶2　　　　B、1∶1　　　　C、9∶4　　　　D、4∶9

| 得分 | 评卷人 | 三、实验题（每空2分，共20分） |
| --- | --- | --- |

- 在“探究并联电路的电压规律”实验中，小明同学设计了如图所示的电路。

| 实验次数 | L1两端的电压U1/V | L2两端的电压U2/V | A、B两端的电压U/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |

（1）在连接电路中，开关应该处于＿＿＿＿＿＿（选填“闭合”或“断开”）状态。

（2）根据如图连接好电路，闭合开关进行试触时，他发现电压表的指针反向偏转，其原因是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

（3）故障排除后，小明选用不同规格的灯泡，完成了三次实验，并记录了数据。分析上表中的数据，可得出的结论为：（请用语言文字准确叙述）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

- 滑动变阻器是初中电学实验中一个重要的电路器件。实验中，滑动变阻器起到的一个共同作用是保护电路，但由于每个实验的目的不同，使得滑动变阻器在不同的实验中还具有不同的作用。请你分别写出滑动变阻器在下列三个实验中的不同作用：

（1）探究电流与电阻的关系：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

（2）“伏安法”测定值电阻器的电阻：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

（3）研究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

- 实验室里有一捆铜导线，其横截面积S为1.0mm2，查表得知，此种铜导线每1m的电阻为1.7×10－2Ω。小明想利用图甲所示电路测出这梱铜导线的电阻Rx，从而确定铜导线的长度。他选用的器材有：电流表（0～0.6A）、电压表（0～3V）、滑动变阻器R（铭牌“25Ω，1A”）、定值电阻R0（阻值为3Ω）、电源（电压6V）、开关、导线若干。

（1）甲图中Rx、R0与滑动变阻器R是＿＿＿＿＿联的。（填“串”、“并”或“混”）

（2）调节滑动变阻器R，当电流表的读数为0.50A时，电压表示数如图乙所示，其读数为＿＿＿＿＿＿V。

（3）在（2）的条件下，根据电路图可求得铜导线的长度为＿＿＿＿＿＿＿m。（小数点后面保留1位数）

（4）实验证明：导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的材料、长度及横截面积，导体电阻的大小可由计算得到，式中叫导体的电阻率，单位是Ω·m。那么由以上条件可以求出铜的电阻率为＿＿＿＿＿＿＿＿＿Ω·m。

| 得分 | 评卷人 | 四、计算与推导（第22小题7分，第23小题8分，第24小题8分，共23分）解答必须要有必要的公式和计算过程，只有最后答案的不能得分。 |
| --- | --- | --- |

- 将质量为100g的铅块加热到98℃，然后投入温度为12℃、质量为80g的煤油中，测出混合后的温度为18℃，不计热损失，求：

（1）煤油的比热容为多少？

（2）若将80g煤油完全燃烧，则可以放出多少热量？

［铅的比热容c铅＝0.13×103J/（kg·℃），煤油的热值为q煤油＝4.6×l07J/kg］

- 实验中，对于一些阻值很小的电阻，用伏安法直接测量比较困难，可以采用两个电流表来测量，如图所示，就是一种测量小电阻的方法。

电流表内部有电阻，当通过电流时，也遵循欧姆定律。已知电流表A1的内阻为为0.1Ω，通过的电流为0.02A，电流表A2的内阻为为1Ω，通过的电流为0.04A。

（1）求电流表A2两端的电压。

（2）待测电阻Rx的阻值。

24、在如图所示的电路中，电源电压为12V，且保持不变，图中a处可以接电流表，也可以接电压表。若a处接入某种电表后，闭合开关，R2消耗的电功率为3W；若a处接另一种电表，闭合开关后，R2消耗的电功率为12W。则：

（1）请你分析说明，第一次a处接的是哪一种电表，第二次a处接的是哪一种电表？

（2）求出R1和R2的阻值。

潜山市2019—2020学年度第一学期期末教学质量检测

九年级物理参考答案

一、填空题：（每空2分，共30分）

1、扩散；引力　　　　　2、导体；放电　　　3、①噪声；②大气

4、磁体周围存在磁场，钢棒被磁化为磁体后，磁场对放入其中的磁体有力的作用

5、如图。

6、灯丝的电阻随着温度的升高而增大

7、断开开关，观察小磁针能否回到原位

8、；6；10　　　　9、电风扇；0.36

二、选择题：（每小题3分，共27分）

| 题号 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | D | C | A | A | B | B | D | B | C |

三、实验题：（每空2分，共20分）

19、（1）断开；（2）电压表正负接线柱接反；（3）并联电路中，各支路两端电压都相等。

20、（1）控制电压保持不变

（2）改变电流和电压，多次测量求平均值，减小误差

（3）控制电流保持不变

21、（1）串；（2）2.3；（3）94.1；（4）1.7×10－8

四、计算与推导：（第22小题7分，第23小题8分，第24小题8分，共23分）

22、（1）由题意知：铅块放出的热量Q铅等于煤油吸收的热量Q油

根据Q＝cmΔt得：c铅m铅Δt铅＝c油m油Δt油

0.13×103J/（kg·℃）×100×10－3kg×（98℃－18℃）＝c油×80×10－3kg×（18℃－12℃）

解得：c油＝2.17×103J/（kg·℃）

（2）根据Q＝qm得：煤油完全燃烧放出的热量为

Q放＝q煤油＝4.6×l07J/kg×80×10－3kg＝3.68×l06J

23、（1）根据得：电流表A2两端的电压U2＝I2R2＝0.04A×1Ω＝0.04V

（2）根据并联电路特点，电流表A1与RX两端的总电压U＝U2＝0.04V

根据得：电流表A1与RX的总电阻为

根据串联电路特点，待测电阻Rx的阻值为RX＝R－R1＝2Ω－0.1Ω＝1.9Ω

24、（1）由题意知，P2＜P2′，根据可知，U2＜U2′，说明第一次a处接的是电压表，第二次a处接的是电流表。

（2）当a处接的是电流表时，

当a处接的是电压表时，R1与R2串联，由得U2＝6V，∴U1＝6V，R1＝R2＝12Ω