霍市2020年1月初中联盟校九年级联合检测

物理试卷   命题人：   复核人：

本试卷满分70分，考试时间70分钟

一、单项选择题(每题2分，共30分，请将正确选项的标号填在答题卡上)

1．下列用电器正常工作时，电流接近的是（  ）

A．家用空调	B．家用电冰箱	C．手电筒   D．半导体收音机

2．关于温度、热量和内能，下列说法正确的是（  ）

A.0℃的水的内能为零

B.冰熔化成水的过程内能增加

C.30℃的水比20℃的水所含的热量多

D.热量总是由内能大的物体传递给内能少的

3. 关于燃料的热值，以下说法中正确的是（  ）

A.燃烧1千克某种燃料放出的热量叫这种燃料的热值

B.燃料的热值与燃料的种类有关系，与燃料的质量和燃烧状况无关

C.燃料燃烧时，质量越大，热值越大

D.燃料不完全燃烧时的热值比完全燃烧时的热值小

4.下图是汽油机的四个冲程，其中表示内能转化为机械能的冲程是(  )

A． 　　  B．  　　 C．   　 　D．

5. 冬天，路上的行人一边搓手，一边对手哈气，从而使手感到暖和．“搓手”

和“哈气”在改变内能的方式上分别属于（   ）

A．热传递、热传递       B．热传递、做功

C．做功、做功           D．做功、热传递

6．关于电压，以下说法错误的是（    ）

A.电压是使电路中形成电流的原因

B．电路两端有电压，则电路中一定有电流

C．把一节干电池接在电路中，即使电路没有闭合，干电池两端也会有电压

D．电路中有电流，则电路两端一定有电压

7．如图所示的做法中，符合安全用电原则的是（ ）

A．雷雨天站在大树下避雨	B．用手指碰触插座的插孔

C．用湿抹布擦发光的灯泡	D．将冰箱的金属外壳接地

8．新交通法规于2013年1月1日施行，驾驶员不系安全带记3分，罚100元．汽车上设置了“安全带指示灯”，提醒驾驶员系好安全带．当安全带系好时，相当于闭合开关，指示灯不亮；安全带未系好时，相当于断开开关，指示灯发光．图中符合上述要求的电路图是（　　）

9．一只“220V  60W”的白炽灯甲和一只“220V  100W”的白炽灯乙串联后

接入220V的电路中，则关于两灯实际亮度说法正确的是（    ）

A．甲灯较亮         B．乙灯较亮

C．两灯亮度相同     D．以上三种情况都有可能

10．照明电路中某灯不亮了，用测电笔分别去接触灯的两个接线柱，氖管都发光，此灯不亮的原因是(    )

A.零线断了     B.火线断了      C.灯丝断了      D.短路

11．王亮同学是个爱动脑的孩子，他想知道家里电风扇的实际功率多大，于是他将家里其他用电器都关闭，只让电风扇单独工作了72s，如图的电能表转盘转了5r，下列说法正确的是（　　）

A．10A表示电能表正常工作时的电流，低于10A不能正常工作

B．电能表是测量电路中用电器功率的仪器

C．电风扇消耗的电能为0.04kW•h

D.电风扇的实际功率是100W

12.如图示，开关S闭合后，电流表A1的示数为1．8A，电流 表A2的示数为 0．6A，则通过L1、和L2的电流分别是（     ）

A．0．8A，0．6A

B．0．6A，1．2A

C．0．6A，1．0A

D．1．2A，0．6A

13.通过两定值电阻甲、乙的电流与电压关系如图所示，当将甲、乙两电阻并联在3V 的 电源两端，下列分析正确的是（  ）

A．甲、乙两端的电压之比为1：2

B．通过乙的电流是0.6A

C．甲消耗的电功率为1.8W

D．乙在1分钟内消耗的电能为36J

14.如图所示的电路中，当开关Ｓ闭合，甲、乙两表示为电压表时，示数之比；当开关Ｓ断开，甲、乙两表是电流表时，则两表的 示数之比为为（    ）

A.2:1      B.3:1    C.2:3      D.1:3

15．如图，电源电压18V保持不变，电流表量程是0﹣0.6A，电压表量程是0﹣15V，小灯泡上 标有“6V 3W”字样．要求：开关闭合后两个电表的示数均不超过所选量程，且灯泡两端电 压不允许超过额定电压（灯丝电阻不变）．则下列说法正确的是（   ）

A．滑动变阻器的滑片向左移动时，电流表和电压表示数都变大

B．当电流表示数为0.4A时，电压表示数为12V

C．该电路的最大功率为9W

D．滑动变阻器允许调节的范围是18Ω﹣60Ω

二、作图题(16.17.18每题2分，共计6分).图在答题卡上)

16. 将如图所示电水壶的3条接线按照安全用电的原则对应连接到插头上．

17.请同学们将图连成符合安全用电原则的照明电路。

18.请你用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整，要求：当滑动变阻器的滑片向左移动时，小灯泡变暗。

三、实验题（每空1分，共20分请将答案填在答题卡上相应的题号后面）

19.在“科学探究：物质的比热容”中：(1)、设计实验时应运用控制变量法：

(1) 用水和煤油做实验，应使水和煤油的初温和________相等；

(2)实验所需的器材有：电加热器、____________、搅拌器、天平、电源、

计时的秒表  烧杯水和煤油；

(3)实验中得到如下一组数据：

| 烧杯号 | 液体 | 质量 | 初温 | 末温 | 加热时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 300 | 20 | 30 | 12.3 |
| 2 | 水 | 120 | 20 | 30 | 6.2 |
| 3 | 煤油 | 300 | 20 | 30 | 6.1 |
| 4 | 煤油 | 300 | 20 | 25 | 3.1 |

①较分析1、2号烧杯的实验记录，可以得出的初步结论是：质量不等的同种物质，升高相同的温度，吸收的热量不同；

②较分析1、3号烧杯的实验记录，可以得出的初步结论是________

③较分析____号和____号烧杯的实验记录，可以得出的初步结论是：质量相等的同种物质，升高不同的温度，吸收的热量不同；

④验说明物体吸收热量的多少不仅与物体的质量和升高的温度有关，还与___________有关；

20．小华同学为了探究“电流与电阻的关系”,设计了如图甲的实验电路,她在学校实验室找来了如下一些实验器材：电压恒为3V的电源,电流表、电压表各一只,一个开关,阻值分别为10Ω、20Ω、50Ω的定值电阻各一个,滑动变阻器（20Ω 1A）一个,导线若干。

（1）在连接实验电路时,小华应将开关处于______状态。闭合开关前,应将滑   动变阻器滑片滑到最______端选填“左”或“右”。

（2）小华连接好电路,闭合开关后,移动滑变阻器滑片时,发现电流表示数为

零。电压表指针有偏转,则发生这种故障的原因可能是______

（3）故障排除后,小华先把10Ω的电阻接入电路,移动滑变阻器滑片,使电压表

示数为2V,读出电流表示数后,断开开关,她直接拆下10Ω的电阻,改换成阻 值为20Ω的电阻继续做实验,闭合开关,电压表示数如图丙所示,其示数是______V,要完成这次实验,接下来她应将变阻器滑片向______端选填“左”或“右”移动,使电压表的示数为2V,保持每次电压不变。

（4）当小华改用50Ω的电阻继续实验时,发现无论怎样移动滑动变阻器滑片, 都无法使电压表示数达到实验要求的值,你认为“电压表的示数无法达到实验要求的值”的原因可能是______

21.探究“电流通过导体时产生的热量与什么因素有关”的实验如图甲和乙所示，两透明容器中密封着等质量的空气，两容器中的电阻丝串联起来连接到电源两端，通电一定时间后：

(1)在图甲中，通过两电热丝的电流____；该实验是探究电流通过导体产生的热量与导体的____的关系．

(2)图乙是探究电流通过导体产生的热量与  ____的关系．

(3)在该实验中，我们是通过观察U形管中____来比较各容器中电热丝产生热量的多少的．

22．小明同学观察家中手电筒，发现里面有一个小灯泡，上面标有“2.5V”字样，他想测出该小灯泡的电功率：

(1)请你用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整，要求：当滑动变阻器的滑片向左移动时，小灯泡变暗。

(2)闭合开关前，应把滑动变阻器滑片P置于        端。（“A”或“B”端）

(3)实验时无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡始终不亮，电压表没有示数，电流表有示数，则故障的原因可能是_________。

(4)小明同学移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成如图丙所示的I-U图象，根据图象信息，可计算出小灯泡的额定功率为______W。

(5)小华借助这套实验器材还可以完成的实验有：__________________。

四、计算题(23题4分24题4分25题6分请将答案填在答题卡上相应的题号后面

- 23.用煤气灶烧水，燃烧0.5kg的煤气,使50kg的水从20℃升高到70℃。已知水的比热容为4.2×103J/(kg·℃)，煤气的热值为4.2×107J/kg。求：

- (1)0.5 kg的煤气完全燃烧放出的热量.

- (2)煤气灶烧水的效率

- PZ“220V 100W”的灯现接到家庭电路中，

- 求（1）正常发光通过灯丝的电流？（结果保留2位小数）

- （2）如果把灯接到110V电路中，则通过灯丝消耗的实际功率多大？

25．如图甲所示，是一则公益广告，浓浓的孝心渗透着社会主义核心价值观．小明给爷爷网购了一台电热足浴盆，其铭牌部分参数如图乙所示．

（1）他为爷爷往足浴盆里加入初温为22℃的水，使之达到最大允许注水量，开始正常加热．控制面板如图丙所示，当温度达到显示温度时，完成加热．求此过程中水所吸收到热量．[c水=4.2×103J/（kg•℃）]

（2）此次加热过程耗时10min，求此过程足浴盆的电热效率．

（3）加热后，爷爷换成300W档位，泡脚20min，问此次加热和泡脚总共消．

耗多少电能

答案

答案一：选择题(每题2分，计36分.请将正确的选项的标号填在下面相应表格内)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | A | B | B | C | D | B | D | B | A | A |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| 选项 | D | B | C | D | C |  |  |  |  |  |

二、作图题（16题17题，18题各2分，共 6分）

16．

17．

18.

三、实验题（每小题1分，共20分，请将答案填在Ⅱ卷的答题卡上相应的题号后面）

19.（1）   质量                  . 、(2)、   温度计           、

(3)、 质量相等的不同种物质，升高相同的温度，吸收的热量不同；

3     .、           4    .、   物质的种类或比热容                、

- (1)  断开      . 、     右   . 、（2）、    R断路或定值电阻断路       . 、

- 2.4V            、    右             . 、

- (4)   滑动变阻器最大阻值过小               . 、

21 (1)  相等           电阻或电阻大小              .、、

- 电流或电流大小                . 、

(3)   液面高度的变化  （液面高度差）                       .、

- （1）18题连图 、(2)       A   . 、(3)       小灯泡短路        .、

(4)     0.5W        . 、(5)、  伏安法测小灯泡电阻                   . 、

四计算题：（共14分）