江夏区第一期空中课堂质量监测

九 年 级 物 理 试 卷

江夏区教学研究室命制 	2020 年 3 月  说	明：本试卷分Ⅰ卷和Ⅱ卷，满分 70 分，考试用时 70 分钟。 注意事项：1．答题前，务必将姓名、考号等信息填写在答题卡指定位置。

2．请将答案直接填写在答题卡上。

3．解题时可能用到的相对原子质量：

第Ⅰ卷 （选择题	共 36 分）

一．选择题(下列各题中只有一个选项是正确的，请将正确选项序号填在答题卡上。共 15 小题，每小题 3 分，共 36 分。）

1．下列说法正确的是

A．进户线是火线和地线

B．电能表的标定电流为 20A C．空气开关相当于保险丝的作用 D．电能表与空气开关并联

2．关于家庭电路，下列说法正确的是 A．空气开关“跳闸”不一定是出现了短路 B．电灯的开关必须接在零线与电灯之间 C．工作时的电冰箱和电视机可以是串联的 D．工作的用电器越多，总电阻越大

3．小刚晚上做作业时，把台灯的插头插入插座，闭合台灯开关后，他家所有的照明灯都突 然熄灭，检查发现总开关已跳闸，故障可能是

A．台灯插头处出现了短路 B．台灯灯泡处出现了短路 C．台灯开关的两接线碰线 D．插座处出现了短路

4．如图所示的做法中，符合安全用电原则的是

A．在电线上晒湿衣服	B．使用绝缘皮破损的插头 C．同时使用大功率的用电器	D．不靠近高压电

5．甲铁棒能吸引小磁针，乙铁棒能排斥小磁针，若甲、乙铁棒相互靠近，则两铁棒 A．一定互相吸引	B．一定互相排斥

C．可能无磁力的作用	D．可能互相吸引，也可能排斥

6．如图甲为一种家用门磁防盗报警器，由磁条和主机组成，门窗均可使用．乙图为其简化 示意图．安装时，将磁条固定在门框上，主机安装在与其等高的门板边缘，门关上时，两者

刚好靠近在一起．当主机开关闭合时，若门被打开磁条与主机分离，主机内的触发器就会工 作，带动报警器发出报警声．下列有关说法正确的是

A．触发器内是一个开关，当主机与磁条靠近时， 开关是断开的

B．触发器可以由铜制成

C．磁条的两极对调后，该报警器不能正常工作 D．本装置是利用电流的磁效应工作的

7．如图所示，是条形磁体的磁场分布图，下列说法正确的是

A．该条形磁体的左端为 N 极，右端为 S 极 B．a 处的磁场强弱与 b 处的磁场强弱相同 C．置于 a 点的小磁针，静止时南极指向左侧 D．磁感应线是为了研究方便引入的假想曲线

8．下列四幅图中，螺线管两端的极性标注正确的是

9．如图所示，是一个磁信息阅读器。只要将磁卡刷过，检测头中就会产生感应电流，便能 得到相应的信息。以下电器件中工作原理与此相似的是

A．扬声器 B．电磁继电器 C．发电机 D．电铃

10．下列装置中是利用电磁感应原理工作的是

11．电梯为居民上下楼带来很大的便利，出于安全考虑，电梯设置了超载自动报警系统，其 工作原理如图所示，电梯厢底层装有压敏电阻 R1，R2 为保护电阻，K 为动触点，A、B 为静 触点，当出现超载情况时，电铃将发出报警声，电梯停止运行，下列说法正确的是

A．电梯工作时电磁铁的上端为 N 极

B．电磁铁磁性的强弱与电流的大小无关

C．电梯未超载时动触点 K 与静触点 B 接触

D．电梯超载时报警说明压敏电阻的阻值随压力增大而减小

12．如图甲所示是家庭电路中常用的空气开关和漏电保护器（动作电流 30mA）安装图，图 乙是测电笔，请你根据已学知识分析判断以下选项正确的是	(	)

A. 当电路工作正常的情况下，用乙图方法测试 M 点，如果氖光发光，则说明 M 与火线相连

B. 当人体不小时触摸到 N 点的火线时，漏电保护器会切断电路保护人体安全，如果触摸到 O 点，漏电保护器则不会切断电路

C. 空调所在的电路安装有空气开关，可以在该支路电流过大时切断电路，保护用电安全， 所以空调用二角插头就可以

D.电路工作正常的情况下，用测电笔测试 P 点，测电笔不会发光，漏电保护器不会切断电路

第Ⅱ卷（非选择题，共 34 分）

二．非选择题（本题包括 7 个小题，共 34 分）

13．（5 分）（1）在家庭电路中，用测电笔辨别输电线时，能使氖管发光的是    线。如 图是某同学家庭电路的一部分，使用中发现电灯不能亮，利用测电笔检查 A、B 两点时，无 论开关断开或闭合，氖管都能发光，则电路中存在的故障可能是          ；这段电路在连 接中存在的问题是：即使开关断开时，     切断电源保证安全（能/不能）。

（2）如图所示的甲、乙两个电路中，开关闭合后，电线燃烧起来．分析产生现象的原因： 甲电路中电线燃烧起来的原因是       使电路中电流过大；乙电路中电线燃烧起 来的原因是       使电路中电流过大

14．（3 分）如图所示是一种水位自动报警器的原理图。水位没有 达到金属块 A 时，灯   亮；水位达到金属块 A 时，由于一般的水 是       ，灯     亮。

15.(3 分)如图甲所示是小明常用的一个插线板。他在使用中发现： 插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压； 而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也 能提供工作电压。

（1）在图乙中画出开关、插孔、指示灯和指示灯的保护电阻的连接方式， 并把插线板和电源线接通。（2）若指示灯规格为“4V、20mA”,则指示灯的保护电阻应为 	Ω 时指示灯才能正常工作。

16.(5 分)为了探究影响电磁铁磁性强弱的因素，某同学用铁钉制成简易电磁铁甲和乙，并设 计了如图所示的电路。

(1)当滑动变阻器滑片向左移动时，电路中的电流 	(选填“变大”、“不变”或“变小”)， 电磁铁吸引大头针的个数  	(选填“增多”、“不变”或“减少”)，说明电磁铁磁性

(选填“变强”、“不变”或“变弱”)。

(2)根据图示的情景可知，电磁铁 	(甲或乙)的磁性较强，电磁铁甲的上端是 	极。

17.（4 分）某物理兴趣小组利用图所示装置做探究电磁感应实验，得到如下记录表格（实

验中磁铁不运动）：综合分析上列实验记录，解答下列问题：

（1）感应电流产生的条件是：

①电路必须是闭合的，该结论是分析比较实验序号 	得出的；

②分析比较实验序号 1、2、3、4 得出的结论；

（2）影响感应电流的方向的因素是：①导体的运动方向，该结论是分析比较实验序号 	得 出的；②磁场的方向，该结论是分析比较实验序号 	 得出的。

18.（5 分）在“探究电流与电阻的关系”实验中，现有器材如下：电源（电压恒定但未知） 四个定值电阻 R1（5Ω）、R2（10Ω）、R3 （15Ω）、R4（20Ω），标有“XΩ 1A”的滑动变 阻器（阻值模糊不清）。电压表（可用量程：0~3V、0~15V），电流表（可用量程：0~0.6A），

导线、开关 。

（1）设计并正确连接如图甲所示的电路，把定值电阻 R1 接入图甲中的 A、B 两点之间，将 滑动变阻器的滑片移到最 	端，闭合开关，移动变阻器的滑片，使电压表的示数为 2V，电 流表的示数应为 	A。

（2）分别用定值电阻 R2、R3、R4 依次替换 R1，重复（1）的实验步骤。根据所测得的四次实 验数据绘制出 I—R 图象，如图乙所示，由图象可得出的结论是： 	。

（3）当使用定值电阻 R4 进行实验时，刚刚闭合开关，就发现电压表的示数恰好为 2V。为了 用以上四个定值电阻完成实验并确保电路安全，应控制 A、B 两点之间的电压在      范围 内。

（4）使用定值电阻 R1 和 R4 进行实验过程中，读取数据时，滑动变阻器消耗的电功率之比 为 	。

19．（9 分）如图甲为小颖同学设计的电热水器的原理图，该电热水器具有加热、保温功能．图

甲中电磁继电器（线圈电阻不计）、热敏电阻 R、保护电阻 R0、电压恒为 6V 的电源 U1、导 线等组成控制电路．当电磁铁线圈中的电流 I＜10mA 时，继电器上方触点和触点 c 接通；当

电磁铁线圈中的电流 I≥10mA 时，电磁铁的衔铁被吸下，继电器下方触点和触点 a、b 接通．热

敏电阻中允许通过的最大电流 I0=15mA，其电阻 R 随温度变化的规律如图乙，热敏电阻和加 热电路中的三只电阻 R1、R2、R3 均置于储水箱中．已知 R1=33Ω、R2=66Ω、R3=154Ω、U2=220V．

（1）衔铁被吸下时，加热电路的总电阻是多大？

（2）保温状态下，若加热电路的发热功率等于热水器散热功率的 80%，求 10 分钟内热水器 散失的热量；

（3）为使控制电路正常工作，保护电阻 R0 的阻值至少为多大？若 R0 为该值，衔铁刚好被 吸下时储水箱中水温是多少？