2019—2020年度湖南省澧县澧阳镇中学九级物理期末考试试卷

时量：90分钟，满分：100分

一、选择题（每个2分；共36分）

1.公共汽车上的一些设施和做法与物理原理相对应，其中正确的一组是（             ）

A. 公交车上的移动电视──接收的是超声波
B. 方向盘上裹着的皮套──用来减小摩擦
C. 转弯时播放“汽车转弯，请抓好扶手”──防止由于惯性对人体造成伤害
D. 公共汽车在后门上方安装的摄像头──利用凸透镜成倒立放大的实像

2.汽车中应用了许多物理知识，下列说法中正确的是（　      　）

A. 导航仪是利用超声波进行定位导航                      B. 安全带是为了防止惯性带来的危害
C. 发动机的做功冲程将机械能转化为内能              D. 水箱中用水做冷却剂，是因为水有较小的比热容

3.我国北方冬天取暖用的“暖气”，通常用水作为输运能量的介质，这是因为水的（          ）

A. 密度大                              B. 密度小                              C. 比热容大                              D. 比热容小

4.如图所示是餐桌上常见的美食，其中所包含的物理知识正确的是（　      　）

A. 蒸饺﹣﹣刚蒸熟的饺子冒“白气”是汽化现象
B. 牛肉面﹣﹣挑面时香气四溢说明分子在做无规则运动
C. 回锅肉﹣﹣炒肉时是通过做功的方式使肉和菜的内能增加
D. 玉米排骨汤﹣﹣当汤沸腾以后，把炖汤的火调小是为了降低汤的温度

5.两台四冲程汽油机在相同时间内，甲做的有用功是乙的3倍，甲机的热机效率是20%，乙机的热机效率是25%，则甲、乙两机消耗的汽油质量之比是（          ）

A. 12：5                                 B. 5：12                                 C. 15：4                                 D. 4：15

6.下列能源中，不是来源于太阳能的是（           ）

A. 石油                                B. 天然气                                C. 江河水流能                                D. 核能

7.下列能源中，属于可再生能源的是（           ）

A. 煤炭                                    B. 石油                                    C. 核能                                    D. 太阳能

8.关于家庭电路和安全用电，下列做法中正确的是（          ）

A. 可以用铜丝代替保险丝                                                            B. 螺旋口灯泡的螺旋套要接在零线上
C. 把用电器的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用     D. 在未断开电源开关的情况下检修电路

9.将两个分别标有“6.3V 0.3A”和“2.5 V 0.3A”字样的小灯泡L1、L2并联接入电路中，L2正常发光。若不计灯丝电阻随温度的变化，下列说法中正确的是（           ）

A. L1、L2消耗的电功率之比为1:1                           B. 通过L1、L2的电流之比为1: 1
C. L1、L2两端电压之比为63:25                               D. L1、L2的电阻之比为63: 25

10.某学校的前、后两个门各装一个开关，传达室内有红、绿两盏灯和电池组，若前门来人闭合开关时红灯亮，后门来人闭合开关时绿灯亮，图中的电路符合要求的是（            ）

A.                                           B.     
C.                                             D.

11.如下左图是一种自动测定油箱内油面高度的装置，R2是滑动变阻器，它的金属滑片连在杠杆的一端，从油量表（由电流表改装而成）指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度，当油面上升时（　   　）

A. 电压表和油量表示数都变大                                 B. 电压表和油量表示数都变小
C. 电压表示数变小，油量表示数变大                      D. 电压表示数变大，油量表示数变小

12.电工师傅在帮某个家庭检修电路故障时，用一盏标有“220V  40W”的完好灯泡L0（检验灯泡）取代保险丝接入电路，如上右图所示．电工师傅将其它用电器都断开，只保留了L1、L2两个灯泡所在支路，并经过一系列的操作，确定了故障是L2发生了短路．则下列所描述的现象与电工师傅操作时所观察到的现象不相符的是（　    　）

A. 只闭合开关S，L0正常发光
B. 只闭合开关S、S1时，L0和L1均发光，但都比正常发光暗
C. 只闭合开关S、S2时，L0正常发光，L2不发光
D. 同时闭合三个开关，L0正常发光，L1和L2均不发光

13.关于交流发电机各部分的作用，下列说法中错误的是（            ）

A. 线圈是用来产生感应电流的                                        B. 磁极是用来产生磁场的
C. 滑环是用来改变电流方向的                                        D. 电刷是用来连接外电路的

14.在下面四幅图中，图文相符的是（　　      ）

A.                                     B.

电动机利用图示原理制成的                       电铃是电流的磁效应工作的
C.                               D.

发电机是利用图示原理制成的                       扬声器是把声信号转换成电信号

15.下列说法正确的是（          ）

A. 具有磁性的物体能吸引铜、铝等物质              B. 电动机是利用电磁感应原理工作的
C. 发电机是将电能转化为机械能的装置              D. 电磁铁磁性的强弱可以通过调节电流的大小来控制

16.小明同学在探究“电流通过导体产生热量的多少与什么因素有关”时采用了如图所示的实验装置（三个完全相同容器中密封了初温和质量都相等的空气）．下列实验结果说法不正确的是（　      　）

A. 通过U型管两边液面的高度差反映密闭空气吸收热量的多少，采用了转换法的实验方法
B. 探究电热和电流的关系应采用乙和丙两容器
C. 比较h1和h2的关系可以初步得到结论：在电流和通电时间相同时，电流通过导体产生的热量跟导体的电阻成正比
D. 比较h2和h3的关系可以初步得到结论：在导体的电阻和通电时间相同时，电流通过导体产生的热量跟电流成正比

17.根据欧姆定律I=UR ，下列说法正确的是（            ）

A. 通过导体的电流越大，这段导体的电阻就越小
B. 导体两端的电压越高，这段导体的电阻就越大
C. 导体两端的电压越高，通过这段导体中的电流就越大
D. 导体的电阻与电压成正比，与电流成反比

18.如图甲所示的电路中,电源电压恒定,灯泡L的电阻随温度变化而变化,R0为定值电阻滑动变阻器Rx的规格为“20Ω2.5A”闭合开关S,电压表V1的示数为U1、电压表V2的示数为U2,移动滑动变阻器的滑片P从A端至B端,U2与U1的关系如图乙所示当滑片P滑到B端时,灯L恰好正常发光.下列结果中正确的是（          ）

A. 电路中最大电流为1A                                            B. 定值电阻R0的阻值为16Ω
C. 灯L正常发光时的电阻为40Ω                               D. 灯L的额定功率为24W

二、填空题（每空1分；共13分）

19.核能属于________（填“可再生”或“不可再生”）能源，其中核电站工作是利用裂变发生的________（填“链式”或“热核”）反应释放出大量的核能．

20.就导电性能来说，金属的导电性能一般比非金属________（选填“强或弱）；有些元素如硅、锗等的导电性能介于金属和非金属之间，常称作________．某些物质在温度极低时，电阻会变成零，这就是________现象．

21.一根粗细均匀的长为L的金属导线，其电阻为R．当把它均匀拉长到2L时，其电阻为________，当把它对折后使其长度为 L2 时，电阻为_      _，粗细不变使其长度变为 L2 ，则电阻为________

22.如图甲、乙所示为两列在真空中传播的电磁波，由图可知：电磁波甲的波速与电磁波乙的波速________；电磁波甲的波长________电磁波乙的波长；电磁波甲的周期________电磁乙的周期．

23.如图所示的甲、乙两个电路中，开关闭合后，电线燃烧起来．分析产生现象的原因：

（1）甲电路中电线燃烧起来的原因是________ 使电路中电流过大；

（2）乙电路中电线燃烧起来的原因是________ 使电路中电流过大．

三、作图题（共5分）

24.如图所示，请将螺线管、滑动变阻器接入电路中，使开关闭合后，螺线管与条形磁铁相互吸引，滑动变阻器滑片P向右移动会使引力变小
​

四、实验探究题（每空2分；共345分）

25.小明用如图甲、乙所示的装置，分别探究“通电螺线管外部磁场的分布”和“电磁感应现象”。

（1）在图甲中，闭合开关后，通电螺线管的右端为________极。（选填“N”或“S”）

（2）在图甲实验过程中，将电源正负极对调，发现小磁针的偏转方向发生改变，这样操作是为了探究通电螺线管外部磁场方向和________有关。

（3）图乙中，闭合电路中的一部分导体AB静止不动，当磁体左右运动时，灵敏电流计的指针________（选填“会”或“不会”）偏转。这说明闭合电路的部分导体在磁场中做________运动时，导体中会产生感应电流。

（4）小明观察在图乙实验中发现电流表指针偏转不明显，为了使指针偏转明显，请你从实验装置和操作上各提一条改进建议。

装置改进：      _操作改进：________

26.在探究并联电路电流规律的实验中，如图甲是实验的电路图。

（1）电流表应________(选填“串联”或“并联”)在被测电路中。若要测量干路电流，则电流表应接在甲图中的________(选填“A”“B”或“C”)点。

（2）小明同学在测量A处的电流时，闭合开关前，发现电流表指针位置如图乙所示，原因是________；纠正该错误后，闭合开关，发现电流表的指针偏转又如图乙所示，原因是________；排除故障后，电流表的示数如图丙所示，则电流表的示数为________A。

（3）上表是另一组的小亮同学在实验中用两盏规格相同的灯泡测出的数据，由此得出的实验结论是在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，且各支路的电流相等。请指出小亮的探究过程的两点不妥之处：

①________；②________。

27.在做“测定小灯泡的电功率”实验时，选用的器材有电压为6V的电源，额定电压为2.5V的小灯泡，以及滑动变阻器、电流表、电压表、开关和导线等．图1是没有连接完的实物电路．

（1）请你用笔画线代替导线，将实物电路连接完整．

（2）连好电路闭合开关，发现电压表指针偏转很小，其原因可能是________（写出一种即可）．

（3）经适当调整后，闭合开关，移动滑片P到某处，发现电压表的示数为2.2V，要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向________端滑动．

（4）通过移动滑片P，测得多组数据，绘制成U﹣I，图象如图2．据此可计算出小灯泡正常发光时，滑动变阻器消耗的功率是________W（设电源电压保持不变）．

五、计算题（共12分）

28.如图所示，电源电压12V保持不变，定值电阻R1=5Ω，滑动变阻器R2上标有100Ω 2A字样.闭合电键S，电流表A的示数为0.4A，求：

（1）电压表V1的示数；

（2）此时R2消耗的电功率.

参考答案

一、选择题

1. C   2.B  3. C   4.B  5. C   6. D   7. D   8.B  9. D   10.C  11. C   12. A   13.C  14. B   15. D

16. D   17. C   18. D

二、填空题

19. 不可再生；链式   20.强；半导体；超导  21. 4R；14 R；12 R   22. 相同；小于；小于

23.过载（用电器的总功率过大）；短路

三、作图题

24.如图所示：
​

四、实验探究题

25.（1）N（2）电流方向（3）会；切割磁感线
（4）换强磁铁（或绕制线圈）；快速移动导体（或磁铁）

26.（1）串联；C（2）未校零；正负接线柱接反了；0.24（3）使用相同规格的灯泡；实验数据仅有1组

27.（1）解：如图所示：

（2）滑动变阻器阻值太大（或电压表选用量程过大）（3）右（4）0.7

五、计算题

28. （1）解：电压表V1的示数为：U1=IR1=0.4A×5Ω=2V；
（2）解：电压表V2的示数为：U2=U-U1=12V-2V=10V，故此时R2消耗的电功率为：P2=U2I2=10V×0.4A=4W.