2019-2020学年第一学期九年级物理期末质量检测   2020.01

一．选择题（共12小题，每小题3分，共36分）

1．下面的现象与微观解释正确的是（　　）

A．一个带正电的物体吸引轻小物体，则轻小物体一定带负电

B．腌制鸭蛋，盐分子能进入蛋中，说明盐分子都在不停地做无规则运动

- 固体很难压缩，说明固体分子没有间隙

D．摩擦起电创造出正、负电荷

2．关于温度、比热容、热量、内能，以下说法正确的是（　　）

A．一块0℃的冰与同等质量0℃的水的内能相等	     B．一个物体吸收了热量，它的温度一定会升高

C．升高相同温度时，吸收热量越多的物体比热容越大	 D．热量也有可能从内能小的物体向内能大的物体传递

3．下列图1实例中，属于内能转化为机械能的是（　　）

4．常用智能手机是通过图2指纹开关S1或密码开关S2来解锁的，若其中任一方式解锁失败后，锁定开关S3均会断开而暂停手机解锁功能，S3将在一段时间后自动闭合而恢复解锁功能。若用灯泡L发光模拟手机解锁成功，则符合要求的模拟电路是（　　）

5．．两个定值电阻，甲标有“16Ω 1.5A”，乙标有“22Ω 0.5A”．现把它们串联起来，则该串联电路两端允许加的最高电压是（  ）

A．19V      B．35V       C．41V         D．57V

6．如图3所示，灯泡L1、L2的电阻分为10Ω、20Ω．闭合开关S．通过L1、L2的电流分别为I1、I2，它们两端的电压分别为U1、U2，则（　　）

A．I1︰I2＝1︰1，U1︰U2＝2︰1	B．I1︰I2＝1︰2，U1︰U2＝1︰1

C．I1︰I2＝1︰1，U1︰U2＝1︰2	D．I1︰I2＝1︰2，U1︰U2＝1︰2

7．下列说法中正确的是（　　）

A．直接用导线将电源的正、负极连接起来，这种情况叫做短路

B．导电的物体叫做导体，不导电的物体叫做绝缘体

C．干电池、蓄电池、电风扇等都是电源

D．试电笔只要接触火线，氖管就会发光

8．如图4所示电路图，改变各开关连接情况时，下列分析正确的是（　　）

A．当S2闭合，S1、S3断开时，电压表V与V1示数相等

B．当S2闭合，S1、S3断开时，电流表A的示数大于A1的示数

C．当S2断开，S1、S3闭合时，电流表A的示数与A1的示数相等

D．当S2断开，S1、S3闭合时，电压表V与V1示数相等

9．如图5所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P由图示位置逐渐向b端移动的过程中（　　）

A．电压表V示数变小，电流表A1示数变大

B．电压表V示数不变，电流表A2示数变小

C．电压表V的示数与电流表A1示数的比值变小

D．电压表V的示数与电流表A2示数的比值不变

10．关于家庭电路及安全用电的理解，下列说法正确的是（　　）

A．电能表的转盘转得越快，说明用电器消耗的电能越多

B．用电器的三脚插头中标有“E”的插头连接的是用电器的金属外壳

C．空气开关跳闸一定是发生了短路现象

D．电视机待机时不消耗电能

11．济南是全国率先启用新能源汽车号牌的5个试点城市之一，新能源汽车越来越普及，如图6甲所示为新能源汽车号牌专用标识。号牌中的圆圈由两部分组成；左侧是英文单词“Eletcric”的首字母“E“”，右侧是电源插头的图案；号牌中的字母“D”表示纯电动汽车。这类汽车发动机的动力装置是电动机，其工作原理是图6乙所示实验中的（　　）

12．如图7所示，测量小灯泡电功率的电路图，电源电压恒为6V，电流表量程0～0.6A，电压表量程0～3V，滑动变阻器规格“50Ω 1A”，小灯泡规格“2.5V 0.625W”，若不考虑小灯泡阻值随温度的变化，小灯泡两端电压不允许超过额定值，闭合开关，下列说法正确的是（　　）

A．滑片向右滑动，电流表示数变小，电压表示数变大

B．电流表的示数允许变化范围是0.1～0.25A

C．滑动变阻器的阻值允许调节的范围是24～50Ω

D．电路的最大电功率是2.5W

二．填空题（共6小题，14空，每空1分，共14分）

13．汽车在高速行驶的过程中轮胎会发烫，这是通过　   　的方式增加了物体内能。人在给汽车加油时会闻到汽油味儿，这是因为汽油分子在不停地做　   　。汽车行驶时的动力来源于汽油机的　   　冲程。用水循环带走汽油机产生的热量，这是利用了水的　   　较大的特性。

14．利用先进工艺和科学方法，可以使垃圾变废为宝。若从1吨垃圾中能提炼出140kg燃料油，燃料油的热值为4.5×107J/kg，则这些燃料油完全燃烧时释放出的热量为　   　J。

15．不懂垃圾分类就不懂什么是新时尚，把垃圾分类回收后，可用于发电，从能源的角度看，电能属于　   　（填“一次能源”或“二次能源”）；电动自行车在使用过程中，是将电能主要转化为　   　能。

16．两个电路元件甲和乙的电流与电压的关系如图8所示。若将元件甲、乙并联后接在电压为2V的电源两端，元件甲和乙消耗的总功率为　   　W；若将它们串联后接在电压为3V的电源两端，元件甲和乙消耗的总功率

为　   　W。

17.如图9所示，GMR是一个巨磁电阻，其阻值随磁场的增强而急剧减小，当闭合开关S1和S2时，小磁针N极指向右端，则电磁铁的左端为　   　极，电源右端为　   　极。要使指示灯变亮，滑动变阻器的滑片应

向　   　滑动。

18.将标有“6V 9w”阻值不变的小灯泡L与阻值为6Ω的定值R0接入如图10所示的电路。闭合开关S，电压表的示数为6V，则电流表的示数为　   　A，电源电压为　   　V。

三．作图及实验探究题（共5小题，共27分）

19．（3分）如图11所示，小磁针静止在甲、乙两个通电螺线管之间，请你完成：

（1）甲通电螺线管的绕法和A点磁感线的方向；

（2）乙通电螺线管电源的正、负极。

20．（2分）一间教室要安装2盏“220V 40W”的电灯和1个插座，要求开关S控制两盏灯，且每盏灯都能正常发光。如图12部分电路已经连接，请你用笔画线代替导线将电路连接完整。

21．（6分）在“比较不同液体的吸热能力”实验中：

[来源:学*科*网]

（1）除了图13中所示器材，还需要的测量仪器有天平和　   　。[来源:学#科#网]

（2）在图13甲装置中，分别给初温相同且　   　相等的水和食用油加热。

（3）在图13甲装置中，用相同酒精灯给两种液体加热相同时间，其目的是为了保证两种液体　   　相同。

（4）在图13甲装置中，两种液体升高相同的温度，给　   　加热时间更长。

（5）图13乙装置中两个相同烧杯装有相同质量的水，灯中煤油和酒精的质量相等，进行“比较煤油和酒精的热值大小关系”实验，实验数据如表：

| 加热时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲杯水温/℃ | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 乙杯水温/℃ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

分析数据可知：热值较大的是　   　（填“煤油”或“酒精”）。

（6）通过实验数据直接计算出燃料的热值将　   　（选填“偏大”或“偏小”）。

22．（8分）在探究“电阻的大小与哪些因素有关”的实验中，采用如图14甲所示的实验装置，a、b、c是镍铬合金制成的三根导线，a、b长度相同但粗细（横截面积）不同，a、c粗细相同而长短不同，导线d由锰铜合金制成，长短、粗细与导线b相同。

（1）实验中电流表的示数越大，对应的导线电阻越　   　（选填“大”“小”）；

（2）将导线a接在M、N之间，闭合开关，电流表示数如图14乙所示，此时电流为　   　A；

（3）依次将导线b、c、d替换导线a接入电路，电流表对应的示数如下表所示：

| 导线代号 | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流表的示数 | ﹣ | 1.3A | 2.2A | 2.7A |

①选导线a、b比较是为了探究导线电阻的大小与　   　的关系；探究导线电阻的大小与材料的关系，应选用的两根导线是　   　（填写导线代号）；

②由此可知：导线电阻的大小与材料有关，用相同材料制成的导线长度越　   　（选填“长”“短”），横截面积越　   　（选填“大”“小”），电阻越大：

- 若想进一步用“伏安法”测量导线a的电阻，除了如图14甲所示的器材外，至少还需要在此电路接入一

个　   表和一个变阻器，连好电路后，经多次测量，绘得导线a的U﹣I图象如图14丙所示，则其电阻

为　   　Ω。

23．（7分）小韩用如图15甲所示的电路测量小灯泡的电功率，电源电压恒为3V，小灯泡的额定电压为2.5V，正常发光时电阻约为10Ω。

（1）用笔画线表示导线，选好电流表量程，将图甲电路连接完整

[来源:学§科§网]

（2）闭合开关前，为了保护电路，滑动变阻器的滑片P应置于　   　（选填“C”或“D”）端。

（3）闭合开关后，小灯泡不发光，电流表无示数，电压表示数为3V，产生该现象的原因可能是小灯泡　   　（选填“短路”或“断路”）。

（4）排除故障后闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P到某一点，电压表示数如图15乙所示，此时小灯泡两端的电压为　   　V，若要测量小灯泡的额定功率，此时应将滑动变阻器的滑片P向　   　（选填“C”或“D”）端移动，根据该同学实验得到的如图15丙所示的I﹣U图象，小灯泡的额定功率为　   　W。[来源:学科网]

四．计算题（共3小题，共23分）

24．（7分）某工厂采用热效率高的卧式燃煤锅炉烧水，将4000kg水从25℃加热到75℃，该锅炉烧水的效率为70%，所用烟煤的热值约为3×107J/kg，水的比热容为4.2×103J/（kg•℃），试求：

（1）这些水吸收的热量是多少？

（2）烧这些水锅炉需要消耗烟煤的质量是多少？（假设烟煤完全燃烧）

25．（8分）如图16甲所示电路中，定值电阻R的阻值为20Ω，电源电压保持不变。闭合开关S后，整个电路正常工作，两电流表的表盘均如图16乙所示。求：

（1）通过灯泡L的电流是多少安？

（2）电源两端的电压是多少伏？

（3）灯泡L消耗的电功率是多少瓦？

（4）整个电路工作10s消耗了多少焦的电能？

26．（9分）如图17甲所示是一款加热杯，可以通过控制开关实现高、中、低三档加热，其简化电路图如图17乙所示。R1、R2、R3均为电热丝，已知R1＝176Ω，加热杯的部分参数如表。[c水＝4.2×103J/（kg•℃），ρ水＝1.0×103kg/m3]

求：（1）R2的阻值是多少？

（2）加热杯的低温档功率是多少？

（3）若不计热量损失，加热杯使用高温档加热，使1L水从12℃升高到100℃，需要多长时间？

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 高温档功率 | 1100W |
| 中温档功率 | 440W |
| 低温档功率 |  |
| 容量 | 1L |

[来源:Z&xx&k.Com]