2019-2020学年度上期期末学业水平测试

| 座号 |  |
| --- | --- |

九年级物理试卷

亲爱的同学们：本次考试将实行网上阅卷，所有试题答案一律填写在答题卡上规定的相应区域，选择题请用2B铅笔在相应小框框内涂黑，要求把小框框涂满，非选择题必须填写在相应的框框内横线上，否则不得分。每题留下的横线可能较长，但答案可能很短。

一、填空题。（每空1分，共14分）

1．额定功率为2×103W的家用电热水器，正常工作24min消耗的电能为________kW·h。若这些电能的70%被水完全吸收，则能使体积为6L、温度为25℃的水在一个标准大气压下升高_________℃。[c水＝4.2×103J/（kg·℃），ρ水＝1.0×103kg/m3]

2．如图a所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P从a端移到b端的整个过程中，电流表示数I与电压表示数U的关系图像如图b所示，则电阻R1的阻值为__________Ω，电源电压为_________V；当变阻器的滑片P处于a端时，电阻R1的电功率为________W。

3．如图所示是一款新型节能装置——空气能热水器，它的制热能效比（制热量和压缩机所耗电能之比）为4：1。某同学洗一次澡用水30L，则所用水的质量为_________kg，这些水温度由12℃升高到42℃吸收的热量为________J。若这些热量分别由空气能热水器和电热水器（效率为90%）提供，则空气能热水器压缩机所耗电能与电热水器所耗电能相比，可节约电能_________J。[c水＝4.2×103J/（kg·℃），ρ水＝1.0×103kg/m3]

a                   b

第2题图                         第3题图		  	第4题图

4．如图所示，重庆网红“木桶鱼”是在木桶里放入高温的鹅卵石，再加入调制好的鱼和汤,鹅卵石放热使汤沸腾，则质量为 1kg的鹅卵石从 300℃降到 250℃放出的热量是_______J；用锅盖紧密盖住木桶，桶内气压升高，则汤的沸点会__________（选填“升高”“降低”或“不变”）。[c鹅卵石＝0.8×103J/（kg.℃）]

5．如图所示，电源电压保持不变，电阻R1＝R2＝R3＝10Ω。若只使R2、R3并联接入电路，则应闭合开关____________，此时电流表的示数为I1；要使R1、R2串联，应断开开关S1、S2，此时电流表的示数为I2，则I1：I2＝__________。

第5题图                             第6题图

6．在如图甲所示的电路中，小灯泡L上标有“6V  3W”字样，闭合开关S后，调节滑动变阻器的滑片P，电压表V1、V2与电流表示数的关系图象如图乙所示，则电源电压为___________V；当小灯泡正常发光时，滑动变阻器的电功率为________W。

二、选择题。（每小题2分，共16分，第7—12题，每小题只有一个选项符合题目要求，第13—14题，每小题有两个选项符合题目求，全部选对得2分，只选一个且正确的得1分，有选错的得0分。）

7．下列用电器中，利用电流热效应工作的是（     ）

A．计算器		B．电热水壶		C．收音机		D．电冰箱

8．如图所示，人在科技馆内用手触摸静电球时，头发丝一根根竖起并散开，由该现象可能推断竖起的头发丝所带的电荷一定是（     ）

A．正电荷			B．负电荷

C．异种电荷			D．同种电荷

9．下列对图所示电路的判断，正确的是	（     ）

A．只闭合开关S1时，灯泡L1、L3并联

B．只闭合开关S2时，灯泡L2、L3并联

C．只闭合开关S2、S3时，灯泡L2、L3串联

D．闭合所有开关时，灯泡L1、L2并联，L3短路

10．“创新”小组的同学们在一次综合实践活动中，进行安全用电知识的抢答比赛，以下选项抢答“对”的是												（     ）

A．用湿毛巾擦拭正在发光的台灯		B．开关连接在零线和用电器之间

C．保险丝烧断后最好用铜丝替代		D．家用电器金属外壳一定要接地

11．现有“6V   3W”的灯泡L1和“6V  6W”的灯泡L2，将它们接入电路中，不考虑灯丝电阻的变化。下列关于两只灯泡的说法正确的是					（     ）

A．串联后接到12V电源的两端，两灯均能正常发光

B．串联工作时，L1和L2两端的电压之比为1：2

C．并联工作时，L1和L2中的电流之比为2：1

D．并联工作时，L1和L2的功率之比为1：2

12．如果加在定值电阻两端的电压从9V减小到6V，通过的电流相应地变化了0.3A，那么该电阻消耗的电功率减小了										（     ）

A．0.9W					B．1.8W				C．4.5W			D．3.6W

13．（双选）具有防雾、除露、化霜功能的汽车智能后视镜能保障行车安全，车主可通过旋钮开关实现功能切换。如图所示是模拟加热原理图，其中测试电源的电压为10V，四段电热丝电阻均为10Ω，防雾、除露、化霜所需加热功率依次增大。下列说法正确的是 											                    （     ）

A．开关旋至“3”档，开启化霜功能

B．开启防雾功能，电路总电阻为5Ω

C．化霜与防雾电路的总功率之差为15W

D．从防雾到除露，电路总电流变化1A

14．（双选）以下做法或说法符合安全用电原则的是						（     ）

A．一个接线版上同时使用多个大功率用电器

B．充电结束拔下手机后，充电器也应从插座上拔下

C．用电器的金属外壳使电笔氖管发光，则不要去触碰

D．当电器刚刚起火时，迅速用水浇灭小火苗

三、作图题。（每题2分，共4分）

15．小明发现爸爸办公室天花板上的每个照明灯组由3根“220V 18W”的节能灯管组成（如图甲），用一个开关控制这3根灯管同时点亮或熄灭，请在图乙中连接该电路。

16．图中的虚线框内是电冰箱控制电路中的部分元件，压缩机M由温控开关自动控制，冷藏室的照明灯由门控开关进行控制，电冰箱通过电源插头接在插座上。请你将控制电路连接完整，并将三孔插座接入家庭电路。

第15题图                             第16题图

四、实验探究题。（17题4分，18题5分，19题9分，共18分）

17．在比较A和B吸热能力的实验中，阳阳同学利用两套完全相同的实验装置进行了如下实验：

⑴吸热过程中，A 和 B 吸收热量的多少是通过_______________来判断的，下列实 验采用的物理方法和其一致的是________；

A. 用小灯泡的亮度显示电流的大小

B. 用乒乓球被弹开显示音叉的振动

C. 探究平面镜成像规律时，通过移动蜡烛，确定像的位置

⑵若 A 、B 两种液体的质量相等，由图象可知液体________ 的吸热能力较强;若 A、 B 两种液体的比热容相等，则A 液体的质量与 B 液体的质量之比是___________ 。

18．为探究“电流产生的热量与哪些因素有关”。

⑴珠珠小组采用如图甲、乙所示的实验装置，请回答相关问题：

①电流产生的热量通过U形管中液面的_________________来反映，这种研究物理问题的方法叫转换法；

②在图甲中，两容器中的电阻丝串联起来接到电源两端，这样做可以得到的结论是_________________________________________________；

③在图乙中，右侧容器外并联了一个阻值相同的电阻丝，其目的是研究当电阻相同时，电流产生的热量与____________的关系。

⑵秀秀小组用图丙所示的装置来完成本实验。图中，两个密封的烧瓶内盛满质量和温度都相同的煤油，瓶中插温度计。两瓶煤油中都浸泡着一段电阻丝，烧瓶A中的电阻丝的电阻为5 Ω，烧瓶B中的电阻丝的电阻为10Ω。为了在较短的时间内达到明显的实验效果，选用了煤油而不选用水，主要是由于___________________________。完成实验后，发现该装置可测量煤油的比热容。方法是：分别向两个相同的烧瓶中(内部电阻丝阻值相同)加入初温均为t0、质量等的水和煤油，通电－段时间后，分别读出温度计的示数为t水、t煤油，请写出煤油比热容的表达式c煤油＝_______________[已知水的比热容为c水]

19．小明要测定标有“3.8V”小灯泡正常发光时的电阻，选择一些器材连接了如图甲所示的电路。

⑴同组的小芳发现小明所选的器材不能完成此实验，其原因是________________。并且电路连接也有错误，请你在接错的那根导线上打“×”，并另画一根导线，使电路连接正确。

⑵小明重新选择合理器材，将电路改接正确后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，使小灯泡正确发光，此时电流表示数如图乙所示，则小灯泡正常发光时的电阻是_____Ω。

⑶小明还测量了小灯泡在不同电压下的电流，并根据所测得数据绘制了小灯泡的I﹣U图象，如图丙所示，根据图象可知电流与电压并不成正比，原因是__________________________________________________。在这个图象中，横轴应该表示的是__________（选填“电压”或“电流”）

⑷上述实验结束后，小明又设计了如图丁所示的电路，只用电压表来测量额定电压为2.5的小灯泡的额定功率。已知滑动变阻器R的最大阻值为15Ω，电源电压恒定，其测量过程如下：

①闭合开关S、S2，断开S1，将滑动变阻器的滑片移到最上端，电压表示数为4.5V。

②_______________________（填三个开关闭合与断开情况），移动滑动变阻器的滑片，使电压表示数为________V，这时小灯泡正常发光。

③闭合开关S、S2，断开S1，保持滑动变阻器滑片的位置不变，电压表示数为3V。

④小灯泡的额定功率P额＝_____W。

五、综合应用题。（20题9分，21题9分，共18分）

20．小明家最近装了一台如图所示的“光电互补型”太阳能热水器，该热水器晴天以吸收太阳能加热水，阴雨天可用电加热水。天晴时，1h内太阳能电池板每平方米接收的太阳能为3×106J，若每天接收太阳能的时间以8h计算，正常情况下一天内该热水器能把初温为20℃的一满箱水加热到60℃。[ρ水＝1.0×103kg/m3，c水＝4.2×103J/（kg·℃）]

⑴该热水器工作时，可以把____________能或__________能转化为内能。

⑵把初温为20℃的一满箱水加热到60℃，水共吸收多少热量?

⑶在只通过接收太阳能加热水时，该热水器的效率多大？（结果保留至0.1%）

⑷若在雨天使用该热水器将一满箱水从20℃加热到60℃，需加热多长时间？（不计热损失）

| ***牌热水器 |  |
| --- | --- |
| 毛重（没注水时）40kg | 额定容积100L |
| 额定电压220V | 额定功率1500W |
| 与水平地面接触面积0.1m2 | 采光面积2.1m2 |

21．自入冬以来，越来越多的家庭开始使用电热取暖器。如图甲所示，这款电热取暖器有高温挡和低温挡两个挡位，额定电压为220V，高温挡的功率为2200W，简化电路如图乙所示，R1的阻值为48.4Ω。

⑴该电热取暖器是利用电流的__________（选填“磁”或“热”）效应工作的；电热取暖器要接入三孔插座中使用，这是为了____________________________________；当S1和S2同时闭合时，电热取暖器处于___________挡。

⑵请计算电热取暖器处于低温挡时的功率和电热取暖器处于高温挡时通过电阻R2的电流。（除不尽时，计算结果保留一位小数）

⑶在额定电压下，使用高温挡连续工作3h，电热取暖器产生的热量是多少焦耳？

2019-2020学年度上期期末学业水平测试

九年级物理试卷参考答案

一、填空题。（每空1分，共14分）

1．0.8   75			2．10   3   0.1			3．30   3.78×106      3.255×106

4．4×104  升高		5．S1、S2    4：1		6．12   3

二、选择题。（每小题2分，共16分，第7—12题，每小题只有一个选项符合题目要求，第13—14题，每小题有两个选项符合题目求，全部选对得2分，只选一个且正确的得1分，有选错的得0分。）

7．B    8．D    9．D    10．D    11．D    12．C    13．AC    14．BC

三、作图题。（每题2分，共4分）

15．                                  16．

四、实验探究题。（17题4分，18题5分，19题9分，共18分）

17．⑴加热时间   AB（2分）			⑵B  1:2  		（2分）

18．⑴①高度差   （1分）

②在电流和通电时间相同时，电流越大，产生的热量越多。（1分）

③电流											 （1分）

⑵煤油的比热容小     c水  （2分）

19．⑴电源电压小于灯泡的额定电压（1分）  电路改错  略（2分）

⑵10（1分）  	⑶灯丝电阻随温度升高而增大  电流（2分）

⑷②闭合开关S、S1，断开S2    2.0  （2分）  ④0.5 （1分）

五、综合应用题。（20题9分，21题9分，共18分）

20．⑴光（或太阳）    电										（2分）

⑵水的体积V＝100L＝100dm3＝0.1m3

水箱内水的质量m水＝ρ水V＝1.0×103kg/m3×0.1 m3＝100kg 		 (1分)

则水吸收的热量

Q吸＝c水m水(t－t0)＝4.2×103J(kg·℃)×100kg×(60℃－20℃) ＝1.68×107J	（2分）

⑶热水器8h内接收的太阳能为Q＝3×106J/(h·m2)×2.1m2×8h＝5.04×107J

则该热水器的效率η＝×100%＝×100%≈33.3%				（2分）

⑷不计热损失，热水器消耗的电能W＝Q吸＝1.68×107J

需加热的时间t时＝＝＝1.12×104s								（2分）

21．⑴热   将电热取暖器的金属外壳与地线相连   高温（3分）

⑵低温挡时只有R1接入电路，由P＝UI和I＝得，P低＝＝＝1000W（2分）

当S1、S2都闭合时，R1和R2并联，电热取暖器处于高温挡

R2的功率P2＝P高－P低＝2200W－1000W＝1200W    						（1分）

由P＝UI得，通过电阻丝R2的电流 I2＝＝≈5.5A 				（1分）

⑶电热取暖器产生的热量Q＝W＝P高t＝2200W×3×3600s＝2.376×107J	（2分）