遂宁市蓬溪县2019年下期期末教学目标质量检测义务教育九年级

物  理  试  题

（考试时间：90分钟；满分：100分）

注意事项:请将正确答案填在答题卷上。考试结束后交答题卷。

- 选择题（本大题共15个小题，每小题3分，共45分.在每小题给出的四个选项中只有一个选项是符合题意的.）

1、下列现象中能说明分子在不停地做无规则运动的是（    ）。

A．打扫房间时灰尘飞扬

B．水从高处流向低处

C．放在空气中的铁器过一段时间生锈了

D．在一杯水中放些盐，一会儿整杯水变咸了

2、下列各例中，属于用热传递改变内能的是（    ）。

A．用打气筒打气，筒内气体变热    B．太阳能热水器中的水被晒热

C．擦火柴使火柴燃烧              D．用锯子锯木头，锯条温度会升高

3、关于温度、热量和内能，下列说法正确的是 （    ）

A.物体的温度越高，所含热量越多

B.温度高的物体内能一定大，温度低的物体内能一定小

C.物体的内能与温度有关，只要温度不变，物体的内能就一定不变

D.内能小的物体也可能将热量传递给内能大的物体

4、水的比热容比煤油的大。如图1所示，用规格相同的两试管分别装上质量相同的煤油和水，隔着石棉网同时对两试管加热. 图中的哪一图线能反映该实验情况（    ）

图2

图1

5、汽车已经成为现代生活中不可缺少的一部分，现代汽车多数采用汽油机作为发动机，如图2是四冲程汽油机的工作循环示意图，其中压缩冲程是（   ）

- 6、三峡工程举世嘱目，其水电站的年设计发电量在8亿千瓦时以上，“千瓦时”是下列哪一个物理量的单位（   ）

- A．电功        B．时间        C．电流        D．电功率

- 7、家用电吹风由电动机和电热丝等组成，为了保证电吹风的安全使用，要求：电动机不工作时，电热丝不能发热；电热丝发热和不发热时，电动机都能正常工作。如图3所示电路中符合要求的是(     )

图3

8、图4中能说明电动机工作原理的是（  ）

图4

9、如图5所示，L是灯泡，且两灯均正常发光，“○”中可以连接电流表、电压表测量电路中的电流、电压，以下说法中正确的是（    ）

图5

A．a为电流表，b为电压表，c为电流表

B．a为电流表，b为电流表，c为电压表

C．a为电压表，b为电压表，c为电流表

D．a为电流表，b为电流表，c为电流表

图6

10、如图6所示，在“探究串联电路中电压的规律”时，小雨同学用电压表测出AB、BC、AC两端的电压分别为UAB=1.5V，UBC=1.5V，UAC=3V，在表格中记录数据后，下一步应该做的是（     ）

A．整理器材，分析数据，得出结论

B．对换L1和L2的位置，再测出一组电压值

C．改变电源电压，再测出几组电压值

D．换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值

11、把两个分别标有“10V  5W”和“6V  3.6W”的灯泡串联后接到电源上，要使两灯都不被损坏，则电源的最大电压应为（    ）

A．10V           B．15V          C．16V         D．6V

12、从2011年5月1日起，驾驶员酒醉后驾车要负刑事责任。酒精测试仪可检测驾驶员是否酒后驾车，如图7所示是它的原理图。图中R0为定值电阻，酒精气体传感器R的电阻值随酒精气体浓度变化曲线如图乙所示，如果驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，那么测试仪的（　）

A．电路消耗的总功率越大         B．传感器两端的电压越大

C．通过传感器的电流越小         D．电压表示数不变

图7

图8

13、有两个电路元件A和B，流过元件的电流与其两端电压的关系如图8（甲）所示，把它们串联在电路中，如图8（乙）所示．闭合开关S，元件A两端的电压为1V时，则元件B两端的电压和电功率分别是（　　）

A．3V，0.4W      B．3V，0.8W      C．2V，0.4W    D．2V，0.8W

h

R

R′

油量表

浮标

图9

14、如图9所示是一种自动测定油箱内油面高度的装置，R是滑动变阻器，它的金属滑片是杠杆的一端，且由定位挡板限制只能在电阻上滑动。从油量表（由电流表改装而成）指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度h。已知电流增大时，油量表指针向右偏转，则（     ）

A．油面下降时，油量表指针向右偏转

B．油箱内的油越少，流过电流表的电流越大

C．油量表的刻度值从左往右是逐渐减小的

D．油量表的零刻度线一定与电流表原零刻度线不重合

图10

15、如图10所示，电源电压保持不变，L1上标有“2V ?W”，L2上标有“6V ?W”。闭合开关S1后，当开关S接“1”，滑片P在最左端时，电压表示数为5V，L1此时的实际功率是额定功率的1/4；当开关S接2时，P在中点，电压表示数为2V。若将L1和L2串联后接在该电源上时，电路中电流为0.5A，下面说法中正确的是：（设灯丝电阻不随温度改变）（    ）

A．电源电压为10V

B．L1的额定功率为2W

- C．L2的额定功率3W

- D．滑动变阻器的最大阻值20Ω

二、填空题（本大题共8个小题，每空1分，共 17分.）

16、把50ml酒精和50ml水倒在同一个量筒里，发现总体积小于100ml，这是因为	                  ，酒精的热值为3.0×107J/kg，完全燃烧10g酒精放出的热量为        J。

17、用丝绸摩擦过的橡胶棒靠近一个悬挂着的带电小球，发现橡胶棒和小球相互吸引，说明小球带       电，电流的方向是                      。

（选填：由橡胶棒到小球或由小球到橡胶棒）

18、如图11甲电路，当开关S闭合后，电流表的指针偏转如乙图所示，其中a电流表测量的是通过	     (选填“电源” “L1”或“L2”)的电流，通过L2的电流是	       A。

图11

19、一台单缸四冲程汽油机，飞轮转速是1800r／min，该汽油机每秒钟内，做功______次,做功冲程中，把______能转化为机械能。

- 20、有两个电阻，R1=4Ω，R2=6Ω，如果把它们并联接入电路中，它们的等效电阻是       Ω，它们消耗的电功率之比P1:P2=       。

21、如图12所示，电源电压为6V，电阻R1的阻值为8Ω。闭合开关后，电流表的示数为0.9A，则通过电阻R1的电流为     A，R2的电功率为      W。

图13

图14

图12

- 22、如图13所示，在电磁铁正上方用弹簧挂着一条形磁铁，当开关S闭合后，且滑片P从b端向a端滑动过程中，会出现的现象是小灯泡亮度      （选填“变亮”或“变暗”），弹簧长度		（选填“变长”或“缩短”）。

- 23、小红家买了一台电烤箱，有高、中、低三个档位的发热功率。图14是其内部简化电路图，开关S1可分别与触点a、b接触。已知：Rl＝121Ω，R2=242Ω，电源电压保持不变。电烤箱在高档位工作时，消耗的电功率是　      W；电烤箱在中档位工作5min，电热丝产生的热量是        　J；电烤箱的最小功率是　      W。（保留一位小数）

三、作图题（本大题共2个小题，每小题3分，共6分.）

24、如图15所示，根据实物图画电路图 。

25、请在图16中标出静止在磁场中的小磁针的N极和磁感线的方向以及电源的正极。

图16

图15

四、实验探究题（本大题共2个小题，每空2分，共18分.）

26、某同学在做“比较不同物质的吸热能力”的实验时，使用相同的电加热器给水和煤油加热，得到的实验数据如下表：

| 物质 | 次数 | 质量m/kg | 升高的温度△t/℃ | 加热时间t/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | 1 | 0.1 | 10 | 2 |
|  | 2 | 0.2 | 10 | 4 |
| 煤油 | 3 | 0.1 | 10 | 1 |
|  | 4 | 0.2 | 10 | 2 |

⑴实验中，通过加热时间的长短来反映                      ；

⑵分析第1、2次或第3、4次实验数据，可以得出的结论是：同种物质升高相同温度时，吸收热量的多少与物质的质量有关；分析第1、3次或第2、4次实验数据，可以得出的结论是：升高相同的温度时，                          吸收的热量不同；

⑶如果加热相同的时间，质量相同的水和煤油，         温度升高的多。

- 27、测定小灯泡电功率的实验中，选用的电源电压为4.5V，小灯泡的额定电压为2.5V、电阻约为10Ω。

- （1）用笔画线代替导线，连接完整如图17a所示的实物电路。

（2）闭合开关，移动变阻器的滑片P，发现小灯泡始终不亮，电压表有示数、电流表无示数，原因可能是                        （写出一种即可）。

（3）排除故障后，闭合开关、移动滑片P至电压表的示数如图17b所示，要获得小灯泡额定功率的数据，滑片P应向_______（选填“A”或“B”）移动。

（4）改变滑片P的位置，获得多组对应的电压、电流值，绘制得如图17c所示的I – U图象。由图象可知，小灯泡两端电压是1.5V时，其电阻是

Ω，额定功率是        W。

（5）小明完成上述实验后，小红发现电流表已坏，她利用剩余器材和老师又给的两个开关S1、S2及定值电阻R和导线，也完成了对小灯泡额定功率的测量。请你在图17d的虚线框内画出小红完成实验设计的电路图。

图17

a                  b                c                     d

五、计算题(本大题共2个小题，28题6分，29题8分，共14分.)

28、先阅读下面材料，然后回答问题：

地热资源是目前全球倡导的绿色安全资源，它不受昼夜和季节变化的限制，不仅可为人们生活供热，还可以用于旅游、温泉保健、养殖热带鱼等．

(1)李强同学家每天用的热水若全部按50℃的热水计算，若将40kg的水从20℃加热到50℃需要吸收多少热量？（已知水的比热容是4.2 x103J/（kg·℃））．

(2)若李强家用额定功率为1200W的电热水器烧水，在正常工作状态下烧热(1)问中的这些水至少需要多长时间？

(3)若用效率为60%的煤气炉烧水，烧热(1)问中的这些水需要多少m3煤气？（煤气的热值是4×107J/m3）

图18

S2

如图18所示，电源电压恒定不变，灯泡L上标有“6V 9W”字样，已知滑动变阻器R的最大阻值为20Ω，电流表的量程为0～3A，电压表的量程为0～15V。灯泡电阻不随温度变化。求：

- （1）灯泡L正常发光时的电流和电阻。

- （2）闭合S1、断开S2，滑动变阻器滑片在最右端时，此时灯泡的实际功率为2.25W，求电源电压是多大?

（3）闭合S1、S2，要保证电路中各元件安全，求滑动变阻器R的取值范围。

2019年下期初三物理期末试题参考答案

- 一、选择题（每小题3分，共45分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | D | B | D | C | B | A | B | D |
| 题号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 答案 | C | D | B | A | C | D | B |  |

- 二、填空题（每空1分，共17分）

- 16.分子间存在间隙　 　 3.0×105　　  17. 正　　  　由小球到橡胶棒

18.　L1　　　　  0.9  　　          19.　15　　　　内能 　　　　　 　　   20.　2.4　　    　3：2　　　　      21. 0.75　　  　0.9

- 22.　变暗　　　缩短  　             23.600　　  1.2×105　　133.3

- 三、作图题

- 24题                        25题

图15

图16

N

- 四、实验与探究题（每空2分，共18分）

26、（1） 物质吸收热量的多少

（2） 质量相同的不同物质             （3） 煤油

27、（1）                          （5）

- 灯炮处开路（灯丝断了）　  （3）  B　  （4） 10    0.5

- 五、计算题（28小题6分，29小题8分，共14分）

28、解：(1)∵△t=t-t0=50℃-20℃=30℃，

∵C水=4.2×103J/（kg•℃），m水=40kg，

∴Q吸=C水m水△t=4.2×103J/（kg•℃）×40kg×30℃=5.04×106J．....2分

（2）∵P额=1200W，

∴ t=Q吸 /P额=5.04×106J/1200W=4.2×103s=70min............2分

（3）∵η=60%，q=4×107J/m3，

∴Q放=Q吸 /η==8.4×106J，

V=Q放 /q=8.4×106J/4I2107J/m3=0.21m3．...........2分

答：(1)需要吸收的热量为5.04×106J，在正常工作状态下烧热(1)问中的这些水需要70min，烧热(1)问中的这些水需要0.21m3煤气．

29、解：(1)灯泡的额定电流为I额=P额/U额=9W/6V=1.5A，............1分

灯泡的电阻为RL=U额/I额=6V/1.5A=4Ω，............1分

- (2)当闭合S1、断开S2，滑动变阻器滑片在最右端时，灯泡和滑动变阻器的最大阻值串联，

- ∵P=I2R    ∴2.25W=I2×4Ω    ∴I=0.75A,............1分

电源的压为U=I（R+RL）=0.75A×（20Ω+4Ω）=18V；............1分

（3）灯泡的额定电流为1.5A，电流表的量程为0～3A，

所以电路中的最大电流为I最大=1.5A；

电路中的最小总阻值为R总最小=U/I最大=18V/1.5A=12Ω，............1分

所以滑动变阻器接入电路的最小值为R最小=R总最小-RL=12Ω-4Ω=8Ω；...1分

滑动变阻器接入电路的阻值最大时电压表示数应等于15V，此时灯泡两端电压为：UL=18V-15V=3V，

此时电路中的电流为I0=UL/RL=3V/4Ω=0.75A，............1分

滑动变阻器接入电路的最大阻值为：

R最大=U最大/I0=15V/0.75A=20Ω，．............1分

故滑动变阻器接入电路的阻值范围为8Ω～20Ω

答：（1）灯泡L正常发光时的电流为1.5A和电阻为4Ω 。（1）电源的电压为18V；（2）滑动变阻器接入电路的阻值范围为8Ω～20Ω．