第十四章   内能的利用

一．选择题（每小题2分，共12分）

1．在四冲程汽油机的工作过程中，内能转化为机械能的是（　　）

A．吸气冲程	   B．压缩冲程	   C．做功冲程	    D．排气冲程

2．下列关于四冲程内燃机的说法中正确的是（　　）

A．热机效率越高，所做的有用功就越多

B．汽油机在吸气冲程中吸入气缸的是空气

C．一个工作循环对外做功一次

D．压缩冲程中将内能转化为机械能

3．关于热机的效率，下列说法正确的是（　　）

A．一般情况下柴油机的效率比汽油机的高

B．热机的效率越高，在做功同样多的情况下消耗的能量越多

C．热机的效率越高说明做功越快

D．热机损失的能量中，废气带走的能量较少，主要是由于机械摩擦损失的

4．2017年5月，我国在南海海域新型能源“可燃冰”试采成功。相同条件下完全燃烧“可燃冰”放出的热量是煤气完全燃烧的数十倍，这表示“可燃冰”有很大的（　　）

A．热量	         B．内能	     C．比热容	       D．热值

5．智轨列车融合了有轨电车和公共汽车的优势，零排放、无污染。智轨列车的动力系统在输出动力的过程中（　　）

A．电能转化为机械能	                  B．内能转化为机械能

C．机械能转化为电能	                  D．机械能转化为内能

6．下列关于能量转化和转移现象的说法中，正确的是（　　）

A．压缩冲程时，内能转化为机械能

B．烧水过程中壶盖跳起时，机械能化为内能

C．用热水袋取暖时，内能发生了转移

D．电动机工作时，机械能转化为电能

第7题图

二．填空题（每空1分，共18分）

7．如图所示是四冲程汽油机工作过程的一个冲程，该冲程是将　   　能转化为　   　能。

9．家用轿车常用四冲程汽油机，在　   　冲程气体对活塞做功，汽油机对外输出机械能。行驶中的汽车利车时，刹车片会发烫，这是通过　   　方式改变内能。

10．长征二号PT2运载火箭选用液态氢做燃料，主要是因为液态氢的　   　高；火箭外表涂有一层特殊物质，可利用该物质在发生物态变化时要　   　热，从而避免高速运行的火箭温度过高。

11．一个成年人参加一次长跑，身体消耗的能量为6.6×106J，这些能量相当于完全燃烧0.55kg的干木柴才能得到，则干木柴的热值为　   　J/kg，干木柴用掉一半后，剩余干木柴的热值将　   　（选填“变大”、“变小”或“不变”）

12．在如图所示的四幅图中，甲、乙是课堂上看到的两个演示实验示意图；丙、丁是四冲程汽油机工作过程中的其中两个过程示意图。利用内能来做功的冲程是　   　图；与压缩冲程原理相同的是　   　图所示的演示实验。

第12题图

第13题图

12．“涡轮增压”是目前在各种汽油机和柴油机中采用的一项节能、提高热机功率的技术。它是利用热机排出的废气带动涡轮旋转，先将新鲜空气压缩后再送入内燃机的进气口。这样做的好处是　   　（填“增大”或“减小”）排出废气所带走的能量，　   　（填“提高”或“降低”）内燃机的效率。

13．如图所示的实验中，试管内的水沸腾后，能将小叶轮旋转起来。在这个实验中燃料的化学能转化为　   　。传给水，水沸腾变成水蒸气，水蒸气驱动叶轮转动，这样，　   　就转化成了叶轮的机械能。

14．能量在转化或转移过程中，其总量　  　；能量在发生转移或转化时，都是有　 　性的。

15．火箭在上升过程中，速度和高度越来越大，在这一过程中，是燃料燃烧产生的　   　能转化为火箭的　   　。

三．计算题（第16题6分，第17题4分，共10分）

16．某物理兴趣小组的同学，用煤炉给10dm3的水加热，同时他们绘制了如图所示的加热过程中水温随时间变化的图线。若在6min内完全燃烧了2kg的煤，水的比热容为4.2×103J/（kg•℃），煤的热值约为3×107J/kg。求：

（1）煤完全燃烧产生的热量；

（2）经过6min时间加热，水所吸收的热量；

（3）煤炉烧水时的热效率。

17．一辆汽车的发动机每消耗柴油40kg，做有用功3.3×108J，这辆汽车发动机的效率是多少？（柴油的热值q=3.3×107J/kg）

四．简答题（每小题2分，共6分）

18．在我们的生活中很多时候都要用到内燃机，请你说出内燃机一个工作循环有哪几个冲程？同时从能量转化的角度看，说出其中两个冲程的能量转化？

19．急刹车时，汽车的轮胎会在地面上留下黑色的痕迹。请说出其中的能量转化过程。

20．减排节能，可让深圳的天更蓝。请你从提高热机效率的角度，提两条合理化建议。

（1）　                                　；

（2）　                                　。

五．实验探究题（第21、24题各7分，第22题6分，第23题4分，共24分）

21．如图所示是某种内燃机某一冲程的示意图，由图可知：

（1）这种内燃机是　   　 机；

（2）它表示的是　   　 冲程；

（3）在这个冲程中　   　 能转化为　   　 能；

（4）完成这一冲程，曲轴和飞轮转　   　 圈；

（5）仔细观察其铭牌，可看见“1800r/min“字样，则它正常工作时，1秒钟对外做功　   　 次，　   　 个冲程。

第21题图

22．如图所示，在试管中装些水，用软木塞塞住，加热使水沸腾，水蒸气会把软木塞冲出。

（1）在这个过程中，燃料的化学能转化为　   　能，传给水和水蒸气，水蒸气把塞子冲出去时，水蒸气的　   　能转化为塞子的　   　能。

（2）在液体沸腾过程中，水的内能　          　（选填“增加”“减少”或“不少”），水的温度　   　（选填“升高”“降低”或“不变”）

（3）这个实验基本反映出了热机的工作原理即可以利用能对外做功，它与汽油机的   　冲程的原理相同。

第22题图

第23题图

23．如图所示为表示内燃机的两个冲程。从气门的启闭和活塞的运动可以判断甲是　   　冲程，乙是　   　冲程。四冲程内燃机工作时，内能转化为机械能的是　   　冲程，机械能转化为内能的是　   　冲程。

24．如图所示，甲、乙、丙三图中的装置相同，燃料的质量都是10g，烧杯内的液体初温相同。当燃料燃烧完时（烧杯内的液体均未沸腾），立即读取相应温度计的读数，分别为T甲、T乙和T丙，且有T甲＞T乙＞T丙。

第24题图

（1）在实验中，三个烧杯中a、b液体的　   　（选填“质量”或“体积”）必须相同；

（2）比较不同物质的比热容，应选择　   　两图进行实验，实验液体a的比热容ca与实验液体b的比热容cb相比，有ca　   　cb（选填“＞”、“=”或“＜”）；

（3）比较不同物质的热值，应选择　   　两图进行实验，实验燃料1的热值q1与实验燃料2的热值q2相比，有q1　   　q2（选填“＞”、“=”或“＜”）；

（4）在甲装置中，若燃料为酒精，烧杯内的液体为质量为200g的水，点燃燃料直至燃烧完，温度计的示数由20℃上升到70℃，再结合“10g”燃料这一数据，计算出燃料的热值，通过实验算出的热值与实际相比　   　（选填“偏大”或“偏小”），理由是：　                                                    　。

第十四章  内能的利用参考答案

一．选择题

1．C   2．C   3．A   4．D   5．A   6．C

二．填空题

7．机械；内。

8．做功；做功。

9．热值；吸。

10．1.2×107；不变。

11．丁；甲。

12．减小；提高。

13．内能；内能。

14．保持不变；方向。

15．内；机械能。

三．计算题

第23题图

16．解：（1）2kg煤完全燃烧产生的热量Q放=mq=2kg×3×107J/kg=6×107J；

（2）10dm3水的质量m=ρV=1kg/dm3×10dm3=10kg；

水所吸收的热量：

Q吸=cm（t﹣t0）=4.2×103J/（kg•℃）×10kg×（80℃﹣20℃）=2.52×106J；

（3）煤炉烧水时的热效率η==×100%=4.2%。

答：（1）煤完全燃烧产生的热量为6×107J；

（2）经过6min时间加热，水所吸收的热量为2.52×106J；

（3）煤炉烧水时的热效率为4.2%。

17．解：柴油完全燃烧放出的能量：Q=mq=40kg×3.3×107J/kg=1.32×109J，

此热机的效率为：η= = =25%。

答：这辆汽车发动机的效率是25%。

四．简答题

18．答：内燃机的一个工作循环有四个冲程，分别是吸气冲程、压缩冲程、做功冲程以及排气冲程。在内燃机的四个冲程中，压缩冲程将机械能转化为内能；做功冲程将内能转化为机械能。

19．答：紧急刹车时，轮胎要克服地面摩擦做功，机械能转化为内能，轮胎内能急剧增加，温度升高而焦化，所以会在地面上留下黑色的痕迹。

20．答：保证良好润滑减少摩擦；尽量降低散热。

五．实验探究题

21．（1）柴油；（2）压缩；（3）机械；内；（4）半；（5）15；60。

22．（1）内；内；机械；（2）增加；不变；（3）做功。

23．做功；排气；做功；压缩。

24．（1）质量；（2）甲、丙；＜；（3）甲、乙；＞；（4）偏小；存在热散失。