2020-2021深圳市九年级物理统考试卷

一.选择题(32.1.5=48分)

1.（2019淄博，6）关于下面四幅图的说法正确的是

A. 甲图：活塞压缩空气，硝化棉燃烧，此过程与热机的压缩冲程原理相同

B. 乙图：瓶内空气推开瓶塞，内能减少，瓶口出现的白雾是汽化现象

C. 丙图：抽出玻璃板，下瓶中出现红棕色二氧化氮气体，表明气体间可以发生扩散现象

D. 丁图：悬挂重物不能把两块铅块分开，说明分子间存在引力，没有斥力

2.（2019鄂州，5）关于内能、温度和热量，下列说法中正确的是

A. 0℃的冰没有内能                B. 质量相等的不同燃料燃烧时放出的热量越多，其热值越大

C. 物体吸收热量，温度不一定升高   D. 热传递过程中，内能总是从内能多的物体向内能少的物体转移

3.（2019福建，11）如表列出一些物质的比热容，根据表中数据，下列判断正确的是（　　）

A．不同物质的比热容一定不同	         B．物质的物态发生变化，比热容不变

C．质量相等的铝和铜升高相同的温度，铝吸收的热量更多

D．质量相等的水和煤油吸收相同的热量，水升高的温度更多

4.（2019赤峰，6）“母亲节”到了，小云怀着一颗感恩的心为妈妈精心准备了一桌美食，也感受到了劳动的辛苦和快乐。关于烹饪食物过程中所包含的物理知识以下认识正确的是（　　）

A．锅一般都是用铁制造的，主要是利用了铁的比热容较大的性质

B．炒菜时，主要是通过做功的方式增加菜的内能

C．拌菜时，要通过搅拌才能更好入味，说明分子没有做无规则运动

D．炖菜时，主要是通过热传递的方式使菜的内能增加

5.如图是物质由液态变为固态过程温度随时间变化的图象,下列说法正确的是 (　   　)

A. t2时刻物体分子势能比t3时刻大                  B. t1时刻物体分子动能比t3时小

C. t4时刻物体物体内能为零                     D. t2、t3时刻物体内能相等

6.某四冲程内燃机的飞轮转速为     ，则在每秒钟内（  ）

A. 曲轴转120转               B. 对外做功60次               C. 完成120个冲程               D. 完成60个工作循环

7.甲、乙两台汽油机，甲的功率是乙的2倍，甲的效率是30%，乙的效率是20%，那么甲、乙在相同时间内所消耗汽油质量之比为（ ）

A. 3：4      B. 2：3

C. 3：2    D. 4：3

8.教室里有多盏电灯，每多开一盏，则教室内电路的(　　)

A.总电阻变大B.总电压变大C.总电流变大D.都变大

9.关于电压、电流和电阻,下列说法正确的是(　　)

A.导体的电阻由它两端电压和通过的电流决定B.电荷移动就能形成电流

C.电路中有电流时它两端一定有电压D.电压的作用是使电路中产生自由电荷

10.在如图所示的电路中，电阻R2＜R1，若保持电路的总电流不变，那么为了使通过R1的电流稍增大一点，可采用的措施是(　　)

A.与R2并联一个比R2小得多的电阻                B.与R2并联一个比R2大得多的电阻

C.与R2串联一个比R2小得多的电阻                D.与R2串联一个比R2大得多的电阻

11.在“探究电流与电压关系”的实验中，分别用R1、R2两个电阻进行探究，并根据各自的试验数据绘制出如图所示的U－I关系图象，从图中可以看出R1与R2的大小关系是(　　)

A.R1＞R2                         B.R1＝R2                           C.R1＜R2                          D.无法确定

12.如图所示,电源电压保持不变,开关S闭合后,灯L1、L2都能正常工作,甲、乙两个电表的示数之比是2∶3,此时灯L1、L2的电阻之比是(　 　)

A.1∶2	  B.3∶2	  C.2∶1	   D.2∶3

13.在“探究影响导体电阻大小的因素”的活动中,小明发现实验器材中金属丝只有一根,其他器材足够,那么下面的一些探究活动他不能完成的是(　 　)

A.探究导体电阻与温度的关系B.探究导体电阻与材料的关系

C.探究导体电阻与长度的关系D.探究导体电阻与横截面积的关系

14.小明在医院看到一种输液警报器如图(甲),当管内药液流完时,电铃发声,报警器内部有一可变电阻,当输液管内有液体时,电阻大,无液体时,电阻小,电路如图(乙)所示,则当闭合开关报警器工作时,下列分析正确的是(　 　)

A.输完药液时,电压表示数变小B.输完药液时,电流表示数变小

C.未输完药液时,电铃不响是因为没有电流通过

D.输完药液时,电铃响的原因是其两端电压变大,电铃正常工作

15.如图所示，当带电体接触验电器的金属球时，下列说法正确的是(    )

A．验电器的金属箔张开，是因为异种电荷相互排斥

B．若带电体带正电荷，则验电器就有一部分电子转移到带电体上[来源:学+科+网

C．若带电体带负电荷，则验电器就有一部分正电荷转移到带电体上

D．若带电体带正电荷，则这些正电荷就通过金属杆全部转移到金属箔上

16．如图甲所示电路，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均为图乙所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为(    )

A．2 V　8 V  			B．2 V　10 V

C．8 V　2 V  			D．10 V　2 V

17．下列关于导体电阻的说法正确的是(    )

A．粗细相同的两铜导线，长导线的电阻大B．长度长的导体，电阻一定大

C．横截面积大的导体，电阻一定小D．导体的电阻由其两端的电压和通过的电流决定

18.在如图所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变暗，则下列接法正确的是（    ）

A. M接C，N接B        B. M接A，N接B           C. M接C，N接D            D. M接A，N接D

19．小峻参加青少年科学素养大赛，设计了“自动火灾报警器”。报警器中有热敏电阻R和保护电阻R0，其中R的阻值随温度升高而减小，当火灾发生时，温度升高，导致电表示数变大而触发报警装置。图中能实现上述功能的电路图是(    )

20.灯泡I.与定值电阻R的I-U图象如图所示。若将L与R串联在6V的电源上，下列说法正确的是（    ) 
A.小灯泡的阻值是100Ω   B.电路中的电流是0.6A
C.电路总电阻为15Ω     D.若将它们并联在2V的电源上，干路的电流是0.4

21.如图所示，电源电压保持不变，开关S闭合后，灯L1、L2都能正常工作，甲、乙两个电表的示数之比是2:3,此时灯L1、L2的电阻之比是（   )
A.2:1     B.1:2     C.3:2    D.2:3

22.(2019北京，10)如图所示的电路中，将开关S闭合，灯L1和灯L2均发光，下列说法中正确的是（　　）

A．灯L1和灯L2串联	     B．灯L1和灯L2两端的电压一定相等

C．通过灯L1的电流与通过灯L2的电流一定相等

D．通过灯L1的电流与通过电源的电流一定相等

23.（2019鄂州，13）如图所示，下列电路图中与实物图一致是

24.（2019呼和浩特，6）如图所示，电源电压一定。关于电路的工作情况，下列说法正确的是

A. 同时闭合两个开关，两只灯泡电流是相同的

B. 若先闭合S1，再闭合S2，电压表读数不变、电流表读数变大

C. 若电压表和电流表位置对调，闭合S1、S2后，则两表都被烧坏

D. 若灯L1被短路，闭合S1、S2后，灯L1不亮，灯L2亮，电流表损坏

25.（2019随州，8）如图所示电路中，当开关S闭合时，电压表V1、V2、V3的示数分别为U1、U2、U3，电流表A1、A2的示数分别为I1、I2（五块电表的读数均不为零），那么下列关系式正确的是（　　）

A．U2＝U1═U3  I1＝I2	B．U2＝U1+U3   I1＝I2

C．U3＝U1+U2   I1＝I2	D．U3＝U1+U2   I1＞I2

26．甲、乙、丙三根用同种材料制成的均匀合金丝，甲、乙的粗细相同，但甲较长；乙、丙的长度相同，但丙较粗，则这三根电阻丝的电阻值R甲、R乙、R丙的大小关系是(     )

A．R甲＝R乙＝R丙  B．R甲＜R乙＜R丙    C．R甲＞R乙＞R丙  D．R甲＞R丙＞R乙

27.（2019襄阳，10）在如图所示的电路中,电源电压保持不变。闭合开关S,电路正常工作。过了一会儿,灯L熄灭,两个电表中只有一个电表的示数变大,则下列判断中正确的是

- 可能是灯L断路,电流表的示数变小

B. 可能是电阻R短路,电压表的示数变大

c可能是灯L短路,电压表的示数变大D. 可能是电阻R断路,电流表的示数变小

28．在如图所示的电路中，电源两端电压恒定不变，闭合开关S，在滑动变阻器的滑片由b向a移动的过程中，电压表的示数、小灯泡L的亮度分别会怎样变化(    )

A．变小、不变  B．变小、变暗

C．变大、变亮  D．变大、不变

29.（2019广东，6）如图所示，灯泡L1、L2的电阻分为10Ω、20Ω．闭合开关S．通过L1、L2的电流分别为I1、I2，它们两端的电压分别为U1、U2，则（　　）

A．I1：I2＝l：1，U1：U2＝2：l	B．I1：I2＝1：2，U1：U2：＝1：1

C．I1：I2＝1：1，U1：U2＝l：2	D．I1：I2＝1：2．U1：U2＝l：2

D. 图（c）中，在电压U从0增大到2.5V过程中，通过甲、乙两电阻的电流之差先变大后变小

30.[2019·达州] 如图8所示是物理兴趣小组设计的四个测量身高的电路图,身高仪都由电压表改装而成。闭合开关,能实现身高越高身高仪示数越大且刻度均匀的电路是	(　　)

31.（2019德阳，4）如图所示电路，电源电压保持不变，R为定值电阻。下列说法正确的是

A. 开关闭合前，电压表和电流表均无示数

B. 开关闭合后，滑片P向右移动的过程中，电压表的示数变小

C. 开关闭合后，滑片P向右移动的过程中，R的功率变大

D. 开关闭合后，滑片P向右移动的过程中，电压表与电流表示数的比值变小

32.（2019淮安，8）如图（a）所示是电阻甲和乙的I-U图像；（b）、（c）是它们的部分电路连接示意图，下列说法错误的是

A. 当电阻乙两端电压为2. 5V时，它的阻值和甲的阻值相等

B. 图（b）中，当电压U为3V时，乙的电阻为5Ω。

C. 图（c）中，当电压U为2V时，干路总电流为0.6A

D. 图（c）中，在电压U从0增大到2.5V过程中，通过甲、乙两电阻的电流之差先变大后变小

二.非选择题(52分)

33.（2分）如图所示，要求用滑动变阻器调节小灯泡的亮度，电流表测量电路中的电流，电压表测量灯泡两端的电压，滑动变阻器向左滑动时灯变亮，画出电路图，并按电路图连接实物图．

34．（8分）在探究影响导体电阻大小的因素时，小兵、小红两位同学作出了如下猜想：

①导体的电阻与导体的长度有关。学，科网

②导体的电阻与导体的横截面积有关。

③导体的电阻与导体的材料有关。

实验室提供了4根电阻丝，规格、材料如表

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5 |
| B | 镍铬合金 | 1.0 | 0.5 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 1.0 |
| D | 锰铜合金 | 0.5 | 0.5 |

为了验证上述猜想，他们设计了如图所示的实验电路。

（1）按照图所示“探究影响导体电阻大小因素”的实验电路，在M、N之间分别接上不同的导体，则通过观察_________来比较导体电阻的大小。

（2）为了验证上述猜想③，应该选用编号_________和_________两根电阻丝进行实验；

（3）如果选用编号为A、C两根电阻丝进行实验，是为了验证猜想_________（填序号）；

（4）如果选用编号为A、B两根电阻丝进行实验，是为了验证猜想_________（填序号）。分别将A和B两电阻丝接入电路中M、N两点间时，电阻丝A接入时电流表示数较大，由此，得到的结论是：_______________________________________________________________。

（5）以上研究问题的科学方法是采用了___________________________。

（6）在最近几年，我国城乡许多地区进行了输电线路的改造，将原来细的铝质输电线换成较粗的铝质输电线，这样就_________了输电线的电阻。

35.（6分）某学习小组在“探究通电导体中电流与电阻的关系”的实验中，小明连接了如图甲所示的电路（电源电压保持4.5V不变）。

（1）用笔画线代替导线将图甲实物电路连接完整（要求：滑动变阻器的滑片P向左移动，电路中电流变大，导线不得交叉）。

（2）连接好电路，闭合开关，发现电压表示数接近于电源电压，电流表几乎无示数，则故障为定值电阻R________（填“短路”或“断路”）

（3）图乙是小组根据测得的实验数据绘制的电流I随电阻R变化的图象，由图象可知R两端的电压为________V；当R的电阻由5Ω更换为10Ω时，闭合开关后，为使R两端的电压________（填“改变”或“不变”），滑动变阻器的滑片应向________（填““左”或“右”）端滑动；若实验中R的阻值分别是5Ω、10Ω、15Ω，则滑动变阻器的阻值至少是________Ω。

36．（6分）在“探究电流与电压的关系”的实验中，小明设计了如图甲所示的电路图。

（1）小明探究通过定值电阻的电流与其两端电压的关系。    ①在连接实验电路时，开关应　   　；

②实验过程中，小明调节滑动变阻器使电压表的示数为1V，记录此时电流表的示数；接着他向　   　（选填“A”或“B”）端移动滑动变阻器的滑片，使电压表的示数增大为2V，记录此时电流表的示数；继续移动滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为3V，记录此时电流表的示数。小明分析所测数据，得出结论：在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比：

③此实验中多次测量的目的与下面的　   　（选填“A”或“B”）实验中多次测量的目的相同。

A．探究串联电路的电压规律

B．测量定值电阻的阻值

（2）如图乙所示，小明将定值电阻换成额定电压为2.5V的小灯泡，探究通过小灯泡的电流与其两端电压的关系。

①小明闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡发光，但是电压表的示数始终为0V．经检查后发现是电路中一根导线断路，则发生断路的导线是a、b、c、d中的　   　（填字母）；

②更换导线后，小明完成了三次实验测量，并把数据填写在表格中。其中第一次测量时，电流表的示数如图丙所示，此时的电流为　   　A；

| 次数 | 电压U/V | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 |  |
| 2 | 2.0 | 0.28 |
| 3 | 2.5 | 0.30 |

③又进行了几次实验后，小明根据实验测得的数据，绘制出小灯泡的I﹣U图象应与图丁中图象　   　（选填“a”或“b”）相似。

37.（10分）发动机是汽车的核心部件，发动机的质量决定了整车的性能和品质．若某台以93号汽油为燃料的汽车，其发动机的相关数据如下表所示．表中空燃比指汽缸内空气和燃油的质量比.

(1)汽车以120 km/h的速度匀速运动时发动机的输出功率最大，此时汽车1 min内做的有用功是多少？

(2)汽车完成一个工作循环时，燃料完全燃烧放出的热量是多少？

(3)当汽车以120 km/h的速度匀速行驶时，发动机的效率是多大？

38.（4分）一台汽油机，活塞面积是50 cm2，活塞行程是25 cm，做功冲程燃气产生的平均压强为9.84×105Pa，若飞轮的转速是600  r/min，效率为30%，求汽油机在一小时内要消耗多少汽油？(汽油的燃烧值为4.6×107J/kg)

39.（10）（2019绵阳，21）甲、乙两地相距100km，在甲、乙两地之间沿直线架设了两条用同种材料制成的粗细均匀的输电线，投入使用前，需要对输电线进行测试。技术人员在甲地用电源、电压表和电流表接成如图所示电路进行测试，当在乙地输电线两端接入阻值为10Ω的电阻时（图中未画出），电压表示数为5.0V，电流表示数为0.10A；保持电源电压不变，技术人员在某处将输电线线设置成短路（图中未画出），再次测试时，电流表示数为0.25A。求：

（1）甲、乙两地间每条输电线的电阻值；

（2）短路位置离甲地距离。

40.、综合题（本大题共 1 小题，共 6 分）

沙漠集水器

（1）有些沙漠紧邻大海, ______ (白天/晚上)风通常从大海吹向沙漠,

导致空 气中富含水蒸气。

（2）伯克利分校的团队设计出一款沙漠集水器-WaterSeer,如图所示,利用风能这种______(可再生/不可再生)能源,借助风力驱动风轮旋

转,带动螺旋桨将空气输入金属管中部。

（3）深埋在土壤深处的金属管底部温度较低,由于金属的______(填物

第40题图

理属性)好，使得金属管中部温度也降低。

（4）空气中的水蒸气在金属管中部______( 吸热/放热),液化成水滴,水滴在______ 力的作用下,沿

管壁下落,汇集于金属管底部容器。

（5）WaterSeer 每天可以收集约 37L 饮用水,合______ kg,应用前景十分乐观（。ρ水＝1.0×103kg/m3）

2020-2021深圳市九年级物理统考试卷

一.选择题(32.1.5=48分)

1-5  ACCDA

6-10 CDC C

11-15 AACDB

16-20 CAAB

21-25  BABB

26-30 CDACA

31-32 BB

二.非选择题(52分)

33.

34.

35.

36．解：（1）①在连接电路时，开关必须断开；

②实验过程中，小明调节滑动变阻器使电压表的示数为1V，记录此时电流表的示数，要使电压表的示数为2V，需要将滑动变阻器的电阻减小，滑动变阻器分压减少，他应向B端移动滑动变阻器的滑片，使电压表的示数增大为2V；

③此题是探究电流与电压的关系，多次测量是为了找出普遍规律；

A、探究串联电路的电压规律，多次测量找普遍规律，故A符合题意；

B．测量定值电阻的阻值，多次测量是为了减小误差，故B不符合题意；

故选：A。

（2）①小明闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡发光，说明电路为通路，电压表的示数始终为0V．说明与灯泡并联的电压表出有断路，故可能是c导线断路了；

②图中电流表的量程为0﹣0.6A，分度值为0.2A，示数为0.24A；

③因为灯的电阻随温度的变化而变化，通过小灯泡的电流与其两端的电压不成正比，其图象不是直线，故b符合题意。

故答案为：（1）①断开；②B； ③A；（2）①c；②0.24；③b。

37.【答案】解：(1)汽车以120 km/h速度匀速运动时，1 min中内做的有用功：

W有用＝Pt＝82.8×103W×60  s＝4.968×106J；

(2)1 min内汽油燃烧释放的热量：

Q放＝mq＝ρVq＝1.3 kg/m3×4.6×107J/kg＝8.28×103J；

(3)发动机的效率：

η＝×100%＝×100%＝25%.

答：(1)汽车1 min内做的有用功是4.968×105J；

(2)燃料完全燃烧放出的热量是8.28×103J；

(3)发动机的效率是25%.

38.【答案】解：(1)汽车以120 km/h速度匀速运动时，1 min中内做的有用功：

W有用＝Pt＝82.8×103W×60  s＝4.968×106J；

(2)1 min内汽油燃烧释放的热量：

Q放＝mq＝ρVq＝1.3 kg/m3×4.6×107J/kg＝8.28×103J；

(3)发动机的效率：

η＝×100%＝×100%＝25%.

答：(1)汽车1 min内做的有用功是4.968×105J；

(2)燃料完全燃烧放出的热量是8.28×103J；

(3)发动机的效率是25%.

39.解：（1）当在乙地接入阻值为R=10Ω的电阻时，电压表示数（电源电压）为5.0V，电流表示数为0.10A。则电路中总电阻为R总===50Ω。因R总= R+2R线，所以甲、乙两地间每条输电线的电阻值为R线===20Ω。

- 因甲、乙两地相距s=100km，每条输电线的电阻值为R线=20Ω，则每千米输电线的电阻为R0===0.2Ω/km。将输电线线某处设置成短路，电流表示数为I′=0.25A，则此时电路总电阻为===20Ω，所以此时单根输电导线的电阻为===10Ω。则短路位置离甲地的距离为s′===50km。

五、综合题（本大题共 1 小题，共 6 分）