2020年下学期九年级期末质量检测

物理试卷

（时量：90分钟   满分：100分）。

注意事项：

1.答题前,请按要求填写好自己的姓名和准考证号。

2.答题时，切记答案要填在答题卡上，答在试题卷上的答案无效。

一、单项选择题(下列各小题均有四个选项，其中只有一个符合题意。共30分，每小题2分).

1、2020年12月26日，株洲智轨一期的第一次试跑在河西段完美落幕。智轨列车融合了有轨电车和公共汽车的优势，零排放、无污染。智轨列车的动力系统在输出动力的过程中

A.内能转化为机械能                  B. 电能转化为机械能

C.机械能转化为电能                  D.机械能转化为内能

2、我国随着航天事业发展需要，正在研制大功率液氢发动机。这种发动机主要是因为氢是有（  ）

A．较小的密度                     B．较大的比热容

C．较高的热值                     D．较低的沸点

3、在如图所示事例中，不属于做功改变内能的是（  ）

A．冷天搓手取暖

B．空气被压缩时

内能增大

C．烧水时水温升高

D．下滑时臀部发热

4．雅靖发现家中的客厅灯泡较亮，而餐厅灯泡较暗，则较亮的灯泡（   ）

A.电阻大            B.功率大               C.功率小            D.电流小

5. 如图所示，某一型号的锁设置了三种打开方式：密码（S1），特定指纹（S2）或应急钥匙（S3），三者都可以单独使电动机M工作而打开门锁，下列电路设计符合要求的是（  ）

A．	B．		D．

6、如图所示是四冲程汽油机一个工作循环中的三个冲程，缺少的一个冲程的名称及顺序，下列判断正确的是（   ）

A. 吸气冲程，应在甲图之前
B. 做功冲程，应在乙、丙图之间
C. 压缩冲程，应在甲、乙图之间
D. 排气冲程，应在丙图之后

7．食堂内普遍使用高温高压蒸气消毒柜对餐具进行消毒，图（甲）为自动测定消毒柜内温度的电路原理图，其中R0为定值电阻，A为温度指示计（其实质是一只量程为0.6A的电流表），RX为热敏电阻，其阻值与温度的关系如图（乙）所示。当消毒柜内温度升高时，下列说法正确的是（     ）

A.A的示数减小、RX的电压减小

B.A的示数增大、RX的电压增大

C.A的示数减小、RX的电压增大

D.A的示数增大、RX的电压减小

8. 在“探究电流与电压关系”的实验中，分别用R1、R2两个电阻进行探究，并根据各自的试验数据绘制出如图所示的U－I关系图象，从图中可以看出R1与R2的大小关系是（     ）

A．R1＞R2                                             B．R1＝R2

C．R1＜R2                                             D．无法确定

9、．如图是一种恒温式电烙铁的电路图，在不用电烙铁焊接时，断开开关S，使它处于保温状态；需要焊接时，闭合开关S就能很快达到焊接温度．若电烙铁的规格是“220 V  80 W”，且R′＝R，则保温时电路消耗的总功率为（   ）

A．20 W  B．40 W  C．60 W   D．80 W

10、如图所示电路，电源电压不变，R是定值电阻，将一个“6V   2W”的小灯泡接在a、b两点间，小灯泡恰能正常发光；若换一个“6V   3W”的小灯泡接在a、b两点间，则这个小灯泡（   ）

A. 比正常发光时暗些     B. 比正常发光时亮些

C. 恰能正常发光         D. 灯丝将会被烧坏

11、如图是小明新安装的照明电路，已知两个并联灯泡的灯头接线存在一处故障。小明断开闸刀开关，取出一根保险丝，在保险丝处接入一个“220V  40W”的灯泡L．当只闭合S、S1时，L正常发光；当只闭合S、S2时L呈暗红色。由此可以确定（   ）

A．L1灯头短路	B. L1灯头断路

C．L2灯头短路	D．L2灯头断路

12、小磊的智能手机耗电只剩下20%时，会自动提示用户采用“省电模式”，在这种模式下，可延长电池的供电时间，原因是（  ）

A．降低了电池的输出电压	    B．减小了电池的输出电流

C．减小了电子线路的电阻	    D．增大了电池的输出功率

13、在如图所示的电器中，属于利用电流热效应工作的是（  ）

A．电脑

B．电风扇

C．电熨斗

D．洗衣机

14．在探究“电流和电压的关系”实验中,小明错把电压表接到了滑动变阻器两端,如图所示。并按照电压表和电流表的示数画出了电流和电压关系图象,其中正确的是

A                B                C                   D

15、两个定值电阻，甲标有“10Ω 1A”，乙标有“15Ω 0.6A”，把它们并联在同一电路中，两端允许加的最大电压和干路中的最大电流分别为（      ）

A、9V，1.5A       B、10V，1.5A        C、9V，1.6A        D、10V，1.6A

二、双选择题：（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均有两个，选对但不全的得2分，不选或错选的得0分。共18分，每小题3分。）

16、某家庭电路如图所示，下列说法正确的是（  ）

A．家庭电路用交流电供电 B．家庭电路电压为36V

C．灯泡L1和L2串联     D．开关S2位置接错

17.如图所示，当开关S闭合后，下列说法正确的是（   ）

A．灯L1与灯L2是串联，且灯L1被短路   B．电压表可测出灯L1两端的电压

C．电流表A1测的是L1的电流            D．电流表A2测的是L2的电流

17题图                     18题图               19题 图

18. 导体A、B材料和长度相同， A的横截面积较大．将它们按照如图6所示的方式连接在电路中，测得A、B两端的电压分别为UA、UB；通过A、B的电流分别为IA、IB．则下列关系正确的是（  ）

A．IA=IB       B．IA>IB       C．UA<UB      D．UA>UB

19. 如图所示，GMR是巨磁电阻，它的阻值随电磁铁磁性的增强而减小。下列判断正确的是(     )

A．开关S1闭合，滑片移到某一位置，电磁铁左端为N极

B．开关S1闭合，滑片向右移动，电磁铁磁性增强

C．开关S1和S2同时闭合，滑片向左移动，GMR的电阻变小

D．开关S1和S2同时闭合，滑片向左移动，指示灯变暗

20． 如图为某控制电路的一部分，已知AA′两端电压恒为12V，电阻R1＝R2＝R3＝60Ω，则（   ）

A．开关S1断开时，电压表的示数为0

B．开关S1断开时，电压表示数为12V

C．开关S1、S2均闭合时，电压表的示数为8V

D．开关S1闭合，S2断开时，电压表的示数为8V

21．小文同学在探究“电流与电压关系”实验中，分别测量了定值电阻R和小灯泡L在不同电压下的电流值，并根据数据绘制了I-U图象，如图所示。下 列说法中正确的是（  ）                            21题图

A．① 是定值电阻的I-U图像，② 是小灯泡的I-U图像

B．当通过定值电阻R的电流为0.2A时，它消耗的电功率为0.4W

C．把定值电阻R和小灯泡L串联后接在电源电压恒为9V的

电路中，电路中的电流是0.4A

D．当定值电阻R和小灯泡L并联在电压为4V电路中，电路中总电流为1A

三、非选择题（本大题共7小题，共52分）

22、（2分）美丽的鄂州“襟江抱湖枕名山”，素有“百湖之市”的美誉。市区及周边的湖泊，可以大大减弱该地区的“热岛效应”，这是利用了水的_______大的特性；春夏季节，漫步在洋澜湖畔，可以闻到阵阵的花香，从物理学的角度来讲，这是_______现象。

23、（2分）如图为电动机和发电机模型，其中图____(填“甲”或“乙”)为发电机模型，其工作原理是_____________．

24、（2分）、如图所示的甲、乙两个电路中，开关闭合后，电线燃烧起来，甲产生的原因是               ．乙产生的原因是           ．

25、（4分）在探究“影响电流热效应的因素”的实验中，要探究电流热效应与电流关系，应控制的变量是    .如图所示，R1＝5Ω，R2＝10Ω，电源电压3V，则通电10s电流通过R1、R2产生热量之比为    .

26、(4 分) 华为推出的HUAWEIMateX，是当前备受期待、技术成熟的5G手机，使用该手机通话时，若电压为3.7V，通话电流为400mA，则其电功率为________W．若通话5min，则其消耗的电能为________J。

27、（10分）小颜同学在“测量小灯泡的电功率”实验中，实验室提供如下器材：额定电压为2.5V的待测小灯泡L（电阻约为10Ω），电压表、开关、电源（电压恒为6V）各1个，2只完全相同的电流表，3个不同规格的滑动变阻器（A“10Ω  2 A”、B“20Ω  1 A”、C“50Ω 0.2A”），定值电阻R0，导线若干。

- 实验中，应选用的变阻器是______（选填“A”“B”或“C”）；按图甲连接实物完整后，闭合开关，发现小灯泡不发光，电压表有示数，电流表示数为零，则故障可能是_______.

A.小灯泡L短路    B. 小灯泡L断路    C.滑动变阻器R短路   D. 滑动变阻器R断路

(2)解除故障后，变阻器滑片P移到某一位置时，电压表示数为1.8V。要测小灯泡的额定功率，应将图甲中的滑片P向_____（选填“左”或“右”）端移动，使电压表示数为2.5V，此时电流表的示数如图乙所示，该小灯泡L的额定功率是_____W.

(3)在实验中如不小心损坏了电压表，小颜还设计了如图丙的电路来测小灯泡L的电功率，其中定值电阻R0=5Ω。闭合S，调节变阻器R的滑片P，使电流表A2的示数为_____A，读出此时电流表A1的示数为I1，则便可得到小灯泡的额定电功率。

28、（8分）如图是“探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”的实验装置，闭合开关后，导体棒、灵敏电流计，开关、导线组成闭合电路。实验观察到的现象如下表。

（1）实验时通过观察________来判断电路中是否产生感应电流；

（2）由实验可知，闭合电路中的部分导体在磁场中做_____________运动时，电路中产生感应电流。

（3）比较第4次和第________次实验可知，导体棒运动方向相同时，感应电流的方向与磁场的方向有关。

（4）比较低7次和第8次实验可知：____________________________________。

29、（（10分）小聪同学住在新农村建设示范村里，他父亲春节前拉回了一套液化石油气灶具。液化石油气热值为3.5×107J/kg，将质量为5kg，初温为20℃的水加热到100℃,需燃烧液化石油气80g。已知水的比热容在液态情况下是4.2×10³J/（㎏·℃），求：

（1）水吸收的热量是多少？

（2）加热水时煤气灶的效率是多大？

30、（10分）小宇家安装了电热水龙头如甲图，其简化电路如乙图，R1、R2为电热丝，通过调节旋钮可使扇形开关S同时接触两个相邻的触点，从而实现冷水、温水、热水档之间的切换。某次使用电热水龙头的过程中，水龙头的功率随时间的变化关系如丙图所示。

(1)当开关同时接触3、4触点时，水龙头放出的是______（选填“冷水”、“温水”或“热水”），此时流过电源的电流是        A。（4分）

(2) 电热丝R1的电阻为多少Ω？（2分）

(3)求该次使用过程中水龙头消耗的总电能为多少？（4分）

2021年下学期期末质量检测

九年级物理答案

一、单选题（有15小题．每小题2分．共30分。）

| 题次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | B | C | C | B | D | B | D | A | B | A | A | B | C | B | A |

二、双选题（本题共6小题，每小题3分，共18分。在每个小题给出的四个选项中，都有两项符合题目要求。全部选对得3分，选对但不全得2分，有选错的得0分，请将正确的选项填在下表中）

| 题次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | AD | BD | AC | AC | BD | AB |

三、非选择题（共52分）

22、比热容   扩散 （2分）   23、乙   电磁感应  （2分）

24、用电器的总功率过大   短路  （2分）

25、电阻   1：2   （4分）    26、1.48   444   （4分）

27、（10分，每空2分） （1）B  B    （2）左   0.75   （3）0.5

28、（8分，每空2分）  （1）灵敏电流表指针是否偏转

（2）切割磁感线    （3）第8     （4）磁场方向相同时，感应电流方向与导体棒运动方向有关。

29、解：(1)水吸收的热量为：

----（5分）

(2)煤气完全燃烧放出的热量：

------（2分）

煤气灶烧水的效率为：

------------(3分)

（上面三个公式全写对给5分）

30、（1）热水；  12A     (4分)

（2）读图乙可知，当开关与触点3接触时，只有R1接入电路，
从图丙中可以看出,P温水=880W，
R1=U2/P温水=（220V）2/880W=55Ω；  （2分）

（3）W=P热水t1+P温水t2=2640W×10s+880W×10s=3.52×104J．  （4分）