2020-2021学年度九年级第一学期质量监测考试理科综合试题（卷）

物理部分

注意事项：

1、本试卷共6页，满分80分。

2、答卷前，考生务必将自己的姓名。准考证号填写在本试卷相应的位置。

3、考试结束后，将本试卷交回。

一、选择题（每小题只有一个选项符合题意，每题3分，共30分）

1. 下列说法中，符合实际的是（　　）

A. 三节干电池串联后的电压是9V

B. 一盏节能灯正常工作时的电流大约是100mA

C. 一般情况下，对人体安全的电压是36V

D. 家用空调正常工作时通过的电流大约是0.5A

【答案】B

2. 如图所示的做法中，属于能量转化的是

A. 子弹穿孔

B. 食物放入冰箱，温度降低

C. 物体在小太阳照射下，温度升高

D. 牛奶放在热水里加热

【答案】A

3. 关于安全用电，下列说法正确的是（  ）

A. 家用电路中的保险装置应装在零线上

B. 冬天使用烤火器，在人离开时，应将其关闭

C. 可以私自将工厂的动力电路的电接到家中使用

D. 雷雨天气可以打着雨伞在开阔地上行走

【答案】B

4. 如图所示家庭电路中，闭合开关后灯泡不亮．用试电笔检测插座的两孔，发现只有插入右孔时氖管才发光．用试电笔检测A点氖管发光，检测B点氖管不发光．发生这一现象的原因可能是

A. 灯泡短路	B. 灯丝断了	C. 开关接触不良	D. 插座短路

【答案】B

5. 某同学观察他家里电动自行车后发现：不管捏紧左边还是右边的车闸，车尾的一盏刹车指示灯均会亮起，而拨动扶手旁向左或向右的转向开关时，车尾只有对应一侧的转向指示灯会亮起，下列指示灯的示意图合理的是（ ）

A. 	B. 	C. 	D.

【答案】B

6. 甲、乙两个灯泡消耗的电能之比为3∶4，所用的时间之比是1∶2，则甲、乙两个灯泡的电功率之比是

A. 3∶2	B. 2∶3

C. 1∶3	D. 3∶1

【答案】A

7. 如图甲所示的电路，当闭合开关后两只电压表的指针偏转均如图乙所示，则R1与R2的电阻之比为（　　）

A. 4：1	B. 1：4	C. 5：1	D. 1：5

【答案】A

8. 一个小灯泡两端加2.5V电压时电流是0.3A，则它通电2min消耗的电能是

A. 0.025kW•h	B. 2.5kw•h	C. 90J	D. 1.5J

【答案】C

9. 如1图所示，电源电压保持不变，闭合开关时，滑动变阻器的滑片P从b端滑到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化关系如2图所示，下列说法不正确的是（  ）

A. 电源电压是9V

B. 定值电阻R的阻值是6Ω

C. 滑动变阻器的阻值范围是0～18Ω

D. 若定值电阻R出现接触不良时，电流表示数为0，电压表示数为9V

【答案】C

10. 如图所示是薛物理同学设计的压力传感器的原理图，其中弹簧上端和滑动变阻器的滑片P固定在一起，间有可收缩的导线，R1为定值电阻。当闭合开关，压力增大时，电流表与电压表示数变化情况是（　　）

A. 电流表示数变大，电压表示数变小

B. 电流表示数变小，电压表示数变大

C. 电流表、电压表示数都变大

D. 电流表、电压表示数都变小

【答案】B

二、实验探究（本题共5个小题，11题9分，12题5分，13题4分，14题5分，15题3分，共计26分）

11. 倩倩同学在做“探究小灯泡的亮度与电功率的关系”实验时，观察到小灯泡上标有“2.5V”的字样，灯的额定功率小于1W 滑动变阻器标有“20Ω  1A”字样，而电源上却看不到电压值．

（1）连接电路之前，开关应断开如图所示，但电路连接中有一处存在错误，请将连接错误的导线用“X”标出．用笔画线代替导线正确连入电路．（要求：滑动变阻器右滑时灯泡变亮）

（2）正确连接电路后，按要求操作，闭合开关时电压表和电流表示数如图乙所示．她很快就计算出电源电压为_____V；

（3）向_____（“左”或“右”）移动滑片，电压表数达_____V时，灯正常发光图丙是灯泡电流与加在灯两端电压的关系图，则小灯泡灯的额定功率为_____W；

（4）继续调节滑动变阻器的滑片，小灯泡发出耀眼的白光后突然熄灭，他会察觉到电压表指针_____；（选填字母：A、回到0刻度 B、达到满刻度 C、超过满刻度）

（5）该探究实验中，滑动变阻器除了能保护电路元件外，主要作用有：_____；

（6）完成实验后，同组的旦旦同学只改变了电压表的位置也测出了灯泡的额定功率，如图丁所示（电源电阻不变），只需改变滑动变阻器的电阻，使电压表示数为_____V，即可测出灯泡的额定功率．在调节滑动变阻器过程中灯泡的功率变化过程是_____．

【答案】    (1).     (2). 4.5    (3). 右    (4). 2.5    (5). 0.8W    (6). C    (7). 改变灯泡两端的电压    (8). 2    (9). 灯泡的功率变大

12. 在“探究电流与电压的关系"实验中，小华选用了5Ω、10Ω、15Ω、20Ω四个定值电阻，电源电压恒为6V。

(1)请按图甲所示的电路图将实物图乙连接完整______。

(2)闭合开关时，小华发现电流表无示数，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压，造成这一现象的原因可能是______（填“定值电阻短路”或“定值电阻断路”）。

(3)排除电路故障后，通过调节滑片位置，改变定值电阻两端的电压，读出了其中三组电压表和电流表的示数，如表1所示。由表中的数据进行分析，可以归纳出的初步结论是______。

表1

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 电流I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 |

表2

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 电流I/A | 0.2 | 0.4 | 0.6 |

(4)小华又换用其他阻值的定值电阻做了几次实验，其目的是______。做完实验整理数据时才发现每个表格都没有记录定值电阻的阻值大小。根据表2中的数据可知，该实验使用的定值电阻的阻值是______Ω。

【答案】    (1).     (2). 定值电阻断路    (3). 当电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比或电阻一定时，电流与电压成正比    (4). 使结论具有普遍性或避免实验结论的偶然性或得到普遍规律    (5). 5

13. “探究串联电路的电压关系”的实验电路如图甲所示。

（1）为使探究得出结论具有普遍意义，L1、L2应该选择规格_____（相同/不同）的灯泡；

（2）小明根据图甲连接好电路，闭合开关，电压表示数如图乙所示，了使实验结果更准确，接下来他应该_____；

（3）测出L1两端的电压后，小明断开开关，准备拆下电压表，改接在B、C之间，小聪认为小明的操作太麻烦，只需将与A点相连的导线改接到C点即可。你认为小聪的办法是_____（可/不）行，理由是_____。

【答案】    (1). 不同    (2). 断开开关，换用小量程，重做实验    (3). 不    (4). 根据电路图分析可以看出，直接改接一端连线，会造成电压表正负接线柱接反了

14. 小明同学在做“用伏安法测量某定值电阻R阻值”的实验中，将电路图连接成如图甲所示电路。

(1)连接电路时，开关必须断开，滑动变阻器滑片应置于______（填“C”或“D”）端。

(2)实验中，移动滑片，电流表无示数，电压表示数较大且无明显变化，经检查发现缺一根导线，请你用笔画线代替导线将图甲所缺的导线补上______。

(3)电路补充完整后，闭合开关，发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片，电流表都有示数，电压表都无示数，则原因可能是______。

(4)电路连接正确后，当电压表的示数如图乙所示、电流表的示数如图丙所示时，则定值电阻的阻值是______。

(5)完成实验后，小明想用原电路测另一定值电阻的阻值，他用该电阻替换原电阻R后，发现电流表损坏了，便将其拆除，在不改变其他元件连接方式的情况下，他进行了如下操作：

A．观察并记录了滑动变阻器的最大阻值R

B．闭合开关，把变阻器阻值调至最大，此时电压表示数为

C．闭合开关，把变阻器阻值调至最小，此时电压表示数为

请你帮他写出定值电阻的表达式：______（用已知量和测量的符号表示）。

【答案】    (1). C    (2).     (3). 定值电阻R短路    (4). 9Ω    (5).

15. 通过阅读，小明知道了1791年意大利物理学家伏特发明了最早的电池--伏打电池，在老师的帮助下，小明自制了一个如图所示的伏打电池，但是不能确定哪个金属片是正极，请你帮他设计实验并进行判断。

（1）写出你选用的实验仪器：________；

（2）简述操作方法、实验现象和结论：________________________。

【答案】    (1). 电压表和导线    (2). 见解析

三、综合应用题（16-19题每空1分，20题2分，21题3分，22题3分，23题6分，共计24分）

16. 在“复兴号”高铁车厢内，同一排座位上正在充电的两部手机之间是_____（选填串/并）联的。请你推测一下：使用快速充电器给手机充电时，其充电_____（选填功率/电压）一定比使用普通充电器时大。

【答案】    (1). 并    (2). 功率

17. 如图所示是某家用电子式电能表的表盘。将铭牌上标有“220V1210W”字样的电热水器接在家庭电路中，只让它单独工作6min，这段时间内电能表的指示灯闪烁了160次，则该电热水器在上述时间内实际消耗的电能为______，该热水器的实际电功率为______W。

【答案】    (1). 0.1    (2). 1000

18. 如图甲所示，小灯泡的额定电压为 6V。R2的滑片 P2移至最左端，闭合开关 S，先将 R1的滑片 P1由最右端移至最左端，图乙是这一程中电流表与电压表示数的关系图像。然后保持滑片 P1位置不动，将滑片 P2向右移动直至小灯泡正常发光，图丙是这一过程中电压表示数与R2连入阻值的关系图像。则 R1=_______Ω，滑动变阻器 R2的最大阻值为_______Ω，小灯泡的额定功率为______W。

【答案】    (1). 10    (2). 20    (3). 3

19. 英国一位伟大的物理学家______在研究热的本质时，发现了导体电阻、通过导体电流及其产生热能之间的关系，后人以他的名字来命名此规律。在1分钟内有18库仑的电荷量Q通过手电简的小灯泡（电流定义为单位时间内通过导体横截面积的电量，），电流做了54焦耳的电功，则通过小灯泡的电流为______安，小灯泡两端的电压为______伏。

【答案】    (1). 焦耳    (2). 0.3    (3). 3

20. 如图所示家庭电路，吊灯L1和L2由开关S控制，墙上有一个固定的三孔插座.请把电路连接完整.

（        ）

【答案】

21. 阅读《手机电池和手机充电器》回答问题。

手机电池和手机充电器

手机电池由三部分组成：电芯、保护电路和外壳。当前手机电池一律为锂离子电池（不规范的场合下常常简称锂电池），正极材料为钴酸理，标准放电电压3.7V，充电截止电压4.2V放电截止电压2.75V。电池容量的单位是（瓦时），也可以用（安时）或（毫安时）来替代。

手机充电器又名移动电源。充电宝，其实它们都是由一个稳定电源（主要是稳压电源，提供稳定工作电压和足够的电流）加上必要的恒流。限压。限时等控制电路构成。国内的民用额定电压为220V，是不能够直接給手机充电的，手机座充的用处就是将220V的高压脉冲转换为5V的低压脉冲，再经过一个整流、稳压电路，变成5V稳定的直流电。也就是说，手机的充电底座起到一个从高压交流电变为低压直流电的作用。

手机常用锂离子（li-ion）电池的充电器采用的是恒流限压充电制，比如500电池采用250mA电流充电大约2h达到4.2V后再恒压充电。锂离子电池的充电过程分为两个步骤：先是恒流充电，其电流恒定，电压不断升高，当电压充到4.2V的时候自动转换为恒压充电，在恒压充电时电压恒定，电流越来越小直到充电电流小于预先设定值为止，所以有人用直充对手机电池进行充电的时候明明电量显示已经满格了，可是还是显示正在充电，其实这个时候电压已经达到了4.2V，所以电量显示为满格，此时在进行恒压充电过程。那么有人也许会问，为什么要进行恒压充电呢，直接用恒流充到4.2V不就行了吗？其实很容易解释，因为每一个电池都有一定的内阻，当用恒流进行充电到4.2V的时候，如果电流很大，那么在电池内阻上消耗的电压也就很大，所以要用恒压充电过程，把充电的电流慢慢降下来，这样电池的实际电压就会很接近4.2V。

(1)根据本文所述，手机的充电底座起到的作用是______；

(2)若手机的待机电流是10mA，500mA·h的电池可以使手机待机______h；

(3)若手机工作时按电池的标准电压工作，工作电流是300mA，则工作10h手机消耗的电能是______J。

【答案】    (1). 见解析    (2). 50    (3). 39960或3.996×104

22. 白炽灯泡的灯丝，通常在开灯的瞬间烧断，而很少在正常发光时烧断，为什么？

【答案】见解析

23. 如图所示是某电热水壶的铭牌。假设电热水壶的电阻不变，求：

(1)电热水壶的电阻。

(2)电热水壶正常工作5min消耗的电能。

(3)当电热水壶实际工作电压为110V时，它的实际功率是多大。

【答案】(1)48.4Ω；(2)（）；(3)

本试卷的题干、答案和解析均由组卷网（http://zujuan.xkw.com）专业教师团队编校出品。

登录组卷网可对本试卷进行单题组卷、细目表分析、布置作业、举一反三等操作。

试卷地址：在组卷网浏览本卷

组卷网是学科网旗下的在线题库平台，覆盖小初高全学段全学科、超过900万精品解析试题。

关注组卷网服务号，可使用移动教学助手功能（布置作业、线上考试、加入错题本、错题训练）。

学科网长期征集全国最新统考试卷、名校试卷、原创题，赢取丰厚稿酬，欢迎合作。

钱老师 QQ：537008204    曹老师 QQ：713000635