2020—2021学年度第一学期期末知识水平检测

九 年 级 物 理 试 卷

（全卷共6页，满分100分；考试时间80分钟）

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |

| 评卷人 |  |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

一、单项选择题（本大题7小题，每小题3分，共21分）每小题给出的四个选项中，只有一个是正确的，请将正确选项的字母填在括号内。

1. 如图1所示，下列四个电路中与右边实物图对应的是（      ）

2. 如图2所示为滑动变阻器连入电路的几种情况的示意图。当滑片P向右滑动时，连入电路的电阻值变大的图是（      ）

A                     B        图2       C                   D

3. 下列现象中，能说明分子在做无规则运动的是（      ）

A．春天：春江水暖鸭先知              	B. 夏天：满架蔷薇一院香

C. 秋天：数树深红出浅黄              	D. 冬天：纷纷暮雪下辕门

4. 某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系时”，根据收集到的数据画出了如图3所示的图像，下列结论与图像相符的是（       ）

A．电阻一定时，电流随着电压的增大而增大

B. 电阻一定时，电压随着电流的增大而增大

C. 电压一定时，电流随着电阻的增大而减小

D. 电压一定时，电阻随着电流的增大而减小

5. 热机工作时能量的转化过程是（       ）							图3

A．热能→化学能→机械能              	B. 化学能→热能→机械能

C. 化学能→机械能→热能              	D. 热能→机械能→化学能

6. 如图4所示，电源电压保持不变，为使电流表的

示数略有增加，则给R0（      ）

A. 串联一个比R0小得多的电阻

B. 串联一个比R0大得多的电阻

C. 并联一个比R0小得多的电阻

D. 并联一个比R0大得多的电阻                                 图4

7. 电炉丝坏了，去掉四分之一后接在原来的电源上使用，在同样的时间内产生的热量与原来产生的热量之比为（      ）

A. 3∶4            B. 4∶3             C. 4∶1            D. 1∶4

| 评卷人 |  |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

二、填空题（本大题7小题，每小题3分，共21分），请把下列各题的正确答案填在相应的横线上。

8. 一电能表上标有“220V 10A 3000rev / kW•h”的字样。其中“220V”表示的含义是          ；

“10A” 表示的含义是                ；若电能表的表盘转了15圈，则接入电路的用电器消耗的电能为           kW•h。

9. 如图5所示，要使两灯串联，应闭合开关           ；闭合开关

S1、S3，两灯       联；为了避免短路，不能同时闭合开关        。

10. “热”字有着多种含义，有时表示温度，有时表示热量，有时表

示内能。请说明以下例子中“热”所表示的含义：

（1）两手摩擦，会感到发热：            ；								图5

（2）物体吸热，温度会升高：             ；

（3）今天天气真热             。

11. 若导体两端电压为6V时，通过它的电流强度为0.1A，则该导体的电阻大小是         Ω；若该导体两端电压为3V时，通过它的电流强度为          A；若导体两端电压为0时，则该导体的电阻为          Ω。

12. 已知水的比热容为4.2×103J/（Kg•℃），1Kg、20℃的水吸收了2.1×105J的热量后，温度升高到        ℃。生活中我们经常看到司机往汽车发动机的水箱灌水，这是因为水的

较大，所以在相同条件下水能带走较多的            ，冷却效果好。

13. 如图6所示，电源电压保持12V不变，标有“10V  4W”的灯泡

L与滑动变阻器R串联在电路中。闭合开关S，调节滑片P使灯泡L

正常发光。此时灯泡L的电阻为             Ω，电路中的电流为

A，通电2min，变阻器R上产生的热量为          J。            图6

14. 家用电灭蚊器的发热部分使用了PTC发热材料，它的电阻

随温度变化规律如图7所示。使用时发热体直接连入家庭电路，

当发热体的温度为60℃时，则此时电功率为           W。当

发热体温度继续上升时，电灭蚊器发热体的电功率会

（填“增大”“减小”或“不变”）。如果这只电灭蚊器的平均电

功率为5W，按一天工作10h计算，这只家用电灭蚊器一个月

（按30天计算）消耗电能           kW•h。                            图7

| 评卷人 |  |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

三、作图题（6分）

15. 如图8所示，按要求连接实物图，并画出电路图。

要求：L1、L2并联，开关S1控制L1, 开关S2控制L1、L2。

图8

| 评卷人 |  |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

四、实验题（本大题3小题，16题6分，17题6分，18题8分，共20分）

16. 在温度一定的条件下，做“研究决定电阻大小因素”的实验时，采用了控制变量法，即每次选用两根合适的导线，测出通过它们的电流，然后进行比较得出结论。下表给出了实验中所用到的导线的情况。

| 导线代号 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 锰铜 | 钨 | 镍铬丝 | 锰铜 | 钨 | 锰铜 | 镍铬丝 |
| 长度（m） | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
| 横截面积（mm）2 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |

（1）为了研究导线电阻与材料是否有关，应选用的两根导线是            ；

（2）为了研究导线电阻与长度是否有关，应选用的两根导线是            ；

（3）为了研究导线电阻与横截面积是否有关，应选用的两根导线是            。

17. 为了比较水和食用油的吸热能力，某实验小组选取的器材有：两个相同规格的酒精灯、两个相同规格的烧杯、两支相同规格的温度计、两个铁架台、火柴。请问：

（1）还需要用到的器材：                                                           ；

（2）对水和食用油的选取，需满足的条件：                                           ；

（3）怎样确定水和食用油是否吸收了相同的热量：                                     。

18. 如图9所示，小高同学用电池组（两端电压为3V）、电压表、电流表和滑动变阻器等实验器材，测定标有“2.5V”小灯泡的额定功率。

（1）如甲图所示，小高连接的电路还没有完成，如果要求滑动变阻器的滑片P向右移动时，电流表的示数变大，导线M应与滑动变阻器的接线柱         连接；（填“A”“B”或“D”）

（2）小高把滑动变阻器正确连入电路后，闭合开关S，发现灯L不发光，电流表无示数，但电压表有示数。电压表示数如乙图所示，为             V。请你判断电路中出现的故障可能是                                         ；

（3）小高排除故障后，调节滑动变阻器使小灯泡正常发光，此时电流表的示数如丙图所示，则灯L的额定功率为              W。

图9

| 评卷人 |  |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

五、计算题（本大题2小题，19题6分，20题8分，共14分）

19. 某饰品加工厂用酒精喷灯加工饰品，张师傅在1min内用去5g酒精，被加工的一只质量为36g的铜饰品温度从20℃上升到1070℃。已知铜的比热容为0.39×103J/（Kg•℃），酒精的热值为3×107J/Kg，求：

（1）铜饰品吸收的热量是多少？

（2）酒精完全燃烧产生的热量是多少？

（3）酒精喷灯的效率是多少？

20. 普通电熨斗工作时可以看成一根电阻丝，通电加热即可使用。小明把电熨斗串联一只“220V  40W”的灯泡，用来调节电熨斗的温度，如图10所示。电熨斗的额定电压和功率分别为220V、100W。

（1）用物理知识分析开关S的通、断对电熨斗温度的影响；

（2）计算在开关通、断两种状态下电熨斗所消耗的电功率。

图10

| 评卷人 |  |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

六、综合题（本大题3小题，每小题6分，共18分）

21. 如图11所示为亮度可调台灯的电路示意图，其中AB是

一根电阻丝，B、C作为开关使用，OP是滑片，可绕O点旋

转，P端与电阻丝接触良好。

（1）将图中的电路画完整；

（2）连好电路后，滑片OP顺时针转动时，流过灯泡L的电

流变       （填“大”或“小”），电灯变       （填“暗”或“亮”）。	  图11

22. 某科学小组的同学在社会实践活动中，通过实际调查和网上查询，绘制了一辆某种型号普通汽车在额定功率下行驶时单位时间内的能量流向图，如图12所示，请你参与讨论有关问题。

图12

（1）根据图中的能量流向，写出该汽车行驶时有哪些能量损耗（写出两条）：

、                                         ；

（2）由提供的数据可得，该汽车的能量转化效率为              ；（结果保留一位小数）

（3）对减小汽车行驶中的能量损耗，就你所知，写出一条建议

。

23. 为了锻炼身体，小明利用所学物理知识设计了一个电子拉力计，如图13甲所示是原理图。硬质弹簧右端和金属滑片P固定在一起（弹簧的电阻不计，P与R1间的摩擦不计）.定值电阻R0＝5Ω。ab是一根长为5cm的均匀电阻丝，阻值Rab＝25Ω，电源电压U＝3V，电流表的量程为0～0.6A。当不拉拉环时，                    图13

金属滑片P刚好处于a端。已知该弹簧伸长的长度⊿L与所受拉力F之间的关系如图乙所示。

（1）小明在电路中连入R0的目的是：                                                 ；

（2）小明将电流表的表盘改为拉力计的表盘，当不拉拉环时，拉力计表盘上的零刻度应标在电流表表盘的            A处；

（3）通过计算，电流表表盘的0.6A处应标             N。

2020—2021学年度第一学期期末知识水平检测

九 年 级 物 理 参 考 答 案

一、单项选择题（21分）	1. C ； 2. C ； 3. B ； 4. C ； 5. B ； 6. D ； 7. B

二、填空题（21分）

8. 额定电压 、 正常工作时，电流不能超过10A 、 0.005 ；   9.  S2   、 并 、 S2 S3  ；

10. 内能 、 热量  、 温度 ；    11. 60 、 0.05 、 60 ；     12. 70 、 比热容 、 热量；

13. 25 、 0.4  、96 ；         	14. 4.84 、 减小  、 1.5

三、作图题（6分）

15．如图所示：

四、实验题（20分）

16.（1） C和F ；    	（2） C和G ；                   	（3） A和D

17.（1）天平 ；       	（2）质量相等；                  	（3）加热时间相同

18.（1） B ；       		（2） 3 、 灯L处发生断路故障 ； 	（3）0.75

五、计算题（14分）

19.（1）铜饰品吸收的热量为：

Q吸 ＝c铜m铜（t-t0）

＝0.39×103J/（Kg•℃）×36×10-3Kg ×（1070℃-20℃）＝ 14742J

（2）酒精产生的热量为：

Q放＝qm酒精

＝3×107J/Kg×5×10-3Kg＝1.5×105J

（3）酒精喷灯的效率为η：

η＝Q吸/ Q放＝14742J/1.5×105J＝9.8﹪

20. （1）由Q＝U2/R•t，U、t一定，

当S断开时，灯泡与电熨斗串联，R总大，Q小，电熨斗温度低；

当S闭合时，灯泡被短路，R总小，Q大，电熨斗温度高；

（2）当S闭合时，灯泡被短路，电熨斗正常工作，P1＝P额定＝100W；

当S断开时，灯泡与电熨斗串联，由R＝U2/P，可得灯泡电阻R灯＝1210Ω，

电熨斗电阻R电熨斗＝484Ω，R总＝1694Ω

电路中的电流I＝U/R＝220V/1694Ω＝110/847A

电熨斗的功率P2＝UI＝28.6W

六、综合能力题（18分）

21. （1）如右图所示：

（2）小、暗

22.（1）摩擦损耗、散热器损耗、排放废气损耗等（符合题意均可）； （2）约12.7﹪ ；

（3）给汽车加润滑油、提高汽油质量、对排放尾气进行收集等。（符合题意均可）

23.（1）保护电路（或防止电流过大损坏电流表）；   （2）0.1 ；    （3）250N