怀仁市2020—2021学年度上学期期末

绝密   启用前

九年级教学质量调研测试题

物    理

- 注意事项：

- 1．本试卷共8页，满分80分，考试时间90分钟。

- 2．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷相应的位置。

- 3．答案全部在答题卡上完成，答在本试卷上无效。

- 4．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷（选择题）30分

一、选择题（每小题只有一个选项符合题意，每题3分，共30分）

1.为了防止意外应对突发情况，许多家庭都备用由多个蓄电池做电源的手提应急灯，如图所示，关于应急灯放电电压最有可能的数值是（  ）

A.2V   		B.12V  		C15V  		D.220V

1题图                                  3题图

2.甲、乙两种燃料，甲的质量是乙质量的2倍，甲、乙完全燃烧后放出热量之比3：2，则甲乙两种燃料热值之比为（    ）

A.3：4  		B4：3  		C.2：3  	D.3：2

3. 验电器是检验物体是否带电的仪器，用毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器的金属球现象如图，下列说法正确的是（   ）

A.验电器的金属球带负电，电流方向是从橡胶棒到金属箔

B .验电器的金属球带负电，电流方向是从金属箔到橡胶棒

C.验电器是根据同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引的原理来工作的

D.验电器的金属球带正电，电流方向是从金属箔到橡胶棒

4.小明家的智能锁需要通过密码加指纹两次识别成功才能开锁，第一次识别成功时S1闭合，发生器发出声音，但不开锁，第二次识别成功时S2闭合有电流通过电动机开锁成功，下列电路设计符合要求的是（  ）

5.如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关s后电路正常，过了一会儿，两表的示数都变大，可能原因是（  ）

A.L短路 		B.L断路  		C.电阻R断路  		D.电阻R短路

5题图                                  8题图

6.一白炽灯标有36V，36W的字样，当它两端电压为18V时，灯泡的实际功率为（提示灯丝的电阻与温度有关.）（    ）

A.18W  		B大于9W，小于36W   C.9W  			D.小于9W

7.小明家暑假装修新房时，他观看了工人师傅安装家庭电路的步骤，输电线进户后，正确的连接顺序是（    ）

A.电能表—保险丝—总开关—用电器	 B.电能表—用电器—保险丝—总开关

C.电能表—总开关—保险丝—用电器	 D.总开关—电能表—保险丝—用电器

8.小明家设计并制作了一个盲人水杯，其工作原理如图，杯中近杯口处A点是水位器的两个触点，当杯中的水位达到A点的位置的时候，水位器会自动发出音乐，表示水已装满，两个触点的作用相当于（   ）

A.导线  			B.开关  		C.用电器  		D.电源

9.如图所示的电路中，L1“3V，3W”，L2“3V，1.5W”，灯丝电阻不变，电源电压3V，开关s闭合后下列说法，正确的是（   ）

A.L1和L2的电阻之比是2:1     	B.L1和L2和电流之比是1:2

C.L1端电压是2V               	D.两灯消耗的总功率是1W

9题图                                10题图

10.如图所示的电路中，电源电压保持不变，当滑片向左移下列说法正确的是（   ）

A.电流表的示数变小，电压表的示数变小

B.电流表的示数变大，电压表的示数不变

C.电压表与电流表示数的比值变大

D.电压表与电流表示数的比值变小

第II卷非选择题

二、实验与探究题（本大题共5个小题，11题10分，12题5分，13题9分，14题2分，15题3分，共29分）

11.小刚在探究”电流通过导体时产生的热量与什么因素有关”的实验中所用的实验器材如图甲所示，两个透明容器内密闭着等质量的空气，U型管中液面最初相平

甲                                    乙

（1）实验中通过观察u形管中液面的      ，来显示容器内空气温度的变化，这里采取的方法是      ；

（2）实验中选用空气而不用水做实验是因为相对于水空气受热更容易      ，可以使u形管中液柱上升更快，实验现象更明显；

（3）正确接好电路，闭合开关，通电一段时间后，      （选填“左”或“右”）侧u形管中液面高度变化大，此实验现象表明，在电流、通电时间相同的情况下，

越大它产生的热量越多。

（4）将图乙替换接入图甲的电路中，重新做这个实验。

a.图乙探究的是电流产生的热量跟      的关系。

b要进一步使结论更具有普遍性，在图乙装置不变的情况下，可以采取的方法是

（5）小刚发现电热水壶在正常工作时，其内部的电热丝发热较多，而与电热丝

连接的导线却发热较少，原因是        。

（6）组内小明在实验时发现通电一段时间后，其中一个U型管中的液面高度几乎不变，发生此现象的原因可能是          。

12.小明同学在探究电流与电压的关系，实验时准备了以下器材：干电池1.5V两节，电流表（0—0.6A，0—3A），电压表（0—3V，0—15V），滑动变阻器（20欧，2A）定值电阻5欧，开关各一个，导线若干.根据图甲所示的电路进行实验

（1）用笔画线代替导线，按图甲所示电路将图乙中的实物图连接完整

（2）连接电路，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应处于         （选填A或B）

（3）闭合开关，发现电流表无示数，电压表指针有明显偏转，原因可能是

（4）实验中通过调节滑动变阻器滑片p，测出通过定值电阻R的不同电流和对应的电压值如表所示，老师看后说其中一次是错误的，帮小明分析出的错的是第        次原因是        。

13.在测量小灯泡电功率的实验中，已知小灯泡的额定电压于3.8V，电源电压保持不变

（1）请用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路图补充完整，要求滑片向左移的时候，小灯泡变亮

（2）排除故障后开始实验，闭合开关，电压表的示数为2.5V，此时应将滑动变阻器的滑片向       （填左或右）端调节，在移动滑动变阻器滑片的过程中，眼睛应注视       的示数，直到小灯泡正常发光，此时电流表的示数为0.4A，则小灯泡的额定功率为       W.

（3）完成上述实验后，又找来了一个阻值为Ro的电阻和两个开关，并借助现有的部分实验器材设计了如图乙所示的电路，也测出了小灯泡的额定功率，请完成下列实验步骤：

a.闭合开关       ，移动滑片，当电压表的示数为       V，停止移动滑片，然后断开开关；

b.保持滑片的位置不动，闭合开关       ，读出此时电压表的示数为U；

C.小灯泡额定功率的表达式为p额为       （用已知量和测量量U、U额、Ro表示）

14.小明家搞装修，为了美观，想把所有的电线都埋藏在墙壁里，俗称走暗线，小明在查阅有关资料时，了解到，埋藏在墙里的线要整条铺设，不能在墙壁里中途接线，否则存在安全隐患

（1）图甲是小明房间的照明灯泡的电路，小明同学，为了安装一个插座，给书桌上的台灯供电，方便晚上学习，他把家中控制电灯的开关拆下后引出的两条导线，然后接上插座，如图乙所示，试说明他这样做会有什么现象发生？       （写出一种现象即可）

（2）请你在图丙中画出正确安装一个插座，改接后的电路简图（要求：开关仍然单独控制照明灯）

15.小明上网浏览时看到：保温瓶的保温性能与所装开水的体积有关，这是真的吗？小明买了一只新的保温瓶，他想探究保温瓶的保温性能与所装开水的体积的关系，请你帮他设计一个实验，并进行判断.

三.综合应用（本大题共8个小题，16、17、18、19题每空1分，共9分；20题4分，21题2分，22题1分，23题5分，合计共21分）

16.公园中的人工湖可以大大减弱周围地区的“热岛效应”，这是利用水的     特性，当你漫步在公园中，可以闻到阵阵花香，这说明          .

17.珍爱生命安全用电是同学们日常生活中必备的安全意识，家庭电路安装时，开关要接在     线，有金属外壳的用电器，金属外壳要接        线.

18.一个灯泡标有12V、6W的字样，它正常工作时的电流     A，若把它与一个12V，12W的灯泡串联在电路中，为了让两个灯都能长时间工作，则所能加的最大电压     V.

19.如图甲是小灯泡L和电阻R的电流随电压变化的图像，将它们按图乙所示接入电路中，只闭合开关S，小灯泡的实际功率为0.8W，则电源电压为     V，再闭合开关S1，电流表示数变化了     A，此时电路消耗的总功率为     W。

20.阅读短文，回答问题。

电容式触摸屏

现在智能手机，平板电脑等数码移动设备都使用触摸屏，触摸屏是通过传感器来感知物体在屏幕上的运动，目前触摸屏大多采用电容式触摸屏。

电容通常就是两片相距很近的导电极板组成，电容式触摸屏是一块多层复合玻璃，在夹层中涂有具有导电性且透明的玻璃材料，当手指触碰到触摸屏时，手指和导电薄膜就会形成一个电容，将人体上的电荷传递到触屏上，通过触摸屏周边分布的电极检测电荷分布的变化，就可以计算触摸点的位置，进而感知手指在屏上的运动轨迹.如果较厚的绝缘材料，把手指与导电薄膜之间隔离，就无法形成有效电容，就不能正常操作触摸屏了。

（1）电容是触摸屏夹层中的薄膜材料是     （填导体或绝缘体），通过触摸屏周边分布的电极检测     的变化，可感知手指的运动轨迹.

（2）冬天带上厚厚的绝缘材料做成的保暖手套，不能正常操作电容式触摸屏的原因是     ，要制作一副保暖触摸屏手套，你的方法是     。

21.指南针为什么能够指示地理位置的南北方向？

22.目前世界大多数国家都采用呼气式酒精测试仪，对驾驶员进行现场检测，酒精测试仪中装有酒精气体传感器，它是一种气敏电阻，其阻值随酒精气体浓度增大而减小，从而引起电路中电流和电压的变化，请你用笔画线代替导线，将图中给出的电路元件连接成一个酒精测试仪的工作电路.（要求：驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，测试仪中电压表的示数也越大）

温馨提示：

23小题，解题过程要有必要的文字说明、计算公式和演算步骤，只写最后结果不得分。

23.物理综合实践活动中，小明和小亮合作测量电磁灶的加热效率，他们关闭家中的其他用电器，只让电磁灶接入电路中烧水，已知水的体积为2L，小明负责观察电能表（如图），小亮负责用温度计测量水的温度，5分钟电能表上的转盘转了200r，水的温度恰好升高了50摄氏度，求解下列问题：

（1）水吸收的热量是多少？

（2）电磁灶的实际功率是多少？

（3）电磁灶烧水的效率是多少？

怀仁市2020—2021学年度上学期期末

绝密   启用前

九年级教学质量调研测试题

物 理 答 案

1—5  B A B A A     6—10  B C B D C

11.（1）高度差  转换法  （2）膨胀  （3）右  电阻

（4）a.电流  b.保持其他条件不变，改变滑动变阻器接入电路中的阻值多次实验

（5）导线与电阻丝串联，电流和通电时间相同，由焦耳定律可知导线的电阻小，所以产生的热量少

（6）容器密封性不好，有漏气

12.（1）提示：电流表选0—0.6A的小量程连入电路

（2）B  （3）R断路  （4）1  电压最小应是0.6V，电流为0.12A（合理即可）

13.（1）提示：滑动变阻器接左下方的接线柱  （2）左 电压表  1.52

（3）a. S1、S3  3.8  b.S1、S2  c.（U—U额）U额/R

14.（1）台灯不工作时，照明灯不能工作，或者台灯和照明灯工作时都不能正常工作

（2）

15（1）开水、保温瓶、手表 （2）先在保温瓶装入开水，取水的体积为保温瓶容积的1/3，盖上木塞，每隔半小时测一下水的温度，共三次；第二次在保温瓶中装入开水为其容积的2/3，盖上木塞，每隔半小时测一下水的温度，共三次；第三次把保温瓶装满水，重复上述步骤（3）在保温瓶的型号，水的初温，环境温度等因素相同时，观察到不同体积的水经过相同的时间间隔温度变化越大，则说明保温性能越差，若变化一样，则保温性能与装开水的体积无关（开放性试题，答案合理即可）

16.比热容 扩散现象与温度有关，或者温度越高，扩散现象越明显

17.火  地

18.0.5  18

19.2   0.2  1.2

20.导体  电荷的分布  无法形成有效电容   在保暖手套中植入金属导体（合理即可）

21.地球是一个大磁体，地理位置的北极是地磁的南极，由于异名磁极相互吸引，指南针的北极和地磁的南极吸引，所以指南针的北极指示地理位置的北方

22.

23.（1）4.2×10⁵J   (2) 2000W   (3)70%