锦江区初2018级学业质量专项监测工具

物理

本试卷分A、B卷，A卷满分100分， B卷满分20分， 全卷总分120分。考试时间90分钟。

注意事项:

1.请同学们务必在答题卡上作答，写在试卷上为无效答案，不予给分。

2.A卷的第I卷和B卷第一大题为选择题，用2B铅笔在答题卡的相应区域填涂作答:A卷的第Ⅱ卷以及B卷第二大题用0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡的相应区域书写。

A卷(共100分)

Ⅰ卷(30分)

一、单项选择题(每小题2分，共30分)

1.现代的城市亮化、演出舞台等使用了大量的发光二极管作为光源，发光二极管的主要材料是（   ）

A.导体   B.绝缘体  C.超导体   D.半导体:

2.关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（   ）

A.我国家庭电路交流电的电压值为220V,频率为60Hz

B.只用一只手接触火线一定不会造成触电事故

C.安全用电原则:不接触低压带电体，不靠近高压带电体

D.家庭电路中灯的开关应安装在灯和零线之间

3.下列关于电压的说法正确的是（   ）

A.只要有电压就一定能形成电流              B.电压是使自由电荷发生定向移动形成电流的原因

C.对人体的安全电压为36V                  D.一节干电池的电压为2V

4.关于热机的效率，下列说法正确的是（   ）

A.提高热机效率的方法之一是减少热量损失   B.一般情况下紫油机的效率比汽油机的效率低

C.热机的效率越高说明做功越快             D.热机做的有用功越多效率越高

5.下列数据最接近实际的是（   ）

A.LED节能台灯的电功率约为500W          B.人体的电阻约为100Ω

C.手持测温仪电池的电压约为220V         D.家用电冰箱正常工作的电流约为1A

6.在下列各电路图中.能正确地测出小灯泡L1电流的电路是（   ）

A.B.C.D.

7.关于热现象，下列说法正确的是（   ）

A.固体很难被压缩，表明固体分子间存在斥力

B.小米与大豆放在一起总体积变小，说明分子间有间隔

C.温度高的物体，含有的热量一定多

D.一定量的冰熔化成水的过程中温度不变，内能减小

8.8.将一台标有“220V 200W”的电视机单独接在家庭电路中，正常工作2h后，电能表示数如图所示。下列说法中正确的是（   ）

A.这段时间内电视机消耗了1123.4kW.h的电能

B.电能表应安装在家庭电路的总开关之后

C.这段时间内电能表转盘共转了1200转

D.若电价为0.6元/度，这段时间电视机使用的电费为0.12元

9.如图所示，电动独轮车是新一代化步工具，它体形小巧、携带方便，而且依靠电力驱动，低碳环保，越来越受到年轻人的喜爱。某品牌独轮车工作原理:当电源开关S1闭合时指示灯亮起，人站在独轮车上开关S2自动闭合，电动机才能启动,开始运动。下列电路设计符合.上述要求的是（   ）

10.如图所示的钨丝是将一个白炽灯去除玻璃罩制成的，闭合开关S,灯泡L发光，钨丝不发光；向钨丝吹气时，灯泡L变亮,用酒精灯给钨丝加热,灯泡L逐渐变喑直至熄灭。由实验可知（   ）

A.钨丝的电阻随温度升高而减小

B.向钨丝吹气时，钨丝电阻变小

C.给钨丝加热时，电路中的电流变大

D.通过钨丝的电流小于灯泡L的电流

11.在如图4甲所示的电路中，当闭合开关后，两个电流表指针偏转均如图乙所示，则电阻R,和R中的电流分别为（   ）

A.0.36A  1.8A   B.0.28A  1.8A    C.0.36A  1.44A   D.1.44A  0.36A

12.某电子玩具表面有a、b两个插孔和一个开关。若把电压表正确接入插孔后再闭合开关，示数为4V；若把电流表正确接入插孔后再闭合开关，示数为0.4A.下列能正确反映玩具内部连接情况的电路图是（   ）

13.如图所示的电路中，电源两端的电压保持不变，当开关S闭合后，灯L不发光，电压表指针有明显偏转。若电路中只有一处故障，对于此电路可能故障的判断，下列说法中正确的是（   ）

A.灯L断路  B.灯L短路  C.R1短路  D.R2短路

14.下列关于四冲程内燃机的说法中正确的是（   ）

A.汽车内燃机压缩冲程是利用内能来做功

B.汽油机在吸冲程中吸入汽缸的是汽油和空气的混合气体

C.汽车在行驶时，内燃机把油料中的化学能全部转化成机械能

D.一单缸四冲程汽油机的飞轮转速为2400r/min.则该汽油机活塞每秒对外做功40次

15.如图所示，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器，电源电压保持不变，开关S闭合，以下说法正确的是（   ）

A.R1与R2是串联

B.电压表只测R1两端的电压

C.当P向b滑动时，电压表示数不变，电流表A2示数不变

D.当P向b滑动时，两个电流表示数都变小

第Ⅱ卷

二、填空题(每空2分，共36分)

16.家庭电路中，导线绝缘皮容易破损或老化，裸露的导线相接触会发生         ，这时电路中的         (选填 “漏电保护器”或“空气开关" )会跳闸保护电路，

17.小明同学把钢片铁片分别插到菠萝上并与电压表的正、负接线柱相连接，电压表示数如图所示。这个菠萝与电池的正极是         片.菠萝电池将化学能转化为      能。

18.冬天人们常常用热水袋取暖，热水袋内用热水作介质，是因为水的         大，该取暖的方式是通过          来改变物体的内能。

19.用丝绸摩擦过的有机玻璃小球A，让它去靠近吊在细线上的轻质小球B，再用小球B去靠近轻质小球C，小球A与B及小球B与C靠近时的情形如图所示，则小球B带    电，小球C可能带     电.(两空均选填“正”或“负”)

20.如图所示，用A、B两个金属夹子将一根铅笔芯接入电路中，当B夹子左右移动时，小灯泡的亮度会发生变化。导致铅笔芯接入电路的电阻发生变化的主要因素是         ；若将A、B两个金属夹子间的铅笔芯换成塑料吸管，小灯泡         (选填“会”或“不会”)发光。

21.如图所示，电源电压保持不变，先闭台开关S1，再闭合S2,电压表的示数____，电流表的示数______(两空均选填“变大”、“变小”或“不变”)。

22.将“6V 3W”的灯L1与“6V 6W”的灯L2串联接在电路中(不计温度对灯丝电阻的影响)，要使其中一个灯正常发光且另一个灯不损坏，:则电源电压应为          V.灯L2的实际功率是          W。

23.有一种电热水壶常有两个档“烧水”和“保温”，如图是其内部简化电路图，已知Ro=55Ω,R1=1045Ω，当S接1时，电热水壶处于       (选填“烧水"和“保温”)档，当S接2时，通电1min产生的热量是        J。

24.小明发现实验室里有一卷单股导线，他了解到此类电线每米的电阻约为0.3Ω。为了粗略估算电线有多长，小明用电压表、电流表和电源连接成如图所示的电路进行测量。测得电压表的示数为5.4V,电流表的示数为0.3A，则导线的电阻为   Ω,这卷电线的长度约为    m.

三.作图与计算题(共14分，计算题在解答时应写出公式和重要的演算步骤，只写出最后答案不能得分)

25.(2分)如图所示的图中有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上。补上后要求:闭合开关S,向左移动滑动变阻器的滑片，灯泡变暗且电压表示数变大。

26.(6分)用天然气灶给水加热，在1标准大气压下，把质量为10kg,温度为20℃的水加热到沸腾，求:(1)水吸收了多少热量? [c水=4.2×103J/(kg·℃)] (2)将10kg温度为20℃的水加热到沸腾，至少需要燃烧多少m3的天然气? (q天然气=4.2×107J/m3)

27.(6分)在如图所示的电路中，电源电压恒为8V,滑动变阻器R2上标有“20Ω，2A”字样，闭合开关S后，电流表的示数为0.2A，电压表的示数为2V。求: (1)电阻R1的阻值；(2)当滑片P移动至最左端时，电路中的电流。

四、实验与探究题(每空2分，共20分)

28.(10分)小华在家里学习烧饭做菜的过程中，经常要加热食用油和水，因此，她对一些物理现象有了一定的感性认识，她猜想食用油的比热容比水小。

(1)能够支持她这一猜想的事实有          .

A.油比水难蒸发                   B.油能漂在水面上

C.油能把食物炸的焦黄，而水不能   D.相同条件下，加热时食用油比水热得快

(2)为了验证猜想是否正确，她设计了如图15所示的探究实验电路，三个规格相同的烧瓶内分别装有质量相同，初温同为20℃的煤油或纯水，①、②、③分别表示温度计序号。为比较纯水与煤油的比热容大小，应闭合开关         ,观察两支温度计     (填温度计序号)示数的变化。

(3)若要用图实验电路探究“电流通过导体产生热量的多少与电阻大小的关系”，应只闭合开关      ，观察两支温度计      (填温度计序号)示数变化情况。

29.(10分)小海和小明一起做“探究并联电路中电流的规律”实验。

(1)图甲是他们设计的电路图，图乙是他们测量电流时连接的实验电路，此时电流表测量的是       (选填“A”“B”或“C”)处的电流。

(2)闭合开关后，他们发现两灯都亮，由于连线较乱，一时无法确定电路是串联还是并联，请你帮他们想出一种简单可行的判断方法                                      。

(3)请在图乙中移动一根导线，测量C点电流。在移动的导线上画“×”,并用笔画线代替导线连接正确的电路。

(4)实验中，测出A、B、C三处电流如下表所示，由此得出初步结论:                 (只写表达式)。

| A处电流IA/A | B处电流IB/A | C处电流IC/A |
| --- | --- | --- |
| 0.32 | 0.22 | 0.54 |

(5)小海指出:为了得出更普遍的规律，应当进行多次实验。具体操作方法是:                        。

B卷(共20分)

一、不定项选择题(每小题2分，共10分)下列各题有一个或两个选项符合题目要求，全部选对得2分，选对但未选全得1分，凡有错选均不得分。

1.如图所示，是电学中常见的电路图，在A、B两点间分别接入下列选项中加点字的元件，并进行对应实验，对滑动变阻器在此实验中的作用描述正确的是（    ）

A.探究电流与电压的关系——改变定值电阻两端电压

B.探究电流与电阻的关系——调节电阻两端电压成倍数变化

C.测量定值电阻的阻值——仅仅为了保护电路

D.测量小灯泡的电功率——改变小灯泡两端电压，求平均电功率

2.根据表格中数据，下列说法正确的是（    ）

| 物质 | 铁 | 铜 | 水 | 煤油 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ/（kg•m-3） | 7.9×103 | 8.9×103 | 1.0×103 | 0.8×103 |
| c/[J（kg•℃）-1] | 0.46×103 | 0.39×103 | 4.2×103 | 2.1×103 |

A.单位质量的铁温度升高1℃时吸收的热量是0.46×103J

B.1kg铜温度升高1℃时，吸收的热量是0.39×103J/ (kg·℃)

C.煤油和水体积之比为2:1，吸收热量之比为12:5,则升高温度之比为3:1

D.初温、质量相同的铁块和铜块，吸收相同的热量后相接触，内能从铁块转移到铜块

3.如图是某家庭电路的一部分，家中用电器都正常工作:下列说法正确的是（    ）

A.若断开关S,站在地上的人接触A点或B点都不会触电

B.若在三孔插座.上刚插上电热烧水壶(开关未闭合)的插头时，保险丝熔断，造成该故障的原因是电热烧水壶插头被短路了
C.若用试电笔分别测试电路中的A、B、C、D点，A、B、C三点氖管均发光，D点氖管不发光，则L断路
D.保险丝能在有人触电时自动切断电路
4.在如图所示的两电路中，R1、R/2为定值电阻，滑动变阻器R3(最大阻值为R3)相同，电源电压相等且保持不变，闭合甲图中开关S,将滑动变阻器的滑脚P从最左端移到最右端，发现电流表A1的示数变为原来的1/3。再将甲图中的滑片移到最左端、乙图中的滑片移到最右端后，闭合开关S1、S2,发现电流表A1、A2的示数为之比为1:2:此时R1、R2消耗的电功率分别为P1、P2。以下结论正确的是（    ）

A.R1:R2=2:3   B.R1:R3=1:2   C.P1:P2=3:1   D.P1:P2=2:3

5.物理兴趣小组的同学，为了探究滑动变阻器的电流、电压关系，按照如图甲的电路进行实验。组装好电路后，闭合开关，让滑片P从最右端开始向左滑动，测量滑片到最右端的距离X，同时观察电压表、电流表的示数，记录数据并绘制图象。电压表读数U与X的关系如图乙所示，电流表读数I与X的关系如图丙所示。根据题目信息，以下说法中正确的是（    ）

A.滑动变阻器电阻丝没有断路时的总电阻是20Ω

B.滑动变阻器滑片p每滑动lcm的阻值变化4Ω

C.由图象可知，电源电压3.0V,滑动变阻器出现了断路故障，且断点位置X=5cm

D.若电流表的量程为0～3A.则此电路的最大功率可达4.5W

二、综合题(共10分)

6.(4分)如图甲是同学们自己发明的电子握力器的模拟电路。电源电压3V不变，滑动变阻器R的最大值为25Ω,b端固定在绝缘定座上.手柄A与变阻器滑片固定在一起，握力为零时，滑片处于a端，R0为定值电阻。力量计由一个电流表(量程为0～0.6A)改装而成。使用时，先闭合开关S，再用手握住手柄A向下运动压缩弹管，握力就显示在力量计表盘上。

(1)R0的作用是                    。

(2)当握力增加时，力量计的示数也随之增大，请结合图分析其原因:

。

(3)当握力器的握力最大时，力量计示数为最大值(即电流表达到最大值)，力量计的零刻度线对应原电流表的示数为        A。

(4)改装设计:用电压表代替电流表做力量计，乙图已画出部分电路，请在乙图中补充完成电路的设计。要求:当握力为零时，力量计(电压表)的示数为零。

7.(6分)如图所示电路，电源两端电压保持不变。当开关S1闭合，S2断开，滑动变阻器的滑片p移到阻值最大端B点时(滑动变阻器最大阻值为R2)，灯L的电功率为PL，电流表的示数为I1；当开关S1断开、S2闭合时，灯L的电功率为PL＇，电流表的示数为I2。己知PL：PL＇=4:9。通过闭合或断开开关及移动滑动变阻器的滑片P，会形成不同的电路，在这些不同的电路中，电路消耗的最大功率与电路消耗的最小功率之比为4:1,当电路消耗的功率最大时，灯正常发光。(灯丝电阻不随温度改变，各电表和灯泡均在安全范围内。)求:(1)电流表的示数I1与I2的比值。(2)R2:R1(3)当开关S1、S2都断开，滑动变阻器的滑片P在某点c时，变阻器接入电路的电阻为Rc,电压表V1的示数为U1,电压表V2的示数为U2, 已知U1:U2=4:3，Rc的电功率为6W，求灯的额定功率。

窗体顶端

窗体底端