2020—2021学年度第一学期期末学业水平测试

九年级物理试题

说明：满分70分。所有的答案都必须写在答案纸上，否则不计成绩。

一、选择题（每小题2分，共24分）其中只有一个选项是正确的，多选、错选不得分。

1.下列现象中，能说明分子在不停地做无规则运动的是

A.冬天大雪纷飞          				B.桂花香飘满园

C.成群的蝴蝶翩翩起舞    				D.美丽的烟花在空中绽放

2.下面说法正确的是

A.当水凝固成冰后，水分子的热运动也就停止了

B. 物质是由分子或原子组成的，分子或原子之间只有引力

C.快速压缩气体，可使气体内能增大，温度升高

D.冬天人们用热水袋取暖，内能从热水袋传递给人体

3.下列有关热现象说法正确的是

A.物体放出热量，内能一定减少，温度一定降低

B.燃料的热值越大，放出的热量越多

C.物体温度越高，所含的热量越多

D.比热容是物质的一种特性，只与物质的种类和状态有关

4.下列有关热机的说法正确的是

A.柴油机顶部是火花塞，吸气冲程吸入的是空气

B.热机的工作原理是将内能转化为机械能

C.内燃机压缩冲程时体积增大，内能减少，温度升高

D.热机效率可以等于1

5.下列生活用品常温下可以导电的是

A. 铅笔芯    		B.玻璃杯    		C.瓷碗    			D. 牙刷

6.下列家用电器，利用电流的热效应工作的是

A.洗衣机 			B.电视机	 		C.电冰箱 			D.电饭煲

7.在图所示的电路中，闭合开关后两盏灯都能发光的是

8.下列有关电和磁的说法正确的是

A．磁体周围的磁场既看不见也摸不着，所以是不存在的

B．奥斯特发现了电流的磁效应

C．电动机是根据电磁感应原理制成的

D．电磁铁磁性的强弱只与线圈中电流的大小有关

9.如图所示的四个装置，关于它们的说法正确的是

A．图a可用来演示电流的磁效应

B．图b可用来演示电磁感应现象

C．图c可用来演示磁场对电流的作用

D．图d可用来演示电磁铁的磁性强弱与电流大小的关系

10.下列做法中符合安全用电原则的是

A．使用测电笔辨别火线或零线时，手不能接触笔尾金属体

B．发现有人触电，立即用手将他拉开

C．家庭电路中，用电器的开关可以任意安装在火线或零线上

D．家用电器的金属外壳一定要接地

11.下列有关家庭电路的说法中，正确的是

A.空气开关跳闸时，一定是某处出现了短路

B.电灯开关应接在火线与灯泡之间

C.家庭电路中的用电器都是串联的

D.电能表测量的是家用电器的总功率

12.如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从中点滑到b端，下列说法正确的是

A.电路中的总功率变小

B.电压表V2的示数变大

C.电压表V1的示数变大

D.电流表A的示数变大

- 二、填空题（每空1分，共7分）,答案要填写到答题卡上。

13. 热熔胶枪给热熔胶加热时，会闻到熔胶的气味，这是______现象。热熔胶被胶枪挤出，并“粘”在物体本上，说明分子间存在_______力。

14.随着生活水平的提高，人们越来越重视热机对环境的污染问题，热机对环境的污染主要有__________污染和___________污染两方面。

15.人们为了避免直接操纵高压、强电流的工作电路时，给我们操作人员带来危险，通常使用低压电路利用_______电器来实现对高压、强电流工作电路的操作。

16.小华家额定功率为2000W的电热淋浴器，装满30kg水后连续正常加热35min。水的温度由20℃升高到50℃,已知c水=4.2×103J/（kg•℃），加热过程中水吸收           J的热量。

17.如图所示，利用数字化电压－电流传感器测量后给出的不同电阻的电压－电流图像。L1对应的电阻比L2对应的电阻____（填“大”或“小”）。

三、作图与实验题（18题2分，19题4分，20题3分，21题6分 ，22题6分 ，共21分），答案要填写到答题卡上。

18.根据图中磁感线方向，标出小磁针的N、S极，并用“＋”、“一”分别标出电源的正负极。

- 19.请你把图中的电灯和三孔插座连接在家庭电路中。

- 18题图                                     19题图

- 20.法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝尔由于发现巨磁电阻（GMR）效应，荣获了2007年诺贝尔物理学奖。这一发现大大提高了磁、电之间信号转换的灵敏度。如图是说明巨磁电阻特性原理的示意图：

- （1）闭合开关S2，指示灯不亮，再闭合开关S1，指示灯发光，由此可知：巨磁电阻的大小与电磁铁的　   　有关；

- （2）若滑片P向左移动，电磁铁的磁场　   　（填“增强”、“减弱”），观察到指示灯变得更亮，由此实验可得出结论：磁场越强巨磁电阻阻值　   　。

21.某班探究通过导体的电流与两端电压关系的实验中：

（1）实验电路如图所示，某小组选用R为5Ω的电阻，规格为“20Ω  2A”的滑动变阻器，两节干电池为电源进行实验。

①闭合开关前，将滑动变阻器滑片P向　　　　　　（填“左”或“右”）移动，使其接入电路的阻值最大。

②记录相关数据如下表所示。

| U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.56 |

根据表中数据可以得到的结论是：当　　　一定时，导体中的电流与电压成　　　　比。

（2）进行实验时，该小组发现：①调节滑动变阻器无法使电压表的示数达到3.0V，你猜想可能原因是　　　　   　　。②调节滑动变阻器电压表的示数都大于0.5V，为使电压表示数为0.5V，可采取的办法是　　　　   　　。

（3）该小组在处理数据时发现：电压U与电流I的比值恰好等于电阻R的值。为进一步论证此发现，他们提出两种收集数据的方案，方案一：收集电阻值为5Ω的几个小组的数据；方案二：收集电阻值不同的几个小组的数据。你认为方案　　　　　　更合理。

22.某实验小组的同学用图甲所示器材测量小灯泡电功率，待测小灯泡L的额定电压为3.8V，电源电压恒为6V，滑动变阻器R的规格为“20Ω 1A”，图甲所示是该实验小组没有连接完整的电路。

（1）请你用笔线代替导线，在图甲中把电路连接完整。

（2）正确连接完电路，闭合开关后，发现无论怎样移动滑片，小灯泡不亮，电流表无示数，电压表示数明显，仔细检查，连接无误，那么出现该状况的原因是灯泡　　　　（选填“断路”或“短路”）

（3）排出故障后，通过正确操作，当灯泡正常发光时，电流表示数如图乙所示，其值为

A，小灯泡的额定功率为　    　W。

（4）测出小灯泡的额定功率后，再测大于小灯泡额定功率的实际功率，应将滑动变阻器的滑片向　   　（选填“左”或“右”）端滑动。

（5）图丙是该实验小组的同学测量小灯泡电功率的电路图，测量后他们对测量结果进行了误差分析，考虑电表本身对电路的影响，该电路主要是由于所测　    　（选填“电压”或“电流”）值偏大引起小灯跑电功率偏大的。

四、计算题（23题8分，24题10 分,共18分）

23.如图所示的电路中，R1为标有“20Ω，2A”字样的滑动变阻器，R2的阻值为10Ω，当开关S闭合后，电流表A1和A的示数分别为0.6A和1.5A．

求：

（1）电源电压；

（2）R1消耗的电功率；

（3）R2在10min内产生的热量。

24.如图所示，电源电压恒定，R1、R2为定值电阻，R2＝20Ω，灯泡L标有“6V 3W”字样。问：

（1）当S、S1、S2都闭合时，灯泡L正常发光，电流表的示数是多少？电路消耗的总功率是多大？

（2）当S闭合，S1、S2断开时，电压表示数为2V，则R1的阻值是多少？通电1minR1产生的热量是多少？

九年级物理参考答案

一、选择题（每小题2分，共24分）

1. B  2. C  3. D  4. B  5. A  6. D 7. C  8. B  9. C  10. D  11.B  12.A

二、填空题（每空1分，共7分）

13.扩散; 引  14. 噪声； 废气 15. 电磁继  16. 3.78×106J  17. 大

三、作图与实验题（18题2分，19题4分，20题3分，21题6分 ，22题6分 ，共21分）

18和19题如图所示

20.（1）磁性强弱（或磁场强弱）（2）　增强　；越小

21.（1）①右 ②电阻；正（2）①电池提供的电压小于3V  ②采用一节干电池供电（3）二

22.(1)如图所示 (2) 断路  (3)0.2；0.76；（4）右；（5）电流。

四、计算题（23题8分，24题10 分,共18分）

23.解:（1）由并联电路的特点知：电阻R2中的电流I2=I-I1=1.5A-0.6A=0.9A（2分）

电阻R2两端的电压U=I2R2=0.9×10V=9V  即电源电压为9V……（2分）

（2）电阻R1上消耗的电功率P1=UI1=9V×0.6A=5.4W……（2分）

（3）电阻R2产生的热量Q=I22R2t=（0.9A）2×10Ω×600s=4860J……（2分）

24.解：（1）灯泡L标有“6V 3W”字样，表示灯的额定电压为6V，额定功率为3W，

根据P＝UI可得，灯的额定电流为：IL=PL/U=3W/6V＝0.5A……（1分）

当S、S1、S2都闭合时，R1短路，R2与灯并联，电流表测干路电流，由于此时灯泡L正常发光，所以通过灯的电流为0.5A，电源电压为6V

由欧姆定律可得，通过R2的电流为：I2=U/R2==6V/20Ω＝0.3A……（1分）

根据并联电路电流的规律，电流表示数为：I＝I2+IL＝0.3A+0.5A＝0.8A（1分）

电路消耗的总功率为：P＝UI＝6V×0.8A＝4.8W……（2分）

（2）当S闭合，S1、S2断开时，两电阻串联，电压表测R1的电压，电压表示数为2V，根据串联电路电压的规律，R2的电压为U2=U-U1=6V﹣2V＝4V……（1分）

因R1的电压为R2电压的2V/4V=1/2，由分压原理可得R1的阻值：

R1＝R2/2＝20Ω/2＝10Ω……（2分）

通电1minR1产生的热量为：Q＝U12t/R1=(2V)2×1×60s /10Ω＝24J……（2分）