2020—2021学年度第一学期期末质量检测

九年级物理试题答案

第Ⅰ卷  (选择题共40分)

1-10题：共20分．每小题给出的四个选项中，只有一个是正确的，选对的每小题得2分．

11-15题：共20分．每小题给出的四个选项中，至少有两个是正确的，选对的每小题得4分，选对但不全的得2分，选错或不选的得0分.

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | B | D | C | A | C | C | B | D | A | D |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| 答案 | BD | AC | CD | AD | BD |  |  |  |  |  |

第Ⅱ卷  非选择题（60分）

- 作图题（共6分）

16.（5分）每线1分，共5分；接线处不画点的，不论漏掉几个，都总共扣1分；无负分。

17.（1分）

四、阅读题18.（每空1分，共6分）。

（1）上； 变高；（2）交流电；受电线圈；（3）D；（4） 小于；

五、实验探究题（本大题共4个小题，共23分）

19. (每空1分，共5分)（1）①增大；②反映出空气温度升高了；

（2）①D；②降低；减小；

20. (每空2分，共8分)（1）如图所示；（2）小灯泡断路；（3）不应设计“平均功率”一列； （4）0.95

21.(每空2分，共6分)（1）电流；

（2）为了使左右容器内通过导体的电流不相等；（3）U形管中液面高度的变化；

22.(每空1分，共4分)（1）条形； （2）磁场方向；（3）有关；（4）不能。

六、计算题（本大题共4个小题，共25分.解答时写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤，物理量要说明数值和单位，只写出最后答案的不能得分)

23.（7分）解：（1）1t分类后的垃圾能“榨”出140kg燃料油，则这些燃料油完全燃烧释放的热量：

Q放＝mq＝140kg×4.0×107J/kg＝5.6×109J；—————2分

（2）由题意可得水吸收的热量：

Q吸＝30%Q放＝30%×5.6×109J＝1.68×109J，—————1分

根据Q吸＝cm△t可得水升高的温度：

△t═＝＝80℃，—————2分

因为在标准大气压下水的沸点是100℃，且30℃+80℃＞100℃，

所以水的末温为100℃，

则水实际升高的温度△t′＝100℃﹣30℃＝70℃。—————2分

24.（5分）解：（1）I=P/U=1100W/220V=5A—————2分

（2）额定加热功率为1100W，由P＝可得，加热电阻的阻值：

R＝＝＝44Ω；—————1分

由电路图可知，当温控开关S断开时R与R0串联，为保温状态，

此时电路的总电阻R串＝＝＝1100Ω；—————1分

R0=R串-R=1100Ω-44Ω=1056Ω—————1分

25.（6分）解：（1）煤油吸收的热量为：

Q吸＝c煤油m△t＝2.1×103J/（kg•℃）×0.2kg×3℃＝1.26×103J；—————2分

（2）5min内电阻丝消耗的电能为：

W＝Q＝I2Rt＝（0.5A）2×20Ω×5×60s＝1500J，—————2分

电阻丝的加热效率为：

η＝×100%＝×100%＝84%—————2分

26.（7分）解：（1）R1=U1/I1=6V/0.6A=10Ω—————2分

(2)R串=U/I=6V/0.15A=40Ω—————2分

R滑=R串-R1=40Ω-10Ω=30Ω—————1分

（3）P最小=UI最小=6V×0.15A=0.9W—————2分