枝江市2020—2021学年度第一学期期末调研考试

九年级物理试题

本试题共27小题，满分70分．

注意事项：

本试卷分试题卷和答题卡两部分，请将答案写在答题卡上每题对应的答题区域内，写在试题卷上无效．

考试结束，请将本试题卷和答题卡一并上交．

一、选择题（共15小题，每小题只有一个符合题意的选项，请将这个选项前面的字母代号填在答题卡上对应题号下的方框内．每小题2分，计30分）

1．下列事实能够说明“分子在不停地运动”的是

A．冬天里雪花飞舞						B．公园里花香四溢

C．扫地时尘土飞扬						D．天空中乌云翻滚

2．冬天常用的热水袋里装的是水，这是因为水的

A．比热容大			B．凝固点低			C．密度小			D．沸点高

3．一个保温瓶内装有刚烧开的水，下列说法正确的是

A．瓶塞被热气弹起，是因为水还在沸腾

| B．将水倒出一半，剩余水的比热容变小 燃料 | 热值 |
| --- | --- |
| 无烟煤 | 约3.4×107J/kg |
| 酒精 | 3.0×107J/kg |
| 氢 | 1.4×108J/kg |

C．热水变成温水后，内能变小了

D．热水变成冷水后，内能消失了

4．请你认真观察右边表格，判断下列说法正确的是

A．氢的热值比酒精小

B．用酒精灯烧水时，热损失很大，但酒精的热值不变

C．用1kg的无烟煤烧水，水可以吸收3.4×107J的热量

D．0.5kg的酒精热值为1.5×107J/kg

5．如图1所示，下列描述内能的变化，分析正确的是

甲               乙       图1      丙                      丁

A．图甲：厚玻璃筒内的空气被压缩时，空气的温度升高，内能不变

B．图乙：用打气筒向瓶内不断打气，瓶内气体内能变小

C．图丙：被冲出的塞子是烫的，这说明做功可以改变物体内能

D．图丁：汽缸内的气体推动活塞向下运动，气体内能减少

6．2020年11月24日，嫦娥五号探测器发射升空，开启我国首次月球采样返回之旅，这个探测器分为着陆器、上升器、轨道器和返回器四个模块，下列说法正确的是

A．着陆器在将要着陆月球表面时会减速，动能变大

B．上升器从月球表面发射升空时，重力势能变小

C．轨道器的太阳能充电板可以将太阳能转化成电能

D．返回器从大气层降落地面过程中，动能转化成重力势能

7．关于安全用电，下列做法正确的是

A．家用电器失火时，先灭火后断电

B．使用试电笔时，手必须接触金属笔尖

C．插线板的电源线绝缘层破损，仍可继续使用

D．家用电器的金属外壳与三脚插头的长插脚相连

8．提高汽油机效率最有效的做法是

A．减小机械间的摩擦

B．把火花塞改为喷油嘴

C．加大进入汽缸的油量

D．改烧热值更高的氢气

9．通常情况下，下列物体中属于绝缘体的是

A．铅笔芯

B．陶瓷碗

C．湿木筷

D．淘米水

图2

10．如图2所示是呼气式酒精测试仪的电路图，其传感器是一种气敏电阻R，其阻值随酒精气体的浓度变大而变大，它与定值电阻R0串联在电路中，闭合开关，下列有关说法错误的是

A．气敏电阻不是定值电阻

B．酒精浓度越大，电路中的电流越大

C．酒精浓度越大，电压表的示数越大

D．没有酒精气体时，气敏电阻仍有一定的阻值

11．小明家有“220V 100W”的电视机和“220V 1000W”的空调，下列说法错误的是

A．如果将电压提高到2200V，电视机的电功率可达1000W

B．正常工作时，空调比电视机做功快

C．正常工作时，空调每小时消耗的电能比电视机多

D．正常工作时，空调的电流是电视机的10倍

图3

12．如图3所示，是实验室用伏安法测电阻的电路图，其中a、b电表和正负接线柱应分别为

A．a为电流表，上正下负

B．a为电压表，上正下负

C．b为电流表，左正右负

D．b为电压表，左正右负

图4

13．如图4所示，电源电压不变．闭合开关后，将滑动变阻器的滑片向左移动时，电路中

A．电流表的示数变小

B．电压表的示数变小

C．电路的总电流变大

D．小灯泡的亮度变暗

14．小明对家里卫生间的电路进行探究，发现照明灯和换气扇既能同时使用，又能独立使用，图5中最符合卫生间电路特点的是

A                    B      图5       C                  D

15．南方冬天，人们一般在家里用电取暖，下列说法正确的是

A．为了接线方便，在一个插座上接几个电暖器

B．空气开关跳闸后应立即合上，便于检查故障原因

C．要避免同一时间使用多个大功率空调和电暖器

D．劣质电暖器的电线发热着火，肯定是因为它短路了

二、填空题（共5小题，每空1分，计10分）（16--30题为化学试题）

31．汽油机的四个冲程中，________冲程使汽车获得动力；柴油机压缩冲程时，活塞之所以能把空气的体积压缩得非常小，是因为空气分子间存在较大的________．

32．我们教室里用的希沃电子白板的开关键会发出蓝色或红色的光，这是因为开关键内安装了用________材料制成的发光二极管；科学家发现，铝在-271.76℃以下时，电阻变成了0，这就是________现象．

33．在冬天干燥的天气里，用塑料梳子梳头发时，头发会随梳子飘起来，这是因为梳子和头发摩擦时，头发的________转移到梳子上，使梳子带________电．

34．有一只“220V 40W”的白炽灯和一只“220V 5W”的LED灯，它们的亮度相同，________灯更节能；如果实际电压只有200V，那么白炽灯的实际功率为________．(灯丝电阻不变，结果保留两位小数)

图6

35．小华家新买了一台暖风机，他想利用手表和电能表测量暖风机1h实际消耗的电能，电能表的表盘如图6所示．他将家里其它用电器都关闭，单独让暖风机正常工作1min，电能表表盘上的指示灯闪烁了40次，按此推算，暖风机1h可消耗________度的电；从能量转化的角度来看，吹热风时，暖风机可将电能转化为   能和机械能。

三、实验探究题（共4小题，第36题2分，第37题4分，第38题4分，第39题5分，计15分）

36．请将图7中的插座、电灯和开关接入家庭电路中，要求开关只控制电灯．

图7

37．小刚用如图8所示的实验装置探究“电流的热效应跟电流大小的关系”，R1和R2电阻丝分别放在两个密闭容器中，两侧导线接在电源两端．

图8

（1）R2和R3是________联的，通过R1的电流I1________（选填“大于”、“小于”或“等于”）通过R2的电流I2．

（2）小刚闭合开关后，他观察到U形管中的两侧液面都在上升，且始终一样高，你认为出现这种情况的原因可能是电路中________．

（3）小刚检修完故障，继续实验．他测得通过R1的电流为0.4A，则通电5min，R2产生的热量为________J．

38．实践小组的同学们进行“伏安法测定小灯泡电阻”的实验（如图9），小灯泡的额定电压为2.5V（阻值大约为10Ω），滑动变阻器规格为“20Ω  1A”．

甲          图9           乙

（1）请你用笔画线代替导线，将图甲中的电路连接完整（导线不得交叉）；

（2）滑动变阻器在实验中除保护电路外，还有________作用；

（3）实验中，移动滑动变阻器的滑片，直到________，小灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙，则小灯泡正常发光时的阻值为______（结果保留两位小数）．

39．在研究“不同物质的温度变化与吸热关系”实验中，将甲、乙两种液体分别装入相同烧杯中，用相同的加热器加热，如图10A所示．

A                     B   图10        C

（1）实验时，应控制两种液体的________和初温都相同；图B为某时刻的温度，其示数为________．

（2）分析图C可知，吸收相同热量，______液体升温更高，______液体比热容更大．

（3）如图丙所示，实验开始后，甲、乙液体分别升高到40℃和35℃，所需加热时间之比为2∶1，则甲、乙液体的比热容之比为________．

四、应用实践题（共3小题，第40题4分，第41题5分，第42题6分，计15分）

40．如图11所示电路，电源电压不变，定值电阻R1＝10Ω，只闭合开关S1，电流表示数为0.3A；再闭合开关S2，电流表示数为0.5A．求：

（1）电源电压；

（2）定值电阻R2的阻值；

（3）开关均闭合时，电路消耗的总功率．

图11

41．对生活垃圾进行分类既是当前的一种时尚，更是生态环保的需要．目前宜昌市每天能产生900t左右的生活垃圾，若进行分类后，除去可回收垃圾和需要特殊处理的垃圾，将还有800t左右的垃圾需要处理．为了处理这些垃圾，宜昌市拟建生活垃圾焚烧发电厂，计划每天可以焚烧800t生活垃圾发电．经试验检测，完全燃烧1t生活垃圾产生的热量有30%可转化成300kW·h的电能．求：

（1）生活垃圾的热值q？

（2）完全燃烧800t生活垃圾产生的热量若用来烧开水，其中70%的热量被水吸收，一个标准大气压下，可以烧开多少吨20℃的冷水．[c水=4.2×103J/（kg•℃）]

42．某品牌家用电热水器的简化电路如图12所示，电热水器额定电压为220V，它有快加热、慢加热和保温三个工作状态，其中慢加热额定功率为1210W，R1、R2均为加热电阻（温度对电阻的影响忽略不计）．求：

（1）要调到快加热工作状态，应将开关S1________（选填“闭合”或“断开”），S2接________（选填“a”或“b”）点．

（2）开关S1闭合，S2接b点时，电热水器处于慢加热工作状态，电阻R1的阻值是多少？

（3）已知R2电阻为40Ω，电热水器在保温状态下正常工作，要产生1.21×106J的热量，需多少秒？

图12

枝江市义务教育2020—2021学年度第一学期期末教学质量调研测试

九年级物理参考答案及评分说明

一、选择题（共15小题，每小题只有一个符合题意的选项，请将这个选项前面的字母代号用2B铅笔在答题卡上填涂．每小题2分，计30分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | B | A | C | B | D | C | D | A | B | B | A | D | C | B | C |

评分说明：每选对1小题得2分．

二、填空题（共5小题，每空1分，计10分）

31．做功；间隙．

32．半导体；超导．

33．电子；负．

34．LED；33.06．

35．1.5；内．

评分说明：每空1分．

三、实验探究题（共4小题，第36小题2分，第37小题4分，第38小题4分，第39小题5分，计15分）

36．如右图所示：

评分说明：全对得2分．

37．（1）并；大于；

（2）R3断路；

（3）60．

评分说明：每空1分，按评分要点给分．

38．（1）如图所示；

（2）调节灯泡两端的电压；

（3）电压表示数为2.5V；8.33．

评分说明：每空1分，按评分要点给分．

39．（1）质量，39℃；

（2）乙，甲；

（3）3∶2．

评分说明：每空1分，按评分要点给分．

四、应用实践题（共3小题，第40小题4分，第41小题5分，第42小题6分，计15分）

40．（1）U=U1=I1R1=0.3A×10Ω=3V……………………………………………（1分）

（2）R2=U2I2=UI−I1=3V0.5A−0.3A=15Ω………………………………………（2分）

（3）P=UI=3V×0.5A=1.5W……………………………………………………（1分）

评分说明：按要点给分．

41．（1）Q放=Wη=300×3.6×106J30%=3.6×109J …………………………………（1分）

q=Q放m=3.6×109J1×10kg=3.6×106Jkg………………………………………（1分）

（2）Q放=qm=3.6×106Jkg×800×103kg=2.88×1012J……………………（1分）

Q=Q放η=2.88×1012J×70%=2.016×1012J……………………………（1分）

m=Q吸cΔt=2.016×1012J4.2×103J（kg·℃）×（100℃−20℃）=6×106kg=6×103t……（1分）

评分说明：按要点给分．

42．（1）闭合（1分），a（1分）；

（2）R1=U2P慢＝（220V）21210W=40Ω…………………………………………………（2分）

（3）t=QRU2=Q（R1+R2）U2=1.21×106J×（40Ω+40Ω）（220V）2＝2000s………………（2分）

评分说明：按要点给分．

计算题评分说明：解答所有的计算题必须先写公式，再代入数值，公式正确，计算结果不正确的扣1分，不连续扣分；需要写公式而没有写的不给分．