霍林郭勒市2021年1月初中九年级联合检测物理试卷

出卷人：李兰              复核人：孟庆姿

时间： 70分钟         总分：100分

一、选择题（共15小题，1-13小题为单选题，每题2分；14、15小题为多选题，每小题3分，全选对得3分，漏选得1分，错选或不选的不得分，计32分。请把正确的选项写在答题卡上。）

1、新冠肺炎疫情期间戴口罩能有效预防飞沫传播，要勤洗手，做好消毒工

作，下列说法正确的是（　　）

A．新冠病毒随飞沫传播是一种分子运动

B．口罩有效是因为制作材料分子间没有空隙

C．闻到酒精消毒液的气味是因为分子不停地做无规则运动

D．内层吸水层能够有效吸收呼出的水蒸气，说明分子之间存在斥力

2、下列物品中，在通常情况下都是绝缘体的是（    ）

A．玻璃棒、橡胶棒      B．铅笔芯、硬币

C．金属勺、塑料尺      D．陶瓷碗、盐水

3、下列对生活中一些物理量的估测最符合实际的是（　　）

- A．家用台灯正常工作时，功率大约是200W

- B．家用电热水壶工作时的功率约为25W

C．对人体安全的电压是36V

D．空调工作时电流大约为5A

4、关于物体的内能、热量和温度关系，下列说法中正确的是（　　）

A．物体温度不变，物体的内能可能减少

B．热量总是从内能大的物体传递给内能小的物体

C．物体的温度升高，物体含有的热量一定增多

D．物体的内能跟温度有关，温度越高的物体具有的内能一定越大

5、下列关于电流、电压和电阻的说法中，正确的是（   ）

A．自由电荷的移动形成了电流

B．规定自由电子定向移动的方向为电流方向

C．电压的作用是使自由电荷定向移动形成电流

D．电阻是导体对电流的阻碍作用．没有电流通过导体时，导体的电阻为零

6、根据欧姆定律公式I=U/R可以导出R=U/I，正确结论是 （    ）

A、导体电阻的大小跟导体两端电压成正比

B、导体电阻的大小跟导体中电流成反比

C、导体电阻的大小是由导体两端的电压和通过导体中的电流共同决定

D、导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小与导体两端的电压和通过导体中的电流无关

7、小明家所在的小区安装了自动售水机．售水机既可以通过刷卡闭合“感应开关”，接通供水电机取水，也可以通过投币闭合“投币开关”，接通供水电机取水；光线较暗时“光控开关”自动闭合，接通灯泡提供照明．以下简化电路符合要求的是(     )

8、如果电视机、电烙铁和电风扇上都标有“220V，60W”的字样，它们都在额定电压下工作相同时间，则三个用电器产生的热量（     ）

- 电烙铁最多　  　B. 电视机最多　　C. 电风扇最多　  　D. 一样多

9题图

9、如图所示的电路，电源电压不变，闭合开关后，

当滑片P向右移动时，下列说法正确的是(     )

- 灯泡L变暗

- B．电压表示数变小

C．电流表A1示数变大

D．整个电路消耗的总功率变小

10、电给人类带来了极大的便利，但不正确用电也会带来很大的危害，甚至会危及生命下列做法符合安全用电原则的是（      ）

A．只用一只手接触火线，一定不会造成触电事故

B．使用试电笔时，手指要碰到笔尖的金属体

C．发生触电事故时，首先要切断电源再进行施救

D．保险丝断了，可以用铜丝替代

11题图

11、小明家里的一盏电灯不能发光了，换上新的电灯，

还是不能发光。于是小明拿来测电笔，闭合开关后，

分别在如图a、b、c、d四个位置进行测量，测电笔

均能发光。则电路故障是（　　）

- a点与火线之间断路      B．d点与零线之间断路

C．c点与d点之间断路      D．a点与b点之间断路

12题图

12、将A、B两个灯泡，按如图、如图两种方式连接，已知RA＝4 Ω，RB＝6 Ω，电源电压相同，下列分析正确的是(     )

A．如图1中A灯比B灯亮

B．如图2中A灯比B灯亮

C．如图1中A灯比如图2中A灯亮

13题图

D．如图1中的总功率比如图2中的总功率要大

13、如图所示的电路中，电源电压保持不变．只闭合开关S，电流表的示数为0.2A，再闭合开关S1，电流表的示数变化了0.3A．那么闭合S、S1后，在相同的时间内，电流通过两个电阻所做的功之比是（　　）

A、2：3     B、3：2      C、5：2     D、1：2

14、如图1所示，电源电压保持不变，闭合开关时，滑动变阻器的滑片P从b端滑到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化关系如图2所示，下列说法正确的是（　　）

A．电源电压是9V                   B．定值电阻R的阻值是6Ω

C．滑动变阻器的阻值范围是0-18Ω   D．电路最小功率是1.5W

15、如图甲所示的电路中，电源电压不变，R0为定值电阻，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，滑动变阻器R消耗的电功率随电流变化的关系如图乙所示。图乙中的a、b两点与图甲中滑动变阻器的滑片在a、b两位置时相对应。下列说法正确的是（　　）

A．电源电压为12V

B．滑动变阻器的滑片在a点与b点时，电路的总功率之比是1∶2

C．滑动变阻器消耗的最大电功率为3.6W

15题图

D．电路消耗的最大电功率为7.2W

14题图

- 填空题：（共6小题，每空2分，共24分）

- 16、在热机的四个冲程中，把机械能转化为内能的是________冲程．汽油机工

- 作时要产生大量的热，通常采用水循环将热带走，这是利用水____________

- 的特性．

- 17、现在许多宾馆都利用房卡取电，如图。只有把房卡插

- 入槽中，房间内的用电器才能使用．房卡的作用相当于家

- 庭电路中的________，房间里各用电器之间是____联的．

- 小明家电能表本月末示数如图所示，上月末的示数是811.6 kW·h，小明家本月消耗电能           kW·h，此电能表最多能接40W的电灯________盏。

20题图

甲灯标有“3V  3W”、乙灯标有“6V  3W”，若将两灯串联接入电路时，在长时间工作过程中，允许加在它们两端的最高电压是          V，甲灯实际消耗的功率是           W。

- 如图所示,电源电压不变,R1=10Ω,R2=15Ω。

- 当S1、S2都闭合时,如果甲、乙都是电压表,则

- U甲∶U乙=__________；当S1闭合,S2断开时,甲、

- 乙都是电流表,则I甲∶I乙=__________。

- 如果加在某导体两端的电压由6V增加到8V，通过该导体的电流增加了0.1A，则该导体的阻值为______，该导体的电功率变化量为________W。

- 三、作图题（每题3分，共6分）

22、如图为家庭电路中带有开关的电灯和带有保险丝的三孔插座，请按照安全用电原则正确连接电路．

23、 根据下面的实物图在虚线框内画出与之对应的电路图．

四、实验题：（共4题，每空1分，24题（1）题2分，共计24分）

24、如图甲所示是“比较水和煤油吸热升温的特点”的实验装置。水的比热容是4.2×103J/（kg·℃）

- （1）此实验中水和煤油吸热的多少是通过_____________________来反映的。

（2）关于该实验的变量控制，下列要求中不正确的是______ 。（填字母代号）

A．采用相同的加热方法         B．使用相同的烧杯

C．水和煤油的初温一定相等     D．烧杯中分别装入相同体积的水和煤油

- 某同学用同一个加热装置分别给质量和初温都相同的水和煤油加热，分

- 别记录加热时间和升高的温度，根据记录的数据作出了两种液体的温度随时

- 间变化的图像（如图乙所示）。

①根据图像，要使水和煤油升高相同的温度，应给__________ 加热更长的时间，说明 _________的吸热能力强些；

②根据图像可得煤油的比热容是________________ J/（kg·℃）。

- 25、小华同学为了探究“电流与电阻的关系”，设计了如图甲的实验电路，她在学校实验室找来了如下一些实验器材：电压恒为3V的电源，电流表、电压表各一只，一个开关，阻值分别为10Ω，20Ω，50Ω的定值电阻各一个，滑动变阻器上标有“20Ω  1A”字样，导线若干．

（1）（2分）请你用笔画线代替导线，将图乙中的实物连接完整．

（2）小华连接好电路，闭合开关后，导线及连接都正常，移动滑变阻器滑片时，发现电流表指针正常偏转，电压表完好但示数为零，则发生这种故障的原因可能是                               ．

（3）故障排除后，小华先把10Ω的电阻接入电路，移动滑变阻器滑片，使电压表示数为        V，读出电流表示数后，断开开关，她直接拆下10Ω的电阻，改换成阻值为20Ω的电阻继续做实验，闭合开关，电压表示数如图丙所示，其示数是　     V，要完成这次实验，接下来她应将变阻器滑片向

端（选填“左”或“右”）移动。

- （4）小华解决了上述问题后，完成了实验．利用收集到的多组数据．作出了如图丁所示的电流I随电阻R变化的关系图象．分析图象得出了电流与电阻的关系是　     　                                       。

26、某班同学在做“测量小灯泡电功率”实验，实验室有如下器材：电源（电压恒为6V）、小灯泡（额定电压U=2.5V，灯丝电阻约为10Ω）、电流表、电压表、开关各一个、规格分别为R1“10Ω  1A”和R2“50Ω   0.5A”的滑动变阻器各一个、导线若干。

- 连接好电路，闭合开关后发现小灯泡立即发出耀眼的光，则原因是：

- 。

(2)同学们设计了图甲所示的电路，应选用规格为_________的滑动变阻器（选填“R1”或“R2”）。

(3)移动滑动变阻器滑片使灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率为_________W，小灯泡正常发光时的电阻为         Ω（结果保留一位小数）。

(4)实验发现灯泡电阻是变化的，主要原因是________________________。

(5)下课前老师布置了课后作业，要求在只有下列器材的前提下测出位置定值电阻Rx的阻值。实验器材：电源（电压恒定但未知）、一个电压表、一个已知电阻R0、两个开关、导线若干。小明设计了如图丙所示的电路，用以下步骤测量Rx的阻值，请在空格内将实验步骤补充完整。

①闭合S、断开S1，用电压表测出待测电阻Rx两端的电压为U1

② ___________________，用电压表测出电源的电压U

③请写出用测量值U、U1及R0来表示Rx的表达式：Rx= ____________。

27、如图是探究“电流通过导体时产生热量与哪些因素有关”的实验装置，两个透明容器中密封着等量的空气。

(1)实验中，通过观察___________________，可比较电阻丝产生的热量的多少。

(2)甲装置可探究电流产生的热量与_____________的关系，通电一段时间后，__________（填“左”或“右”）侧容器中U型管中液面的高度差大。

(3)乙装置中的电阻R3的作用主要是_______________________________。

(4)利用甲装置还可以研究电压一定时，电流通过导体时产生热量与电阻的关系．可将甲装置做如下改动：将接在B接线柱上的导线改接在A处，再取一根导线连接在________两个接线柱之间即可。

五、计算题（27题6分，28题8分，共计14分）

| 28、某品牌电热水壶的铭牌上标着如下表所示的数据.请计算： 热水壶容量 | 2L |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 加热时功率 | 800W |
| 频率 | 50Hz |

（1）该电热水壶正常工作时的电阻.（2分）

（2）当电热水壶装满水后，从加热到，水吸收的热量.（2分）

（3）在额定电压下，要放出这些热量，电热水壶需工作多长时间？（不计热量损失）（2分）

29、如图所示，电源电压可调，小灯泡L上标有“6V   3W”的字样（不考虑温度对小灯泡电阻的影响），电流表的量程：0~0.6A，电压表的量程：0~3V，滑动变阻器规格为“20Ω 1A”。

(1)求小灯泡L正常发光时的电流；（1分）

(2)当电源电压调至6V时，闭合开关S1和S2移动滑动变阻器的滑片P，使小灯泡正常发光，电流表示数为0.6A，则R0的阻值是多少？（3分）

(3)当电源电压调至8V时，断开开关S2闭合开关S1，在保证电路安全的条件下，求滑动变阻器的阻值变化范围。（4分）