2020～2021学年度上期九年级期末质量检测

物 理

注意事项：

1．全卷分为A卷和B卷，A卷满分100分，B卷满分20分；考试时间90分钟。

2．在作答前，考生务必将自己的学校、姓名、班级、准考证号填写在答题卡上的相应位置。

3．试卷中横线上及注有▲的地方，是需要考生在答题卡上作答的内容。请按照题号在各题目对应的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效。在草稿纸、试卷上答题无效；A卷选择题及B卷选择题需要在答题卡的相应位置用2B铅笔规范填涂。

4．在解答本卷试题时，取g = 10 N/kg。

A卷（共100分）

第Ⅰ卷（选择题，共30分）

一、选择题（每小题2分，共30分。下列各小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求）

A                B                C                 D

1．如图1所示，下列说法正确的是（ ▲ ）

A．“胖五”火箭以汽油为燃料			B．“嫦五”上升器利用热机离开月球

图1

C．蒸汽火车的效率高达90%			D．“鲲龙”AG600的发动机完全无污染

2．关于静电现象，下列说法正确的是（ ▲ ）

A．运送燃油的卡车后常拖一根接地的铁链，这是为了好看

B．用带正电的小球甲靠近小球乙，若相互吸引，则乙球一定带负电

C．用塑料梳子梳干燥的头发，会越梳越蓬松

D．用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电，是因为摩擦创造了负电荷

3．如图2所示的电路中，当闭合开关S1、S2后，只有灯L2发光，根据你的学习经验，故障可能是（ ▲ ）

- A．S1接触不良

- B．S2被短路了

C．L1短路                 			.

图2

D．L1与灯座接触不良

4．学习了磁场的相关知识，请你判断以下说法中正确的是（ ▲ ）

- A．磁场看不见摸不着，所以不存在

B．小磁针静止时一端总是指北，说明地球也是一个巨大的磁体

- C．磁感线是磁场中真实存在的曲线，有磁感线的地方才有磁场

- D．金属铜也能被磁化，可制作磁性较强的永磁铁

5．如图3是汽车四冲程发动机的一个冲程示意图，下列说法正确的是（ ▲ ）

A．此发动机的效率可达98%

B．该冲程机械能转化为内能

C．该冲程是压缩冲程

图3

D．该冲程是做功冲程

- 6．如图4，规格都是“220 V  120 W”的用电器，它们正常工作时，相同时间内产生热量最多的是（ ▲ ）

图4

A．电烙铁			B．洗衣机			C．电风扇			D．电视机

7．如图5所示的实物图，对滑动变阻器的相关说法，你认为错误的是（ ▲ ）

A．滑片P向左滑动，小灯泡将变暗，电流表示数减小

B．铭牌“10 Ω  2 A”表示滑动变阻器的调节范围是0～10 Ω

C．闭合开关前滑片P应滑到最右端，是为了保护电路

D．滑动变阻器要“一上一下”接线才能发挥变阻的作用

图5

8．如图6所示，电源电压保持不变，闭合开关S1，灯L正常发光，再闭合开关S2时（ ▲ ）

A．电流表示数变大，灯L变亮

B．电压表示数变大，灯L变暗

C．电流表示数变小，灯L正常发光

D．电压表示数不变，灯L正常发光

图6

图7

9．如图7所示，2020年11月10日“奋斗者”号载人潜水器，成功坐底（坐底的意思就是潜水器完全着陆在海床之上）马里亚纳海沟，深度10 909米！从开始下潜到坐底过程中，下列说法正确的是（ ▲ ）

A．“奋斗者”号深潜器机械能一定不断增大

B．“奋斗者”号深潜器动能不断转化为势能

C．“奋斗者”号深潜器具有动能

D．“奋斗者”号深潜器在海平面下没有势能

10．如图8是应用“伏安法”测电阻实验中电阻RA和RB的U-I图像，下列说法正确的是（ ▲ ）

A．当RA两端电压为0 V时，RA的阻值是0 Ω

B．当RB两端电压为2 V时，RB的阻值是20 Ω

C．RA、RB并联在电压为3 V的电路中，干路电流是0.15 A

D．由图像可以得到电阻RA ＞ RB

图8

甲      乙

乙

11．如图9所示，把两个玩具车上的电机的接线柱用导线连接起来，如果用力快速拨动甲电机的转叶，你会发现乙电机的转叶也缓慢转动起来。对这个现象分析正确的是（ ▲ ）

A．“乙电机”将机械能转化为电能

B．“甲电机”相当于一个手摇发电机

C．“乙电机”依据电磁感应原理来工作

图9

D．两电机的工作原理完全相同

图10

12．2020年2月25日，我国在酒泉卫星发射中心用捷龙一号运载火箭，以“一箭三星”的方式成功将“千乘一号01星”、“星时代-5”卫星和“天启二号”卫星发射升空，如图10。对此，下列说法正确的是（ ▲ ）

A．火箭加速上升时机械能不断增大

B．火箭加速上升时将动能不断转化为势能

C．火箭加速上升，将机械能转化为内能

D．卫星入轨后绕地球高速旋转，是将光能转化为动能

13．小李在探究“通过导体的电流与其两端电压的关系”实验时，作出的U-I图像如图11所示，根据图像分析，下列说法错误的是（ ▲ ）

A．通过导体a的电流与其两端电压成正比

B．导体a的电阻大于b的电阻

C．将导体a与b并联后接入电路，a的电流较大

D．将导体a与b串联后接入电路，a的电压较大

图11

14．细心的小王同学发现在农村家里标有“220 V  100 W”的白炽灯与小区楼道上标有“220 V  20 W”字样的节能灯正常发光时亮度差不多。上网查资料后发现12 W的LED灯、20 W的节能灯与100 W的白炽灯三种灯的亮度相当（但LED灯最贵，白炽灯最便宜）。对此，以下小王的看法你认为合理的是（ ▲ ）

A．家里LED灯坏了就用实惠的白炽灯代替

B．任何情况下，白炽灯都比节能灯的实际功率大

C．就节能环保而言，建议小王用LED灯替换现有的白炽灯

D．因为两灯亮度差不多，相同时间内消耗的电能也一样多

15．为了环境保护，国家鼓励发展新能源汽车，电动机是电动汽车的核心部件。图12中能说明电动机工作原理的是（ ▲ ）

A			  B			     C				      D

图12

第Ⅱ卷（非选择题，共70分）

- 二、填空题（每空2分，共32分。请把正确答案填在答题卷上对应题目的横线上）

16．如图13所示，夏天的都江堰市是成都市民休闲纳凉的好去处，岷江河水奔腾不息，南桥上吹一吹河风，浑身清爽，不再燥热，这是利用了水的  ▲  大的特性；闻到两岸的河鲜、烧烤味儿，从物理学的角度来讲，这是  ▲  现象。

图13

图11

17．冬天教室里的同学们用小小的热水袋温暖双手，这是通过   ▲   的方式改变双手的内能；电暖器利用电流的热效应工作，最早深入研究电与热的关系的是英国物理学家   ▲   。

18．小亮去超市，走到电梯前发现电梯运动较慢，当他站在电梯上时电梯运动又快了起来。小亮根据所学的知识，画出如图14所示的模拟电路（R是一个压敏电阻）。小亮分析：当人站在电梯上，压敏电阻R的阻值减小，则电磁铁的性

▲   ，衔铁与触点“2”接触，电梯电机M的转速变快；电梯载着小亮匀速上升的过程中小亮的机械能将   ▲   。（以上都选填“增大”、“不变”或“减小”）

19．如图15所示，开关闭合时，螺线管的右端是   ▲   （选填“N”或“S”）极；交换电源的正负极后，将整个螺线管装置悬挂起来，静止后螺线管右端将指向   ▲   （选填“东”“南”“西”或“北”）方。

图15

20．如图16所示，是探究“让通电导线在磁场中动起来”的实验装置。当闭合开关后，导体棒ab在轨道上向右运动，交换磁极方向后，闭合开关，导体棒ab向左运动，这说明磁场中通电导线受力方向和   ▲   有关；从能量角度来看，磁场对电流有力的作用，表明电能可以转化为   ▲   。

图16

a

b

21．小林同学想利用滑动变阻器调节小电动机的转速，设计了如图17甲所示的实物电路，要提高转速，滑片P应该向   ▲   （选填“A”或“B”）端滑动；在电路中正确接入电流表后，当最快转速时小林同学发现电流表指针如图17乙所示，此时电流为

▲   A。

图17

22．在小组活动课上小王同学设计了如图18所示的电路图，当只闭合开关S1、S3时，灯L1、L2组成   ▲   电路；当只闭合开关S1、S2时，电路处于   ▲   状态。

23．小明家中的电能表如图19所示，当家里只有微波炉工作时，电能表在1 min内转60转，则微波炉消耗的电能为   ▲   J，该微波炉的功率为   ▲   W。

图19

三、作图与计算题（共16分。计算题在解答时应写出公式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分）

24．（4分）

（1）如图20所示是实验探究“电流和电阻关系”的实物图，请用笔画线代替导线连接实物图。要求滑动变阻器滑片P向右滑动时电流表示数变大。

（2）一通电螺线管电流I的方向和部分磁感线分布如图21所示，请用箭头标出A处磁感线的方向和通电螺线管B处的极性。

图20                                图21

▲▲▲▲▲▲▲

25．（6分）

现代家庭普遍安装了节能型燃气热水器，在一次用水过程中将10 kg的水，从12℃加热到52℃。已知= 4.2×103 J/(kg·℃)，天然气的热值是q = 4×107 J/m3。求：

（1）水吸收的热量；

（2）如果此燃气热水器的热转化效率为84%，此次加热水消耗的天然气的体积。

▲▲▲▲▲▲▲

26．（6分）

图22甲是某品牌的电热水壶，其工作电路简图如图22乙所示，开关S可以控制其加热、保温和停止三个状态，其铭牌如图22丙所示。假设电热丝R1、R2的阻值不随温度变化。求：

图22

（1）R1的阻值；

（2）电热水壶在保温状态下工作5 min，电路中R2消耗的电能。

▲▲▲▲▲▲▲

四、实验与探究题（每空2分，共22分）

27．（6分）

小明用图23所示的装置来探究感应电流产生的条件（图中灵敏电流计指针偏转方向改变即表示电流方向改变）。

（1）导体ab静止悬挂，闭合开关，灵敏电流计的指针不偏转，说明电路中   ▲   （选填“有”或“无”）电流产生。

图23

（2）继续探究，记录观察到的现象如下表。比较   ▲   （填序号）两组实验现象可知，闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，电路中就会产生感应电流。

| 序号 | ab运动方向 | 电流计指针偏转情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沿磁场方向运动（不切割磁感线） | 不偏转 |
| 2 | 水平向左（切割磁感线） | 向右偏转 |
| 3 | 水平向右（切割磁感线） | 向左偏转 |

（3）交换实验图中蹄形磁铁两极的位置，重复做序号2实验，当导体棒ab水平向左做切割磁感线运动时，电流计的指针将向   ▲   （选填“右”或“左”）偏转。

28．（8分）

某班在实验课堂上开展分组实验：测量未知电阻Rx的阻值。同学们根据电路图连接了如图24所示的实物图，请你帮实验小组完成：

图24

（1）在连接电路过程中，开关应该处于   ▲   状态。

（2）其中一个小组在测量数据时发现不论怎样调节滑动变阻器，电压表示数不改

变，电流表示数始终为零，该组电路可能的故障是   ▲   。

A．可能是未知电阻Rx短路        	B．可能是未知电阻Rx断路

C．电流表损坏断路               	D．滑动变阻器损坏断路

（3）故障排除后，实验中获得的数据如下表所示。其中第三次的电流读数1.80 A有误，应为0.36 A，出现这一错误最可能的原因是   ▲   。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 |
| 电流I/A | 0.12 | 0.22 | 1.80 | 0.50 | 0.60 |

- （4）修改有误电流数据后，根据表格中的数据可知该小组测量的未知电阻Rx的阻值的平均值为   ▲   Ω。

29．（8分）

在“测量小灯泡电功率”的实验中，电源电压恒为3 V，小灯泡的额定电压为2.5 V，滑动变阻器的最大阻值为20 Ω，正常发光时灯丝电阻约为10 Ω。

图25

- （1）请用笔画线代替导线在图25甲中完成实物电路的连接，要求滑动变阻器向右滑动时电压表示数变大。

- （2）当小灯泡正常发光时，电流表指针如图25乙所示，则该小灯泡额定功率为

- ▲  W。

- （3）实验时测得多组数据，并根据数据绘制了U-I图像如图25丙所示。他发现小灯泡的U-I曲线并不是一条直线，经分析，这可能是由于小灯泡的电阻随温度的升高而

- ▲   。

- （4）若探究电流与电阻的关系，可将甲图中的小灯泡换成变阻箱R，并使电压表的示数始终保持2 V不变，多次调节电阻箱的阻值，记录各次电流表的示数，为了能够完成实验，电阻箱R接入电路的阻值理论上不能大于   ▲   Ω。

B卷（共20分）

一、选择题（每小题2分，共10分。有的小题只有一个选项符合题目要求，有的小题有两个选项符合题目要求。全部选对的得2分，选对但不全的得1分，有选错或不答的得0分。请将答案填涂在答题卷上对应的部分）

1．随着电池技术的发展和环保意识的增强，德国宝马公司或许将旗下多款车型全面搭载48 V轻混系统（汽车启动及低速时采用48 V电力驱动，在高速时转化为传统燃油提供动力）。对于宝马汽车，下列说法正确的是（ ▲ ）

A．宝马轻混系统是为了追求时尚潮流

B．燃油发动机是一种热机

C．48 V轻混汽车完全没有污染

D．主要是通过热传递改变汽车的动能

2．电饭煲是常用的家庭用电器，当电饭煲内温度达到设定温度（通常为103℃）后利用电磁继电器可达到自动控制的作用，其原理如图26所示。下列说法正确的是（ ▲ ）

图26

A．将设定温度调到80℃，能够快速煮熟米饭

B．温度计中的感温液体可以用酒精（酒精的沸点为78℃）

C．当温度达到设定温度时灯亮、铃响

D．当温度达到设定温度时加热电阻开始工作

3．如表列出一些物质的比热容，根据表中数据，下列判断正确的是（ ▲ ）

| 物质 | 水 | 煤油 | 冰 | 铝 | 铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比热容J /(kg·℃) | 4.2×103 | 2.1×103 | 2.1×103 | 0.88×103 | 0.39×103 |

A．物质的物态发生变化，比热容可能不变

B．不同物质的比热容一定不同

C．质量相等的水和煤油升高相同的温度后，煤油吸收的热量更多

D．质量相等的铝和铜吸收相同的热量后，铜升高的温度更多

4．如图27（1）所示是电阻甲和乙的U- I曲线，下列说法正确的是（ ▲ ）

图27

A．当电阻甲两端的电压是1.5V时，

B．当电阻乙两端的电压是2 V时，

C．两电阻串联如图（2），如果电路中的电流为0.2A，电路中的总电阻为15 Ω

D．两电阻并联如图（3），如果电源电压为2 V，干路中的总电流为0.4 A

5．如图28甲所示的电路中，电源电压保持不变，R1为定值电阻，滑动变阻器R2的最大阻值为30 Ω，电压表的量程为0～15 V。闭合开关S，电压表的示数与滑动变阻器R2阻值的关系如图28乙所示。则下列结果正确的是（ ▲ ）

- 电源电压为12 V

- R1的阻值为10 Ω

- 开关S闭合后电路消耗的最大功率为14.4 W

D．为了保证电压表不被烧坏，滑动变阻器的阻值变化范围为6～30 Ω

二、综合题（共10分。第7题在解答时应写出公式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分）

6．（4分）

某学习小组测量未知电阻Rx的阻值，他们分成A、B两组用不同方法进行实验。

图29

（1）A组设计了如图29甲所示的电路。

① 在开关S闭合之前，滑动变阻器的滑片P应滑至最  ▲  （选填“左”或“右”）端；

② 闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P滑至某一位置后，电压表的示数为2.4 V，电流表的示数如图29乙所示，待测电阻Rx＝   ▲   Ω。

（2）B组设计了如图29丙所示的电路，电源电压未知且不变，另一定值电阻的阻值为R0。

① 闭合S1，断开S2时，电压表的示数为U1；

② 闭合S1、S2时，电压表的示数为U2；

③ 电阻Rx＝   ▲   （用U1、U2、R0表示）。

（3）指导教师在看了B组的实验后肯定了小组的创新，也提出B组实验也有测量局限，且告诉B组同学电压表相当于一个能显示自身两端电压的定值电阻（约几千欧）。则根据以上实验分析，电源电压恒定3 V不变，如果只能测一次数据，要较为准确测量阻值约为2千欧的电阻，那么R0应选   ▲   。

A．50 Ω       			B．200 Ω

C．2000 Ω       		D．任意阻值都可以

7．（6分）

小华找到了一张测定汽车油箱内油量的装置示意图，如图30所示，若电路中圆弧形电阻丝最大阻值为100 Ω，恒压电源U = 3 V，电流表A的量程为0～0.1 A，电阻R为定值电阻。为了节约能源，并且实现油量最大时，电流表示数最大。求：

图30

（1）定值电阻R的大小；

（2）他们通过测量，得到了下表所示的结果（其中V是油箱的容积，Ig是电流表的最大示数）：

| 液体体积 | V | 2V/3 | V/3 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流表示数 | Ig | Ig/2 | Ig/3 | Ig/4 |

依据测量结果，可以将电流表的刻度改为油量体积。请你算出当油箱燃油体积为时，电流表的示数（用Ig表示）；

（3）小华通过实验后发现，学生用的电流表量程常见的是0～0.6 A和0～3 A，不是题目中的0.1 A，询问教师后得知一般电流表还是有电阻的，只是阻值比较小，可以理解为一个理想电流表和一个小电阻r串联。假如用该Ig = 0.1 A量程的电流表（电阻为Rg = 0.2 Ω）改装为一个量程为I = 0.6 A的电流表，请设计实验电路图并计算说明需要的电学原件的具体参数。

▲▲▲▲▲▲▲

2020～2021学年度上期九年级期末质量检测

物理参考答案及评分标准

A卷（共100分）

第I卷（选择题，共30分）

- 一、单项选择题（每小题2分，共30分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | B | C | D | B | D | A | A | D | C | B | B | A | C | C | D |

第Ⅱ卷（非选择题，共70分）

二、填空题（每空2分，共32分）

16. 比热容，扩散				17. 热传递，焦耳					18. 增大，增大

19.  S，北            		20. 磁场（方向），机械能   		21.  B，0.8

22. 并联 ，短路     			23. ，1 000

评分意见：（1）专业术语出现错别字不给分；（2）“选填”需和后面选项文字一致。

三、作图与计算题（共16分。计算题在解答时应写出公式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分；24题4分，25题6分，26题6分）

24．（4分）如图20、图21所示。

图20                                         图21

评分意见：1问中完全正确给2分，否则不给分。第2问，A处箭头正确，B处“N”极正确各1分。

25．（6分）

（1）	（3分）

- （2）得：

- （3分）

评分意见：两问当中，代数据和结果两步必须带单位，否则不给分。第（1）、（2）问，公式、带入数据含单位、结果含单位各1分。

26．（6分）

图22

（1）当开关在2位置时，电路中只有R1工作为加热档            						（1分）

由P = UI，得：                 				（2分）

（2）当开关在3位置时，R1、R2串联接入电路中，此时电路为保温状态

- 由P = UI得   											（1分）

- ，R1+R2 = 440 Ω，R2 = R串R1 = 440 Ω40 Ω = 400 Ω 		（1分）

- （1分）

- 评分意见：按照相应步骤给分，对代入过程没带单位可放宽要求。第（1）问，结果含单位正确、有公式和中间过程得3分，公式计算错误，判断加热档正确可以给1分。第（2）问，正确计算出保温电流给1分，正确计算出R2的电阻给1分，正确计算出R2消耗的电能得1分。用其他方法有说明，有公式，计算正确也给3分。

四、实验与探究题（每空2分，共22分）

27.（6分）

（1）无

（2）1、2（或1、3）

（3）左

28.（8分）

（1）断开

（2）B

（3）错将电流表量程看为0～3 A（意思正确即可得分）

（4）5.0

29.（8分）

（1）如图甲所示

（2）0.5

（3）增大（变大）

（4）40

B卷（共20分）

一、选择题（每题2分，共10分。有的小题只有一个符合题目要求，有的小题有二个选项符合题目要求，全选对的得2分，选对但不全的得1分，有选错或者不答的得0分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | B | C | D | AC | BD |

二、综合题（共10分。第7题在解答时应写出公式和重要的验算步骤，只写出最后答案的不能得分）

6．（4分）

（1）①右			②10

（2）③

（3）C

评分意见：每空1分。

7．（6分）

（1）油量最大的时候电流最大，此时电路中只有R接入，

评分意见：结果正确得1分。

- （2）当油箱液体体积为0时，得

- 当油箱液体体积为时，= 45 Ω得

评分意见：求出电阻丝最大接入电阻阻值90 Ω或计算出半箱油时电阻丝接入电阻阻值45 Ω给1分，如果没有算出最终的答案最多给2分。其他方法能看出思维过程，公式带入计算正确也给3分。

（3）在电流表两端并联一个小电阻Rx分流，让电流表可以测量较大量程0.6 A

I = Ig+Ix，I = 0.6 A，Ig = 0.1 A，所以Ix = 0.5 A，由并联电路知识得Rx = 0.04 Ω

评分意见：电路图设计正确得1分，正确计算出Rx的值得1分。