2020～2021学年度第一学期单元作业（二）

九年级物理   (第十一章)

一、填空题：

- 金属丝，塑料板和锗片三种物质中，属于绝缘体的是__________；

所有电路均应有电源，导线、开关和__________四大部分。如图

（一）灯L1和L2是__________联连接的。

2、如图（二）所示电路中，当开关__________闭合，其他开关断开，

L1，L2串联，当开关____________闭合，其他开关断开时L1、

L2并联。

3、测量电路中的电流要用__________表，使用时必须将它__________在所测电路中，要使电流从__________接线柱流入，从__________接线柱流出，在使用时，必须注意选择合适的________，绝对不允许不经________而将它直接接在电源的两极上。

4、如图(三)所示，电阻R1、R2、R3的连接方法是__________。电流表A2是测量________的电流。

5、在我国，家庭电路的电压是____________V，一节干电池的电压__________V，它是把____________能转化成电能，蓄电池是化学电池，它在充电过程中将________能转化为________能。

6、如图(四)所示的电路中，闭合开关S、电压表V1的示数为4.5V，

电压表V2的示数为2V，灯L1两端的电压为________V，灯L2

的两端电压为________V。

7、灯L1与L2串联，先用电压表测灯L1两端电压，如图(五)所

示。再测灯L2两端电压，只将电压表接A的一端改接C，

这种接法________(“正确”或“不正确”)理由是___________。

8、某同学用电压表测小灯泡的两端电压时，发现电压表有示数，

但是小灯泡不亮，检查时发现电路是连通的，发生这种现象

的原因______________________________。

9、就导电性能来说，金属的导电性一般比非金属________（填“强”或“弱”），有些元素如硅、锗等导电性能介于金属和非金属之间，常称作__________，某些物质在温度极低时，电阻会变成零，这就是__________现象。

10、把一根镍铬合金丝均匀拉长接入电路，其电阻_______________；若将这根镍铬合金丝对折后接入电路，其电阻将________（填“增大”“减小”或“不变”）

11、某同学算出一个标着“2.5Ω、0.3A”字样的小灯泡的灯丝电阻为8.3Ω，但在小灯泡不使用时测得其电阻为2.5Ω，你认为产生这种差异的原因是________________

__________________________________________。

12、如图(六)所示A、B、C、D是滑动变阻器的

  四个接线柱，当将它串联在电路中时，若想使滑片P向左滑动，电路中电流变大，应将________和________两个接线柱接入电路中。

13、电阻箱是一种能够表示出__________的变阻器。

二、选择题：

1、如图所示，当开关S闭合时，两只小灯泡能同时发光的正确电路是（        ）

2、下列用电器中，利用电流热效应的是（        ）

A、电风扇            B、电视机			C、电饭锅		D、收音机

3、下列变换中正确的是（      ）

	A、240mA=240×10-3A=0.24				B、4.7A=4.7×103A=4700mA

	C、100μA=100×10-6A=10-4A				D、300A=0.03mA

4、如图所示实验电路相对应的电路图是图中的（      ）

5、在一个电路中有两个完全相同的用电器，用电流表测量时发现通过每个用电

器的电流强度都相等，则这两个用电器的连接（      ）

A、一定是串联                        B、一定是并联

C、可能是串联也可能是并联            D、无法判断

6、在下列所示电路图中，能用电压表正确测出灯L1两端电压的是（      ）



7、如图(九)所示，当开关S闭合后，要使电阻R1、R2串联，甲、乙应该接入的是(     )

A、甲接电压表，乙接电流表		B、甲接电流表，乙接电压表

C、甲、乙都接电压表			D、甲、乙都接电流表

8、如图(十)所示电路中若把电流表和电压表

的位置互换，当S闭合时造成后果是(      )

A、电压表烧坏                B、电流表烧杯

C、灯泡被烧坏                D、灯表均没坏但灯不亮

9、关于电压，下列说法中错误的是（      ）

A、不同的电源在电路两端产生的电压一般不同

B、不同型号的干电池提供的电压不变

C、将n节干电池连接在一起使用，所提供的电压为n×1.5V

D、家庭电路的电压为220V

10、对于一段导体，下列做法中能改变导体电阻大小的是（      ）

A、将导体拉长变细			B、增大导本两端的电压

C、增加通过导体的电流		D、增大通过导体的电荷量

11、下列关于半导体，超导体说法中正确的是（      ）

	A、半导体导电性能介于导体和绝缘体之间可制二极管

	B、半导体导电性能良好，可制作远距离输电线

C、超导体导电性能最好，可制作电炉丝

D、超导体的电阻为零，没有实际用途

12、下列说法错误的是（      ）

	A、电源是提供电压的装置			B、电压表是测量电路两端电压的仪表

	C、断开的电路叫做短路			D、电流表必须串联在待测电路中

三、作图题：

- 根据如图甲所示的电路图，在图乙中用笔画线代替导线连接实物电路。

2、请在图中用笔画线代替导线，按要求连接电路。要求：

（1）开关同时控制两盏电灯；

（2）电灯L1、L2并联；

（3）所画导线不能交叉。

四、实验题：

1、请完成上表中两电表正确使用的异同点：

| 电 表 比较 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 连接方式 | ___________在被测电路中 | _____________在被测电路两端 |
| 与电源相接 | 绝对不允许不经过用电器直接连在电源两极 | 能直接连在电源两极 |
| 相同点 | 使用前都要把指针调到零刻度，弄清分度值，使用时都要选择合适的_______________，都要让电流从__________________________。 |  |

2、小明同学对串联电路电压规律进行了探究。

【猜想与假设】串联电路总电压等于各用电器两端的电压之和

S

B

C

A

L2

L1

V

【设计与进行实验】

（1）按图所示的电路图连接电路

（2）闭合开关，排除故障，用电压表测出L1两端的电压。

（3）在测L2两端的电压时，小明为了节省时间，采用以下方法：电压表所接的B接点不动，只断开A接点，并改接到C接点上。

（4）测出AC间的电压，得出结论。

【交流与评估】

（1）在拆接电路时，开关必须        。

（2）闭合开关，发现电压表示数为零，则小灯泡的故障可能是        或        。

（3）小明用上面的方法能否测出L2两端的电压？       ，为什么？

（4）方法改进后，测出AB、BC、AC间的电压记录在下面表格中，小明分析实验数据得出结论：串联电路总电压等于各用电器两端电压之和。此实验在设计方案上存在的不足之处是                。改进方法                            。

| UAB/V | UBC/V | UAC/V |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | 1.4 | 3.8 |

（二）

一、1、塑料板  用电器  并					2、S2    S1S2

3、电流  串联  正  负  量程  用电器		4、并联    R2R3的干路电流

5、220    1.5    化学、电    化学		6、2     2.5

7、不正确    电流从“-”接线柱流入了		8、电压表串联在电路中

9、强    半导体    超导					10、增大    减小

11、灯丝电阻随温度升高而增大				12、A    C或（D）

13、阻值

二、1、B 	 2、C    3、C    4、D    5、C    6、A    7、C    8、D    9、C

10、A    11、A  12、C

三、略

四、1、串联   并联   量程   正接线柱流进，负接线柱流出

2、（1）断开    （2）L1短路  L2断路  （3）不能   电压表正负接线柱接反了

（4）只做了一次实验    更换不同规格的灯泡重复该实验