2020～2021学年度第一学期单元作业（四）

九年级物理（第十三章）

一、填空题

M

电源

R

S1

S2

1、电子式电能表表盘上标有“3000imp/kW·h”的字样（imp表示电能表指示灯闪烁次数），将某用电器单独接在该电能表上，正常工作30min，电能表指示灯闪烁了300次，则该用电器在上述时间内消耗的电能是__________kW·h，该用电器的功率是___________W。

2、如图所示为某款电吹风的内部电路图，正常工作时电热丝的电阻R=44Ω，通过其电流为5A。电动机工作时主要将电能转化为      能。若电吹风吹热风时的总功率为1200W，则吹冷风时的总功率为     W。

3、某次雷电的电流是2×104A，电压约为1×108V，放电时间约为0.001s，这次雷电释放的能量是___________J，电功率约______________W.

4、学校楼道照明灯泡经常烧坏，科技小组的成员经多次测量，测得照明电路最高电压达到了250V。若使用的灯泡上都标有“220V 60W"的字样，为了延长灯泡的使用寿命，他们将一个定值电阻与灯泡     联，定值电阻的阻值至少为        Ω。

5、若某电视机待机功率为15W，一天待机20h，则一天内待机消耗的电能为    ＿kW·h，这个家庭一个月（30天）电视机待机消耗的电能可供25W的电灯正常工作      h.

6、某同学把标有“8V  16W”的灯泡L1和“12V  36W”的灯泡L2串联在电路中，闭合开关后，其中一只灯泡能正常发光，另一只没有达到额定电压。由此可知电源电压为＿＿    V，此时L2的实际功率 __________

7、如图电源电压恒定，闭合开关S0，当S闭合、甲乙两表为电压表时，两表示数之比U甲∶U乙＝7∶5；当S断开、甲乙两表为电流表时，两表示数之比I甲∶I乙＝        ，此时R1、R2消耗的功率之比P1∶P2＝           。

8、一根阻值为10Ω的电阻丝接在电路中，通过的电流为1A，1min内电流通过电阻丝产生的热量为       J，电阻丝消耗的电功率为        W。

9、一台额定功率为1000W的电水壶，将1.25kg温度为20℃的水加热至100℃，不计热量损失，需要正常工作________min[水的比热容为4.2×103J／(kg·℃)]。

10、家庭电路中三孔插座的地线是为了确保家用电器的     安全接地，防止发生人员触电事故，照明电灯与控制开关之间应该     （选填“串联”或“并联”），同时还要让控制开关接在        上．

L1

火线a

S

零线b

L2

11、电能表是一种测量用电器消耗       的仪表。

家中的用电器突然全部停止工作，经检查发现空气开关跳

闸了，跳闸的原因可能是          。

- 电工用如图方法检验家庭电路是否有短路情况，

他先在进户线的干路上串联一个标有“220V 40W”的白炽灯L1，

然后断开房间的所有开关，ab间加220V电压，发现正常发光，

说明家庭电路      （填“有”或“没有”）短路情况，此时电路中的电流为      A，若闭合开关S，灯泡L2          （填“能”或“不能”）发光。

二、选择题

1、有“6V 6W”、“6V 3W”的灯泡L1、L2，串联接在某电源上，设灯丝的电阻不变，则（  ）

A．通过灯L1、L2的电流之比为1:2标

B．灯L1、L2两端的电压之比为2:1

C．电源电压为9V时，只有灯L2能正常发光

D．电源电压为9V时，灯L1、L2都恰能正常发光

L111

L2

2、标有“220V  4W”字样的电风扇、电视机、电烙铁、节能灯正常工作相同时间，产生热量最多是（   ）

A．电风扇        B．电视机      C．电烙铁        D．节能灯

3、如图所示，把两个小灯泡串联后接到电源上，闭合开关，发现灯泡L1比灯泡L2亮一些。对这一现象分析错误的是（  ）

A．L1功率比L2功率大          B．L1电压比L2电压大

C．L1电阻比L2电阻大          D．L1电流比L2电流大

4、如图所示，将灯L1、L2按甲、乙两种方式接在电压均为U的

两个电路中。L1在甲、乙两个电路中的电功率分别为4W和9W， 设两灯丝的电阻不变下列说法中错误的是（   ）

A．L1、L2两灯灯丝电阻之比为2﹕1

B．甲图中灯L1、L2的功率之比为1﹕2

C．甲、乙两图中灯L1两端的电压之比为2﹕3

D．甲、乙两图中电路消耗的总功率之比为2﹕9

- 人们的工作、学习和生活都离不开电，树立安全用电意识十分重要，

下列做法中不符合安全用电原则的是（   ）

A．把用电器的金属外壳接地线可以防止触电

B．使用测电笔时，手按住笔尾金属体，用笔尖接触被测导线

C．电灯的开关必须接在零线与电灯之间

D．发现家用电器或导线失火时，必须先切断电源，然后再救火

6、下面有关安全用电的几种说法中正确的是（   ）

A．家中购置了大功率用电器后，只需换用较粗的保险丝防止熔断即可

B．保险丝熔断后，应先排查故障然后再更换保险丝

火线

零线

保险丝

C．所有用电器的外壳都必须接地

D．家中用电器一旦起火，应先切断电源再将火扑灭

7、如图所示的电路中，正常发光的三盏灯突然全

部熄灭，经检查保险丝完好，用试电笔插进插座的两孔，

氖管均发光。造成这一现象的原因是（  ）

A．插座发生短路了     B．进户的零线断了

C．进户的火线断了    D．某盏灯的灯丝断了

A

V

R

S

L

8、如图所示的电路中，电源电压保持不变，开关S闭合后，滑片P向右滑动时（  ）

A．电流表示数变大，电压表示数变小，灯泡变暗

B．电流表示数变小，电压表示数变大，灯泡变亮

C．灯泡的实际功率减小

D．灯泡的实际功率增大

9、将两只额定电压相同的小灯泡L1、L2串联在电路中，

闭合开关后，发现灯L1较暗，灯L2 较亮，则 （   ）

A．灯L1的电阻比灯L2的电阻大

B．灯L1的额定功率比灯L2的额定功率小

C．电路中，灯L1两端电压比灯L2两端电压小

D．电路中，通过灯L1的电流比通过灯L2的电流大

三、作图题

1、请将图1中的“光控开关”、“声控开关”、灯泡用笔画线代替导线正确连入电路，设计出只有在光线很暗且有声音时灯才亮的楼道灯自动控制电路，同时安装一个不受开关控制的三孔插座。

2、如图2所示的插座和电灯（带开关）是组成家庭电路的常用器件，请你用笔画线代替导线将器件分别正确连入电路中

3、小强家在装修时，某个房间内需安装一个 亮度可以改变的台灯和电扇各一个。在如图3所示的虚线框内已给出了进入该房间的火线和零线，请设计并画出该房间的电路图（电扇用电动机的符号表示）。

火线

地线

零线

三孔插座

灯泡

开关

光控

声控

火线

零线

图1                          图2                            图3

四、简答题

如图是“探究电流通过导体产生的热量与导体电阻间的关系”的实验装置，两个烧瓶中盛着等量的煤油，温度计显示煤油的温度。两瓶煤油中都浸泡着一段金属丝，烧瓶A中的金属丝是铜丝，电阻比较小，烧瓶B中的金属丝是镍铬合金丝，电阻比较大。

请回答下列问题：

（1）为什么采用这种连接方式。

（2）合上开关一段时间后，两电阻丝产生热量的多少是用什么来反映的。为什么？

0

-G

+G

G

－

＋

五、实验题

在电学实验中，物理实验小组的同学们按照甲图所示电路图连接好电路，想同时完成电学的多个实验。已知电源电压为6V，小灯泡的额定电压为2.5V，还有导线和电流表剩余。电路如图所示：

A   B

S

P

L

甲                                      乙

（1）请在甲图中的圆圈内填出电流表与电压表所在位置；

（2）连接电路时，开关应处于     状态，滑动变阻器应位于      端；（选填“A”或“B”）

（3）闭合开关，发现电流表无示数，灯泡不亮，请你自选上述剩余器材，检查故障所用的具体方法：           ，应观察的现象：                               ；

（4）排除故障后，闭合开关，滑动变阻器的阻值减小时，电流表示数将        ，电压表示数将          （选填“变大”、“变小”或“不变”）；

（5）当小灯泡正常发光时，电流表示数如图乙所示，则此时小灯泡的电阻为       Ω，小灯泡的电功率是              W；

（6）在不改变电路元件的前提下，能否利用控制变量法来探究电流与电压的关系？为什么？                  ；                                          。

六、计算题

如图所示，是某种电热饮水机的简化电路示意图。它有加热和保温两种工作状态（由机内温控开关S0自动控制），阅读该饮水机说明书可知：热水箱容积2L，额定电压220V，加热时的功率400W，保温时的功率40W。求：试问：

（1）饮水机处于保温状态时温控开关S0应处于什么状态？

（2）R1和R2的电阻值各是多大？

（3）在用电高峰期，该饮水机的实际工作电压只有200V，加热效率为80%，若将装满水箱的水从20℃加热至100℃，需要多长时间？（c水=4.2×103J/（kg·m3），ρ水＝1.0×103kg/m3，忽略温度对电阻的影响）

(四）

一、

1、0.1  200   2、机械   100   3、2×109  2×1012  4、串   110

5、 0.3   360   6、 16   16W   7、 2:7   5:2    8、 600   10

9、 7    10、  外壳   串联   火线    11、电能    短路   12、有  0.18  不能

二、

1C  2 C  3  D   4 B  5 C   6 A C  7C  8 C   9C

- 略

（1）这种连接控制了通过两电阻的电流和通电时间相等，才能研究电流通过导体产生的热量与导体电阻的关系。

（2）两个电阻产生热量的多少是通过温度计显示的温度来反映的。因为两个瓶中煤油的质量和初温都相同，加热一段时间后，温度高的说明电阻放出的热量多。

A   B

S

P

V

A

L

五、

（1）

（2）断开   B（3）将导线依次并联在灯泡、滑动变阻器的两端   观察电流表的示数（4）变大   变大（5）8.3   0.75（6）不能   灯泡的电阻随温度的升高而增大无法控制电阻一定。

六、

1）S0是断开状态。

（2）

（3）设加热时间为t，则有