第十六章《电磁现象》单元卷-2020-2021学年鲁科版九年级下册物理

一、单选题

1．小华同学在教室里擦黑板时，发现当板擦靠近黑板时，会被吸附在黑板上.为了探究是黑板具有磁性还是板擦具有磁性，他设计了下列实验，能得出正确结论的是（　　）

A．用小磁针分别靠近板擦和黑板，小磁针都发生了偏转，说明黑板擦和黑板都具有磁性

B．将板擦的正面和反面靠近黑板，板擦都能吸附在黑板上，说明板擦一定具有磁性

C．将板擦用细线悬挂起来使其自由旋转，发现板擦静止时某侧边始终的指向东方，说明板擦一定具有磁性

D．将板擦用细线悬挂起来，发现板擦靠近黑板时细线偏离了竖直方向，说明黑板具有磁性

2．通电螺线管和磁体A磁极附近磁感线分布如图所示，小磁针处于静止，下列说法正确的是（　　）

A．电源“+”极为c端

B．磁体A的右端为N极

C．小磁针的a端为S极

D．小磁针所在位置没有磁场，所以小磁针处于静止

3．如图是一种水位自动报警的原理图；当水位低于A点时，工作电路中绿灯亮；水位到达A点时，衔铁被吸下，工作电路中红灯亮。当某次水位超过A点时，由于电磁铁磁性太弱使衔铁没有被吸下，为了能正常报警，下列做法中合理的是（　　）

A．增加工作电路电压	B．减小控制电路电压

C．增加电磁铁线圈的匝数	D．减少电磁铁线圈的匝数

4．关于电动机的说法中不正确的是（　　）

A．电动机是利用磁场对电流的作用的现象制成的

B．电动机工作时，电能转化为机械能

C．直流电动机的换向器的作用就是改变磁场方向

D．直流电动机用一段时间后会发热，说明电能也有一部分转化为内能

5．关于如图所示的实验装置，说法正确的是（　　）

A．该装置能将电能转化为机械能	B．该装置可用来研究磁场对通电导体的作用

C．该装置可用来研究电磁感应现象	D．该装置揭示的原理可应用于电动机

6．在学习了“电与磁”的知识后，突发奇想制作了如图所示的“小发明”。测试甲、乙两电动机都能转动，小电灯发光。下列有关该“小发明”的说法正确的（　　）

A．甲电动机是利用电磁感应原理工作的

B．乙电动机把机械能全部转化为电能

C．将电池组正负极对调，甲电动机转动方向不变

D．乙电动机与发电机原理相同

7．物理学是认识世界、改变世界、服务人类的应用型学科。请仔细分析下图中的几个探究实验，选出图后对规律的应用发明描述有误的一项（　　）

A．发电机的发明应用了①图的实验探究结论

B．话筒的发明应用了②图的实验探究结论

C．电磁继电器的发明应用了③图的实验探究结论

D．磁悬浮列车的发明应用了④图的实验探究结论

8．如图所示，在电磁铁正上方用弹篑挂着一条形磁铁，开关闭合后，当滑片P从a端向b端滑动过程中，会出现的现象是（　　）

A．电流表示数变大，弹簧长度变短

B．电流表示数变小，弹簧长度变长

C．电流表示数变大，弹簧长度变长

D．电流表示数变小，弹簧长度变短

9．手机无线充电方便了人们的生活，其中电磁感应无线充电是应用最多的无线充电方案。如图所示，它的原理是送电线圈通过一定频率的交流电，线圈的周围形成交变的磁场，通过电磁感应在受电线圈中产生一定的感应电流，从而将能量从发射端转移到接收端。下列选项中和受电线圈工作原理相同的是（　　）

A．扬声器	B．动圈式话筒

C．电磁起重机	D．电动机

10．如图所示，一个综合实践小组用一段漆包线绕成线圈abcd，用小刀刮两端引线的漆皮，一端全部刮去，另一端只刮去上半周或下半周。将线圈abcd放在用硬金属丝做成的支架m、n上，并按图示连接电路，则电磁铁的上端是N极。闭合开关，用手轻推一下线圈，线圈会持续转动，以下说法错误的是（　　）

A．若只将电源的正负极接线互换，则线圈转动方向会与原来的转动方向相同

B．ab和cd边受到磁场的作用力时，作用力的方向一定相反

C．线圈转动过程中没有利用到惯性

D．线圈中电流时有时无

二、填空题

11．如图所示，在奥斯特实验中，导线通电时，导线附近的小磁针发生了___________，证实了电流周围存在___________。

12．如图所示是探究电磁铁磁性特点的电路图，闭合开关后，其电磁铁的A端是______极，当滑动变阻器的滑片P向a端滑动时，电流表的示数______（选填“变大”“变小”或“不变”），电磁铁的磁性______（选填“变强”“变弱”或“不变”）。

13．如图所示，闭合开关S，当滑片P向b端移动时，条形磁体对水平地面的压力___________（选填“增大“、“不变“或“减小“）。

14．如图所示，用毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器的金属球，验电器的金属铂片因______而张开；磁悬浮地球仪环形底座内装有金属线圈，通电后相当于电磁铁，利用______而使球体悬浮。（两空均选填“同名磁极相互排斥”、“同种电荷相互排斥“或“分子间的斥力”）

15．通电导线周围存在磁场最早是丹麦物理学家______发现的。如图所示，闭合开关使螺线管通电，A螺线管的上端相当于磁体的______极，可以观察到右边弹簧______（选填“伸长”“不变”或“缩短”）。

16．图甲为一个简易电动机，它由一节旧电池、小块钕磁铁和线框组成，磁铁吸在电池下端，线框由裸铜导线绕制。图乙为电动机工作原理图，箭头表示磁感线方向。根据图乙可知，磁铁上端为___________（填N或S）极；线框的ab段和cd段的电流方向___________（填相同或相反），磁场对ab段的作用力垂直于纸面向里，则cd段受到的磁场力垂直于纸面___________（填向外或向里），线框在转动过程中能的转化是： ___________。

三、作图题

17．如图，在图中标出通电螺线管A处磁感线方向和小磁针的N极。

18．如图所示，小磁针静止在甲、乙两个通电螺线管之间。请标出：

（1）甲通电螺线管的绕法；

（2）A点磁感线方向；

（3）电源右端的极性（用“+”或“-”表示）。

四、实验题

19．在如图所示的实验探究中

（1）如甲图所示，水平木桌上，叠放的两块条形磁铁在水平推力F1的作用下，做匀速直线运动；取走一块后，如乙图所示，磁铁在水平推力F2的作用下仍作匀速直线运动，则F1___________F2；

（2）若甲、乙图中物体运动的速度大小分别为v1、v2大小说法正确的是___________。

A．v1>v2 B．v1=v2 C．v1＜v2 D．以上三种情况均有可能

（3）如图丙所示，磁铁静止在水平木桌上，若闭合开关S，则电磁铁的A端是___________极，磁铁将___________或向___________（填“左”或“右”）运动。

20．完成下列关于电流磁效应的有关问题：

（1）小明用如图所示的装置探究通电螺线管外部强场，选用小磁针是为了_________，改变通电螺线管中的电流方向，发现小磁针指向转动180°，由此可知，通电螺线饮外部的磁场方向与螺线管中________方向有关。

（2）小红用图乙所示电路研究通电嫌线管的磁场。她先将开关S接a，观察电流表的示数及吸引图钉的数目；再将开关S从a换到b，调节变阻器的滑片P，再次观察电流表的示数及吸引图钉的数目，此时调节滑动变阻器是为了_________，来探究________的关系。

（3）如图丙所示为小华设计的恒温加热器电路，他使用电磁继电器实现自动控制，图中R1应选用阻值随温度升高而________的热敏电阻，为提高该恒温箱的工作温度，下列操作可行的是________。

A．将滑动变阻器R阻值取小一些

B．换用电压较大的直流电源U

C．换用相同长度时弹力更大的弹簧

五、综合题

21．电动公交车在银川市已经被广泛使用，该公交车主要采用电能作为动力，与燃气车相比噪音小，绿色环保，对雾霾能起到一定的抑制作用。

（1）电动公交车的工作原理与下图所示的哪一个实验原理相似（______）

A． B． C． D．

（2）当公交车刹车时，人身体会前倾，请运用物理知识解释其中的道理。（________）

（3）下图是司机在倒车时通过后视镜看到左后方的障碍物A，P点是司机的眼睛。请你画出司机看到A点的光路图。（_______）

（4）电动公交车的整车充电通常在晚上用电低谷期间，利用如下图输出功率100kW的直流快速充电桩只需要3小时就能充满。

①求充一次电消耗的电能为多少焦耳？（_______）

②这些电能相当于多少千克的汽油完全燃烧放出的能量。（q=5.4×107J/kg）（_______）

参考答案

1．C2．A3．C4．C5．C6．D7．B8．A9．B10．C

11．偏转    磁场

12．S    变小    变小

13．减小

14．同种电荷相互排斥    同名磁极相互排斥

15．奥斯特    N    缩短

16．N    相同    向外    电能转化成机械能

17．18．

19．>    D    S    静止    左

20．便于确定磁场的方向    电流    控制电流大小不变    电磁螺线管磁场大小与线圈匝数的关系    降低    C

21．B           1.08×109    20kg