九年级全一册第十六章电流做功与电功率单元同步检测卷-2020-2021年沪科版全一册物理

一、单选题

1．将一个标有“220V 200W”的电风扇单独接在家庭电路中，正常工作1min后，电能表示数如图所示。下列说法中正确的是（　　）

A．电能表应安装在家庭电路的总开关之后	B．这段时间内电风扇消耗了1123.4J的电能

C．这段时间内电能表转盘共转了10转	D．电风扇工作过程电能全部转化为机械能

2．如图所示的电路，电源电压为6V且保持不变，R=10，当闭合开关S，电压表的示数为2V，以下判断正确的是（　　）

A．通过电阻R的电流是0.6A	B．电阻R两端的电压是2V

C．灯泡L此时的功率是0.6W	D．电阻R每分钟消耗的96J的电能

3．将规格都是“220V 100W”的一台电风扇、一台电视机和一把电烙铁分别接入家庭电路中，通电时间相同，下列说法正确的是（　　）

A．三个用电器产生的热量一样多

B．电烙铁产生的热量最多

C．电视机产生的热量最多

D．电风扇产生的热量最多

4．如图所示，电源电压恒定，闭合开关S、S1，电压表示数为4.5 V，R0的功率为1.35 W；闭合开关S、S2，电压表示数为3.6 V，R2功率为0.576 W。若S、S1、S2均闭合，R1与R2功率的比值为（　　）

A．5：4	B．4：5	C．1：2	D．2：1

5．如图所示，电源电压不变，先闭合S1、S2，再断开S2，下列说法正确的是（　　）

A．电压表示数变小，电路总功率变大

B．电压表示数变大，电流表示数变小

C．电压表示数变小，总电阻变大，电流表示数变小

D．电压表示数与电流表示数的比值变小

6．如图甲所示电路中，电源电压保持不变，R1是定值电阻。当开关S闭合，滑动变阻器R2的滑片P由a端移动到b端，两电表示数变化关系如图乙所示，则下列说法中正确的是（　　）

A．电源电压为14V

B．R2的最大阻值是20Ω

C．滑片P在a端时，R2两端的电压为4V

D．滑片P由a向b恰好移动三分之一长度时，R1的电功率为1.25W

7．如图所示，两个透明容器中密闭着等量的空气，A、B两U形管内的液面相平，电阻丝的电阻R1=R2=R3小明用图示装置进行实验，探究电流通过导体时产生的热量Q跟什么因素有关。下列说法正确的是（　　）

A．通电后，A管的液面将会比B管的液面高	B．通过R1的电流和通过R2的电流大小相等

C．电阻R1两端的电压和R2两端的电压相等	D．此实验在探究电热Q与电阻R是否有关

8．如图甲所示为一个超声波加湿器，如图乙所示为其内部湿度监测装置的简化电路图。已知电源电压为12V，定值电阻R0的阻值为30，电流表的量程为0~200mA，电压表的量程为0~9V，湿敏电阻R的阻值随湿度RH变化的关系图象如图丙所示，其阻值最大为120（图中未画出）。则在电路安全工作的前提下，下列说法正确的是（　　）

A．湿敏电阻R的电流最小值为80mA

B．定值电阻R0的电功率范围为0.3W~1.2W

C．电路消耗的总功率最大值为3.6W

D．此装置能监测的湿度范围为30%~80%

9．如图甲所示，当开关S从点2转到1时，电流表和电压表对应的示数如图乙所示，根据图甲和图乙中的信息，下列判断正确的是（　　）

A．电源电压为8V

B．R2的阻值为10Ω

C．电阻R1的I﹣U图像是丙图中的a

D．开关从点2转到1时，电路中的总功率变化了2.4W

10．如图甲所示，电源电压保持不变。闭合开关S，滑动变阻器的滑片P从b点滑到a点的过程中，两电压表示数随电流表示数变化的图线如图乙所示。下列结论正确的是（　　）

A．电源电压为18V

B．电路消耗的总功率最大值为48W

C．滑动变阻器R1的最大阻值可能为10Ω

D．滑片在a点时，10s内电阻R2产生的热量为180J

二、填空题

11．某品牌双桶洗衣机铭牌如下表所示，该洗衣机的额定洗涤电流是___________A，某次洗衣服时，洗涤时间是10min，脱水时间是3min，那么本次洗衣总共消耗的电能是___________kW·h。

| XXX牌洗衣机 |  |
| --- | --- |
| 型号：XPB6015SA | 额定电压：220V |
| 额定洗涤容量：6kg | 额定洗涤功率：660W |
| 额定脱水容量：6kg | 额定脱水功率：160W |
| 额定频率：50Hz | 许可证XX16-0060042 |

12．如图所示是标有“6V 6W”和“6V 3W”字样的甲、乙两只灯泡的I﹣U特性曲线，现将甲、乙两灯串联在8V的电源上，两只灯泡消耗的总功率是___________W。

13．如图所示是小亮设计的一个多挡位电热水器的简化电路图，其中R1和R2是两根电热丝，改变触点间的连接方式可形成高温、中温（包含了两个挡位）、低温四个不同挡位。触点1、2相连时，通过热水器的电流为2A，电阻丝R1的阻值为______Ω；若高温挡功率为990W，低温挡的功率约为______W。（计算结果保留整数）

14．如图所示的电路中，电阻R1的阻值为4 Ω，当开关闭合后，电压表V1的示数为2 V，V2的示数为1 V，通过电阻R1的电流为________A，电阻R2的阻值为________Ω，电阻R2在1 min内产生的热量是___________J。

15．如图所示电路中电源电压不变，R0=10Ω。当S1、S2、S3闭合时，定值电阻R0消耗的电功率为3.6W，灯泡L恰好正常发光，则小灯泡的额定电压是______V；当S1闭合，S2、S3断开时，把滑动变阻器的滑片P移至中点，电路的电流I=0.3A，则滑动变阻器的最大阻值是______Ω；若将滑片P移至b点，此时R0消耗的电功率为______W。

三、实验题

16．在“探究电流产生的热量与哪些因素有关”的实验中，提供了如图所示的实验器材，其中R1>R2。

实验一：探究电流产生的热量与电阻的关系

（1）请按照图甲中的电路图将对应实物图乙连接完整______。

（2）电路中电阻丝的连接方式是为了控制______，电阻丝放出热量的多少，通过______来进行判断；

（3）闭合开关，经过一定时间，用电阻丝R1加热的煤油温度升高了Δt1，用电阻丝R2加热的煤油温度升高了Δt2，那么Δt1______Δt2（选填“大于”、“等于”或“小于”）；

实验二：探究电流产生的热量与电流的关系

（4）闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，使电路中的电流变成实验一中电流的2倍，且通电时间相同．实验发现：用电阻丝R1(或R2)加热的煤油，温度升高量Δt1′（或Δt2′）______2Δt1（或2Δt2）（选填“大于”、“等于”或“小于”）；该实验说明电流产生的热量与电流______（选填“是”或“不是”）正比例关系；

（5）你认为做这个实验产生误差的主要原因是______。

（拓展）完成上述实验后，小明认为将实验装置进行适当改装后可测量煤油的比热容；方法是：将两电阻丝换为阻值相等的电阻丝，将其中一个烧瓶中的煤油换成等质量的水，且煤油和水的初温相同均为t0，通电一段时间后，读出温度计的示数分别为t水 和t煤油 ，请写出煤油比热容的表达式c煤油＝______。

17．小彬用如图所示电路测量额定电压为2.5 V的小灯泡的电功率。

（1）请你在甲图中用笔画线代替导线完成电路的连接______。

（2）正确连接电路，闭合开关，发现小灯泡不亮，电压表、电流表均无示数，产生这种现象的原因可能是滑动变阻器______（选填“短路”或“断路”）。

（3）排除故障，继续实验，小灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，则小灯泡正常发光时的电流是______A，额定功率是______W。

（4）测量结束后，小彬对测得的小灯泡电功率进行误差分析，考虑电表本身对测量值的影响，则该实验主要是由于所测的______（选填“电压”或“电流”）值偏大而引起的小灯泡电功率的测量值偏大。

（拓展）另一同学小辉准备测另一小灯泡的额定功率，检查实验器材时，发现没有电压表，滑动变阻器标有“20 Ω　2 A” 字样，小灯泡的额定电流是0.25 A，于是他利用现有的实验器材，设计了如图丙所示的电路图。请你帮助小辉完成实验：

①闭合开关S1，开关S2接b，R2阻值调到最大处，R1阻值调到0 Ω，此时电流表的示数为0.3 A；

②将R1阻值调到最大，闭合开关S1，开关S2接a，______，小灯泡正常发光；

③保持R1接入电路的阻值不变，闭合开关S1，开关S2接b, R2滑片仍在阻值最大处，此时电流表的示数为0.2 A。

则小灯泡额定功率P额＝______W。

四、计算题

18．如图所示的电路，电源电压保持不变。闭合开关和时，电流表示数为3A，电阻消耗的功率为18W；只闭合开关时，电流表的示数变化了2A。求：

（1）电阻的电阻值；

（2）电源电压U；

（3）只闭合开关时，电阻消耗的功率。

19．如图甲是一款电饭锅，其简化电路如图乙所示，R1、R2是电热丝，R1的阻值为110Ω，通过单独或同时闭合S1、S2实现低温、中温、高温三个挡位间的切换，其铭牌如图丙所示，求：

（1）低温挡加热时电流的大小；

（2）电热丝R2的阻值；

（3）已知粥的比热容c粥＝4.0×103J/（kg·℃），将2.2kg的粥用高温挡从20℃加热到74℃需要的时间。

20．如图所示，电源电压保持不变，R2为定值电阻，小灯泡L上标有“12V 6W”字样（不考虑温度对灯丝电阻的影响），只闭合S1，将滑动变阻器的滑片P移动到A端时，L正常发光；闭合所有开关时整个电路1min消耗的电能为1800J。已知电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V。求：

（1）电源电压和小灯泡的电阻分别是多少？

（2）R2的阻值和1min内R2消耗的电能分别是多少？

（3）在保证各元件安全的前提下，只闭合S1时，电路中消耗的最小功率和最大电功率分别为多少？

21．如图为一款额定电压为220V的电热水器的内部结构图，该款电热水器具备防干烧功能，可在水位低于警戒线时停止工作。轻弹簧的下端固定在水箱底部，上端与一质量为0.4kg立方体浮块相连，浮块内有水平放置的磁铁。仅当浮块处于图中虚线位置时，固定在水箱侧壁处的磁控开关方能闭合而接通电路，加热电路开始工作。加热电路结构未画出，己知加热电路仅由一个开关S，和电阻分别为121Ω和363Ω的加热电阻丝R1和R2组成，该热水器加热部分仅有两个档位保温档功率为100W，当处于加热档时，加热电路工作7min所产生的的热量被1kg水全部吸收，可使1kg水从20℃升高到60℃。（水的比热容c水=4.2×103J/（kg·℃））求:

（1）电热水器处于加热档位时的功率；

（2）由于线路原因，测得某日电源电压仅为198V，此时处于保温状态的电热水器电热丝R1的功率为多少W?

（3）向水箱中缓慢加水，使立方体浮块上升至虚线框位置时，弹簧对浮块的拉力为6N，此时浮块下表面距容器底20cm，则防干烧水位线距容器底的高度为多少cm?

参考答案

1．C2．D3．B4．D5．C6．D7．A8．B9．D10．D

11．3    0.118    12．413．110    244    14．0.5    2    30    15．6    20    0.4

16．    电流相同    温度计示数的升高量    大于    大于    不是    有热量损失

17．    断路    0.2    0.5    电流    调节滑动变阻器R1的滑片，使电流表的示数为0.25 A    0.875

18．（1）2Ω；（2）6V；（3）4W

19．（1）2A；（2）55Ω；（3）450s

20．（1）12V；24Ω；（2）6Ω； 1440J；（3）4.5W和6W

21．（1）；（2）；（3）30cm