第十六章  电压 电阻  章末测试题（一）

一 、选择题

1．小明用西红柿制作了一个水果电池，他用一片铜片和一片锌片制作了它的两个电极，做好该西红柿电池后，小新用电压表测量了它的电压，你觉得它的电压有多高？（    ）

A．3V           B．220V           C．1.5V           D．0.2V

2．关于电源，下列说法中正确的是(        )

A．是提供电荷量的装置               B．是提供电流的装置

C．是提供电压的装置                 D．是提供用电器的装置

3．用电压表分别测量电路中两盏电灯的电压，结果它们两端的电压相等，由此判断两盏电灯的连接方式是：（     ）

A．一定是串联                    B．一定是并联

C．串联、并联都有可能            D．无法判断.

图6-1

4．如图6-1所示，电源电压为6V，当开关S闭合后，只有一灯泡发光，且电压表示数为6V，产生这一现象的原因可能是（　　　）

图6-1

A．灯L1处短路                  B．灯L2处断路

C．灯L1处断路                  D．无法判断

5．图6-2所示电路中，电源电压不变，开关S闭合，灯L1和L2都正常发光，一段时间后，突然其中一灯熄灭，而电流表和电压表的示数都不变，出现这一现象的原因可能（        ）

A．L1短路                B．L2短路

图6-2

C．L1断路                D．L2断路

6．由同种材料制成的三根电阻丝，已知它们的长度关系L1＞L2＝L3，横截面积的关系为S1=S2＜S3,现将它们串联接入电路，关于它们的电阻和通过他们的电流，正确的是（         ）

A．R1＜R2=R3 ，I1=I2=I3              B．R1＝R2＞R3， I1=I2＞I3

C．R1＞R2＞R3，I1＞I2＞I3            D．R1＞R2＞R3，  I1=I2=I3

图6-3

2

7．在如图6-3（a）所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图6-3（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（        ）

A．4.8V， 1.2V	B． 6V，   1.2V

C．1.2V， 6V	D．1.2V，   4.8V

8．一个灯泡接在三节串联的铅蓄电池上，才能正常发光，如果现在用两个同样的灯泡串联后仍接在这个铅蓄电池上，则这两个灯泡将（    ）

A．较亮    B．较暗    C．正常发光    D．烧坏

9.如图6-4所示.开关S闭合后，将电压表并联在ab处时读数是0V；并联

在bc处时读数是6V，整个电路中没有电流，其电路故障是（      ）

A. L1灯丝断路                        B.L2灯丝断路

图6-4

C.电池耗尽无电压                    D.L2灯丝短路

10.某同学使用电压表时，估计待测电路中的电压应选用0~3V的量程，但他误用0~15V的量程来测量。这样做的结果是   (      )

A.指针摆动角度大，会损坏电压表     B.指针摆动角度小，会损坏电压表

C.指针摆动角度小，读数比较准确      D.指针摆动角度小，读数不够准确

图6-6

11.将两只滑动变阻器按如图6-6所示方法连接，要使这两只变阻器连入电路的电阻最大，应把滑片P1、P2放在（         ）

A．滑片P1放在最右端，滑片P2也放在最右端

B．滑片P1放在最左端，滑片P2也放在最左端

C．滑片P1放在最右端，滑片P2放在最左端

D．滑片P1放在最左端，滑片P2放在最右端

12．为了改变一根导线电阻的大小，下列方法中肯定不能达到目的的是（      ）

A．将导线拉长后使用            B.将导线对折后使用

C. 给导线加热                   D.改变导线中的电流

13.在图6-7所示的电路中，①②③④处的电表分别是（      ）

A.表①是电压表，表②③④是电流表

B.表①③是电压表，表②④是电流表

C.表①②是电压表，表③④是电流表

图6-7

D.表①③④是电压表，表②是电流表

14.质量相等的铜丝和铝丝，它们的横截面积相等，则二者电阻大小比较(      )

A.铜丝电阻较大                         B.铝丝电阻较大

C.铜丝和铝丝电阻可能一样大             D.无法判断谁的电阻较大

15．下列说法中正确的是(　　　)

A．导体中没有电流通过时，电阻为零

B．导体中通过的电流越大，其对电流的阻碍作用越大，电阻越大

C．导体中通过的电流越小，其对电流的阻碍作用越大，电阻越小

D．导体的电阻跟导体中有无电流和电流的大小无关

16．当温度一定时，比较两根铜制导线电阻的大小，下列说法中正确的是(    )

A．长导线的电阻一定大   　　　　　B．粗细相同，长导线的电阻一定大

C．细导线的电阻一定大  　　　　　 D．粗细相同，短导线的电阻一定大

17．下列说法正确的是（     ）

A.电阻表示导体对电流阻碍作用的大小，当导体中无电流通过时，导体就无电阻

图6-8

B.通过导体的电流越小，导体的电阻越大

C.导体两端的电压越大，导体的电阻越大

D.一白炽灯泡的灯丝电阻正常发光时的电阻比不发光时的大

18.在图6-8所示电路中，电源电压保持不变，当开关 S1闭合，S2断开时，电压表的读数是3V；当开关S1断开，S2闭合时，电压表的示数是5V，则S2断开时，灯L1和L2两端的电压分别为(   )

A.2V和3V                 B.3V和2V

C.2V和8V  　　           D.2V和5V

二．填空题

1．单位换算：

468Ω＝   　   MΩ =       KΩ，539 mV = 　   kV=   　       V。

2.电压是__________的原因，电源的作用是保持__________有一定的电压。

3.一般照明电路的电压为　　　　V，只有　　　　　　　　　V的电压对人体是安全的。将8节干电池串联起来组成一个电池组，此电池组的总电压是________V，给3只相同的灯泡串联而成的电路供电，每只灯泡两端的电压为__________V。

4. 电压表能直接接在电源两端测量电源电压，这是因为电压表的____非常大，不会形成电源________。

5.在一次测L1、L2灯串联的电路电压的实验中，电路两端的总电压值如图6-9甲所示，则总电压为__________V，灯泡L1的电压如图6-9乙所示，则灯L1的电压为_____V，灯L2的电压为_______V。

图6-10

图6-11

图6-9

6.同种材料组成的四根导线，R1＜R2＜R3＜R4，如果它们的长度相等，横截面积最大的是：         ，如果它们的横截面积相等，则电阻线的长度最长的是：        。

7．在图6-10中，V表示数为4.5V，A1、A2两表示数分别为1.2A、0.9A，则电源由    节新干电池组成，通过L1、L2的电流分别为  　  A和        A。

8. 将一根粗细均匀的导线均匀拉长，它的电阻变     ，这是因为其       变大，       变小了。

9.图6-11是一个电表的表盘。也许你没有学过这种电表的用法，但根据所学的其它电表的读数方法，你也能知道，它的示数是          ，单位是             。

三、作图、实验题

1.如图6-12所示的实验器材，现用电流表、电压表分别测出通过灯泡的电流和灯泡两端的电压，电路中电流约为0.5A，并用变阻器改变小灯泡的电流，要求滑片向右滑动时灯泡变亮。

  - 按要求连接实物图

  - 画出相应的电路图

图6-12

③连接电路时开关应处于_______状态，变阻器的滑片应处于_______端（A或B）。

④滑片P向左移动时，电流表示数变________，灯泡亮度______（填“变亮”、“变暗”或“不变”）

⑤若闭合开关灯不亮，但电压表示数约等于电源电压，此时故障可能是____________   ________________________；如发现电流表、电压表的指针均反偏，最简单的解决方法是______________________________；如移动滑片P发现两表示数均比较小且不变，原因为                                    ____________________________________。

2.在图6-13中，a、b、c是滑动变阻器的其中三个接线柱，请把滑动变阻器连入电路中的A、B两点间，使开关S闭合后，当滑片P向左滑时，灯泡亮度增大。

图6-13

3.瑞瑞同学在中考物理实验加试时，对串联电路电压规律进行了探究．

●

●

●

A

B

C

L2

L1

V

图6-14

猜想与假设：串联电路总电压等于各用电器两端的电压之和

设计与进行实验：

（1）按图6-14所示的电路图连接电路；

（2）闭合开关，用电压表测出L1两端的电压；

（3）在测L2两端的电压时，瑞瑞同学为了节省实验时间，采用以下方法： 电压表所接的B接点不动，只断开A接点，并改接到C接点上；

（4）测出AC间的电压．

交流与评估：

（1）在拆接电路时，开关必须__________

（2）瑞瑞同学用上面的方法能否测出L2两端的电压？为什么？____________________

(3)方法改进后，所测出AB、BC、AC间的电压记录在右面表格中．分析瑞瑞同学的实验数据可以得出的结论是：串联电路总电压__________ 各用电器两端的电压之和（填“等于”或“不等于”）．

| AB间的电压∕V | BC间的电压∕V | AC间的电压∕V |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | 2.4 | 3.75 |

（4）这个实验在设计方案上还存在的不足之处是：____________________________________.

四.计算题

-

3

15

U

1．图6-16所示，用电压表分别测量L1两端的电压U1、L2两端的电压U2以及L1、L2串联的总电压U，请根据表盘读数回答下列问题：

S

L1

L2

-

3

15

U1

图6-16

⑴　L1两端的电压U1是多大？            ⑵　L2两端的电压U2是多大？

⑶　L1、L2串联的总电压U是多大？      ⑷　电源电压是多大？

参考答案：

一.选择题．

1.D  2.C  3.C  4.C  5.D  6.D  7.A  8.B  9.B  10.D

11.A  12.D  13.A  14.B  15D  16.B  17.D  18.A

二．填空题

1. 4.68×10-4、 0.468、 5.39×10-4、0.539；2形成电流、电路两端                 3.  220、不高于36、12、4     4.电阻、短路；  5. 2.5、1.2、1.3；  6.R1、R4；7. 3、0.9、0.3 ； 8.大、长度、横截面积； 9.26、Ω

三．作图、实验题

1. （1）（2）略   （3）断开、B；（4）小、变暗（5）电灯处于开路；调换电源正负极；滑动变阻器A、B 两接线柱接入电路

2..A连接a        ,B 连接b

3. (1)断开  （2）不能   因为电压表的正负接线柱接反了 （3）不等于

（4）通过一次实验就得出实验结论具有偶然性

四．计算题

1．（1）U1=1.7 V；         （2）U2=1.3 V；

（3）总电压U=3 V；     （4）电源电压为3 V；