复习 电流和电路（二）

温故互查

①自然界的两种电荷是什么，能用电荷间的相互作用规律解释有关现象。

②验电器的结构、作用和原理。

③认识电流形成原因，电流的方向是怎样规定的。

④从能量转化的角度认识电源和用电器的作用。

⑤会读、会画简单的电路图，能连接、判断简单的串并联电路。

⑥正确使用电流表测电路中的电流大小（包括连接、读数、选择量程）。

⑦用串并联电路电流的特点解决相关串并联电路问题。

自学检测

①市场上出售一种能滚动的毛刷，当毛刷在尼龙衣物上滚动时，可以把灰尘和微小脏物吸入刷内，其道理是__________________，______________。

②在①水银②空气③铅笔芯④人体⑤陶瓷⑥大地⑦油⑧盐水中，属于导体的是______    ，属于绝缘体的是_________。（只填写序号）

③电路中有电流的条件是：必须有 ______，而且电路是______。

④如图所示的电路中，若要使两灯串联，应闭合开关        ；若要使两灯并联，就要

闭合开关________。

⑤甲、乙两个灯泡串联在电路中，闭合开关后，发现甲灯比乙灯亮，那么通过甲、乙两灯电流大小关系为（   ）

A．甲灯大

B．乙灯大

C．甲乙灯一样大

D．无法确定

巩固训练

①用电流表测量通过灯L2的电流，在如图所示的四个电路中，正确的是（    ）

②如图所示，下列电路中，开关同时控制电灯和电铃的是（    ）

③有些物理量的大小不易直接观测，但它变化时引起其它量的变化却容易直接观测. 用易观测的量显示不易观测的量，是制作测量仪器的一种思路. 下列测量仪器不是利用这种思路制作的是（   ）

A．温度计		         B．量筒

C．弹簧测力计		 D．电流表

④关于电路的说法错误的是（    ）

A．电源是提供电能的装置

B．只有电路闭合时，电路中才有电流

C．电流沿着“正极→用电器→负极”的方向流动

D．用电器是将其他形式的能转化为电能的装置

⑤如图所示，家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。在实际使用中发现：当开关闭合时，只有照明灯发光；开关断开时，照明灯熄灭，指示灯会发出微弱光，以便夜间显示开关的位置。根据这种按键开关的控制特性，能正确表示照明灯（甲）和指示灯（乙）连接方式的电路图是图中的（	）

拓展延伸

①现有电源、开关、导线、两只灯泡和两只电流表，请你在方框中设计一个电路，要求：两只灯泡并联，两只电流表接入电路中，只要将开关闭合，就能测出干路电流和其中一条支路上的电流。

(1)画出你设计的电路图。

(2)按照你设计的电路将下图中的元件连接起来。(已知干路上的电流约0.56 A)

②如图所示，桌面上有两个小灯座，每个灯座的两端接有两个接线柱，安装两个相同的灯泡，都能发光。

(1)不许用其他仪器，怎样判断它们是串联的还是并联的?为什么?

(2)如果给你一个电流表和若干导线，能否根据电流的规律判断它们是串联还是并联?为什么?

参考答案

自我检测

①摩擦起电现象    带电体吸引轻小物体

②   ①②③④⑥⑧   ⑤⑦

③电源   通路（闭合）

④S3     S1S2

⑤C

巩固训练

- B

- C

- D

- D

- D

拓展延伸

①

②(1)可拧下一只灯泡，若另一只灯泡也灭了，则说明两灯串联；若另一只灯泡仍然发光，则说明两灯并联。

(2)用电流表分别测出通过两只小灯泡的电流及电路中的总电流，若通过每只小灯泡的电流与总电流都相等，则说明两灯串联，若通过两只小灯泡的电流之和等于电路中的总电流，则说明两灯并联。