复习 电流和电路（一）

温故互查

- 电流

①电流是如何形成的？

②电流的方向是如何规定的？

③电流的单位及换算？

④电流表的正确使用方法？

二、电路

①电路的基本组成？

②什么是电路图？

③电路的两种连接方式和电路的三种状态是什么？

三、串、并联电路的电流规律

①如何设计并探究串、并联电路电流规律？

②串、并联电路电流规律？

自学检测

①家用电风扇经常沾有灰尘，这是因为电风扇工作时，与空气摩擦而带了______，具有了______的性质。

②日常的生活经验告诉我们，家中的电灯、插座、彩色电视机、电冰箱等电气设备之间的连接方法是（   ）

A．一定是串联

B．可以串联，也可以是并联

C．一定是并联

D．电灯与插座应该串联， 彩电与冰箱应该并联

③使用电池的时候，不允许用导线直接把电源的两极连接起来，这是因为（   ）

A．这样连接，电路中没有电流

B．这样连接，有触电危险

C．这样连接，会在导线中产生很大的电流损坏电池

D．这样连接，电路中电流太小，用电器无法工作

④ 电流的强弱用物理量______表示，通常用字母_____代表，它的单位是_____，简称为_____，用符号______表示。

⑤通过一个灯泡的电流约为0.2A，合______mA；某半导体收音机的电流为50mA，等于_____A；常用电冰箱的电流约为1A，等于_____μA。小明的计算器工作时的电流为80μA，等于____A。

⑥如图所示的电路图中，属于串联电路的是______，属于并联电路的是______。

⑦10 个小灯泡串联在一起，已知某处电路的电流是100 mA，则通过每个小灯泡的电流是（   ）

A．0.1mA         B．10mA

C．0.1A           D．1000mA

巩固训练

①下列关于电荷的说法，错误的是（   ）

Ａ．原子由位于中心的原子核和核外电子组成

Ｂ．原子核所带正电荷与核外电子所带负电荷数量相等，原子呈中性

Ｃ．同种电荷互相吸引，异种电荷互相排斥

Ｄ．金属导电，靠的是能够自由移动的电子

②在日常生活中，人们常说“开灯”、“关灯”，其物理含义是（   ）

A．开灯是指闭合开关，关灯是指断开开关

B．开灯和关灯都是指闭合开关

C．开灯是指断开开关，关灯是指闭合开关

D．开灯和关灯都是指断开开关

③有0~0.6 A和0~3 A两个量程的电流表，某次测量中使用0~0.6 A的量程，从0~3 A量程的刻度盘上发现指针指在2.4 A的刻度线上，测得实际电流大小为（   ）

A.2.4 A        B.0.44 A

C.0.48 A       D.0.8 A

④如图所示，电池组电压一定，关于电路工作情况，下列说法中正确的是(   )

A．只闭合S1时，两只灯泡是串联的

B．若先闭合S1，再闭合S2，电流表的读数变小

C．若先闭合S1，再闭合S2，电流表的读数变大

D．若先闭合S1，再闭合S2，电流表读数不变

⑤根据图所示的电路图，用笔画线代替导线，连接实物电路（要求导线不能交叉）．

拓展延伸

①要想同时知道干路电流和各支路的电流，如图所示，各测量方式中不正确的是（    ）

你能制作一台三人抢答器吗？给

②在“探究串联电路的电流规律”时，小敏同学连成了如图所示的电路。在连接电路时，开关S应_____；检查电路无误后，闭合开关，三灯L1、L2、L3均发光，接着她应____________；实验时，她记录了下表中的实验数据，由表1中的实验数据可知__________________。

小刚同学也做了此实验。记录的数据如表2所示，从表2中可以看出d处的电流比a、b、c处的电流大许多，出现这种情况的原因可能是_______________。

表1

| 测量处 | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

表2

| 测量处 | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |

③某班级开展一次辩论会，需要一些抢答器，请你为他们设计一下抢答器的电路图。

给你提供的器材有：干电池、不同颜色的小灯泡、按钮开关、电线，请画出电路图。

复习电流和电路

自学检测

1．电荷、吸引轻小物体

2. C

3. C

4. 电流   I   安培   安   A

5.  200mA   0.05A   1×106   8×10-5

6．b、c    a、d

7．C

巩固练习

1．C

2．A

3．C

4．C

5．略

拓展延伸

1．D

2．断开     分别断开a、b、c、d处接入电流表，测量各处的电流大小     串联电路中，各处电流都相等    在读取d处电流时，错误的在大量程上读取的数值

3．