2020—2021学年物理（人教）九全第18章  电功率附答案

人教第18章  电功率

一、填空题。

1、目前有一种_____         ___电能表．用户买来____   ____后插入，电能表读取卡中的金额．一旦金额用完，电能表切断电路，这时需要到银行为它储值，重新插入电能表方可使用．还有一种新式电能表，其中没有转动的           ，靠内部的电子电路计算电能，其计数由         显示．

2、如图 所示的电能表，表盘上标有“600 revs/（kW·h）”的字样，将此电能表接入家庭电路中，断开其他用电器，让空调单独工作6 min，电能表的转盘转过60转，则该空调在上述时间内消耗的电能是　　　　kW·h，电功率是　　　　W。

3、小华同学做“测量小灯泡额定功率”的实验，选用额定电压是2.5V的小灯泡

如图所示是他实验的电路，但连接不完整，请你用笔画线代替导线帮他完成电路的连接；

小华正确连接电路后，闭合开关，发现灯不亮，但电压表有较大读数，则故障原因可能是______________________；

排除故障后，小华调节滑动变阻器使电压表的读数为_________V时，小灯泡正常发光，此时，电流表的读数如图所示，则小灯泡的额定功率是__________W．

4、小明用毛皮摩擦过的橡胶棒与悬挂着的泡沫小球靠近时，它们相互排斥，则该泡沫小球带_________电；小明发现空调和台灯的电源线虽然都是铜线，但规格明显不同，这主要是因为_____________(填“长度”或“横截面积”)对导线电阻的影响；小明家的空调电辅热系统的电阻丝阻值为40 Ω，工作时的电流为5 A，则通电10 s电阻丝产生的热量为___________J。

5、电流做功的过程是将      能转化为           能的过程。且用电器消耗了多少     能，电流就做多少功。电流通过电灯做功，电能转化为      能；电流通过电动机做功，电能转化为       能；电流通过电热器做功，电能转化为        能。

6、如图 所示的电路中，R1、R2为定值电阻，其中R1＝10 Ω。当只闭合开关S1时，电流表示数为0.4 A，则电源电压为______V；当同时闭合开关S1、S2时，电流表的示数增大了1.2 A，则R2消耗的电功率为________W。

7、电热在生活中被广泛地利用，举出你家里利用电热的家用电器(举3例)____________、____________、__________；但有时也要防止电热带来的危害，如电视的后盖上有很多孔，是为了__________；炎热的夏天，电风扇使用时间太长，应该让电风扇_____________，以防止风扇过热而损坏。

二、选择题。

8、如图所示，导体A和B等长，但A比B的横截面积大，当S闭合后，测量发现A和B电压相等．在相同时间下，下列叙述正确的是（  ）

A．A和B的材料相同，电流通过A、B所做的功相同

B．A和B的材料相同，电流通过A、B所做的功不相同

C．A和B的材料不相同，电流通过A、B所做的功相同

D．A和B的材料不相同，电流通过A、B所做的功不相同

9、甲用电器在5 min内消耗的电能为1.5×105 J，乙用电器在1 h内消耗的电能为0.5 kW·h，则甲用电器和乙用电器电功率的大小关系是(　　)

A．P甲>P乙     B．P甲＝P乙

C．P甲<P乙     D．无法比较

10、如图所示，为测小灯泡的电功率的电路图，闭合开关后，小灯泡能正常发光，电压表读数正常，但电流表指针不动，可能的原因是（    ）

A．电流表已烧坏，电路不通

B．电流表完好，电路已接通

C．电流表被短路

D．灯泡接线短路

11、小明仔细观察家中的电视机、电风扇、电烙铁和节能灯四种电器，发现它们上面都标有“220V  40W”的字样，若它们都在额定电压下工作相同的时间，则产生热量最多的是（    ）

A.电视机          B.电风扇           C.电烙铁          D.节能灯

12、小明家中的电能表如图3所示，下列说法中不正确的是（    ）

A．每消耗1kW·h电能，电能表的转盘转了2500转

B．电能表的额定电压为220V，允许通过的最大电流为10A

C．小明家中“220V 7A”的电烤炉和“220V 5A”的电热壶可以同时正常工作

D．电能表读数的单位是kW·h

13、下列关于电功、电功率的一些说法中正确的是（　　）

A.通过用电器的电流做功越多，则用电器的电功率就越大

B.用电器的电功率越小，则电流做的功就越少

C.千瓦和千瓦时都是电功率的单位

D.用电器的电功率越大，则电流做功越快

14、在测定小灯泡的电功率的实验中，当调节滑动变阻器，使小灯泡两端电压高于额定电压的1/5时，小灯泡的实际功率是额定功率的（    ）

A．6/5倍         B.5/6倍

C．36/25倍       D.4/50倍

15、家用洗衣机的主要部件就是电动机若一个洗衣机在220V电路中正常工作时通过的电流为2A，电动机线圈电阻为4Ω，则每分钟电流通过线圈产生的热量为（  ）

A.960J    B.7.26×103J       C.2.64×104J     D.440J

16、有两个电阻，R1<R2，采用下列几种方式分别接到电压为U的电源上，在相同时间内电流做功最少的连接方式是(    )

A．R1、R2并联      B．R1、R2串联    C．只接入R1     D．只接入R2

17、家用电脑、电视机、空调和排风扇四种电器中，功率接近1 kW的是(　　)

A．家用电脑   B．电视机     C．空调      D．排风扇

18、关于电磁铁，下面说法中正确的是(　　)

A．电磁铁磁性的强弱只与电流的大小有关

B．电磁继电器中的磁体，必须用电磁铁

C．电磁继电器中的磁体，可以用永磁体，也可以用电磁铁

D．电磁铁中的铁芯，可以用钢棒代替

19、如图所示，三个完全相同的容器中密封了初温和质量都相等的空气，若通电一段时间后，甲、乙、丙三个U形管中液面高度差分别为h甲、h乙、h丙，则下列关系中正确的是（  ）

A. h甲<h乙<h丙        B. h甲>h乙>h丙

C. h甲=h丙>h乙      D. h甲=h乙、<h丙

三、简答题和实验探究题。

20、小红陪妈妈去买电热取暖器，售货员介绍说：“这款电热取暖器很省电，连续工作一昼夜耗电不到5度。”细心的小红仔细观察到电热取暖器上标有“220 V　1000 W”字样，她对售货员的省电说法产生怀疑。请你通过计算帮助小红判断售货员的说法是否可信。

21、在“探究电流做功多少与电压、电流的关系”的活动中，同学们设计了如图8甲、乙、丙三个电路。

（1）实验中我们通过比较_____________________灯泡的亮度来比较相同时间内电流做功的多少。

（2）利用图甲可以研究电流做功多少与_______________的关系。经过讨论，同学们认为图乙电路存在一个缺陷，其缺陷在于_________________________________。

（3）在乙图的实验中，当灯L1的电阻大于灯L2的电阻时，实验中发现电压表V1的示数始终大于V2的示数，根据此现象可以得出的初步结论是_________________________。

（4）某同学想利用丙图来研究电流做功与电压的关系，通过调节滑动变阻器的滑片P的位置来改变灯两端电压，他设计的实验方案中存在什么问题？________________

2020—2021学年物理（人教）九全第18章  电功率附答案

人教第18章  电功率

一、填空题。

1、目前有一种_____         ___电能表．用户买来____   ____后插入，电能表读取卡中的金额．一旦金额用完，电能表切断电路，这时需要到银行为它储值，重新插入电能表方可使用．还有一种新式电能表，其中没有转动的           ，靠内部的电子电路计算电能，其计数由         显示．

【答案】IC卡、IC卡、铝盘、液晶板；

2、如图 所示的电能表，表盘上标有“600 revs/（kW·h）”的字样，将此电能表接入家庭电路中，断开其他用电器，让空调单独工作6 min，电能表的转盘转过60转，则该空调在上述时间内消耗的电能是　　　　kW·h，电功率是　　　　W。

【答案】0.1　1000

3、小华同学做“测量小灯泡额定功率”的实验，选用额定电压是2.5V的小灯泡

如图所示是他实验的电路，但连接不完整，请你用笔画线代替导线帮他完成电路的连接；

小华正确连接电路后，闭合开关，发现灯不亮，但电压表有较大读数，则故障原因可能是______________________；

排除故障后，小华调节滑动变阻器使电压表的读数为_________V时，小灯泡正常发光，此时，电流表的读数如图所示，则小灯泡的额定功率是__________W．

【答案】

灯丝断路     2.5   0.75

4、小明用毛皮摩擦过的橡胶棒与悬挂着的泡沫小球靠近时，它们相互排斥，则该泡沫小球带_________电；小明发现空调和台灯的电源线虽然都是铜线，但规格明显不同，这主要是因为_____________(填“长度”或“横截面积”)对导线电阻的影响；小明家的空调电辅热系统的电阻丝阻值为40 Ω，工作时的电流为5 A，则通电10 s电阻丝产生的热量为___________J。

【答案】负  横截面积   10 000

5、电流做功的过程是将      能转化为           能的过程。且用电器消耗了多少     能，电流就做多少功。电流通过电灯做功，电能转化为      能；电流通过电动机做功，电能转化为       能；电流通过电热器做功，电能转化为        能。

【答案】电、其他形式、电、光、电、机械；

6、如图 所示的电路中，R1、R2为定值电阻，其中R1＝10 Ω。当只闭合开关S1时，电流表示数为0.4 A，则电源电压为______V；当同时闭合开关S1、S2时，电流表的示数增大了1.2 A，则R2消耗的电功率为________W。

【答案】4　4.8

7、电热在生活中被广泛地利用，举出你家里利用电热的家用电器(举3例)____________、____________、__________；但有时也要防止电热带来的危害，如电视的后盖上有很多孔，是为了__________；炎热的夏天，电风扇使用时间太长，应该让电风扇_____________，以防止风扇过热而损坏。

【答案】电热水器  电饭锅  电熨斗  散热  停一会儿

二、选择题。

8、如图所示，导体A和B等长，但A比B的横截面积大，当S闭合后，测量发现A和B电压相等．在相同时间下，下列叙述正确的是（  ）

A．A和B的材料相同，电流通过A、B所做的功相同

B．A和B的材料相同，电流通过A、B所做的功不相同

C．A和B的材料不相同，电流通过A、B所做的功相同

D．A和B的材料不相同，电流通过A、B所做的功不相同

【答案】C

9、甲用电器在5 min内消耗的电能为1.5×105 J，乙用电器在1 h内消耗的电能为0.5 kW·h，则甲用电器和乙用电器电功率的大小关系是(　　)

A．P甲>P乙     B．P甲＝P乙

C．P甲<P乙     D．无法比较

【答案】B

10、如图所示，为测小灯泡的电功率的电路图，闭合开关后，小灯泡能正常发光，电压表读数正常，但电流表指针不动，可能的原因是（    ）

A．电流表已烧坏，电路不通

B．电流表完好，电路已接通

C．电流表被短路

D．灯泡接线短路

【答案】C

11、小明仔细观察家中的电视机、电风扇、电烙铁和节能灯四种电器，发现它们上面都标有“220V  40W”的字样，若它们都在额定电压下工作相同的时间，则产生热量最多的是（    ）

A.电视机          B.电风扇           C.电烙铁          D.节能灯

【答案】C

12、小明家中的电能表如图3所示，下列说法中不正确的是（    ）

A．每消耗1kW·h电能，电能表的转盘转了2500转

B．电能表的额定电压为220V，允许通过的最大电流为10A

C．小明家中“220V 7A”的电烤炉和“220V 5A”的电热壶可以同时正常工作

D．电能表读数的单位是kW·h

【答案】C

13、下列关于电功、电功率的一些说法中正确的是（　　）

A.通过用电器的电流做功越多，则用电器的电功率就越大

B.用电器的电功率越小，则电流做的功就越少

C.千瓦和千瓦时都是电功率的单位

D.用电器的电功率越大，则电流做功越快

【答案】D

14、在测定小灯泡的电功率的实验中，当调节滑动变阻器，使小灯泡两端电压高于额定电压的1/5时，小灯泡的实际功率是额定功率的（    ）

A．6/5倍         B.5/6倍

C．36/25倍       D.4/50倍

【答案】C

15、家用洗衣机的主要部件就是电动机若一个洗衣机在220V电路中正常工作时通过的电流为2A，电动机线圈电阻为4Ω，则每分钟电流通过线圈产生的热量为（  ）

A.960J    B.7.26×103J       C.2.64×104J     D.440J

【答案】A

16、有两个电阻，R1<R2，采用下列几种方式分别接到电压为U的电源上，在相同时间内电流做功最少的连接方式是(    )

A．R1、R2并联      B．R1、R2串联    C．只接入R1     D．只接入R2

【答案】A

17、家用电脑、电视机、空调和排风扇四种电器中，功率接近1 kW的是(　　)

A．家用电脑   B．电视机     C．空调      D．排风扇

【答案】C

18、关于电磁铁，下面说法中正确的是(　　)

A．电磁铁磁性的强弱只与电流的大小有关

B．电磁继电器中的磁体，必须用电磁铁

C．电磁继电器中的磁体，可以用永磁体，也可以用电磁铁

D．电磁铁中的铁芯，可以用钢棒代替

【答案】B

19、如图所示，三个完全相同的容器中密封了初温和质量都相等的空气，若通电一段时间后，甲、乙、丙三个U形管中液面高度差分别为h甲、h乙、h丙，则下列关系中正确的是（  ）

A. h甲<h乙<h丙        B. h甲>h乙>h丙

C. h甲=h丙>h乙      D. h甲=h乙、<h丙

【答案】A

三、简答题和实验探究题。

20、小红陪妈妈去买电热取暖器，售货员介绍说：“这款电热取暖器很省电，连续工作一昼夜耗电不到5度。”细心的小红仔细观察到电热取暖器上标有“220 V　1000 W”字样，她对售货员的省电说法产生怀疑。请你通过计算帮助小红判断售货员的说法是否可信。

【答案】连续工作一昼夜电热取暖器实际消耗的电能：W＝Pt＝1 kW×24 h＝24 kW·h＝24度，

故售货员的说法不可信。

21、在“探究电流做功多少与电压、电流的关系”的活动中，同学们设计了如图8甲、乙、丙三个电路。

（1）实验中我们通过比较_____________________灯泡的亮度来比较相同时间内电流做功的多少。

（2）利用图甲可以研究电流做功多少与_______________的关系。经过讨论，同学们认为图乙电路存在一个缺陷，其缺陷在于_________________________________。

（3）在乙图的实验中，当灯L1的电阻大于灯L2的电阻时，实验中发现电压表V1的示数始终大于V2的示数，根据此现象可以得出的初步结论是_________________________。

（4）某同学想利用丙图来研究电流做功与电压的关系，通过调节滑动变阻器的滑片P的位置来改变灯两端电压，他设计的实验方案中存在什么问题？________________

【答案】（1）灯泡的亮度

（2）电流大小   无法控制灯两端的电压，利用利用滑动变阻器保护电路

（3）在电流和通电时间相同时，导体两端电压越高，电流做功越多

（4）灯泡两端电压改变时，通过灯泡的电流也发生了变化，没有利用控制变量的物理方法