第十一章《电功和电功率》单元试卷-2020-2021学年京改版九年级全一册物理

一、单选题

1．下列关于安全用电常识说法错误的是（　　）

A．三脚插头较长的那只脚无用

B．保险装置、插座、家用电器达到使用寿命应及时更换

C．更换家庭电路中的灯泡、搬动用电器前应断开电源开关

D．当家庭电路起火时，应先断开电路再灭火

2．小刚同学家的电能表上标有“600r/（kW·h）”字样，他用钟表记录了10min内电能表上的转盘转过120r，则他家的用电器在这段时间内消耗的电能是（　　）

A．7.2kW·h	B．0.72kW	C．0.2kW	D．0.2kW·h

3．将规格都是“220V  150W”的一台电风扇、一台电视机和一只电烙铁分别接入家庭电路中，正常工作相同时间，以下说法正确的是（　　）

A．三个用电器均能将电能全部转化为内能

B．根据可计算出三个用电器的电阻相等

C．三个用电器消耗的电能一样多

D．三个用电器产生的热量相等

4．以下四幅家庭电路图中，连接正确的是（　　）

A．	B．

C．	D．

5．如图所示，电源电压不变，先闭合S1、S2，再断开S2，下列说法正确的是（　　）

A．电压表示数变小，电路总功率变大

B．电压表示数变大，电流表示数变小

C．电压表示数变小，总电阻变大，电流表示数变小

D．电压表示数与电流表示数的比值变小

6．如图所示为某家庭电路的一部分，下列说法不正确的是（　　）

A．电饭煲接入电路后，电饭煲与电灯是并联的

B．为了用电安全，应是甲处安装两孔插座，乙处安装开关

C．为了用电安全，应是甲处安装开关，乙处安装电灯

D．站在地上的人若用手直接接触A点，则会有触电危险

7．小伟为了监测家人体重，设计了一个简易体重计，电路如图甲所示。已知：电源电压6V；定值电阻R0=6Ω；R为压敏电阻，其阻值与所受到的压力关系如图乙所示；电压表量程为0～3V，改装后用于显示被测人体重，分析题中信息可以得出（踏板重力不计）（　　）

A．体重越大，电压表示数越小

B．电压表2V刻度处应标为500N

C．该电路消耗的最小功率为3W

D．该体重计能测量的最大体重为600N

8．如图为“探究焦耳定律”的实验装置。两个相同的烧瓶中密封初温相同、质量相等的煤油，通电一段时间后，右侧玻璃管中液面比左侧高。下列说法正确的是 （　　）

A．通过玻璃管中液面的高度判断电流产生热量的多少，这种方法是控制变量法

B．该装置用于探究电流通过导体产生的热量多少与电阻大小的关系

C．通过右侧电阻丝的电流比左侧小

D．右侧电阻丝的阻值比左侧小

9．如图所示的电路中，电源电压不变，当开关S1闭合时，灯泡L正常发光；当开关S2闭合时，下列说法正确的是（　　）

A．电流表示数不变	B．电压表示数变小

C．灯泡L变亮	D．电路中的总功率变大

10．标有“6V1.5W”字样的小灯泡，通过它的电流随电压变化的关系图像如图所示。若把这样的两只小灯泡串联接在8V的电源上，则此时每只小灯泡的电阻及功率为（　　）

A．20Ω，0.96W	B．20Ω，0.8W	C．24Ω，0.8W	D．24Ω，0.67W

11．如图甲所示的电路中，电源电压保持不变。小灯泡L上标有6V的字样。乙是通过小灯泡L和电阻R1的电流随它们两端电压变化的图像。闭合开关S、S2，将滑片P移到滑动变阻器R2的中点时，小灯泡正常发光。电压表的示数为3V。则下列说法正确的是（　　）

A．电源电压U=6V

B．滑动变阻器R2的最大阻值是10 Ω

C．闭合开关S、S2，小灯泡的实际功率P1=1W时，滑动变阻器消耗的功率为1.75W

D．闭合开关S、S1时，电路的最小功率为1.35W

12．如图所示的电路中，电源电压恒为5V，灯泡标有“2.5V 1.25W”学样，滑动变阻器的规格为“20Ω 1A”，电压表（量程0~3V）和电流表（量程0~0.6A）。闭合开关后，若要保证电路安全，不考虑灯丝电阻的变化，则下列说法正确的是（　　）

A．滑动变阻器的电阻允许调节的范围是5Ω~6Ω

B．灯泡的最小功率为1W

C．电流表示数的变化范围是0.4A~0.5A

D．整个电路的最大功率是3W

二、填空题

13．小明家记录10月10日电能表示数为，电能表的部分参数及10月15日的示数如图所示，则这段时间内电路中消耗的电能是______kW·h；若电能表转盘在10min内转过200转，则用电器消耗的电能是______J。

14．如图所示，灯泡L1、L2分别标有“”和“”字样（灯丝电阻不变），，电源电压恒定。若S、S1、S2均闭合，L2刚好正常发光，电流表读数为，则电源电压为___________V；若只闭合S，电流表读数为，则___________。

15．如图所示，电源电压为6V，小灯泡上标有“6V　3.6W”字样（小灯泡阻值不随温度变化），滑动变阻器上标有“10Ω　2.5A”字样，电流表量程未知（0～0.6A或0～3A）。闭合开关S后，移动滑动变阻器的滑片，在电路各元件安全的情况下，滑动变阻器消耗的功率范围为________W，电路消耗的最小总功率为________W，最大总功率为________W。

16．如图是探究电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关的实验装置。甲、乙是完全相同的密闭容器，里面密封着等量的空气，U形管中液面高度的变化反映密闭空气温度的变化，闭合开关前，A、B两U形管内液面相平。

继续实验可知：在电流和通电时间相同时，电阻越大，电流产生的热量越多。请解释“电炉丝热得发红，而导线却几乎不发热”的原因：___________。

17．如图甲所示，定值电阻R0的电功率为P0，滑动变阻器R消耗的电功率为PR， 电源功率为PU。它们随电流I变化关系的图像如图乙所示：其中反应滑动变阻器R消耗的电功率PR随电流I变化关系的图像是______（选填“a”、“b”、 “c”）；该电路中定值电阻R0的阻值为______Ω，滑动变阻器R的最大阻值为______Ω。

三、作图题

18．请将图中的开关和三孔插座正确接入家庭电路，使开关能控制插座的通、断电。

19．小明想在家里安装一盏照明灯，下图是他设计的电路，请你帮他在图中的虚线框内填上开关和电灯的符号。

四、计算题

20．如图所示的电路，电源电压保持不变。闭合开关和时，电流表示数为3A，电阻消耗的功率为18W；只闭合开关时，电流表的示数变化了2A。求：

（1）电阻的电阻值；

（2）电源电压U；

（3）只闭合开关时，电阻消耗的功率。

21．如图所示，图甲、图乙分别为某烧水壶的铭牌和简化电路图， R1和R2为发热丝， S1为总开关， S2为温控开关，1、2分别为开关的两个接触点，丙图为某次将满壶水加热、保温过程的总功率与时间的关系图像，已知，。求：

| 型号 |  | 容量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | 额定频率 |  |
| 加热功率 |  | 保温功率 |  |

（1）这满壶水从25℃加热至100℃所吸收的热量；

（2）本次工作过程共消耗的电能；

（3）和的阻值。

五、综合题

22．阅读短文《超市电动搬运车》，回答问题。

如图甲所示是超市常用的一种电动搬运车，用于超市卖场与库房间的货物运输及提升。下表是其相关参数，其电路工作原理示意图如图乙。当闭合开关S1时，提升电动机M1工作，将货物提升到指定高度。当闭合开关S2时，进退电动机M2工作，驱动搬运车前进或后退。电源是电压为36V的蓄电池组，当电池容量低于满容量的10%时会报警提醒，返回充电座充电。电机效率是指电动机获得的有用机械能与消耗电能的比值。（g取10N/kg）

| 型号 | 自重 | 最大载货量 | 蓄电池电压 | 蓄电池容量 | 进退电机额定电压额定功率 | 提升电机额定电压额定功率 | 电机效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTE20X | 4×102kg | 2×103kg | 36V | 80A•h | 36V 900W | 36V 800W | 80% |

（1）搬运车既能前进又能后退，是通过改变电动机中的______（选填“电流方向”或“磁场方向”）来改变电动机转动方向的；

（2）下列关于对搬运车的蓄电池的说法正确的是______；

A．蓄电池充足电一次，储存的电能约3.6×105J

B．蓄电池组充电时，电能转化为化学能

C．蓄电池放电的过程中，蓄电池相当于用电器

D．蓄电池组是由若干节蓄电池并联组成的

（3）利用搬运车将1×103kg的货物放至货架，闭合开关______（选填“S1”或“S2”），货物向上匀速竖直提升15s，则消耗的电能为______J，货物被提升了______m；

（4）搬运车上有显示所载货物质量的仪表，其电路如图丙所示，电源电压24V，电流表（0~0.6A），滑动变阻器R2（60Ω  1A），压敏电阻R1的阻值与所受压力F的关系如图丁所示，由电流表改装的“质量表”显示盘上的刻度在最______（选填“左”或“右”）边是最大值，为了确保此电路能安全工作，R2的阻值应至少调至______Ω，若在使用过程中不小心将R2接入电路的电阻调大，那么“质量表”显示的所载货物质量比实际值偏______（选填“大”或“小”）；

（5）搬运车检测到电池容量低至10%时，会报警提示返回充电。若返回过程中受到的阻力为车自重的0.3倍，剩余电池容量20%的能量可供搬运车克服阻力做功，为确保搬运车能顺利返回充电，需要充电时，搬运车离充电座最远______m。

参考答案

1．A2．D3．C4．A5．C6．B7．D8．B9．D10．B11．D12．C

13．10.5    3.6

14．3    2∶1

15．3.6～14.4    7.2    18

16．电炉丝和导线串联，电流相同，电炉丝电阻大，相同时间内电炉丝上产生的热量多，所以热得发红

17．c    10    50

18．

19．

20．（1）2Ω；（2）6V；（3）4W

21．（1）；（2）；（3），

22．电流方向    B    S1    1.2×104    0.96    右    32    小    172.8