- 电功和电功率单元基础检测卷-2021-2022学年北师大版九年级全一册物理

一、单选题

1．小明家5月初电能表示数为570.2度，电能表的部分示数及6月初的示数如图所示，下列说法正确的是（　　）

A．电能表是测量用电器电功率的仪表

B．图电能表的示数是6752kW·h

C．小明家5月消耗的电能是105kW·h

D．若电能表在10min内转过320转，则用电器的总功率为1kW

2．将“220V 60W”的灯泡L1和“220V 40W”的灯泡L2，串联在220V的电源上，组成闭合电路（设灯丝电阻不变），则下列说法正确的是（　　）

A．灯泡L1比灯泡L2亮

B．灯泡L2比灯泡L1亮

C．两灯泡的总功率大于40W

D．两灯泡的实际功率都变为其额定功率的一半

3．如图所示分别是小灯泡L和电阻R的U﹣I图象，由图象可知，下列说法错误的是（　　）

A．电阻R的阻值为5Ω

B．当L与R串联，电流为0.4A时，则电源电压为2.0V

C．当L与R并联，电源电压为1.0V时，则干路上的电流为0.6A

D．当L与R串联，电流为0.4A时，则电路消耗的总功率为1.2W

4．如图是探究“影响电流热效应因素”的实验装置，将、两电阻丝密封在两只完全相同的烧瓶内，且，瓶内装入等质量的煤油，下列说法错误的是（　　）

A．烧瓶内选用比热容较小的液体，可以使实验现象更明显

B．实验中通过温度计示数的变化来比较电阻丝产生热量的多少

C．若要比较水和煤油的比热容大小，只需将一个烧瓶内的煤油换成等质量的水即可

D．该装置可以探究电流通过电阻丝产生的热量与电阻大小的关系

5．如图是小明设计的家庭电路的电路图，下列对此电路图的分析错误的是（　　）

A．保险盒接法错误，保险盒应该安装在火线上

B．二孔插座接法错误，其左端导线应该接在零线上

C．开关和灯泡接法正确，开关接在零线上符合安全用电原则

D．三孔插座接法正确，使用电冰箱时，插头应插在三孔插座上

6．关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是（　　）

A．空气开关跳闸，一定是有用电器发生短路故障

B．使用试电笔时手要接触笔尾金属体

C．有人发生触电时，应马上用手把人拖开，再施救

D．户外游玩时，如遇雷雨天气，可在大树下避雨

7．在如图所示的电路中，电源电压保持不变。当闭合开关S，滑动变阻器的滑片P向右移动时，下列说法正确的是（　　）

A．电流表示数减小，电压表示数增大

B．电流表示数减小，电压表示数不变

C．电路总电阻减小，电路总功率增大

D．电流表示数不变，电压表示数不变

8．图甲是通过小灯泡L的电流与其两端电压的关系图象。现将小灯泡L与电阻R连入如图乙所示的电路中。闭合开关S，小灯泡的实际功率为1.8W，电压表示数为3V。下列结果正确的是（　　）

①电源电压为9V                    ②电阻R的阻值为10Ω

③电路消耗的总功率为2.7W        ④通过电阻R的电流为0.6A

A．只有①②③正确

B．只有②③④正确

C．只有①③正确

D．只有②④正确

9．某型号电饭煲有加热和保温功能，图甲所示为其内部电路原理图，图乙是该电饭煲工作时电功率与时间的关系图像，关于电饭煲工作时下列说法中正确的是（　　）

A．开关S接触点2时，电饭煲处于加热状态

B．开关S接触点1时，电饭煲处于保温状态

C．电饭煲处于加热状态时的功率是800W

D．保温状态下电饭煲1min消耗200J的电能

10．如图所示的电路，电源电压恒定不变，灯泡L上标有“12V，6W”的字样，只闭合开关S1，将滑动变阻器R2的滑片P从最右端向左移动一段距离，此过程中电流表示数变化了0．2A，电压表示数变化了2V；再闭合开关S2和S3，电流表示数又变化了1.1A，此时灯泡L恰好正常发光。下列说法中错误的是（　　）

A．滑动变阻器R2的最大阻值为30

B．电源电压为12V

C．定值电阻R1的阻值为10

D．只闭合开关S1，电路总功率的变化范围为4.8W-14.4W

二、填空题

11．如图甲所示的电路中，当闭合开关后，两个电压表的指针均如图乙所示，则通过R1，R2的电流之比为___________，R1两端的电压为___________V，R1、R2的电功率之比为___________。

12．如图所示的电路中，标有“”字样，标有“”字样，闭合开关后，两灯均发光，此时两电压表示数之比为______；若两灯并联后接入电路中，则、两灯的实际电功率之比为______（忽略温度对灯丝电阻的影响）。

13．如图所示的电路中，接通电源，通电一段时间后，______侧U型管液面高度的变化较大（选填“左”或“右”），如果通过甲容器中电阻丝的电流是，则乙容器中电阻丝在内产生的热量是______。

14．如图所示的电能表，在某段时间内转盘转了1800转，则此段时间内接在这个电能表上的用电器消耗的总电能是______，此电能表允许接入用电器的最大总功率是______。

15．LED灯具有节能、环保等特点，它的主要材料是 ______（选填“超导体”或“半导体”），一个额定电压为220V，额定功率为11W的LED灯，该灯的额定电流是 ______A。小红查资料知道10W的LED灯的亮度与60W的白炽灯相同，她新买了10W的LED台灯替换自己房间60W的白炽灯台灯，若小红房间的台灯每天正常发光4小时，使用LED灯后一个月（按30天计算）可以节约用电 ______kW•h。

16．如图甲所示电路，电流表的量程为0～0.6A，灯泡L上标有“6V 3W”字样。在电路安全的前提下，只闭合开关S1，将滑动变阻器滑片从最右端向左最大范围移动，绘制了电流表示数与电压表示数的变化关系图像如图乙，只闭合开关S2，将滑动变阻器滑片从最右端向左最大范围移动，绘制了电流表示数与滑动变阻器连入电路阻值的变化关系图像如图丙，则上述过程中电路在10s内能够消耗的最大电能为______J，只闭合S1时灯泡的最小功率为______W，图丙中a点对应的阻值为______Ω。

三、实验题

17．在探究“电流通过导体产生热量的多少与哪些因素有关”的实验中，采用了如图电路。

（1）为了在短时间内达到明显的实验效果，两烧瓶中应装入质量和初温都相同的___________（选填“水”或“煤油”），实验中通过观察___________来比较电流通过导体产生热量的多少；

（2）如图甲所示，两烧瓶中装有阻值不同的电热丝，以探究电流通过导体产生的热量与___________的关系；

（3）如图乙所示，两烧瓶中装有阻值相同的电热丝，闭合开关，调节滑动变阻器，使两电流表示数___________（选填“相同”或“不同”），可以探究电流通过导体产生的热量与___________的关系。

18．振兴中学九年级（1）班进行“测量小灯泡电功率”的分组实验，已知小灯泡额定电压为2.5V。老师为每个小组提供相同的实验器材：小华小组用图1所示电路来测量小灯泡的额定电功率（部分器材的规格已标明）。

（1）图1是小华正准备闭合开关进行实验的电路图。请指出图中在器材操作上存在的不妥之处是：___________。

（2）小华正确连接电路后，进行实验，他无论如何调节滑动变阻器，灯不亮，电流表的示数几乎为零，电压表示数始终为3V经检查发现是某根导线出现了断路，该导线是___________（选填“①”、“②”、“③”）；

（3）小华更换存在问题的导线，重新正确规范连接好电路，闭合开关，此时电压表和电流表的示数分别为0.5V和0.1A，接着小华又进行了五次实验，记录实验数据并在U-I图像中描点，得到小灯泡两端的电压与电流的关系图像如图2所示，则根据记录的数据和图像可知：

①小灯泡的额定功率为___________W。

②实验中所使用的滑动变阻器最大阻值为___________Ω。

③测量结束后，应先___________，拆除___________两端导线后，再拆除其他导线并整理好器材；

（4）实验结束后，小华继续对滑动变阻器两端电压与通过它的电流关系进行了探究，请你帮助小华在图2中描画出实验过程中滑动变阻器的U-I图像。___________

四、计算题

19．一只标有“6V，3W”字样的小灯泡L与一个阻值为8的定值电阻R串联，接在电源电压不变的电路中，接通电路后，小灯泡L正常发光。求：

（1）电路中的电流I；

（2）电源电压U；

（3）通电20s，整个电路消耗的电能W。

20．如图甲所示为某高、低温两挡位电烤箱的内部简化电路，S为手动开关，S1为自动控制开关，R1和R2均为电热丝，图乙是电烤箱正常工作时电流随时间变化的图像。求:

（1）高温挡工作时的功率；

（2）电热丝R2的阻值；

（3）15min内R1消耗的电能。

21．如图所示，电源电压不变，定值电阻R0=20Ω，电流表量程为0~3A，小灯泡L标有“8V 4W”字样（不考虑温度对灯丝电阻的影响）。当开关S闭合，S1、S2断开，滑动变阻器的滑片P从b端滑动到某一位置时，滑动变阻器接入电路中的阻值减小了16Ω，电流表示数变化了0.2A，此时小灯泡恰好正常发光。求：

（1）小灯泡正常工作一分钟消耗多少电能?

（2）电源电压是多少伏?

（3）当开关S、S1、S2都闭合时，调节滑片P，在保证电路安全的前提下，滑动变阻器R的最大功率是多少?

22．中国的厨艺最讲究“火候”二字，图甲所示的智能蛋糕机就是采用智能化技术控制制作过程不同时间段的温度，制作出口感好、营养价值高的蛋糕。该蛋糕机的部分参数如下表所示。

蛋糕机部分参数表

| U额=220V |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定功率/W | 中温440 | 高温880 |

（1）求该蛋糕机正常工作时中温挡和高温挡的电流之比；

（2）求该蛋糕机正常工作处于中温档时电路的总电阻；

（3）小明课下查得其实际工作的简化电路图如图乙所示，S1为单刀开关，S2为单刀多掷开关，R1、R2为电加热丝。请判断蛋糕机处于高温、中温、低温挡时开关S1、S2所处的状态；并计算该蛋糕机低温挡的额定功率。

参考答案

1．C2．B3．B4．C5．C6．B7．D8．A9．C10．A

11．4:1    4.8    4:1    12．        13．左    300

14．0.6    4400    15．半导体    0.05    6    16．54    0.2    10

17．煤油    温度计的示数    电阻    不同    电流

18．没有将滑动变阻器滑片滑到最大阻值处    ①    0.75    25    断开开关    电源

19．（1）0.5A；（2）10V；（3）100J

20．（1）；（2）；（3）

21．（1）240J；（2）12V；（3）28.8W

22．（1）1:2；（2）110Ω；（3）高温挡，S1闭合，S2连接触点2；中温挡，S1闭合，S2连接触点1；低温挡，S1断开，S2连接触点3； 220W