月考试题

考试时间：90min    满分：100

班级：          姓名：         考号：             成绩：

- 选择题（每题3分，共36分）

1、关于电流、电压和电阻的关系，下列说法中正确的是（    ）

A.导体的电阻与电压成正比，与电流成反比

B.导体的电阻越大，这段导体两端的电压就越高

C.导体两端的电压越高，通过这段导体的电流就越大

D.通过导体的电流越大这段导体的电阻就越小

2．有一台家用电器，正常工作时的电功率约为2kW，则它可能是：（     ）

A．电风扇         B.电视机          C.空调          D.电冰箱

3、当某导体两端的电压为3V时，通过导体的电流为0.3A，如果导体两端的压再增加6V,那么导体中的电流为(    )

A.0.6A     B.0.3A     C.0.9A     D.0.1A

4．电灯灯丝断了再搭上，则(    )．

A．电灯变暗，因为阻值增大而电流减小     B．灯泡变亮，因为阻值增大，产生的热量增大

C．灯泡变亮，因为断了的灯丝搭起来，其阻值减小，根据公式“P=UI”可知，其电功率增大

D．灯泡亮度不变，因为电源电压不变

5、在研究电流与电压的关系时，导体甲和乙对应的电流、电压的关系图如右图所示。根据图线可知（    ）

A．甲导体的电阻比乙的大；         B．乙导体的电阻比甲的大；

C．甲、乙的电阻一样大；         D．无法比较甲、乙的电阻大小。

6、在如图所示电路中，闭合开关S，小灯泡发光，电压表有一定的示数。过一会儿，发现小灯泡不发光，电压表示数几乎为电源电压。已知电路只有一处故障， 则下列判断正确的是（    ）

- 电压表短路  B．电流表短路  C．电阻R 断路  D．小灯泡灯丝断路

7、如图所示的电路，闭合开关，小灯泡正常发光。若将小灯泡和电流表的位置互换，则闭合开关后的现象是(   )

A.小灯泡不发光，电压表没有示数

B.小灯泡不发光，电流表没有示数

C.小灯泡正常发光．电压表没有示数

D.小灯泡正常发光，电流表没有示数

8、如图所示，电路中R1的阻值为6Ω。闭合开关S，电流表A1的示数为1.2 A，电流表A的示数为3A，则R2的阻值是

A．18Ω     B．4Ω    C．6Ω      D．3Ω

9、如右图所示电路，电源电压不变，当开关S闭合，滑动变阻器滑片P向右移动时，下列判断正确的是（   ）

A．电流表示数变小，电压表示数变大

B．电流表示数变小，电压表示数变小

C．电流表示数不变，电压表示数变大

D．电流表示数不变，电压表示数变小

10．某个小灯泡上标有“6V 6W”的字样，假如接在3V的电路中，这时小灯泡的实际功率为:(     )

A.1W         B. 1.5W          C.3W          D.6W

11.两定值电阻甲、乙中的电流与电压关系如图所示，现将甲和乙串联后接在电压为6V的电源两端，下列分析正确的是（    ）

A．乙两端的电压是2V

B．甲消耗的电功率等于0.8W

C．甲中的电流大于乙中的电流       [来源:学§科§网Z§X§X§K]

D．甲乙两端的电压之比为2:1

12.某同学利用图甲所示的电路测量小灯泡的电功率。电路中电源电压保持4.5V不变，灯泡上标有“3V，1W”字样。闭合开关，将滑片P滑到某一位置时，电压表的指针指示的位置如图乙所示。下列说法错误的是（　　）

A．灯泡的额定功率为1W            B．灯泡正常发光时的电阻为9Ω

C．灯泡的实际功率为0.64W          D．此时灯泡和滑动变阻器的阻值之比为8:7

二、填空题（每空1.5分，共15分）

13.一个导体两端加4 V电压时，通过它的电流强度为0.8 A，当把它两端电压变为6 V时，通过它的电流为_______，它的电阻为_______ 当它两端的电压为0V时，它的电阻为_______。

- 14.把“220V　 500W”的电炉接在110V的电源上，10s内电炉产生_________J的热量。

15、电路元件A和B中的电流与两端电压的关系如右图所示，由图可知，A的电阻是_____Ω。若将A、B并联后接在电压为2V的电源两端，干路中的电流是______A。

16.充电宝是一个可充放电的锂聚合物电池．某充电宝部分相关参数如下表所示．该充电宝完全充满电时储存的电能为　     　J，输出功率为　    　W．

| 完全充电 | 100mA/20V/5h |
| --- | --- |
| 输出电压 | 5V |
| 输出电流 | 1000mA |

17.图甲是一种车载空气净化器，其工作过程如图乙所示。受污染的空气被吸人后，颗粒物进入电离区带上电荷，然后在集尘器上被带电金属捕获，其原理是_________.车载空气净化器的额定电压为12V，正常工作电流为0.4A，则它的额定功率为_____W

- 三、做图与实验题（18题作图题4分，19、20题每空1.5分；共28分）

18. 根据所示的电路图，用笔画线代替导线，连接实物电路（4分）

19．在探究“电流与电阻的关系”实验中

（1）连接电路时，开关应当         。

甲                                           乙

图7

（2）小新将实物连接成如图7甲所示电路，其中有一处连线错误，请你在连接错误的导线上画“×”并改正。

（3）将电路连接正确后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片P，使定值电阻R两端电压为2V，电流表示数如图7乙所示，为_________A，则R的阻值为          Ω。

（4）换上10Ω的电阻后，闭合开关，电压表示数将__________（选填“变大”或“变小”），此时应将滑片P向_________(选填“A"或“B”)端移动，使电阻两端电压为          V。

（5）小芳同学正确连接电路后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片，发现电流表无示数，电压表有示数，其原因可能是______________________________。

20. 某实验小组的同学用“伏安法”测量小灯泡电功率，待测小灯泡额定电压为3.8V ，小灯泡的额定功率估计在1 W 左右。

（1）请用笔画线代替导线，完成图8乙中实物电路的连接，连线时导线不能交叉。

（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移至最         端。(填“左”或“右”)

（3）电路连接正确后，闭合开关，发现小灯泡不亮，但电流表有示数。接下来应进行的操作是      　   。

A．更换小灯泡

B．检查电路是否断路

C．移动滑动变阻器滑片，观察小灯泡是否发光

（4）实验过程中，当电压表示数3.8V时，此时电流表的示数如图1-甲所示，其值为          A，小灯泡的额定功率为         W。

图1

| 电压U/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |  | 0.34 |
| 电功率P/W | 0.3 | 0.44 | 0.625 | 0.84 |  | 1.36 |
| 灯泡发光情况 | 很暗 → 暗 → 正常发光 → 很亮 |  |  |  |  |  |

（5）小组同学们分析实验数据得出：小灯泡的发光亮度是由灯泡的                 决定的，且灯泡的                       ，灯泡发光越亮。

（6）用图1乙电路还可测量灯泡的                ，当小灯泡正常发光时的电阻

是         Ω（保留一位小数）。

- 计算题（21题6分，22题7分，23题8分；共21分）

21.如图，R1=4Ω，R2=6Ω，电源电压6V恒定，当S合上后，求：
（1）电流表的示数；
（2）电压表的示数。

22.在图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R2 的阻值为20Ω。闭合开关S，电流表 A1 的示数为0.2A，电流表A2的示数为 0.3 A。求：

(1) 电源电压 U。(2) 电阻R1的阻值。(3) 电路中的总电阻。

23.如图甲所示，实验小组的同学设计了一种测量温度的电路．已知电源电源为6V且保持不变，R0是定值电阻，Rt是热敏电阻，其阻值随温度变化的图象如图乙所示．电流表采用“0～0.3A”的量程．

（1）当环境温度是40℃时，电流表的示数为0.2A，求此时Rt消耗的电功率及R0的电阻值；

（2）该电路能测量的最高温度是多少．