学校：                            班级：                 姓名：                   座号：

……………………………………密……………………………………封…………………………………线…………………………………………

2020—2021学年第一学期九年级物理单元检测题(六)

（第六章：电功率）

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |

一、填空题（每空1分，共20分）

1、手机是我们最常用的通讯工具，手机使用的是可充电电池，电池上标有“电压”和“容量”两个重要参数。容量的单位通常为“毫安时”（符号mAh）。小强同学的爸爸使用的可充电电池所标的电压是3.6V，容量是1500mAh，这种电池一次充电最多可储存的能量为   J。使用该手机充满电一次能够持续通话的实际时间可长达5h，则该手机在通话状态的放电功率为      W。

2、铭牌为“6V 3W”的某用电器接在9V的电源上。为了使该用电器正常工作，需      联一个    Ω的电阻。

3、一盏电灯未接入电路时的灯丝电阻为55Ω，接到220V的电源上正常发光时通过的电流为0.5A。则该电灯的额定功率为    W；从刚接通电源到正常发光过程中，电灯的最大功率为       W。

4、如果加在某定值电阻两端的电压从6V升高到10V，通过该电阻的电流变化了0.1A，则该电阻的阻值是      Ω)、该电阻的电功率变化了             。

5、甲灯标有“6V , 6W”，乙灯标有“6V , 3W”，将甲、乙两灯串联接入电路中，为了使两灯均不损坏，则电路中允许通过的最大电流为      A，此时      （填“甲”或“乙”）灯泡更亮。

6、将电阻R1接到电压为U的电路上，它消耗的电功率为49W，若将R1与另一个电阻R2串联后仍然接在原来的电路上，电阻R1消耗的电功率为36W，则电阻R2消耗的电功率为      W。若将R1和R2并联接入原电路中，则R1和R2在相同的时间内消耗的电能之比为        。

7、如图1所示是电阻甲和乙的U—I图像，若将甲、乙串联在某一电路中，当电流为0.1A时，电源电压为        V；若将甲、乙并联在电源电压为1.5V的电路中，电路消耗的总功率为          W。

8、在图2所示电路中，电源电压6V保持不变。只闭合开关S1，电流表示数为0.2A；再闭合开关S2，电流表示数变化了0.4A。则R2的阻值为      Ω，S2闭合前后R1消耗的电功率相差        W。

9、如图3，电源电压为6V，电阻R1的阻值为10Ω．闭合开关后，电流表的示数为0.9A，则通过电阻R1的电流为     A，R2的电功率为     W.

10、有一种亮度可以调节的小台灯，其电路如图4甲。电源电压为24Ⅴ，灯泡L的额定电压为24Ⅴ，通过灯泡L的电流跟其两端电压的关系如图4乙。当灯泡正常发光时，灯丝的电阻为      Ω。调节滑动变阻器R，使灯泡的实际功率为3.6W时，灯泡两端的电压是     Ⅴ。

图2

图3                     图4

二、选择题（共26分。第11—16小题，每题只有一个正确答案，每小题3分；第17、18小题有一个或几个正确答案、每小题4分，全选对得4分、部分选对得2分、不选错选得0分）

11、下列家用电器中，利用电流热效应工作的是（    ）

A．笔记本电脑    B．电冰箱      C．电风扇      D．电暖器

12、如图5所示，手电筒中的电流为0．5A，电源为三节干电池，则该手电筒小灯泡的功率最接近（    ）

A．0.25W         B．0.75W       C．2.25W          D．9.00W

13、通过电阻R的电流为I，在相等时间内产生的热量为Q，当电阻为2R，

图6

电流是I/2时，在相等时间内产生的热量为（     ）

A．4Q		   B．2Q	 	C．Q/2		  D．Q/4

14、如图6所示，电源电压保持不变，R为定值电阻，在ab两接线柱间接一个标

图7

有“6V2W”的灯泡，闭合开关S，灯泡恰能正常发光；如果在ab两接线柱同换一个标有“6V 3W”的灯泡，闭合开关S后，这只灯泡消耗的功率（     ）

A．小于3W	   B．大于3W    C．等于3W   	D．不能确定

15、如图7所示是电阻甲和乙的U-I图象，下列说法正确的是（      ）

A．甲的电阻值保持10Ω不变B．乙的电阻值保持20Ω不变

C．甲、乙并联在电路中，当电源电压为2V时，电路总电流为0.3A

图8

D．甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2A时，甲的功率为0.6W

16、如图8所示，电源电压不变，开关S1闭合后，灯泡L发光，电压表有示数；再闭合开关S2后，出现的情况是：（      ）

A．灯泡L的亮度不变       B．电压表的示数变小

C．电路的总电阻不变       D．电路的总功率变大

17、把标有“12V   36W”的灯泡L1和“8V  16W”的灯泡L2串联后接在电源的两端，其中一只灯泡正常发光，另一只灯泡没有达到额定功率，则下列选项正确的是（      ）

A．该电源的电压为24V          B．电路中的电流为2A

C．两灯泡的总功率为32W        D．灯L1的实际电压大于灯L2的实际电压

18、将“220V 40W”的灯泡L1和“220V 100W”的灯泡L2，并联在实际电压为210V的电路上 (设灯丝电阻不变)，则（      ）

A．灯泡L1比灯泡L2亮                B．灯泡L2比灯泡L1亮

C．两灯的实际总功率小于140W        D．灯泡L1的灯丝电阻比L2的小

三、简答与计算题（6分+6+6分+8分+8分＝34分）

19、（ 6分）小平家的电能表月初的数字为1345.5 kW·h ，月末表盘如图9。求：

（1）他家本月消耗的电能；

（2）若按0.5元/kW·h的标准收费，他家本月应缴纳的电费；

（3）他家接入电路中的用电器允许的最大功率。

图9

图10

20、（6分）如图10所示的电路中，电源电压恒为24V，电阻R1的阻值为20Ω，滑动变阻器R2上标有“100Ω 3A”字样。闭合开关S后，电流表的示数为0.3A。

求：（1）此时电阻R1两端的电压U1；

（2）此时电阻R2的电阻值；

（3）2min时间内电阻R2上消耗的电能。

21、（6分）LED（发光二极管简称LED）是人类继爱迪生发明白炽灯之后最伟大的发明之一，它是一种新型节能、环保的光源产品。如图甲是一种常见的LED手电筒，发光元件由5个发光二极管并联组成，每个发光二极管的额定电流为30mA，它的能量是由可反复充电使用的电池提供，且LED 灯发光的颜色会随电压的变化而变化，如图丙表格所示。请回答下列问题：

（1）这种LED手电筒正常工作时的总电流为多少?

（2）图乙是一个LED与50Ω的定值电阻R串联，已知电源电压为4.2V保持不变，闭合开关S，毫安表（为读数更精确的电流表）的读数为20mA，通过计算说明此时LED灯发出什么颜色的光？

（3）若图乙中，闭合开关S，R的实际功率为0.08W，求此时LED灯通电10min消耗的电能是多少焦耳?

22、（8分）“如图所示,电源电压不变,R0=12Ω。当在接线柱A和B之间接入一个“6Ⅴ 3W”的小灯泡,将滑动变阻器的滑片滑到最上端,闭合开关S时,小灯泡刚好正常发光;当在接线柱A和B之间接入一个电流表,将滑动变阻器的滑片滑到最下端,闭合开关S时,电流表的示数是0.5A。(不考虑灯丝电阻的变化)

求：（1） 电源电压是多少Ⅴ (2) 小灯泡的电阻是多少Ω

（2） 滑动变阻器的最大阻值是多少Ω

（3） 当在接线柱A和B之间接入“6Ⅴ 3W”的小灯泡,闭合开关S后,小灯泡的最小功率是多少W

23、（8分）图是一种老式电饭锅的简化电路原理图，该锅的部分参数如下表.煮饭时.温控开关S是闭合的，饭熟后.锅内温度达到103℃时，温控开关S自动断开。电饭锅转人入保温状态.

（1） 在通常情况下用这种电饭锅烧水.开关S的自动断电功能不起作用，这是为什么?

（2）发热板R1的阻值是多少?

（3）保温时，发热板的发热功率是多少?

（4）从能量利用率的角度计算说明这种电饭锅的不合理性.

四、实验与探究（20分）

24、（10分）在“测定小灯泡的额定功率”的实验中，实验器材如图14所示，小灯泡额定电压为2.5V。

（1）在方框内画出你设计的实验电路图（3分）

（2）按电路图将实物电路连接完成。（3分）

（3）小赵同学连接好电路后，闭合开关时，发现灯光特别亮，这表明他在闭合开关前

没有 　　　　　                       　　　。（2分）

| 实验序号 | 电压表示数/V | 电流表示数/A | 电功率/W |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 0.16 |  |
| 2 | 2.5 | 0.2 |  |
| 3 | 3 | 0.24 |  |

（4）小赵同学移动滑动变阻器的滑片P，记下了三组对应的电压表和电流表的示数，如下表所示。由此可知，他在实验中，电压表选择的量程应该是         ；该小灯泡的额定功率是           W。（2分）

25、（10分）在“测定小灯泡的电功率”的实验中,选用如图甲所示的器材,其中电源电压为6Ⅴ,小灯泡额定电压为2.5Ⅴ(灯丝电阻约为12Ω)。′

（1）为能顺利完成该实验探究，下列两种规格的滑动变阻器应选用       。(1分)

A．“10Ω  0.5A”的滑动变阻器     B．“20Ω  0.5A”的滑动变阻器

（2）用笔画线代替导线，将图甲所示的实物电路连接完整。(1分)

（3）连接电路时，开关应            ，闭合开关前，应将图甲中所示的滑动变阻器的滑片滑到       端（选填：“A”或“B”）。(2分)

（4）闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡始终不发光，电压表有示数，电流表无示数，若电路只有一处故障，则故障原因是:        。(1分)

（5）排除故障后，闭合开关，移动滑片，发现电压表的示数如图乙所示，其读数是    Ⅴ；为了测量小灯泡的额定功率，应将滑动变阻器的滑片向         端移动(选填: “A”或“B”)。(2分)

（6）通过小灯泡的电流随它两端电压变化的关系如图丙所示。分析图像可知：(3分)

①该小灯泡正常发光时的电阻是     Ω；额定功率为      W。

②小灯泡灯丝的电阻是变化的，主要是受               变化的影响。

九年级物理答案（六）

一、1、19440   1.08；   2、串   6；    3、110  880；    4、40   1.6W ；  5、0.5  乙；

6、6  1：6；     7、2  0.6；     8、20  3.2；    9、0.6  1.8；   10、60  12

二、11——16DCCACD	17 BC	18 BCD

三、19、（1）124 kW·h（2）62元（3）Pm=UmIm=220V×30A=6600W

20、（1）6V （2）60Ω （3）648J

21、

22、（1）0.15A

（2）蓝光

（3）52.8J

22、（1）6  （2）12   （3）12   （4）0.33

23、

24、（1）水的沸点是100℃，在通常状况下烧水，温度达不到103℃，温控开关不起作用．

（2）发热板R1的阻值是55Ω．

（3）保温时，发热板的发热功率是35.2W．

（4）保温时的能量利用效率20%很低，浪费了能源，因此电饭锅设计不合理．

24、（1）如图

（2）连线此略

（3）将滑动变阻器接入电路的电阻调至最大

（4）0-0.6A ；  0.5。

25、(1)  B

(2)

(3)断开  A

(4)灯泡灯丝断了（或者灯泡接触不良）

(5) 2.2     B

(6)   ①12.5   0.5   ②温度