2021—2022学年度第一学期期末教学质量检测试题（卷）

九年级物理

（时间80分钟   分值100分）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

| 一、选择题（每小题只有一个选项是符合题意的，请将正确选项填入表格内，3×10=30分） 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1．热学知识在日常生活中有广泛的应用，下列说法正确的是（　　）

A. 秋季的田野里瓜果飘香，说明分子间有引力

B. 完全燃烧1Kg的煤和1Kg的干木柴放出的热量不同

C. 热机通过压缩冲程将内能转化为机械能

D. 暖气片内用水作为导热介质是因为水的沸点较高

2．对下列实验说法正确的是（    ）

A     B    C       D

A．抽去玻璃板，两瓶中的气体都会变成红棕色

B．稍稍用力向上拉玻璃板，弹簧测力计示数变小

C．该实验中通过热传递改变物体的内能

D．当塞子跳起时瓶内空气内能增大

3．电动公共汽车为市民的绿色出行提供了方便。电动公共汽车的动力来源于电动机，前后两门（相当于电路开关）中任意一个门没有关闭好，电动公共汽车都无法行驶。图中符合要求的电路是（    ）。

A．   B． C．  D．

4．如图，闭合开关，灯泡不亮，在闭合开关且不拆开导线的情况下，将M接电源“+”极，N依次试触E、F、G接线柱，发现电压表示数前两次为零，第三次接近3V，若故障只有一个，则可能是（    ）。

A．电源没电		B．灯泡断路		C．开关断路		D．灯泡短路

5．下图是做电学实验时所用电路的一部分，根据图中两表的示数，一定可以测出灯泡（　　）

第5题图             第6题图               第7题图

A．正常发光时的电阻         			B．实际电功率

C．消耗的电能	                    	D．产生的热量

6．如图所示电路，电源电压保持不变，开关S闭合后，在滑动变阻器滑片P向左移动过程中，下列说法正确的是（　　）

A．电压表V的示数变大	            	B．电流表A1的示数变小

C．电压表V与电流表A1的示数之比不变

D．电压表V与电流表A的示数之比变大

7．如图所示的电路，电源电压为12V，灯泡L1标有“6V  3W”字样.闭合开关S，滑动变阻器的滑片P位于某一位置时，L1正常发光；将L1换成“4V 2W”的灯泡L2，滑片P位于另一位置时，L2也正常发光.先后两种情况下列说法错误的是（　　）

A．电压表示数之比为4：3       		B．电流表示数之比为1：1

C． L1、L2电阻之比为3：2         	D．变阻器功率之比为3：4

8．下列关于电学知识说法正确的是（　　）

A．洗衣机使用三孔插座主要是为了防止雷击

B．使用测电笔时人手必须接触笔尾的金属体

C．验电器的金属箔片张开是因为带异种电荷

D．家庭电路中空气开关跳闸一定是发生短路

9. 把标有“220V 40W”的灯泡L1和“220V 60W”的灯泡L2串联接入220V电路两端，下列说法正确的是（　　）

A．两灯泡的额定电压都变小了

B．两灯泡的额定电功率都变小了

C．通过灯泡L1的实际电流比L2的实际电流大

D．灯泡L1两端的实际电压比L2两端的实际电压大

10．如图1所示电路，电源电压保持不变，当闭合开关S，调节滑动变阻器阻值从最大变化到最小，两个电阻的“U﹣I”关系图像如图2所示。则下列判断正确的是（　　）

图1           图2

A．电源电压为4V

B．定值电阻R1的阻值为20Ω

C．变阻器滑片在中点时，电流表示数为0.3A

D．滑动变阻器R2的阻值变化范围为0～10Ω

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

二、填空与作图题（每空2分，30+2=32分）

1．如图所示是四冲程汽油机内部剖面图，此为             冲程；汽油机需要用冷却液进行降温，是利用了冷却液的             大的特性。

2．如图所示，电路中一根导线已经与滑动变阻器的B接线柱连接，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，要使滑动变阻器的电阻变小，另一根导线应与滑动变阻器的       （选填“A”、“C”或“D”）接线柱连接，滑动变阻器是通过改变电阻丝的             来改变电阻的大小.

3．一导体两端电压为4V，通过它的电流是0.5A，则此导体消耗的电功率是

W,此导体的电阻是        Ω；如果此导体两端电压为0V，它的电阻为        Ω。

4．一盏标有“6V 3W”字样的小灯泡，正常发光时电流为         A，接入电压为10V的电路中，若要使灯泡能正常发光，则需要         (选填“串联”或“并联”)一个电阻。

5．小明学习电功率知识后，想利用电能表测量家中用电器工作时的实际功率。他仔细观察了家中的电能表，表盘参数如图所示，则小明家允许加载的用电器的最大总功率为         。他关闭家中其他用电器，只让一个用电器工作，一段时间内电能表转盘转过300转，则该用电器这段时间内消耗的电能为          KW.h，合              J。

6．如图所示电路，R2为定值电阻，电源电压不变，闭合开关S，将滑片P在某两点之间移动的过程中，电流表示数变化范围为0.2～0.8A，电压表示数变化范围为0～3V，则该过程中滑动变阻器R1接入电路的最大阻值为      Ω，电源电压为       V，电阻R2的阻值为       Ω。

7. 小明想在家里安装一盏照明灯，下图是他设计的电路，请你帮他在图中的虚线框内填上开关和电灯的符号。

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

三、实验探究题（8+10=18分）

- 如图所示为“探究电流通过导体时产生的热量与哪些因素有关”实验的部分装置，两个相同的透明容器中封闭着等量的空气.

（1）实验中通过观察_____________的变化来反映电阻产生热量的多少。

（2）连接好电路后闭合开关，通电一段时间，观察到右侧液面高于左侧液面，如图甲所示，表明在电流和通电时间相同的情况下，_____________越大，产生的热量越多.

（3）乙图中R3与R2并联，目的是使通过R1与R2的_____________不同.

（4）某小组在利用乙图装置实验时，发现左右两侧U形管液面上升高度相同，与其他小组的实验现象都不同，经检查气密性良好请你分析实验现象不同的原因：                                              .

2．用如图所示的电路探究“通过导体的电流与电压的关系”，电源电压为3V，定值电阻R的阻值为10Ω，滑动变阻器的最大阻值为20Ω.

（1）闭合开关发现电流表无示数，电压表示数接近电源电压，若电路仅有一处故障，故障是                            ；

（2）排除故障后，调节滑动变阻器，记录数据如下表.请在图所示的坐标纸中把未标出的两个点描出来并画出图像；

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| 电流 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.28 |

分析图像可得：电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成__________；

（3）若探究“通过导体的电流与电阻的关系”，需要用到阻值为5Ω、10Ω、15Ω、25Ω的电阻.将10Ω的电阻换成15Ω后，若保持电压表的示数为1.5V不变，应将滑动变阻器的滑片向______（选填“左端”或“右端”）移动.换用25Ω的电阻进行实验时，发现无论怎样移动滑片，都无法使电压表的示数达到1.5V，原因是滑动变阻器的最大阻值______（选填“过大”或“过小”）.

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

四、综合题（10+10=20分）

- 如图甲所示为一个超声波加湿器，如图乙所示为其内部湿度监测装置的简化电路图．已知电源电压为12V，定值电阻R0的阻值为30Ω，电压表的量程为0～9V．湿敏电阻R的阻值随湿度RH变化的关系图像如图丙所示

则在电路安全工作的前提下，请计算出：

（1）当电流表的示数为0.2A时，R接入电路中的阻值（3分）

（2）当电压表示数为9V时，通过R0的电流（3分）

（3）装置能监测湿度RH最大值 （4分）

2．下表是小明同学家饮水机的铭牌参数，学习电学知识后，他好奇饮水机的工作原理，请教老师后得到饮水机的电路原理图如图所示.，当蓄水箱中装满水时，请你帮他解决如下问题：

| 额定电压 | 220V |  |
| --- | --- | --- |
| 额定功率 | 加热 | 500W |
|  | 保温 |  |
| 蓄水箱的容积 | 1L |  |

（1）蓄水箱中水的质量是多少？（水）（2分）

（2）如果饮水机把蓄水箱中的水从75℃加热到95℃用了210s，求此饮水机的加热效率.（）（4分）

（3）铭牌上的保温功率已模糊不清，已知R1=1000，求饮水机的保温功率. （4分）