2021-2022学年九年级教学目标测试（九）

第二十一章    信息的传递

# 班级             姓名            座号           评分

一、选择题（每题4分，共40 分）

1．电话的听筒主要应用了电流的（     ）

A．热效应       B．化学效应       C．磁效应     D．三种效应都有

2．有关电磁波，以下说法正确的是（     ）

A．电磁波不能在真空中传播      B．电磁波在空气中传播速度为340m/s

C．光波不属于电磁波             D．手机通信是利用电磁波来传递信息

3．下列设备的运行与电磁波无关的是（     ）

A．“嫦娥一号”接收地面指挥中心的运行指令实现变轨而奔向月球

B．汽车上安装有GPS（全球卫星定位系统）以确定行驶路线和距离

C．在汶川大地震发生后，救灾人员利用卫星电话恢复了与外界的通讯联系

D．医院里，医生利用B超可观察到母体内的婴儿情况

4．电磁波是看不见，摸不着的，但它有着广泛的应用，在下列设备中，不是利用电磁波工作的是（     ）

A．验钞机     B．微波炉     C．电视遥控器     D．潜艇上的声纳系统

5．下列设备工作时所发出的波，不属于电磁波的是（     ）

A．超检查身体时发出的超声波       B．微波炉加热食物时发出的微波

C．电视发射塔发出的电波           D．互联网光缆中传播的光波

6．如图所示为北斗卫星导航系统示意图，该系统在传递信息过程中主要依靠（     ）

A．电磁波    B．超声波

C．次声波    D．光导纤维

7．关于电磁波和现代通信，下列叙述错误的是（     ）

A．卫星电话是利用人造地球卫星作为中继站来实现通信的

B．光纤通信具有传输信息量大、抗干扰能力强等特点

C．电磁波可以在真空中传播

D．固定电话、移动电话都是利用导线中的电流来传递信息的

8．下列关于移动电话的说法中，错误的是（     ）

A．移动电话既能接收电磁波，也能发射电磁波

B．移动电话发射功率非常大，其天线的灵敏度很高

C．移动电话与其他用户通话需要基地台转接

D．移动电话用微波信号与电话网联系

9．关于电磁波和声波，下列说法正确的是（　　）

A．声波可以被反射，电磁波不会被反射

B．声波不可能对人体产生危害

C．电磁波不可能对人体产生危害

D．电磁波和声波都可能产生环境污染

10．下列说法中正确的是（　　）

A．听筒中有炭粒和膜片    B．话筒是利用电流的磁效应来工作的

C．话筒里有永磁体和膜片  D．听筒把变化的电流变成声音

二、填空题（每空2分，共44分）

11．1876年，    发明了电话，最简单的电话由         和        组成。

12．如图所示，甲图是两个小朋友用“土电话”通话，乙图是朋友之间用现代电话进行交谈。甲图的通话原理是                 ，乙图的通话原理是

- 教室里常常会有这样的现象发生：当开、关电灯的时候，正在工作的喇叭会发出 “咔嚓咔嚓”的声音，这是因为开、关电灯时迅速变化的电流产生         被喇叭接收到的缘故。

14．2009年1月，我国正式进入移动通信的3G时代。移动通信实际上是利用_______传递信号的。用户用3G手机拨打可视电话时，图像信号在空中传递的速度为

m/s。

15．无线电广播信号的发射由广播电台完成。话筒把播音员的    信号转换成电信号，然后用调制器把音频电信号加载到高频电流上，再通过     发射到空中。

16．真空中电磁波的传播速度与     相同（选填 “声速”或“光速”）；实验证明，          材料制成的壳体或网罩（选填 “金属”或“非金属”），对电磁波有屏蔽作用。

17．话筒的作用是把　   　信号变成　   　信号。听筒的作用是把　    　信号变成　   　信号。最简单的电话是由话筒、听筒和电源组成，它们应　   　在电路中。

18．下列部件装在话筒里的有　   　、装在听筒里的有　   　。（请从下列中选出适当序号填入横线）

A.永久磁体               B.螺线管                  C.碳粒

D.用碳精片制成的振动膜   E.用薄铁片制成的振动膜。

19．若某电台教育频道的频率为6.0×106Hz，电磁波在真空中的传播速度       （填“大于”、“等于”或“小于”）光在真空中的传播速度，其速度大小为　   　m/s，则某电台教育频道的波长为　        　m。

三、计算题（6分）

20．雷达利用天线把电磁波向欲探测的目标发射出去，然后再利用天线接收到反射波，根据反射波的方向和延迟时间判断目标的方位和距离。某地面雷达站向某卫星发射出波长为0.1m的电磁波，经过0.3s的时间，接收到了反射波。请你回答：

（1）该雷达向目标发出的电磁波的频率是多少？

（2）该卫星距地面多远？

四、综合能力题（共10分）

21．阅读下面短文，并回答问题。

2009年4月29日，国家重大科技基础设施建设项目——上海同步辐射光源竣工。同步辐射光源具有波长范围宽、亮度高等一系列优异的特性，被科学家称为“为人类文明带来革命性推动的新光源”。

光的波长决定了它与物质的相互作用类型，如“可见光”照射人体时，会反射到我们的眼睛，被视神经所感觉而“看到”人体；而X射线光照射人体时，则会穿透人体，并在X光底片上留下穿透程度的影像记录。

光波具有衍射现象，用光探测物体时，光的波长应当与物体的大小相近或更短。如要“看清”金属原子等微观物体，必须选用与这些微观物体大小相近或更短的波长的光束。科学家利用光束在物质中的衍射、折射等特性来探究未知的微观世界。

（1）红外线的波长比紫外线的波长                    。

（2）人眼能看见物体是因为视神经接收到             。

（3）同步辐射光在真空中的传播速度为      m/s，同步辐射光

（选填 “属于”或“不属于”）电磁波。

（4）用放大倍率很高的普通光学显微镜也看不见原子等微观物体，其原因是                           。

第二十一章

- 选择题：

- 1.C   2.D   3.D   4.D   5.A   6.A  7.D  8.B  9.D  10.D

- 填空题：

- 11．贝尔 话筒 听筒   12．固体可以传声  振动→变化的电流→振动 13．电磁波  14．电磁   3×108    15．声音 天线  16．光速  金属   17.声；电；电；声；串联   18.C、D；A、B、E   19. 等于；3×108；50

三、计算题

20．

【解答】解：光速为3×108m/s

（1）由v=λf得：f===3000MHz。

（2）由v=得，s=vt=3×108m/s×0.3s=9×107m

电磁波传播距离是单向距离的2倍，故卫星离地为：==4.5×107m

答：电磁波的频率为3000MHz，该卫星离地4.5×107m。

四、综合能力题：

21.（1）长（或大）（2）可见光（光线．光或被物体反射来的光线，以上均可给分）

（3）3.0×108 属于

（4）可见光的波长比原子大（没选用与原子大小相近或更短的波长的光束，光的波长应当与物体的大小相近或更短，以上答案均可给分）