2021-2022学年九年级教学目标测试（七）

第十九章   生活用电

# 班级             姓名            座号           评分

一、选择题 （每题 3 分 ，共30分）

1.下列关于家庭电路的说法正确的是（      ）

A.我国照明电路的电压为220V        B.家用空调不需要接地

C.只要不接触高压带电体就会很安全   D.更换灯泡的时候可以不用断开电源开关

2.关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（      ）

A.使用测电笔辨别火线或零线时，手不能接触笔尾金属体

B.家庭电路中，插座和各用电器之间是并联的

C.家庭电路中，用电器的开关可以任意安装在火线或零线上

D.家里的空气开关跳了闸，一定是电路中的总功率过大

3.家庭电路中，下列四种情况会造成保险丝熔断的原因是（      ）

A.家庭电路中某处电路断路了     B.用电器的总功率过大

C.不小心把两个用电器串联了     D.电路中某个用电器接触不良

4.随着人们生活水平的提高，家用电器不断增多，下列关于家庭电路的说法中，正确的是（      ）

A.灯与控制它的开关是并联的，与插座是串联的

B.电度表是测电功率的仪表

C.电路中电流过大的原因之一是使用的电器总功率过大

D.只要人不会触电，可以在家中随意增加大功率的用电器

5.对于我们来说生命只有一次，不会重新来过，因此，生活用电必须把安全放在第一位，如图所示的各种情况下，人体不会触电的是（      ）

A. B. C. D.

6.下列说法中正确的是（      ）

A.家用电器的金属外壳要接地

B.可用湿布擦抹电器

C.电灯的开关必须接在零线（中性线）与电灯之间

D.使用测电笔时必须用手接触笔尖金属体

7.如图所示，是洗衣机、电冰箱等家用电器使用的三脚插头，它中间的脚比其它两脚都要稍长些，这样做是为了（      ）

A.节省电能         B.将用电器外壳接地

C.延长使用寿命     D.造型更美观

8.下列现象中，可能引起家庭电路中保险丝熔断的原因是（      ）

- ①插座中的两个线头相碰      ②开关中的两个线头相碰

- ③电路中增加了大功率的用电器   ④灯丝烧断

A.①②	B.②③	C.①③	D.②④

9.如图，开关S闭合后灯L不发光，用测电笔测试电灯两接线处和插座两孔均能使测电笔氖管发光，经检查，保险丝未烧断，则故障是（      ）

A.灯丝发生断路

B.插座发生短路

C.进户火线断路

D.进户零线断路

10.教学楼每层走廊的中间装有一盏路灯，而两头楼梯都有一个开关便于控制。为了从这一头开（或关）灯而到另一头能够关（或开）灯，图中设计最合理的是（      ）

A. B.  C.  D.

二、填空题 （每空2分 ，共46分）

11.在家庭电路中，因电流过大导致空气开关“跳闸“的原因有：

（1）电路中发生________；（2）电路中用电器的________过大．

12.人体的安全电压不超过________V，家庭电路的电压为________V．

13.家庭电路中的电冰箱、电视机、电灯等用电器的连接方式是________联；开关和被控制的用电器是________联；为了防止因漏电而造成触电事故，家用洗衣机的外壳一定要________。

14.家庭电路触电指得是站在地上的人不小心接触了____________线，这时电路中的______________（选填“空气开关”或“漏电保护器”）会迅速切断电路，对人起到保护作用。

15.如图所示是一个家庭电路中常用的五孔插座，试电笔插入________孔（填两个字母即可）时，试电笔的氖管会发光．小黄同学家的灯不亮了，保险丝和灯泡都完好，他用试电笔检查时发现试电笔的氖管仍能发光，发生此故障的原因是________（选填“火线”或“零线”）有断路．

16.家庭电路中的触电事故，都是人体直接或间接跟________线接触造成的．近年来我国城乡许多地区进行了供电线路的改造，改造的内容之一就是把电线换成更________（粗或细）的，使它的电阻变小，电流在导线上产生的热量变________

17.如图是常用的一个插线板，该插线板所接电源电压为________V．每个插座之间所接的用电器是________（选填“并联”或“串联”）的．使用三脚插头和三孔插座，目的是将用电器的金属外壳________，防止触电．

18.如图所示是家用电器的三孔插座和三脚插头的示意图．三脚插头的三只脚（金属片）编号为①②③，其中编号为________的插脚通过导线与用电器的金属外壳相连，当插入三孔插座时，可使用电器外壳与________相连通，以免用电器万一漏电而造成触电事故．

19.随着生活水平的提高，居民家庭的用电量也越来越大，高峰期造成电力紧张，用电事故也时有发生，提高安全用电水平十分重要．

（1）居民家中发生的触电事故主要是由______引起的．

（2）用电引起火灾的原因如图所示，主要是________和短路引发电路起火．

20.人体直接或间接与________线连接并与零线或大地构成通路就会发生触电事故，如果发生触电事故，要立即________迅速使触电的人脱离电源．

三、作图题 （每题 5 分 ，共10分）

21.小丽家中有一盏用声控开关和光控开关控制的电灯，电灯在光线昏暗并且有人经过时才发光，可以达到方便节电的目的，同时由于有不固定的家用电器，需接入一只三孔插座，请将如图所示的原理图连接完整．

22.连按以下家庭电路，开关控制螺口灯泡，三孔插座带保险丝。

四、实验探究题 （共14分）

23.认识短路的危害【设计实验】

目的：认识短路的危害

器材：低压电源（直流6V）、开关、额定电流为1A的保险丝、额定电压为6V的灯泡、导线、电流表（演示电流表，0∼5A档）

【进行实验】

（1）在图中，CD间接上一段保险丝，AB间接入电流表，其它部分按图所示连接好电路．

（2）当开关闭合时，灯泡________（填“发光”或“不发光”），电流表________（填“有”或“无”）示数．

（3）断开开关，在B、D间接一根粗铜丝，当闭合开关的瞬间，你将会观察到________

A．电流表的指针迅速摆动较大的幅度，保险丝也随即熔断

B．电流表的指针无示数，保险丝不会熔断

C．电流表读数稳定不变，灯泡正常发光

D．电流表读数稳定不变，灯泡不亮

【分析论证】

B、D间接入铜丝时，灯泡被短路．根据欧姆定律知道，闭合开关的瞬间，线路中的电流________，通过保险丝和导线的电流________，但是保险丝的电阻比导线大很多，在电流相同时，导体的电功率跟电阻成________比，所以保险丝的电功率比铜丝的电功率大得多，使保险丝的温度升高，这实际是我们学过的电流的________效应．

第十九章

一、 选择题

1.A  2.B  3.B  4.C  5.B  6.A  7.B  8.C  9.D  10.C

二、 填空题

11.（1）短路；（2）总功率  12.36；220  13.并；串；接地线  14.火；漏电保护器  15. B、D；零线  16.火；粗；少17.220；并联；接地

18.①；大地19.（1）人直接或间接接触火线；（2）总功率过大．20.火；切断电源

三、 作图题

21.略  22.略

四、 实验探究题

23.（2）发光；有 （3）A；【分析论证】很大；相同；正；热