2021-2022学年九年级教学目标测试（六）

第十八章  电功率

# 班级             姓名            座号           评分

一、选择题（每小题3分，共21分）

1．关于电功与电功率，下列说法中正确的是 （     ）

A. 电功率的大小决定于电流做功的多少

B. 电功与电功率都表示了电能转化为其他形式的能的多少

C. 电功与电功率都表示了电能转化为其他形式能的快慢

D. 电功率等于用电器在单位时间里所消耗的电能

2．两个电阻用不同方式连入同一电路，下列说法正确的是（     ）

A．串联时消耗的总功率大         B．并联时消耗的总功率大

C．消耗的总功率相同             D．无法确定

3．下列用电器中，不属于电热器的是（     ）

A．电风扇        B．电饭煲

C．电茶壶        D．电烤箱

4．某同学在探究“串联电路的电压特点”时，连成的电路如图3所示。开关闭合后，两只相同的电压表的指针均在刻度盘的正中央。以下判断正确的是(     )

A．通过R1的电流小于通过R2的电流

B．R1两端的电压与R2两端的电压相等

C．R1的阻值大于R2的阻值

D．R1消耗的电功率小于R2消耗的电功率

5．一个电阻器的电阻为R，当它两端的电压为U，通电时间为t，消耗的电能为W，若要使它消耗的电能为W/4，下面采用的方法正确的是（    ）

A. 电阻R不变，电压减半，通电时间t减半

B. 电阻R不变，电压不变，通电时间t减半

C. 电阻R不变，电压减半，通电时间t不变

D. 电阻减半，电压增大为原来的2倍，通电时间t不变

6．有三个用电器，其中一个为“220V，60W”的电风扇，一个为“220V，60W”的白炽灯，一个是“220V，60W”的电暖器，都在额定电压下工作相同的时间，比较这三个用电器产生的热量是 (     )

A.电风扇最多        B.白炽灯最多     C.电暖器最多       D.都一样

7．如图所示的电路中，电源电压和灯泡电阻都保持不变。当滑动变阻器的滑片P由中点向右移动时，下列判断正确的是（　　）

A．电流表和电压表的示数都增大

B．电流表和电压表的示数都减小

C．电流表示数减小，电压表示数不变，变阻器功率变小

D．电流表示数减小，电压表示数变大，灯泡功率不变

- 填空题（每空2分，共34分）

8.日常生产生活所用的电能的单位是      ，计量电能的仪表叫           ，图1所示是小明家的用电计量器在月初和月底两次示数，则用户在这段时间内用电量为          。

9.电能通过电流做功的形式转化为其他形式的能。实验证明电流做功的多少跟电路两端的       成正比，该段电路中的电流成          ，通电的        成正比。

10.电功率是反映电流做功         的物理量。一个标有“220 V、100 W”的灯泡，正常发光时，1 min产生                  J的热量。这个“100W”是指该灯泡的          （填“额定功率”、或“实际功率”），其含义是                    。

11．电热壶的工作原理是电流的        效应。利用电热壶烧水时，将     能转化为_____能使水烧开。给手机电池充电，这是将______能转化为         能。

12.如图2所示电路中，小灯泡 L标有“2.5 V, 1 W”字样，电阻 R为5Ω。当开关S闭合时，小灯泡恰好正常发光，则电源电压为               V，小灯泡电阻为

Ω，电流表示数为        A。

三、实验探究题（共24分）

图7

13.（12分）在测定“小灯泡的电功率”的实验中，已知电源电压为6V，小灯泡的额定电压为2.5V，小灯泡的电阻约为10Ω，滑动变阻器上标有“20Ω 1A”字样．左图是小向同学没有连接完的实物电路。

（1）请你用笔画线代替导线，将实物电路连接完整；

（2）实验中，小向同学连接好电路后，闭合开关，移动滑片，发现小灯泡始终不亮，且电压表有示数，电流表无示数，则故障的原因是                  ；故障排除后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片到某一位置 ，电压表的示数如右图甲所示，此时电压为             V，要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向      端滑动（选填“左”或“右”）；当小灯泡两端的电压如右图甲所示时，通过小灯泡的电流如右图乙所示为      A，则此时小灯泡功率是         W。

14．（12分）小亮同学做测定“小灯泡的额定电功率”实验时所用器材有电压为3V的电源、额定电压为2.5V的小灯泡（小灯泡的额定功率小于1W）、滑动变阻器（50Ω 1A）、以及符合实验要求的电表、开关和导线，如图甲所示是小亮同学设计的电路图。

（1）请用笔画代替导线，根据如图所示的电路图，完成图乙中对应实物电路的连接（导线不能交叉）。

（2）开关闭合前，滑动变阻器的滑片应放　   　端（填“A”或“B”）．检查电路连接无碍后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片P，同时，眼睛应注视　   　（选填序号）。

A．小灯泡亮度    B．电压表示数    C．电流表示数    D．滑动变阻器滑片

（3）小亮同学移动滑动变阻器滑片P到某处时，电压表的示数为2.2V，为了测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向　    　端移动（选填“A”或“B”）．当小灯泡正常发光时，电流表示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率是　    　W，由于电压表和电流表实际是存在电阻的，若考虑它们的电阻，小亮采用的电路所测小灯泡的额定功率　     　（选填“大于”、“等于”、“小于”）真实的额定功率。

- 四、计算题（共21分）

图8

15．（9分）一电热水器装有2 kg的水，通电加热过程中，水温随时间变化情况如图8所示。求加热2 min：

（1）水升高的温度

（2）水吸收的热量

（3）如果电热水器工作时的电功率为1000 W，则此电热水器的效率η是多少？（η为水吸收的热量与电热水器放出热量的比值）【水的比热容是4.2×103  J/(kg·0C)】

16．（12分）一台电风扇正常工作时，电机两端的电压为220 V，通过线圈的电流为0.2 A，线圈的电阻是1Ω，这台电风扇正常工作1 min，求：（1）电风扇的额定功率是多少？（2）消耗的电能是多少？（3）产生的热量是多少？（4）不计摩擦，风扇叶片获得的动能是多少？

第十八章

一、单项选择题：1．D  2．B  3.A   4.D   5．C  6.C  7.C

二、填空题：

8. 千瓦时（或度）  电能表  63.2 KW.h  ；9.电压   正比  时间 ； 10.快慢   6000   额定功率   该灯泡正常工作时，每1秒中消耗100J的电能；  11．热   电   内  电  化学；  12．2.5   6.25   0.5；

三、实验探究题：

13．（1）略(注意电流表量程) （2）小灯泡断路，2.2 ，左，0.24, 0.528  。

14.（1）见下图；  （2）A； B；  （3）B；  0.75；  大于

四、计算题：15． 10 ℃，8.4×104 J，70%。  16． 44W，2640J ，2.4J ，2637.6J。