第十九章 生活用电

【基础练习】

- 关于家庭电路，下列说法正确的是（      ）

A．甲图中，若保险丝熔断，则一定是短路引起的

B．甲图中，灯泡与开关的连接符合安全用电原则

C．甲图中，两孔插座的连接不符合安全用电原则

D．乙图中，电能表所在电路的总功率不能超过 2200 W

- 试电笔的构造如图，下列关于它的描述正确的是（　 　）

A. 试电笔可用来测试物体是带正电还是带负电

B. 试电笔通常也用来检查电气设备的外壳是否带电

C. 使用时手指不能碰到金属笔卡

D. 使用时人不会触电是因为试电笔氖管中的氖气不会导电

- 用试电笔可辨别火线和零线， 使氖管发光的是　　　　　　　。如图，闭合开关后，发现电灯不亮，用试电笔测试图中的 a、b、c、d 四点，只有 a 点不发光，可能发生的故障是　　　　　　　。

- 王老师为新家买了 250 W 的电视机一台，300 W 的洗衣机一台，100 W 的电冰箱一台，2200 W 的柜式空调机一台，250 W 的电脑一台，800 W 的电饭锅一只，40 W 的照明灯 8 盏。请为王老师选择一款合适的电能表（      ）

A．220 V	5 A

B．220 V	15 A

C．220 V	20 A

D．220 V	30 A

- （双选）“注意安全”是同学们日常生活中必须具有的意识，下列说法错误的是（   ）

A．家庭电路中空气开关跳闸一定是发生了短路

B．使用验电笔时，手不能接触笔尾金属部分

C．雷雨天，人不能在高处打伞行走，否则可能会被雷击中

D．如果发生触电事故，应立即切断电源，然后施救

- （双选）关于家庭电路及其相关知识，下列说法正确的是（     ）

A.电能表的转盘转得越快，说明电流通过用电器做功越快

B.控制电灯的开关短路，会造成家庭电路中总电流过大，空气开关跳闸

C．使用有金属外壳的家用电器，外壳必须接地

D．开关接在火线和用电器之间，与接在零线和用电器之间，同样安全

- （双选）如图所示，电工师傅用检验灯泡L0取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况。当S闭合后，再分别闭合S1、S2、S3时（4只灯泡均标有“220V  40W”字样），下列说法正确的是（    ）

A.只闭合S、S1 ，L0 不亮，说明该支路断路

B.只闭合 S、S2，L0正常发光，说明该支路短路

C.只闭合 S、S3，L0正常发光，用试电笔检测 A 点氖管发光

D.只闭合 S、S3，L0发光呈暗红色，每个灯泡的实际功率

【拓展提升】

- 在图中，请用笔画线代替导线，将电灯和开关正确连入电路。要求两灯并联，一个开关控制一盏灯。

- 如图是家庭电路的一部分。电能表的电流规格是“10（40）A”，L是“220 V　22 W”的节能灯，插座上接入“220 V　220 W”的电视机（图中未画出）。灯和电视机同时工作，求：

（1） 通过电能表的电流。

（2） 连续工作4 h消耗的电能。

（3） 该电路中还能接入的用电器的最大功率。

- （1）小严同学参加社会实践活动时，到了机床车间，经过实践增长了不少知识。他观察发现机床上的工作照明灯的额定电压都不高于 36 V，请你利用所学的知识解释这样设计的道理。

（2）小严在家准备使用用电器时，发现没有三孔插座，于是想将三脚插头的“长脚”去掉后再使用，请问这样符合安全用电原则吗？为什么？

（3）小严安装的空气开关总是不时地“跳闸”。他的朋友知道了，就告诉他：“你把空气开关拆去，直接用电线接通电路，问题就解决了。”请你评判一下，小严朋友的建议可行吗？为什么？你有什么好的建议？

第十九章  生活用电

【基础练习】

- C

- B

- 火线     ab之间断路

- C

- AB

- AB

- AB

【拓展提升】

- 参考答案如图

- 解：(1) P总＝P灯＋P电视机＝22 W＋220 W＝242 W，

由P＝UI得，I＝ P总U ＝ 242W220V ＝1.1 A

(2) W＝P总t＝0.242 kW×4 h＝0.968 kW·h

(3) 由电能表电流规格可知正常工作的最大电流Imax＝40 A，

所以最大功率Pmax＝UImax＝220 V×40 A＝8 800 W，

P′＝Pmax－P总＝8 800 W－242 W＝8 558 W

答：略

- （1）工人在干活过程中出汗或其他因素导致双手潮湿时，人的电阻明显减小，人若接触较高的电压，根据欧姆定律I=U/R可知，通过人体的电流就会很大，人就会有危险。大量实验表明，只有不高于36 V的电压对人体才是安全的，所以，机床上的工作照明灯的额定电压都不高于36 V。

（2）不符合；拥有三脚插头的用电器一般都有金属外壳，三脚插头的“长脚”是为了将用电器接入电路的同时把用电器的外壳与接地线连接起来，防止因外壳带电引发触电事故，所以不可将三脚插头的“长脚”去掉后再使用。

（3）小严朋友的建议不可行；因为电路中的导线都有其允许通过的最大电流，如果超过了这个最大值，导线就会因过热而烧坏，甚至引起火灾。在电路中安装的空气开关，能够在电路中的电流超过最大允许值时自动断开电路，从而起到保护电路的作用。小严家的空气开关不时地“跳闸”，说明他家电路中的电流超过了最大允许值，如果拆去空气开关，电路就失去保护，很容易引起火灾，非常危险。

正确的做法是：通过电工师傅，进行线路改造，更换额定电流大一些的空气开关。