《第二十章 电与磁》单元测试

一、选择题(每题3分，共36分)

1．如图所示，水平静止放置的易拉罐会向摩擦过的塑料管滚动，可知它们之间存在(　　)

A．电荷间相互吸引力

B．电荷间相互排斥力

C．磁极间相互吸引力

D．磁极间相互排斥力

2．下列关于磁场的描述，正确的是(　　)

A．磁感线是磁场中真实存在的曲线

B．磁体间的吸引或排斥作用是通过磁场实现的

C．磁体外部的磁感线从磁体S极发出，回到磁体N极

D．地磁场的N极在地理北极附近，S极在地理南极附近

3．由稀土原材料与其他金属一起经过熔化、冷却、破碎、烧结等复杂工艺形成毛坯，然后利用强大电流进行磁化制成的永磁体。在高温下也能产生很强的永久磁场。这种永磁体已用于制作新能源汽车的电动机。下列关于这种永磁体的说法错误的是(　　)

A．耐高温  B．制作时利用电流的磁场进行磁化

C．磁性弱  D．制作时经历了熔化和凝固过程

4．在探究通电螺线管的磁场特点时，通电螺线管在某状态下的两个实验现象如图所示，其中小磁针(黑色一端为N极)静止时的指向情况如图甲所示。铁屑静止时的分布情况如图乙所示。选项图中能正确用磁感线描述这两个实验现象的是(　　)

5．如图所示的磁悬浮地球仪，在地球仪底端有一个磁铁，在底座内部有一个金属线圈，线圈通电后，地球仪可悬浮在空中。下列说法正确的是(　　)

A．地球仪周围存在磁场，同时也存在磁感线

B．地球仪周围的磁场分布是均匀的

C．地球仪周围各点的磁场方向都相同

D．地球仪是利用同名磁极相互排斥的原理悬浮的

6．如图为一款“智能照明灯”的电路，灯L天暗时自动发光，天亮时自动熄灭。控制电路中，电源电压恒定，R1为定值电阻，R2为光敏电阻，其阻值随光照强度而变化。以下说法正确的是(　　)

A．电磁继电器利用电磁感应原理工作

B．R2的阻值随光照强度的增大而增大

C．当光照强度增大时，电压表示数增大

D．若将R1换成阻值稍小的电阻，可缩短灯L的发光时间

7．巨磁电阻(GMR)效应指某些材料的电阻在磁场中急剧减小的现象，且磁场越强电阻越小。如图是说明巨磁电阻特性原理的示意图，当闭合S1、S2且将滑片P向左滑动时，下列说法正确的是(　　)

A．指示灯变暗，电压表示数变大

B．指示灯变暗，电压表示数变小

C．指示灯变亮，电压表示数变大

D．指示灯变亮，电压表示数变小

8．如图所示，闭合开关，铜棒向右运动。为使开关闭合后铜棒向左运动，下列操作可行的是(　　)

A．换用更细的铜棒

B．将电源的正、负极对调

C．向左移动滑动变阻器的滑片

D．将电源正、负极和磁体N、S极同时对调

9．下列电器以“磁场对通电导体具有力的作用”为工作原理的是(　　)

A．电动机　　　　　　　  B．电饭锅

C．电热水器              D．电磁铁

10．如图所示的风能日行灯，可安装在多种车辆上，且免接线，无需电池。车辆行驶时，风车转动使LED发光。下列说法正确的是(　　)

A．此装置提供电能利用了电磁感应

B．风车转动将电能转化为机械能

C．LED是由超导材料制成的

D．风车转动利用了磁场对电流的作用

11．如图，以塑料管为连接轴将两个玩具电动机连接起来，电动机甲连接一个小灯泡，电动机乙连接电源，闭合开关后(　　)

A．小灯泡不发光，因为小灯泡未与电源相连

B．小灯泡发光，甲此时相当于发电机

C．乙的工作原理是电磁感应

D．甲工作时，电能转化为机械能

12．2021年5月20日，第五届世界智能大会在天津梅江会展中心隆重开幕，长安智能化汽车UNI－K(如图)充分展现了“中国智造”科技风采。UNI－K不仅可以实现自动刷脸识别车主身份、车内拍抖音、全速自适应巡航等众多功能，其酷炫的转向灯也尽显奢华。关于UNI－K，下列判断正确的是(　　)

A．车内的集成电路由超导材料制成

B．左右转向灯之间是并联连接的

C．拍抖音时，景物通过摄像头成虚像

D．汽车的电动机利用了电磁感应原理

二、填空题(每空2分，共26分)

13．电冰箱门上装有磁性密封条，是利用了磁体能够吸引铁、________和________等物质的原理，而磁带和磁卡则是利用它们能够被________的原理。

14．酿酒坊里的发酵罐配有笨重的密封罩，为了方便操作，设计了一个杠杆和电磁铁组合系统来升降密封罩，如图所示。电磁铁的工作原理是电流的磁效应，该现象最早是由____________(填“法拉第”“奥斯特”或“安培”)发现的。装置通电后，电磁铁上端为______(填“N”或“S”)极。若密封罩被提起并悬挂于空中，不计衔铁、杠杆的质量，左侧电磁吸力应________(填“大于”“等于”或“小于”)密封罩的重力；若提不起，则应将滑动变阻器滑片向________(填“左”或“右”)滑动。

15．小亮自制了如图所示的装置，在有机玻璃管上绕着带有绝缘层的导线，线圈两端连接着小功率灯泡，管内放入条形磁铁，用橡皮塞堵住管口两端，当沿图中箭头方向来回摇动时，小灯泡就会发光。该装置发电的原理是____________，线圈中电流的方向是________(填“变化”或“不变”)的，在此过程中将__________能转化成电能。

16．如图所示，螺线管的上方放置一个小磁针，螺线管左方的水平地面上放置一个铁块。闭合开关后，铁块静止不动，小磁针在磁场的作用下会发生转动，它的周围________(填“有”或“无”)磁感线，小磁针静止时左端为________(填“S”或“N”)极。当滑片P向左滑动时，铁块受到的摩擦力的大小将________(填“变大”“变小”或“不变”)。

三、作图题(每题5分，共10分)

17．熊欣同学荡秋千时发现：由于阻力的作用秋千的机械能不断衰减，很容易停下来。于是他设计了一款电磁秋千(如图所示)，脚踏板是一个永磁体。当秋千向AB棒(插有铁芯的瓷管)靠近时，通过遥控器使单刀双掷开关接通“靠近”触点；当秋千远离AB棒运动时开关接通“远离”触点。电路使AB螺线管(未画出)具有相应磁性以免秋千振荡幅度减小。请标出开关接通“靠近”触点时B端的极性，并画一条此时螺线管周围的磁感线以及AB螺线管的绕法。

18．电磁铁通电后，小磁针N极转至图甲所示位置，此时铁块在水平桌面上静止并受到电磁铁吸引。

(1)标出电磁铁甲端的磁极。

(2)以点表示铁块，在图乙方框内画出铁块受到的摩擦力。

四、实验探究题(每空2分，共14分)

19．小红在“探究通电螺线管外部磁场分布”实验中，往嵌入螺线管的硬纸板上均匀撒上铁屑，通电后________(填写操作方法)硬纸板，铁屑的排列如图所示，由此可以判断通电螺线管外部磁场与条形磁体的磁场分布相似。她还将电池的正负极对调，这样操作是为了研究________的方向和电流方向是否有关。人们很形象地用“蚂蚁爬”或“猴子抱”来描述通电螺线管的电流方向与N极位置关系，物理学上通常用__________来判断通电螺线管的极性。

20．如图所示为玩具小风扇里的小直流电动机。

(1)小明同学将电池接到该直流电动机两端，看到电动机转动起来，电动机的工作原理是______________________；小明将电池反向接到电动机两端，看到电动机____________(填“原方向旋转”“不转动”或“反向旋转”)。

(2)学习了电磁感应知识后，小明同学想到：“直流电动机线圈转动时也切割了磁感线，那么线圈中是否也会产生感应电流呢？”于是小明将一个小灯泡连在直流电动机两端，用手搓动转轴，发现小灯泡并未发光。小红同学认为，这说明直流电动机不会产生感应电流。你是否同意小红的看法？_________________；若小明要继续研究，应该使用什么仪器比较妥当？________________。

五、综合应用题(14分)

21．为保证江阴长江大桥以及过桥车辆的安全，工作人员在桥的入口处安装了“超载检测报警系统”。检测时，当车辆重力小于1×105 N时，绿灯亮、红灯灭，表示可以通行；当车辆重力大于等于1×105 N时，红灯亮、绿灯灭，表示禁止通行。系统中的电路元件如图甲所示，其中压敏电阻Rx在检测时承受车辆的全部重力，它的阻值随所受压力F变化的图象如图乙所示；R0为定值电阻，电磁继电器线圈的阻值为20 Ω，当流过线圈的电流大于等于30 mA时，通电线圈的作用效果大于弹簧的作用效果，衔铁被吸下，动触点P和静触点M断开并和静触点N接通；电源电压为6 V；绿灯、红灯的正常工作电压均为220 V。

(1)请在图甲中用笔画线代替导线完成电路连接。

(2)定值电阻R0的阻值是多大？(要求有计算过程)

(3)运行一段时间后发现大桥依然破坏严重，于是管理部门做出当车辆重力小于8×104 N才可以通行的规定。请你结合电路提出一种可行的调节方法。(压敏电阻不可以更换)

答案

一、1．A　2．B　3．C  4．C　5．D　6．D

7．D　8．B　9．A  10．A　11．B　12．B

二、13．钴；镍；磁化

14．奥斯特；N；大于；左

15．电磁感应；变化；机械

16．无；S；变小

三、17．解：如图所示。

18．解：(1)如图甲所示。　(2)如图乙所示。

四、19．轻敲；磁场；安培定则

20．(1)通电线圈在磁场中受到力的作用；反向旋转

(2)不同意；灵敏电流计

点拨：(1)电动机的工作原理是通电线圈在磁场中受到力的作用，线圈受力方向与电流方向和磁场方向有关，将电池反向接到电动机两端，会看到电动机反向旋转。(2)用手搓动电动机的转轴，线圈在磁场中切割磁感线，因此在线圈中也产生感应电流，但小灯泡需要较大的电流才能工作，应该用灵敏电流计代替小灯泡。

五、21．解：(1)如图所示。

(2)从题图乙中可以看出，当压力为1×105 N时，压敏电阻的阻值为100 Ω；

电路中的总电阻R＝＝＝200 Ω，

故R0＝R－Rx－R线＝200 Ω－100 Ω－20 Ω＝80 Ω。

(3)从题图乙可知，当大桥允许通过车辆的重力小于8×104 N时，压敏电阻的阻值较大，电路中的电流较小，要使电磁继电器正常工作，即流过线圈的电流大于等于30 mA时衔铁被吸下，则可以通过减小R0(或减小电磁继电器线圈的阻值；或增大电源电压；或把弹簧弹性变弱一些等)的方法来解决问题。