第十八章 电功率 单元优化测试卷

一、选择题（本大题共12小题）

1．如图所示电路的电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片向左移动的过程中（　　）

A．电流表示数变小	B．电压表示数不变

C．两表示数之比不变	D．电阻R1的功率变小

2．下列用电器利用电流热效应工作的是（　　）

A．平板电脑	B．智能手机	C．电视机	D．电热毯

3．从发电站到用电地区，通常都有一段相当长的距离。根据焦耳定律，目前采用高压输电的方式可以减少远距离输电中的电能损失，因为这样减小了输电线中的（　　）

A．电压	B．电流	C．电阻	D．通电时间

4．将两只分别标有“6V 3W”和“3V 3W”的小灯泡L1和L2串联接在电源电压恒为6V的电路中，设两只小灯泡电阻不变，则（　　）

A．两只小灯泡的电阻之比R1:R2＝2:1

B．两只小灯泡的实际功率之比P1:P2＝4:1

C．小灯泡L1可以正常发光

D．电路消耗的总功率为3W

5．我国对超导体新材料的研究被收录在《改革开放先锋创新发展引擎﹣﹣中国科学院改革开放四十年》一书中，并高居榜首。超导现象指的是某些物质在很低的温度时，如铝在﹣271.76℃以下，铅在﹣265.95℃以下，电阻就变成了0。假如某种超导体新材料已经可以在常温下使用，你认为这种材料最适合用来做（　　）

A．保险丝	B．电炉丝	C．输电导线	D．灯丝

6．如图所示是定值电阻R和小灯泡L的U﹣I图像，下列依据图像信息的判断正确的是（　　）

A．当通过R的电流为0.1A时，它两端的电压为1V

B．当L两端电压为2.5V时，其电阻为10Ω

C．将R和L串联，若电流为0.3A，则电路消耗的总功率为0.6W

D．将R和L并联，若电压为1V，则电路的总电流为0.4A

7．如图所示的仪表装在家庭电路中，它是用来测量整个家庭电路中所有用电器在一段时间内消耗的（　　）

A．电能	B．电流	C．电功率	D．电压

8．如图所示，电源电压保持12V不变，小灯泡L上标有“6V 3W”字样，滑动变阻器最大阻值R=60Ω。不考虑温度对灯丝电阻的影响，下列说法正确的是（　　）

A．开关S断开时，电压表没有示数

B．灯泡L正常发光时，滑动变阻器消耗的电功率为6W

C．开关S闭合后，灯泡L的最小电功率约为0.48W

D．开关S闭合后移动滑片P，当电压表的示数减少1V时，滑动变阻器两端的电压就增加1V

9．在如图所示的电路中，当滑动变阻器的滑片向右滑动，关于电压表、电流表的示数以及灯泡亮度的变化，正确的是（　　）

A．电压表、电流表示数都变大，灯泡变亮

B．电压表、电流表示数都变小，灯泡变暗

C．电压表示数变大，电流表示数变小，灯泡变暗

D．电压表示数变小，电流表示数变大，灯泡变亮

10．将“8V 4W”的灯泡L1和“10V 5W”的灯泡L2接入如图所示的电路，电源电压保持不变，忽略温度对灯丝电阻的影响。只闭合开关S1，灯泡L1正常发光，再闭合开关S2，关于闭合开关S2之后，下列说法正确的是（　　）

A．通过灯泡L2与L1的电流相同

B．灯泡L2正常发光

C．灯泡L2比L1暗

D．整个电路1min消耗432J的电能

11．额定电压为3.8V的小灯泡的伏安特性曲线如图所示，分析判断，下列说法正确的是（　　）

A．小灯泡的电流与电压成反比

B．小灯泡的电阻随着电压增大而减小

C．小灯泡的电流为0.5A时正常发光

D．小灯泡的额定功率大于1.9W

12．如图所示，电源两端电压保持不变。闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右滑动，则下列说法中正确的是（　　）

A．电流表的示数变小，灯泡亮度变暗

B．电流表的示数变小，灯泡亮度不变

C．电流表的示数变大，灯泡亮度不变

D．电路的总功率变小

二、填空题（本大题共5小题）

13．一只标有“6V 3.6W”字样的小灯泡L1，把它接到9V的电源上，需要给它______联一个______Ω的电阻才能让灯泡正常发光。如果把小灯泡L1跟另一个标有“6V 1.8W”字样的小灯泡L2串联，接在原电源上，比较亮的灯是______（不考虑温度对电阻的影响）。

14．如图是研究“电流通过导体产生的热量和 ___________大小的关系”的实验，通电相同的时间，R1产生的热量 ___________（选填“大于”、“小于”或“等于”）R2产生的热量。若通过R2的电流为0.5A，则通电1min后R1产生的热量为 ___________J。

15．白炽灯A标有“220V，100W”字样，白炽灯B标有“220V，25W”字样，其中灯丝较粗的是白炽灯___________（选填“A”或“B”）；设它们的电阻不随温度而变化，如果将它们串联起来，接在220V的电路中，A灯的电压为___________V，A与B的电功率之比为___________。

16．在家庭电路调查活动中，小明观察到电能表的月初的示数为1814.3kW.h，本月底读数如图，小明本月消耗的电能为 ___________kW.h，小明家能同时使用的用电器的总功率不得超过 ___________W；由于热水器的功率远大于冰箱，从安全用电的角度考虑，热水器的电源线比冰箱的要 ___________（选填“粗”或“细”）。

17．小明家的电能表如图所示，由图可得：家中用电器同时正常工作的总功率不能超过______W。当小明家只有一盏电灯工作时，3min内转盘正好转过5r，则该灯泡消耗的电能是______J，它的电功率为 _____W。如表为小明家电饭锅的主要参数。由此可知，电饭锅正常工作0.5h，他家的电能表的表盘转______r。

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 额定功率 | 900W |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定容积 | 5L |

三、实验题（本大题共2小题）

18．创新小组的同学利用图甲所示电路，测量额定电压为2.5V的小灯泡的额定功率。

（1）图甲中只有一条导线连接错误，请你在错误的导线上画“×”，并用笔画线代替导线，将电路改接正确______；

（2）改正电路后闭合开关，发现无论怎样移动滑片，小灯泡不亮，电流表无示数，电压表示数接近电源电压。那么出现该状况的原因可能是小灯泡______；

（3）为完成实验，请你帮创新小组的同学设计记录实验数据的表格______；

（4）调节滑动变阻器的滑片P，当电压表示数为额定电压时，电流表示数如图乙所示，其读数为______A，则该小灯泡的额定功率为______W。

19．某物理兴趣小组在做“测量小灯泡的电功率”实验时，选取的电源为三节新干电池，使用的小灯泡额定电压为2.5伏。

（1）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片调置____端；

（2）他们移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成图丙所示的图象，根据图象信息，可知小灯泡的额定功率是________W；

（3）由图象乙可知，小灯泡的U～I图象不是过原点的直线，原因是：__________________________。

四、计算题（本大题共3小题）

20．一个标有“220V 40W”字样的灯泡L1，假设灯丝电阻不变，求：

（1）灯泡L1正常工作时的电流多大？

（2）该灯泡的电阻多大？

（3）若把两个相同的灯泡L1串联接到220V的电路中，求L1实际消耗的电功率？

21．在如图所示的电路中，电源电压保持不变，R为定值电阻，小灯泡L标有“6V 3.6W”字样，若不考虑温度对灯丝电阻的影响，则：

（1）小灯泡的额定电流为多少；

（2）当S1断开，S2、S3闭合时，小灯泡L正常发光，电流表的示数为0.9A，求电源电压和电阻R的阻值；

（3）当S2、S3断开，S1闭合时，求小灯泡L工作2min所消耗的电能；

（4）此电路消耗的最小功率和最大功率分别是多少？

22．（1）济南地铁2号线于2021年3月26日正式开通运营，这是济南市第一条贯穿中心城区的东西向线路，通车后与轨交1、3号线实现换乘，开启济南轨交“换乘时代”。济南轨道交通2号线全程约36km，最高运行速度100km/h。如果列车以50km/h的平均速度行驶，单程大约需要多长时间？

（2）如图所示的电路中，电源电压为6V保持不变，R1、R2是定值电阻，R1的阻值为6Ω。当开关S闭合后，电流表的示数为1.5A，通过计算回答：

①通过电阻R1的电流是多少安？

②定值电阻R2的阻值是多少欧？

③通电5min，电流通过R2产生的热量是多少焦？

参考答案：

1．C

2．D

3．B

4．B

5．C

6．C

7．A

8．D

9．C

10．CD

11．D

12．BD

13．     串     5     L2

14．     电流     大于     300

15．     A     44     1∶4

16．     205     4400     粗

17．     1100     7200     40     1125

18．          断路       0.24     0.6

19．     A     0.5     灯泡的电阻随温度的变化而变化

20．（1）0.18A；（2）1210Ω；（3）10W

21．（1）0.6A；（2）6V，20Ω；（3）48J；（4）1.2W，5.4W

22．（1）0.72h；（2）①1A；②12Ω；③900J