第十六章 电压 电阻 单元测试题

一、单选题

1．下列关于电流、电压的说法中正确的是（  ）

A．有电源，电路中就一定有电流

B．电子计算器工作时的电流约为150A

C．水轮机中的“水流”相当于电路中的电压

D．电流从电压表的正接线柱流入，负接线柱流出

2．关于电流表和电压表的使用，下列说法正确的是（  ）

A．通电后，两表指针反向偏转时，定是正、负接线柱接反了

B．两表都先用小量程“试触”后，再选择合适的量程

C．两表都不能将正、负接线柱直接接到电源的两极上

D．电流表应与被测用电器并联使用

3．下列电路图中，能正确测量出灯泡L2两端电压的是（  ）

A．	B．

C．	D．

4．如图所示电路中，甲、乙两处分别接入电流表或电压表，当开关闭合后，下列接法中能使两灯均发光的是（   ）

A．甲、乙均接电压表	B．甲、乙均接电流表

C．甲接电流表、乙接电压表	D．甲接电压表、乙接电流表

5．两个小灯泡连接在电路中，无法观察到它们是串联还是并联。闭合开关时，两灯都正常发光。以下判断正确的是（  ）

A．若灯两端电压都相等，则两灯肯定是并联

B．若流过灯的电流相等，则两灯肯定是串联

C．若取下一根导线两灯都不亮，则原来两灯肯定是串联

D．若取下一灯，另一灯不亮，则原来两灯肯定是串联

6．如图所示，电源电压为6V，当开关闭合时，电压表的示数是4V则（  ）

A．灯L1两端的电压为4V	B．灯L2两端的电压为4V

C．灯L1两端的电压为2V	D．灯L2两端的电压为6V

7．小明将两根镍铬合金丝甲、乙串联在同一电路中，已知甲和乙等长，乙粗些。如果甲、乙两端的电压分别为U甲和U乙，通过的电流分别为I甲和I乙，则（  ）

A．U甲＜U乙，I甲=I乙	B．U甲=U乙，I甲＜I乙	C．U甲>U乙，I甲=I乙	D．U甲>U乙，I甲＜I乙

8．灯泡L1和L2连接在同一电路中，报据以下哪个特点可以确认两灯是并联的（  ）

A．两灯亮度不同

B．两灯都亮时将L1从灯座中取下，L2也不亮

C．两灯两端的电压相等

D．通过两灯的电流不相等

9．关于导体的电阻，下列说法正确的是（  ）

A．导体的电阻越小，表示导体对电流的阻碍作用越小

B．导体两端的电压为零时，导体的电阻为零

C．只增加导体的横截面积，导体的电阻增大

D．铜导线电阻比铁导线电阻小

10．如图所示，为两种材料不同，横截面积也不同的圆柱形导体连接在电路中的电路图，下列关于电流的说法正确的是（  ）

A．A导体横截面积较小，电阻较大，电流较小

B．B导体横截面积较大，电阻较小电流较大

C．A、B材料不同，无法判断电阻大小，无法确定电流大小

D．A、B导体串联，电流大小相等

11．如图所示的电路中，在a、b两点间接入一个滑动变阻器，要求闭合开关后，当滑片P向右滑动时，灯泡变亮。则如选项所示的四种接法中正确的是（  ）

A．	B．

C．	D．

12．小明在做“用滑动变阻器改变小灯泡亮度”的实验时，连接了如图所示的电路，闭合开关后，向右移动滑片，在此过程中（  ）

A．滑动变阻器的电阻变小	B．电压表示数变大

C．电流表示数变大	D．灯变暗

二、填空题

13．如图，小明用电压表测水果电池电压，由图可知：该水果电池的负极是______片，用水果电池给电路供电时，将_______能转化为电能。

14．如图所示，电源电压是5V且不变，S闭合后电压表示数为1V，则灯L1两端的电压为______V，灯L2两端的电压为______V；S断开时，电压表的示数______。（填“变大”、“变小”或“不变”）

15．联欢晚会上，想装一些彩灯增加气氛，每只小彩灯工作电压不能大于6V，但只能用照明插座供电，则至少需要______只彩灯______联起来才能使用。

16．某一导体，两端加4.5V电压时，通过它的电流为0.15A、它的电阻为__Ω；当其两端电压为0时，它的电阻是__Ω，如果将该导体均匀拉长再接入电路，其电阻会__（填“变大”或“变小”）。

17．如图所示，电阻箱的示数为_____Ω。

18．如图所示是四个接线柱的滑动变阻器的结构示意图，将接线柱B、C接入电路时，滑片P向左滑动，接入电路的电阻丝长度___________，接入电路的阻值___________。（均选填“变大”“变小”或“不变”）

19．在如图所示的电路中，电源电压保持不变．已知电路中仅有一处故障，且只发生在R1、R2上，闭合电键S，两个电表中只有一个电表的指针发生偏转，则电路中可能发生的故障是________．请写出指针发生偏转的电表及相对应的故障________．

三、实验题

20．如图所示是小明“探究串联电路中电压的关系”的实验电路图.

（1）实验步骤：

A．按如图所示接好电路，闭合开关前，滑片P应调至最_____端.(填“左”或“右”)

B．滑片P移至适当位置，用电压表测出定值电阻R0两端的电压U1.

C．保持_________

D．保持滑片P不动，用电压表测出a、b两点之间的电压U.

E.移动滑片P的位置，重复步骤B、C、D两次.

（2）讨论交流：

小明通过对实验数据分析，得到结论：串联电路中各个电阻两端的电压相等，总电压等于各个电阻两端电压之和.另一小组的小芳通过实验得到结论：串联电路中各个电阻两端的电压不相等，总电压等于各个电阻两端电压之和.你认为______的结论更合理，理由是_______

（3）小明测电阻R0两端的电压时，电压表示数如图乙所示，则此时R0两端的电压为_______V.

（4）小明按图甲接好电路，闭合开关S，无论怎样移动滑片P，灯泡都不亮，但电压表有读数.经检查，除灯L和定值电阻R0外，其余都没有问题，则电路中存在的故障可能是______为进一步确定故障，应_______

21．某实验小组利用下图（左）所示的电路探究“影响导体电阻大小的因素”的实验，将a、b、c、d四段导体分别接入电路。经过测量，得到下表所示数据。

| 导体代号 | 长度/m | 截取面积/mm2 | 材料 | 电流大小/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 0.5 | 0.4 | 锰铜合金 | 0.20 |
| b | 0.5 | 0.4 | 镍铬合金 | 0.16 |
| c | 0.5 | 0.2 | 镍铬合金 | 0.08 |
| d | 1.0 | 0.2 | 镍铬合金 | 0.04 |

（1）实验中，通过比较电路中________的大小，判断导体电阻的大小；

（2）若要探究长度对电阻是否有影响，则应该选用________（填编号）两根电阻丝进行对比实验；

（3）选取导体________（填编号）进行实验可以探究导体电阻大小与导体横截面积的关系；

（4）在材料一定时，导体的电阻与长度成________比，与横截面积成________比；

（5）小明在科技活动中，了解到有一种半导体材料制成的热敏电阻，其电阻R随t变化的图像如上图甲所示：

①热敏电阻的阻值随温度的升高而________（选填“增大”或“减小”）；

②小明想利用热敏电阻制成温度报警器，实验室中现成有两只外形完全相同的电阻R1和R2，其中一只为热敏电阻，另一只为定值电阻（阻值不随温度的变化而变化）。为了辨别它们，小明设计了如上图乙所示的电路，接下来小明闭合开关，对其中一只电阻加热，若电流表的示数________（选填“增大”或“减小”），则该电阻为热敏电阻。

参考答案：

1．D		2．A		3．D		4．C		5．D		6．A

7．C		9．A		10．D		11．D		12．D

13．铁     化学

14．4     1     变大

15．37     串

16． 30     30     变大

17．2035

18．变大     变大

19． R1     若电压表指针偏转，则R1断路，电压表测电源电压，电流表无示数；若电流表指针偏转，则R1短路，电压表无示数，电流表有示数

20．     右     滑片P位置不动．用电压表测出灯泡L两端的电压U2     小芳     小明所用的定值电阻的阻值与灯泡的阻值相同名具有偶然性     1.2     灯泡     将电压表接到变阻器两端，若电压表有示数，是灯泡短路，若没示数，是_R0断路

21．     电流     c、d     b、c     正     反     减小     增大