2022年中考模拟考试

九年级

姓名：____________班级：____________学号：____________

物理试题

考生注意：试卷满分100分。考试时间80分钟。所有答案必须做到答题卷上。

一、选择题（21分）

1. 下列诗句能体现“分子在不停地做无规则运动”的是（    ）

A. . 满架蔷薇一院香       B. 柳絮飞时花满城

C  大风起兮云飞扬         D. 秋雨梧桐叶落时

2. 如图 a 为航母上简化的蒸汽弹射装置，能带动舰载机在两秒钟内达到起飞速度，如图 b 为四冲程汽油机的工作示意图。下列判断不正确的是（   ）

A．图 a 中气缸内的蒸汽体积膨胀，从而推动活塞使舰载机获得牵引力

B．从能量转化角度讲，蒸汽弹射装置工作时与图甲所示的原理相似

C．气缸内的蒸汽推动活塞时，内能减小

D．汽油机一个工作循环的正确顺序是，甲乙丙丁

3. 关于家庭电路及安全用电的理解，下列说法正确的是  (    )

A．在家庭电路中，开关既可以接在火线上也可以接在零线上

B．空气开关跳闸一定是发生了短路现象

C．不能用湿手去拔热水器的插头

D．电能表的转盘转得越快，说明用电器消耗的电能越多

4. 如图甲是非接触式红外线测温枪，图乙是它的工作原理图。R0是定值电阻，R是红外线热敏电阻，其阻值随人体温度变化的图象如图丙。对该电路分析正确的是（ ）

A．体温越高，R的阻值越大

B．体温越高，电压表示数越大

C．体温越高，电压表示数越小

D．体温越低，电压表示数越大

5．在如图所示的四幅图中，对其认识或描述正确的是（   ）

A．甲图是电磁感应实验，说明通电导体周围存在磁场

B．乙图表示地磁场，它的磁感线由地理北极发出回到地理南极

C．丙图开关闭合后导体运动，说明电能可以转化为机械能

D．丁图是电动机原理，磁铁左右移动时电流表指针会摆动

6．为了减少碳排放，国家大力推行电动汽车。电动汽车的速度由流经电动机的电流大小控制，当驾驶员向下踩油门踏板时，改变接入电路的变阻器阻值，电流变大,车速变大。下列是该电动汽车的模拟电路，其中符合要求的是（  ）

A  B. C  D

7.如图1所示，电源电压保持不变，闭合开关时，滑动变阻器的滑片P从b端滑到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化关系如图2所示，下列说法不正确的是(   )

A．电源电压是9 V

B．定值电阻R的阻值是6 Ω

C．若定值电阻R出现接触不良时，电流表示数为0，电压表示数为9 V

D．滑动变阻器的阻值范围是0～18 Ω

二、填空题（21分）

8．夏日清晨荷叶上的两颗露珠接触后成为了更大的一颗水珠，表明分子之间存在      力；南极洲的冰川       内能（选填“具有”或“不具有”） 。空气清新剂等压缩气罐不要放置在高温环境下，易使气罐升温爆炸是因为___   _可以改变物体的内能(选填“热传递”或“做功”)。

9、很多生活小常识都蕴涵着物理学原理：用水作为冷却剂是因为水的____    比较大的缘故；多个大功率用电器不能同时插在一个插座上，是因为这样会使 _____       过大，造成电流过大，容易引起火灾。加油前我们需要触摸加油机上的静电消除器(如图)避免因静电引起火灾。若瞬间电流方向是由静电消除器流向人体，则人体带的是 ___  （选填“正”或“负”） 电荷。

10．甲乙两个电阻的阻值分别为4Ω和8Ω，若将它们串联后接在12V的电源两端（电源电压保持不变），则通过甲电阻的电流是_____A，乙电阻两端的电压是___  V。若将甲乙两个电阻并联后接在12V的电源两端，则通过甲乙两电阻的电流之比____     。

11．家庭电路中,各用电器是       联的, 如图是某同学家房间内的部分电路, 开关与电灯是      联的。开关闭合后,灯泡正常发光,此时用验电笔检验 A 点处,氖管       (选填“发光”或“不发光”)

12.如图所示的两个模型，其中甲图是        模型，乙图是        机的模型．它是根据             原理制成的。

13小明家的电能表如图所示，示数是         kW•h，电路中接入的最大电功率不得超过         W，断开其他用电器，只让电饭锅单独工作2min，转盘转了32转，则电饭锅消耗的电功率为         W。

14．如图是小军设计的短跑比赛“抢跑判断器”。运动员蹲在起跑器上后，工作人员闭合开关S1，S2，发令指示灯亮，运动员抢跑后，R0所受压力变小，电阻变小，电磁铁的磁性      （填“增强”或“减弱”）， 将     吸下，抢跑指示灯     （填“L1”或“L2”）亮，判定运动员抢跑。

三、作图题（2+2+3=7分）

15．（1）在虚线框内画出图中所示的实物图的电路图（要求标明L1和L2）；

（2）如图2为冰箱工作时的部分电路示意图．冰箱内照明灯由开关S1控制，压缩机由开关S2控制．根据题意，将图连接完整，并符合安全用电原则．

（3）根据通电螺线管的N、S极和磁感线形状，在图中标出磁体A的N极，磁感线方向（任选一根标出即可）和电源“+”、“-”极。

15题图2

四、实验题（本大题4小题，每空1分，共22分）

16. （4分）如图所示，甲、乙、丙三图中的装置完全相同，图中燃料的质量相同，烧杯内液体的质量也相同．

（1）．为比较两种液体的吸热能力，小军应选择下图中        两装置进行实验，实验器材还有天平和钟表，实验中用_____   _间接反映液体吸收热量的多少；收集的实验数据记录如下表， 通过分析表中数据可知液体______（填“a”或“ b”）的吸热能力较强。

| 物理量 物质 | 质量/g | 初始温度/℃ | 加热时间/min | 最终温度/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液体a | 50 | 20 | 5 | 45 |
| 液体b | 50 | 20 | 5 | 68 |

（2）比较热值，应选择图中           两装置进行实验；

17．（6分）图甲中两个透明容器中封闭着等量的空气，且都有一段电阻丝。将透明容器与U形管相连，接入电路。

（1）图甲是探究在通电时间相同和 ______  相同的情况下，导体产生的热量与 _____   大小是否有关的装置。

（2）实验中通过观察U形管内 _____   的变化反映密闭空气温度的变化，在研究许多物理问题时都会用到这种“转换法”法，下列研究实例采用研究方法与此相同的是 ______ 。 (不定向选择题)

姓名：____________班级：____________学号：____________

A. 探究电流与电压、电阻的关系      B. 用海绵的凹陷程度显示压力作用效果

C. 研究光的传播时，引入“光线”  D. 通过吸引大头针的数量来显示电磁铁磁性的强弱

（3）由图乙所示，电流表的示数为 _______ A，由图甲可得到结论：在电流和通电时间相同的情况下，电阻越 _____ ，导体产生的热量越多。

18、（7分）.在“测量小灯泡电功率”的实验中，电源电压为3V，小灯泡额定电压为2.5V，小灯泡电阻约为10Ω。

（1）请用笔画线代替导线，将图甲中的实验电路连接完善（要求滑片向左移动时灯泡变暗）。

（2）小明同学连接好最后一根导线后，闭合开关，他发现无论怎样移动滑片，灯泡都很暗，且两表示数不变，出现上述故障的原因可能是：

。

（3）故障排除后，小明同学闭合开关，移动滑动变阻器的滑片到某点，电压表的示数2V．若他想测量小灯泡的额定功率，应将图甲中的滑片向     （选填“左”或“右”）端移动，使电压表示数为       V,此时灯泡正常发光。

（4）他又移动滑片，记下了几组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成图丙所示的I﹣U图象，根据图象信息可以计算出小灯泡的额定功率是        W。

（5）他利用已测出的几组数据求出了小灯泡的电阻，发现小灯泡的电阻值是变化的，产生这一现象的原因是灯丝的电阻                                              。

（6）在实验后把小灯泡换成一个定制电阻，还可探究       的关系（选填“A”或“B”）。    A．电流与电阻        B．电流与电压

19. （5分）在做“探究通电螺线管外部磁场的方向”的实验时，小明在螺线管周围摆放了一些小磁针

（1）通电后小磁针的指向如图甲所示，由此可看出通电螺线管外部的磁场与________磁体的磁场相似。

（2）小明改变螺线管中的电流方向，发现小磁针转动180°，南北极所指方向发生了改变，由此可知：通电螺线管外部磁场方向与螺线管中的_______方向有关。

（3）由安培定则可知乙图中S闭合后，螺线管的上端为________极。

（4）图乙实验器材加上一盒大头针还可以探究“电磁铁磁性强弱的与电流大小的关系”，当滑动变阻器滑片向下移动时，电路中的电流      ，电磁铁吸引大头针的个数变多，说明电磁铁磁性      。（均选填“增大”“不变”或“减小”）

五、计算及（13分）

20. (6分)在一个标准大气压下，用炉子将10kg的水从20℃加热至沸腾，燃烧了0.5kg的焦炭，已知水的比热容为4.2×103J/（kg•℃），焦炭的热值为3.0×107J/kg。求：

（1）水吸收的热量；

（2）0.5kg焦炭完全燃烧释放的热量；

（3）炉子烧水的效率。

21. (7分)某款电热饮水机具有加热和保温两挡，额定电压为220 V．题20图甲是其电路原理图，S0为温控开关，R1、R2为电热丝(阻值不变)，某次饮水机在额定电压下工作的电功率P与时间t的关系图象如题20图乙所示．求：

(1)饮水机加热5min消耗的电能；(2分)

(2)当闭合开关      时电路中电阻          通电工作，饮水机处于保温挡，求通过R1的电流I1；

(3分)

(3)R2的阻值．(2分)

六、综合能力题(16分)

22、.阅读下面的短文，回答问题。(3分)

垃圾发电

垃圾分类收集能减少环境污染，促进资源循环利用。目前常用的垃圾处理方法之一是利用垃圾发电。垃圾发电分为两类。第一类是对热值较高的废弃物进行高温焚烧，彻底消灭其中的病源性生物和腐蚀性有机物，在高温焚烧过程中产生的高温烟气要经过技术处理，高温烟气释放出的热量给水加热，产生的蒸汽推动汽轮机转动，带动发电机发电。第二类是对不能燃烧的有机物进行厌氧发酵处理，产生的沼气经过干燥脱硫后，再进入沼气内燃机燃烧来带动发电机发电。

2019年6月28日，我国上海老港再生能源利用中心二期项目整套启动，在这里将建立全球规模最大的垃圾焚烧厂。该项目完成并投入运行后，老港再生能源利用中心全厂总焚烧处理生活垃圾达到每年300万吨，焚烧发电每年将可达近1.5×109kW·h。

随着垃圾回收、处理、运输、综合利用等各环节技术不断发展，垃圾发电方式很有可能成为最经济的发电技术之一，从长远效益和综合指标看，将优于传统的电力生产。因此，兴建垃圾电厂十分有利于城市的环境保护，尤其是对土地资源和水资源的保护，实现可持续发展。

（1）垃圾发电应选择热值较     （选填“高”或“低”）的废弃物进行高温焚烧。

（2）在第一类垃圾发电过程中，能量是从       能转化为内能，再转化为     能，最后输出电能。

23.( 3分)新冠疫情期间，ECMO (体外肺膜氧合) 技术的使用挽救了许多危重患者的生命．ECMO技术的原理是先将体内的上下腔静脉血引出体外，经过人工心肺旁路氧合后注入病人的肺静脉（图甲）和心主动脉（图乙）起到部分心肺替代作用，其主要设备包括氧合器、氧气泵、动力泵、监测系统、医用物理升温仪等．

- ECMO技术中能够替代人体肺功能的主要设备是________．

A动力泵   B.氧合器   C.氧气泵   D热交换器

(2)ECMO技术常被用于挽救肺功能丧失或心肺功能衰竭病人的生命，其中被用于挽救心肺功能衰竭病人生命的是图______所示模式.

(3) 在医院，人工心脏泵可短时间代替心脏工作，其结构如图所示，线圈AB固定在活塞的柄上，泵室通过单向阀门与血管相通．阀门S1只能向泵室外侧开启；阀门S2只能向泵室内侧开启．人工心脏泵工作时，以下说法正确的是(   )

A. 线圈AB中应通入方向周期性改变的电流

B. 线圈AB中应通入方向不变的电流

C. 电流从线圈B端流入过程，血液流入泵室

D. 人工心脏泵每分钟“跳动”的次数由线圈中电流的大小决定

24. (10分)两只铭牌模糊的小灯泡L1、L2，仅能看清分别标有L1 “□V， 0.3A”

和L2 “2.5V，□A”字样．

（1）图甲是小明测量小灯泡L1 “□V， 0.3A”额定功率时连接的实物图；(共7分)

①图中有一根线连接错误，请在这根线上打“×”，并在图中改正；(2分)

②闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应位于_______（选填“A”或“B”）端；

③闭合开关，电流表开始的示数为0.1A，移动滑片P，通过观察_______表的示数是        时判断小灯泡正好正常发光，此时电压表的示数如图乙所示为      V，则小灯泡L1的额定功率为_______W．

（2）小华所在小组的电流表坏了，但多了一个定值电阻R0（阻值已知），他们利用图丙所示的电路测出了小灯泡L2的额定功率，请在虚线框内补上小灯泡L2、电压表和定值电阻R0这三个元件的符号，使电路完整，实验操作方便．(3分)